VI-    La réglementation spécifique au transport de marchandises dangereuses diverses.

VI- 1  les propriété de la matière :

A.  ETAT D’UN CORPS :

La matière peur se présenter sous trois états différents

    SOLIDE

    LIQUIDE

    GAZ

B.  MODIFICATION DE LA MATIERE :

Une variation de température, une variation de pression ont pour effet de modifier l’état d’un corps sans en changer la nature, malgré les risques nouveaux qui peuvent apparaître.

Par   exemple :   un   liquide   quel   qu’il   soit   émet   des   vapeurs (évaporation). Or ces vapeurs mélangées à l’air peuvent présenter des propriétés à ne pas négliger. Dans une citerne partiellement remplie de pétrole ou de fuel n° 2, produit communément jugé peu inflammable, le mélange vapeurs-air qui se trouve au-dessus du liquide est cependant particulièrement inflammable.

| De l’état | A l’état | Nature de la transformation | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| Solide | liquide | Fusion | Glaçon Eau |
| Solide | Gazeux | Sublimation | Explosifs, magnésium, CO² |
| Liquide | Gazeux | Vaporisation par ébullition | Eau Vapeur |
| Liquide | Solide | Solidification | Eau Glaçon |
| Gazeux | liquide | Liquéfaction | Vapeur Eau (condensation) |
| Réaction chimique |  | Polymérisation | Inclusion plastique, colle araldyte |
| Ces changements d’états peuvent se faire en fonction de la TEMPERATURE, de la PRESSION ou d’une REACTION CHIMIQUE |  |  |  |

VI-2 les caractéristiques des marchandises dites dangereuses : GENERALITES SUR LES PRODUITS DANGEREUX

A. PRODUITS CHIMIQUES :

a- Substance corrosive :

Substance qui ronge et consume peu à peu, c’est une réaction d’oxydation.

Les deux grandes catégories de produits corrosifs sont :

-                                 les ACIDES

-                                 les BASES

Un acide est un corps qui renferme de l’hydrogène.

Une base est un corps qui se combine avec l’acide pour donner un sel plus de l’eau.

Donc  l’acide  et  la  base  se  neutralisent  lorsqu’ils  sont  mélangés ; cependant  cette  réaction  peut  être  violente.  En  outre,  ces  produits peuvent présenter des dangers                             secondaires tels que l’inflammabilité,     la     toxicité,     l’explosion     (par     inflammation     de l’hydrogène dégagé lors de l’oxydation).

b- Substance toxique :

Substance qui a la propriété d’empoisonner, d’altérer ou de détruire les fonctions vitales du fait de l’inhalation, de l’ingestion ou du contact cutané.

Un produit toxique peut se présenter à l’état solide, liquide ou gazeux.

c- Substance inflammable :

Substance qui a la possibilité de brûler.

d- comburant :

C’est un corps qui, par   combinaison avec un autre corps, entraîne la combustion de ce dernier appelé COMBUSTIBLE. L’oxygène est un comburant. Donc en atmosphère suroxygénée (dans laquelle la proportion d’oxygène est plus grande que la teneur naturelle de l’air), il existe d’importants risques d’inflammabilité.

e- Substance explosive :

Substance qui peut éclater brusquement et bruyamment en produisant le plus souvent un dégagement de chaleur et de gaz.

F- Liquide cryogène :

Liquide qui a la faculté de provoquer un abaissement de température. Exemple : les gaz liquéfiés.

g- Produit instable :

Substance qui peut avoir une réaction violente due à la décomposition ou à la polymérisation.

Polymérisation :  Réaction  dans  laquelle  les  molécules  se  réunissent  pour former des molécules plus grosses, avec un important dégagement de chaleur en général. Elle a pour principal danger des réactions violentes et difficilement contrôlables.

B. HYDROCARBURES :

a- Composition élémentaire du pétrole brute : Carbone, Hydrogène, Oxygène, Soufre, Azote.

b- grandes catégorie de produits pétroliers :

-                         Carburants  courants : super, essence, kérosène, gasoil, essence

d’aviation.

-                         Combustibles liquides : fuel domestique, fuel léger, fuel lourd.

-		Solvants hydrocarbonés : essences spéciales (A, B, C, E, F, G, H), pétrole lampant, White spirite, benzène, toluène, xylène, pentane.

-                         Bitumes.

c- Propriétés et risques particuliers :

Les  hydrocarbures  ont  comme  dangers  principaux  l’inflammabilité  et  la

pollution.

Les hydrocarbures font partie des liquides inflammables (risque d’explosion des vapeurs en cas de mélange avec l’air). En outre, certains produits tels que les fuels lourds sont polluants (risque toxique).

C. EXPLOSIFS :

a- Définitions :

L’explosion est la transformation du produit par une combustion complète et rapide.

Il apparaît un important dégagement gazeux, s’accompagnant d’une production de          Chaleur.

Une substance explosive est un composé chimique qui se décompose par :

- déflagration : changement d’état par combustion très rapide (le confinement

peut en augmenter la violence).

Exemple : poudre noire 600 m/s.

- détonation : changement d’état par combustion très rapide, mais apparition d’une onde choc dont la vitesse est supérieure au changement d’état solide à gazeux.

Exemple : dynamite – gomme A 7500 m/s. Dans les explosifs détonants, il existe :

- les explosifs primaires : ils sont très sensibles à toute action extérieure, et prennent de suite un régime détonant sous l’action d’une source de chaleur ;

- les explosifs secondaires : ils sont moins sensibles aux actions extérieures,

et prennent un régime détonant uniformément sous l’action d’une onde choc.

b- dangers relatifs aux substances explosives  :

Elles sont sensibles :

aux chocs,

à la friction,

à la self excitation (communication de l’explosion d’un explosif à un

autre).

aux températures excessives.

Les détonateurs sont en outre très sensibles à l’électricité statique, orage,

lignes haute     tension,  courants vagabonds.

Bien qu’il n’y ait pas de résidu après une explosion, les gaz émis en grande

quantité sont     très souvent toxiques.

La plupart des explosifs sont sensibles à l’eau et perdent leur effet détonant

(exception :      nitrocellulose, bouillies…).

VI-3 la classification des matières dangereuses et la signalisation associée à chaque classe de danger :

CLASSES DES MATIERES DANGEREUSES ET LEURS SIGNALISATION A. CLASSES DE DANGER ET IDENTIFICATION DE LA MATIERE :

| 13 classes | MATIERES | PRINCIPAUX RISQUES | EXEMPLES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matières et objets explosibles | Explosion | Dynamite, TNT Poudres, Cartouches, Feux d’artifices… |
| 2 | Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression | Eclatement du récipient, Intoxication, Asphyxie, Incendie, Explosion, Brûlure | Azote, Butane, Propane, Oxygène Aérosols… |
| 3 | Matières liquides inflammables | Incendie, Explosion | Essence, Alcool à brûler White spirit, Acétone … |
| 4 – 1 | Matières solides inflammables | Incendie, Explosion | Soufre, Alcool solidifié... |
| 4 – 2 | Matières sujettes à l’inflammation spontanée |  | Métaux alkyles, Phosphore blanc… |
| 4 – 3 | Matières qui, au contact de l’eau dégagent des gaz inflammables |  | Magnésium, Carbure, Acétylène, Zinc en poudre… |
| 5 – 1 | Matières comburantes | Incendie, Explosion | Chlorates, Oxygène, Eau oxygénée, Nitrate d’argent… |
| 5 – 2 | Peroxydes organiques | Réaction violente | Peroxyde de zinc, Peroxyde de benzole, Acide péracétique… |
| 6 – 1 | Matières toxiques | Toxicité, Empoisonnement | Pesticides, Désherbants, Insecticides, Trichloréthylène… |
| 6 – 2 | Matières infectes, répugnantes ou putrescibles | Infection, Maladie | Déchets d’hôpital, cadavres d’animaux, asticots vivants, abeilles, caillettes de veau… |
| 7 | Matières radioactives | Radioactivité, Maladie, Brûlure | Uranium, Plutonium, Nitrate de thorium solide. |
| 8 | Matières corrosives | Corrosivité, Brûlure | Acides, Soude… |

| 9 | Matières et objets dangereux divers non répertoriés | Divers, Pollution | Amiante, Aluminium en fusion… |
| --- | --- | --- | --- |

B. SIGNALISATION :

a.       Les codes de dangers :

2 : émanation de gaz résultant de pression ou d’une réaction chimique.

3 :  inflammation  de  liquide  ou  de  gaz  ou  matière  liquide  auto- échauffante.

4 :  inflammabilité  de  matières  solides  ou  matières  solides  auto- échauffantes.

5 : comburant (favorise l’incendie) ou peroxyde.

6 : toxicité.

7 : radioactivité

8 : danger de réaction violente.

X: réagit dangereusement avec l’eau.

O: absence de danger secondaire

b.         Les panneaux oranges :

Les unités de transport chargées de marchandises dangereuses en quantité dépassant les limites d’exemption doivent être munies de deux panneaux de couleur orange rétro réfléchissant.

Ces panneaux seront fixes l’un à l’avant et l’autre à

l’arrière.

Numéro de code de danger (1er chiffre = danger principal ; 2ème  et 3ème  chiffre = danger secondaire)

Numéro de code matière (code O.N.U)

COLOREZ EN ORANGE

Exemples de combinaisons de n° de danger :

60 : produit toxique

30 : liquide inflammable

33 : liquide très inflammable

66 : produit très toxique

86 : produit corrosif et toxique

22 : gaz réfrigéré

X423 : solide inflammable dégageant, au contact de l’eau, des

gaz       inflammables.

c.  Code matière (code ONU)

Le n° d’identification de la matière transportée   se compose de 4 chiffres et permet aux services de secours de connaître le produit transporté.

Exemple de codes ONU  :

Aluminium-alkyles          : 2 003

Essence (Auto…)            : 1 203

Gasoil                            : 1 202

Acide chlorhydrique       : 1 789

Propane                           : 1 978

Engrais au nitrate d’ammonium (type A 3) : 2 069

C.  ETIQUETAGE :

a- Plaques-étiquettes (véhicule) :

Suivant le décret du Ministre des transports du 29 Chaâbane  1415 (31 janvier 1995) de la précision des étiquettes qui doivent être montées sur les véhicules transportant des matières dangereuses. Oblige à ces véhicules de porter ces étiquettes qui représentent des plaques fixes au démontables de forme carrée de 30 cm de chaque côté, elles se fixent de façon visible derrière le véhicule et sur ses deux côtés latéraux.

- Explosifs :

Produit  capable  de  se  décomposer  très rapidement en donnant naissance à deux actions                différentes                et complémentaires :

    grand volume de gaz à très haute température,

   une onde de choc.

C’est un  passage  de  l’état  solide  ou liquide à l’état gazeux.

Exemple : dynamite, feux d’artifices.

Dangers pour l’homme et l’environnement :

     destruction partielle ou totale en fonction de la distance ;

     bruit ;

     souffle ;

     projection ;

     toxicité ;

Différents gaz transportés :

 gaz comprimés (oxygène en bouteille)

 gaz liquéfiés (butane, propane)

   gaz  dissous  (acétylène  dissous  dans l’acétone)

Remarque :   les liquides cryogéniques sont des liquides qui ont la faculté de provoquer un abaissement de température (gaz liquéfiés réfrigérés, maintenus à une température inférieure à 15°c)

Exemple : azote liquide transporté à (-196°)

Danger pour l’homme et l’environnement :

     asphyxie : l’air contient en moyenne 21 % d’oxygène ; un dégagement

anormal de gaz dans l’atmosphère va diminuer ce taux ; en dessous de

16% d’oxygène, apparaît une gène respiratoire, une perte de conscience

pouvant entraîner la mort.

     intoxication : (voir chapitre "matière toxique")

     brûlures : dans le cas des produits cryogéniques, d’un gaz qui se détend, ou encore d’un gaz corrosif.

     Incendie : dans le cas d’un gaz inflammable ou comburant.

- Liquides inflammables :

C’est  un  liquide dégageant  des vapeurs susceptibles de s’enflammer dans certaines conditions :

 étincelle

 flamme

 chaleur

Exemple : essence, acétone, White spirit

Dangers pour l’homme et l’environnement :

     risques d’incendie

     risques de brûlures thermiques

     risques d’asphyxie par dégagement de CO2

     Risque d’intoxication (CO, NO,NO2...)

L’accumulation des vapeurs liquide inflammable peut former avec l’air des mélanges explosifs (réservoirs ou fûts vides).

- Solides inflammables :

Solides qui, dans  les  conditions rencontrées au cours du transport, sont facilement combustible ou peuvent par friction provoquer ou activer un incendie.

Exemple : soufre, charbon pulvérulent.

- Matières sujettes à l’inflammation spontanée :

Matière susceptible de s’échauffer spontanément ou au contact de l’air et de s’enflammer.

Exemple : phosphore blanc, chiffons imprégnés de graisse.

- Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables :

Et qui par action réciproque avec l’eau, sont susceptibles de devenir spontanément inflammables ou de dégager des gaz inflammables en quantités dangereuses.

Dangers pour l’homme et l’environnement :

     risque d’incendie ;

     risque de brûlures thermiques ;

     risque d’asphyxie par dégagement de CO2, et souvent des risques d’intoxication (CO, NO, NO2…)

- Matières comburantes :

Matières qui, bien qu’elles ne soient pas nécessairement combustibles par elles –                       même, peuvent, généralement en produisant de l’oxygène, provoquer la combustion d’une autre matière ou y contribuer. Ce sont des produits qui interviennent dans le triangle de feu.

Exemples : oxygène, eau oxygénée, nitrate d’ammonium

Dangers pour l’homme et l’environnement :

     risque d’incendie, combustions vives, proches de l’explosion ;

     risque d’atmosphère sur-oxygénée  (au dessus  de  21  % d’oxygène dans l’air) provoquant une euphorie et pouvant aller à une attaque du système nerveux.

- Peroxydes organiques :

Matière thermiquement instables qui peuvent subir une décomposition exothermique auto-entretenue.

De plus elles peuvent avoir une ou plusieurs des propriétés suivantes :

 être susceptibles de décomposition explosive ;

 brûler rapidement ;

 être sensibles aux chocs et aux frottements ;

 réagir dangereusement avec d’autres matières ;

 être dangereuses pour les yeux.

Exemple :  acide péracétique, peroxyde de benzol.

COMBURANTS ET PEROXYDES sont des produits souvent instables qui peuvent réagir violemment au contact d’autres produits (oxygène + graisse)

- Matières toxiques :

Matières capables soit de causer la mort ou de provoquer des blessures, soit de nuire à la santé humaine si on les avale, les inhale ou qu’elles entrent en contact avec la peau.

Les voies d’intoxication sont donc :

 L’INHALATION

 L’INGESTION

 LE CONTACT CUTANE

Rentrent dans cette définition les PESTICIDES, produits qui empêchent le développement des animaux ou des plantes nuisibles, ou qui les détruisent.

Exemple : Chlore (gaz), Phénol (liquide), Cyanure (solide)

- Matières infectées ou infectieuses :

| Matières contenant |  | des |
| --- | --- | --- |
| microorganismes vivants | ou | leurs |
| toxines qui |  | sont |

connus ou suspectés pour provoquer

des maladies.

Exemple :          cadavres     d’animaux,

Asticots vivants, Abeilles

Dangers pour l’homme et l’environnement :

     maladie ;

     mort immédiate ou à long terme ;

     pollution : air, végétation, nappe phréatique.

- Matières corrosives :

Matières qui, par action chimique, peuvent attaquer la peau, les muqueuses ou les yeux avec lesquels elles sont en contact. Elles peuvent créer des dommages à d’autres marchandises et même au moyen de transport.

Il existe deux grandes familles de produits corrosifs :

soude

LES ACIDES                              LES BASES acide nitrique                                soude acide sulfurique                             potasse

acide chlorhydrique                      ammoniaque acide chlorhydrique                      chaux

acide acétique                                     bicarbonate de

Les  deux  familles  de  produits  ont  la  particularité  de  se  neutraliser

lorsqu’elles sont mélangées, mais cette réaction peut être violente.

Lors d’un contact accidentel, il est nécessaire de laver abondamment à l’eau pendant au moins 15 mn pour éliminer le produit.

En   général   ces   produits   attaquent   les   métaux   en   provoquant   un

dégagement           d’hydrogène, gaz inflammable, avec risque d’explosion.

Dangers pour l’homme et l’environnement :

     brûlures

     attaque et destruction des matériaux et de la végétation

- Matières radioactives :

Matières qui émettent des rayonnements ionisants,  nuisibles pour la santé, mais non détectés par les sens humaines.

Exemples :  Uranium, Plutonium

- Matières dangereuses diverses :

Matières  qui,  en  cours  de  transport présentant un danger autre que ceux qui sont visés par les autres classes. Exemple :          Amiante,     diphényles polychlorés.

VI-4 les étiquettes de danger, de manutention et de santé - travail.

CONDITIONNEMENT ET ETIQUETAGE DES MARCHANDISES DANGEREUSES

A. DIFFERENTS TYPES D’EMBALLAGES.

Différents emballages peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses (sac, caisse, fût, jerrycan, emballages composites, emballages combinés, conteneurs-citernes en matière plastique…)

Dans  tous  les  cas,  l’emballage  doit  être  approprié  à  la  nature  de  la

marchandise et aux moyens de transport utilisés.

Ces emballages, sont donc soumis à différentes épreuves de résistance et

d’étanchéité.

Les fûts : Emballages cylindriques à fond plat ou bombé, en métal, en carton, en bois, en plastique.

Les jerricanes : emballages en métal, en plastique de forme rectangulaire ou polygonale.

Contenance maxi : 60 litres, Masse nette maxi : 120 Kg

Les bonbonnes : Récipients en verre, peuvent être entourés (paille-osier)

de capacité comprise entre 3 et 60 litres.

Les  caisses :  Emballages  à  parois  rectangulaires  ou  polygonales,  en métal, en bois, en carton ou en plastique sans orifice.

Les sacs : Emballages flexibles en papier, en plastique, en textile ou en matériaux tissés.

Masse nette maxi : 50 Kg

Les containers : grands récipients pour vrac. Emballages mobiles, rigides, semi-rigides   ou souples ne dépassant pas 450 litres conçus pour manutention mécanique.

Emballages composites : composés d’un récipient intérieur en plastique, en  porcelaine,  en  verre  ou  en  grès  et  d’un  extérieur  en  acier,  en aluminium, en bord, en carton ou en plastique, le plus courrant est le cubitainer.

Emballages combinés : emballages intérieurs contenus dans un emballage extérieur.

Exemple : bouteilles d’alcool à brûler dans un carton.

Les bouteilles de gaz ;

Carrosseries métalliques : destinées au transport de matières dangereuses

en vrac à l’état de pulvérulent ou granulaire.

Il s’agit le plus souvent de benne ou de conteneur.

Pour les classes 3, 6-1, 8, les emballages doivent être homologués. En règle générale, ces emballages doivent :

-       être conformes au type éprouvé et agrée,

-       ne comporter aucune déperdition de produit,

-       n’avoir aucune trace de produit à l’extérieur,

-       ne pas contenir de matière susceptible de réagir avec le contenu.

Ils doivent porter un marquage d’homologation et être remplis avec le respect   d’une   marge   de   remplissage   pour   garantir   contre   toute déperdition du produit, et déformation de l’emballage par suite de la dilatation du produit au cours du transport. Le degré de remplissage varie de 90 à 98 % de la capacité totale de l’emballage.

B.  MARQUAGE ET ETIQUETAGE DES EMBALLAGES :

Quand les textes applicables en font obligation, l’expéditeur doit apposer

des étiquettes sur l’emballage.

-    un étiquetage de manutention ;

-    un étiquetage de précautions d’emploi (santé-travail) ;

-    un étiquetage de danger (transport) ;

-    et des mentions particulières.

La connaissance et la lecture, de l’étiquetage permettent :

-       d’identifier les risques du produit à transporter ;

-       d’être  sensibilisés  aux  précautions  de  manutention,  stockage,

chargement ;

-       de connaître les incompatibilités de chargement ;

-       de savoir si le véhicule doit porter une signalisation.

a- Etiquetage de manutention :

FRAGILE                     CRAINT L’HUMIDITE               HAUT ET BAS

Format des étiquettes de manutention :

  Colis : 74 mm X 105 mm

  Véhicules : 148 mm X 210 mm b- Etiquetage du risque :

Tout colis renfermant une matière dangereuse doit être muni par l’expéditeur                  d’étiquettes signalant le danger que présente cette matière (explosion, inflammation, toxicité…)

Les étiquettes de danger pour colis dont la signification est identique à celle des étiquettes pour véhicules sauf que leur format est de 100 mm x

100 mm, doivent être apposées sur la pointe de manière appropriée et bien visible.

L’expéditeur doit indiquer, suivant le cas, à côté de l’étiquette de danger ou dans                  l’angle inférieur, à l’emplacement prévu à cette effet, le numéro d’identification de la marchandise  à transporter (code matière à 4 chiffres).

Il est à noter que les expéditeurs peuvent utiliser des emballages sur lesquels sont apposées "des marques de danger permanentes et indélébiles".

Les emballages vides, non nettoyés et non dégazés, doivent porter les étiquettes de matières précédemment  transportées.

Tous  les  colis,  objets  divers  transportés  sur  palettes,  même  filmés, doivent  porter  individuellement  des  étiquettes  ainsi  que  la  palette. Certains colis doivent porter 2 ou 3 étiquettes de danger, différentes car les matières présentent plusieurs risques.

L’étiquette de risque principal et les autres indiquant les risques secondaires doivent se trouver dans l’ordre du code de danger.

c- Etiquettes SANTE - TRAVAIL :

Exemple :

SOCIETE ADRESSE

VI -5  les obligations liées au transport de matières dangereuses

A .  LES OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR :

a-  Vis à vis du conducteur :

-	Le transporteur doit fournir un conducteur qualifié et formé et veille à le                 perfectionner par des stages périodiques de recyclage.

-	Il doit fournir au conducteur le matériel de protection individuelle approprié à la matière transportée ;

-	Il doit remettre au conducteur les consignes de sécurité reçues du chargeur et les équipements de premiers secours prévus dans les consignes.

-	Il   doit   remettre   au   conducteur   le   protocole   de   sécurité   des établissements (chargeur et destinataire)

b- Vis à vis du véhicule :

-    Le transporteur doit fournir un véhicule équipé convenablement.

-	Il doit veiller au nettoyage de son véhicule, surtout si des emballages ont  laissé    échapper  une  partie  de  leur contenu.  Tout  dommage causé par la malpropreté de son  véhicule est de sa responsabilité.

-	Il   doit   fournir   les   plaques   de   signalisation   et   les   étiquettes appropriées à la marchandise transportée.

c-  Vis à vis des emballages et des clients :

-    Le transporteur doit vérifier l’état des emballages.

-	Il doit émettre des réserves si les emballages sont abîmés, défoncés, cabossés, déformés ou douteux dans leur présentation.

-    Il doit refuser un emballage qui fuit.

-	Charger  avec  soin  ou,  lorsque  le  chargement  est  effectué  par l’établissement ou se fait ce chargement, vérifier que ce dernier est correct.

-	Veiller   à   la   bonne   tenue   des   documents   administratifs   et commerciaux.

-    Transporter avec soin.

Remarque :

Le conducteur est le préposé du transporteur pour l’exécution des

obligations  incombant à celui-ci, selon les instructions qui lui sont données.

B.   OBLIGATIONS EN MATIERE DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT :

a-  le transporteur : (hormis ce qui a été indiqué ci-dessus)

-    Doit fournir le document de transport.

-    Veille au respect des dispositions relatives :

       aux consignes de sécurité ;

       aux interdictions de chargement en commun ;

       au calage et l’arrimage des colis.

b-   Le chargeur ou l’expéditeur :

-    Fourni :

       les consignes de sécurité ;

       les informations devant figurer dans le document de transport ;

       la déclaration de chargement,

-    vérifie :

       le certificat de formation du conducteur ;

       le document de transport ;

       les consignes de sécurité ;

       l’équipement du véhicule ;

       la signalisation et l’étiquetage  de véhicule.

-    Veille au respect des dispositions relatives :

       aux interdictions de chargement en commun ;

       au calage et à l’arrimage des colis.

c-  Le destinataire :

Veille au respect des dispositions relatives au déchargement.

C .    RESTRICTIONS CONCERNANT LES LIEUX DE CHARGEMENT ET DE   DECHARGEMENT :

a- Classes 2 à 9 en colis :

-    Sont interdits sur la voie publique le chargement et le déchargement

quels qu’ils soient.

-    Sont tolérés :

	Le  déchargement  et  la reprise  des colis de  la classe 2 s’ils ne portent pas l’étiquette 6-1.

       Le déchargement des colis munis d’une seule étiquette 3, 4-

1,4-2 ; 4-3 ; 5-1 ou 8

b- Toutes les classes en citerne :

-    Sont interdits sur la voie publique :

       Le  chargement  et  le  déchargement  de  véhicules  citernes ;

conteneurs        citernes, véhicules batteries.

       La prise d’échantillons dans ces matériels.

Est toléré le déchargement de certains hydrocarbures liquides ou gazeux.

VI-6 les prescriptions réglementaires concernant le véhicule de transport de matières    dangereuses.

A .   EQUIPEMENT DES VEHICULES :

-	Tout camion camionnette ou tracteur avec semi-remorque  doit être équipé de deux  extincteurs au moins : 1 pour le véhicule, 1 pour le chargement.

-	Toute  remorque  doit  être  équipé  d’un  extincteur  approprié  au chargement.   Ces   extincteurs   ont   des   capacités   minimales   à respecter.

Le véhicule doit comporter en outre :

-    Une trousse à outils.

-	Deux feux indépendants du véhicule, fixes ou clignotants, de couleur orange, antidéflagrants.

-    Une cale au moins par véhicule.

-	Un  équipement  de  protection  individuelle  approprié  à  la  matière transportée.

B . SIGNALISATION DES VEHICULES :

Sous réserve des dispenses, tous les véhicules transportant des matières dangereuses sont astreints à une signalisation particulière.

Cette signalisation est matérialisée par l’apposition de plaques étiquettes de danger et de panneaux oranges.

Emplacement et disposition de la signalisation

Les véhicules doivent être munis de deux panneaux oranges placés à l’avant et à l’arrière           perpendiculairement à l’axe longitudinal du véhicule.

Les plaques-étiquettes de danger doivent être fixées à l’arrière et sur les deux côtés           latéraux du véhicule.   Si l’unité de transport est constituée d’un véhicule et d’une       remorque, il y a lieu d’apposer une plaque-étiquette sur les côtés de chaque élément et à        l’arrière de la remorque.

Un véhicule ou un ensemble de véhicules transportant des matières différentes, mais présentant un danger prépondérant identique, peut porter un seul modèle de plaques étiquettes, à apposer dans les mêmes conditions que ci-dessus.

  Comment signaler le transport en colis ?

    Panneau orange à l’avant sans n° de code.

    Panneau orange à l’arrière sans n° de code.

    Etiquettes  de  danger  pour  chaque  classe  de  matières  à

l’arrière et sur chaque côté.

  Comment signaler le transport en vrac ?

    1 seul produit → 1 benne :

-    Soit un panneau à l’avant et à l’arrière avec n° de code.

-	Soit un panneau à l’avant et à l’arrière sans n° de code et, de chaque côté, un panneau ‘orange’ avec les codes.

-    Des étiquettes à l’arrière et sur les côtés.

    2 produits  → 2 conteneurs :

-    Un panneau  orange  à  l’avant  et  à  l’arrière  sans  n°  de

code.

-    Ses panneaux ‘oranges’ pour chaque matière avec leur n°

de code sur les côtés de chaque conteneur.

-    Des étiquettes à l’arrière et sur les côtés.

I-7 les règles et les consignes de chargement et de déchargement

1.  CHARGEMENT EN COMMUN

N°

tiquette      1   1.4

1.5

1.6       2     3

4.1      4.1+01 4.2

4.3

5.1

5.2   5.2+01   6.1     6.2     7ABC    8     9

1                                                  x     x     x        x            x     x     x     x     x            x        x        x            x     x

1.4                                                   x     x     x        x            x     x     x     x     x            x        x        x            x     x

1.5                                                   x     x     x        x            x     x     x     x     x            x        x        x            x     x

1.6                                                   x     x     x        x            x     x     x     x     x            x        x        x            x     x

2                x   x        x        x                                  x                                         x

3                x   x        x        x                                  x                                         x

4.1             x   x        x        x                                                                             x

4.1+01       x   x        x        x        x     x                              x     x     x     x     x            x        x        x            x     x

4.2             x   x        x        x                                  x                                         x

4.3             x   x        x        x                                  x                                         x

5.1             x   x        x        x                                  x                                         x

5.2             x   x        x        x                                  x

5.2+01     x   x        x        x        x     x     x        x

6.1             x   x        x        x                                  x                                         x

6.2             x   x        x        x                                  x                                         x

7A BC       x   x        x        x                                  x                                         x

8                x   x        x        x                                  x                                         x

9                x   x        x        x                                  x                                         x

Exemples :

Une matière N° 5.2   +   N° 01

Ne peut être chargée avec une matière N°3

Le  chargement  en  commun  ou en alternance  de colis de produits alimentaires et de

matières   dangereuses   toxiques ou corrosives est interdit pour les matières des classes :

N° 6.1                                         N° 9                                       N° 6.2

Interdiction de gerber ou charger à proximité de colis contenant des denrées alimentaires

ou objets de consommation ou aliments pour animaux.

2.  LIMITES DE CHARGEMENT

Pour certaines matières les réglementations internationales limitent les quantités chargées.

Il est interdit de les charger au-delà des limites indiquées ci-dessous :

| Matière (s) 4 – 1 | Quantité maximale (masse brute) |
| --- | --- |
| a) – chargement d’une seule matière : - dés 31° et 32° |  |

           dans un véhicule isolé pour résister

à la chaleur.……………………………….

           autre véhicule…………………………

- dés 33° au 40°……………………………..

- dés 35° au 40°……………………………..

- dés 41° et 42° :

           dans un véhicule isolé pour résister

à      la chaleur……………………………

           autre véhicule………………………

- dés 43° et 44° :

		dans un véhicule isolé pour résister à		la chaleur...................................................

           autre véhicule…………………………

- dés 45° au 50°.............................................. b) – chargement de plusieurs matières :

- limitation par matière

- limitation totale

5.000 Kg

1.000 Kg

10.000 Kg

20.000 Kg

5.000 Kg

1.000 Kg

10.000 Kg

5.000 Kg

20.000 Kg

voir ci-dessus

20.000 Kg

| Matière (s) 5 – 2 | Quantité maximale (masse brute) |
| --- | --- |
| a) – chargement d’une seule matière : - dés 1° et 2 ° :  dans un véhicule calorifugé doté d’un système de ventilation………………..  autre véhicule………………………… - dés 3° et 4°………………………………… - dés 5° au 10°………………………………. - dés 11° et 12° :  véhicule calorifugé……………………  autre véhicule………………………. .. - dés 13° et 14°  véhicule calorifugé……………………  autre véhicule………………………… - dés 15° au 20°…………………………….. b) – chargement de plusieurs matières : | 5.000 Kg 1.000 Kg 10.000 Kg 20.000 Kg 5.000 Kg 1.000 Kg 10.000 Kg 5.000 Kg 20.000 Kg |

- limitation par matière

- limitation totale

voir ci-dessus

20.000 Kg

N.B : les matières de la classe 1 font aussi l’objet de limitation.

3.  MANUTENTION ET ARRIMAGE :

La mauvaise disposition du chargement, l’absence ou l’insuffisance de l’arrimage sont les principales causes d’avarie aux marchandises transportées sur route.

Il faut tenir compte :

-    de la sécurité et des réglementations,

-    des exigences techniques découlant du type de véhicule,

-    des types de colis,

-    des secousses, balancements,

-    du sens du chargement,

-    de la résistance des colis,

-    du déplacement ou basculement des objets lourds capables

d’écraser ou endommager d’autres colis,

On  doit  éviter  de  superposer,  de  juxtaposer  des  colis  de  matières dangereuses de classes différentes.

Il existe des prescriptions particulières de calage et d’arrimage pour

certaines marchandises.

L’étiquetage  doit, dans la mesure du possible, être toujours apparent.

Remarque : un équipement particulier peut être imposé par l’usine pour l’arrimage des                      marchandises.

Attention :   le   transporteur   est   responsable   de   la   vérification   de

l’arrimage de la marchandise.

CONSIGNES DE SECURITE CONCERNANT LA MANUTENTION

ET L’ARRIMAGE :

a- Pour toutes les matières :

-    Ne pas fumer,

-    ne pas ouvrir,

-    arrêter le moteur,

-    caler et arrimer le chargement.

b- Pour la classe 4-3 :

-    Pas d’humidité dans le véhicule.

c- Pour les classes 5-1 et 5-2 :

-    Pas de matière inflammable pour caler (ex : paille).

d- Pour certaines classes :

-    Ne pas gerber (ne pas charger en hauteur) ;

-    garder les colis accessibles ;

-    laisser une libre circulation d’air entre les emballages.

RISQUES ENCOURUS PENDANT LE TRANSPORT OU

L’ENTREPOSAGE :

-  L’incendie :

    Ne pas fumer.

    Extincteurs appropriés.

    Circuit électrique conforme.

    Incompatibilité de chargement.

	Electricité statique pouvant entraîner une déstabilisations des produits.

-  Le vol :

    Fermer les fourgons avec un cadenas.

	Risque de vol de colis et donc danger pour des personnes non averties.

-  La manutention :

    Ecrasement des colis.

    Chutes.

    Dislocation.

    Déchirure de sacs.

    Frottement de colis…

-  La contamination :

    Transfert d’odeur de colis à d’autres.

    Autres colis souillés par suintement.

-  Les intempéries :

|  | Surveiller la température / risque | de gel, de chaleur |
| --- | --- | --- |
|  | excessive. Vérifier l’étanchéité de la bâche. |  |

COMMENT PREVENIR LES RISQUES ?

-	Identifier    les    matières    dangereuses    (document    de transport,  étiquettes).

-    Vérifier l’état des emballages.

-    Lire les  « consignes de  sécurité »  et les  instructions de

l’entreprise.

-		Agir selon les consignes reçues et selon celles figurant sur    les    « consignes    de    sécurité »    des    matières transportées.

-		Suivant  la  matière  transportée  et  selon  les  consignes reçues :

         ne pas fumer

         ne pas toucher

         ne pas manipuler

         ne pas respirer

VI-8 Les documents de bord spécifiques au T.M.D CONDUCTEUR :

  Certificat de formation

ENTREPRISE :

  Certificat  d’assurance  qualité  de  l’entreprise  (  ISO  9002  )  pour

certains produits seulement

VEHICULE :

  Certificat d’agrément du véhicule

CHARGEMENT :

  Déclaration de chargement de matières dangereuses ou document de transport

  Consignes de sécurité

A.   LA FORMATION DES CONDUCTEURS :

Quelle que soit la date d’obtention de son permis de conduire, tout conducteur de véhicule réalisant un transport public ou pour compte propre de matières dangereuses, doit subir une formation appropriée dispensée par un organisme agrée ayant pour objectif essentiel la sensibilisation des conducteurs aux risques présentés par les transports de produits dangereux,

et de leur permettre d’acquérir les notions de base pour assurer la prévention des accidents et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde qui pourraient s’avérer nécessaires pour eux-mêmes et pour l’environnement.

B.       L’ASSURANCE QUALITE DE L’ENTREPRISE :

De plus en plus de chargeurs exigent un certificat dit « Assurance – Qualité » délivré selon les normes ISO 9001 ou 9002 par un organisme agréé.

C.       L’AGREMENT  DES  VEHICULES  DE  TRANSPORT  DE  MATIERES

DANGEREUSES :

Un certificat d’agrément atteste la compatibilité entre le véhicule et le(s)

produit(s) à charger.

Ce document est validé périodiquement par les services compétents.

D.      DECLARATION SUR LE DOCUMENT DE TRANSPORT :

Les marchandises réglementées font l’objet de mentions particulières sur  le  document  de  transport.  L’expéditeur  devra  communiquer,  par écrit, au transporteur les mentions à porter sur ce document.

Mentions :

-	Désignation  des  marchandises  (numéro  d’identification  de  la matière et appellation réglementaire), chiffres et lettres d’énumération.

-    Nombre et descriptions des colis et GRV.

-    Poids brut par classe.

-    Nom et adresse de l’expéditeur et destinataire.

-    N° de consigne de sécurité relative à chaque matière transportée.

-    N° de téléphone de l’expéditeur et du service de sécurité à alerter.

-    engagement de l’expéditeur

Codes de classification :

(1) ONU : Organisation des Nations Unies ou UN (United Nations)

(2)   Chiffre  de  l’énumération :  regroupe  des  matières  qui  ont  des propriétés analogues

(3) Lettre-indice : indique le degré de danger

Exemples :     -     2069    Engrais au nitrate d’ammonium (type 3)   5.1

21°   c)

-     1978  Propane     2       3°       b)

Lettre-indice :

  Classe 2 :

A.       asphyxiant

O.      comburant

F.       inflammable

T.       toxique

TF.     toxique-inflammable

TC.    toxique, corrosif

TO.    toxique, comburant

TFC.  toxique, inflammable, corrosif

TOC.  toxique, comburant, corrosif

  Autres classes :

| Classes | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- |
| 3; 4-1; 4-3 | Très dangereux | Dangereux | Danger mineur |
| 4-2 | Spontanément inflammable | Auto- échauffant | Peu auto- échauffant |

| 5-1 | Très comburant | Comburant | Peu comburant |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | Très toxique | Toxique | Toxicité mineure |
| 6-2 |  | Dangereux |  |
| 8 | Très corrosif | Corrosif | Corrosivité mineure |
| 9 |  | Dangereux | Danger mineur |

Par exemple :   L’éther éthylique, classe 3, chiffre 2° a) présente plus de

risque que le benzène, classe 3, chiffre 3° b) Exemple de nomenclature des matières :

| N° d’identi- fication matières |  | Matières et objets | class es | Chiffre et lettre d’énum ération | Etiquettes de danger (colis) | N° code danger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1088 1104 2811 2810 2334 1724 1759 1819 2003 2662 1923 1929 1384 3076 | Acétal Acétate d’amyle Acétate cuivrique (solide) Acétate cuivrique (en solution) Allylamine Allylglicidique Aluminate de sodium (solide) Aluminate de sodium (en solution) Aluminium-alkyles Hydroquinone Hydrosulfite de calcium Hydrosulfite de potassium Hydrosulfite de sodium Hydrures d’alkyl aluminium |  | 3 3 6.1 6.1 3 8 8 8 4.2 6.1 4.2 4.2 4.2 4.2 | 2° 3° 3° a 3° b 1° 2° a 2° 2° 2° 14° c 13° b 13° b 13° b 32° a | N° 3 N° 3 N° 6.1 A N° 6.1 A N° 3 et N° 6.1 N° 8 et N° 3 N° 8 N° 8 N° 4.2 N° 6.1 N° 4.2 N° 4.2 N° 4.2 N° 4.2 et | 33 30 60 60 336 839 80 80 X333 60 40 40 40 X333 |

| 2805 2741 | Hydrure de lithium solide, pièces coulées Hypochlorite de baryum, contenant plus de 22% de chlore actif | 4.3 5.1 | 16° b 29° b | N° 4.3 N° 4.3 N° 5.1 et N° 6.1 | 423 56 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EXEMPLE DE DECLARATION D’EXPEDITION ET DECLARATION DE CHARGEMENT DE MATIERES DANGEREUSES EN COLIS OU EN VRAC TRANSPORTEES PAR LA ROUTE

EXPEDITEUR : RAISON SOCIALE : SIEGE SOCIALE :

DESTINATAIRE : RAISON SOCIALE SIEGE SOCIALE

| COLIS ou VRAC |  |  |  | NOM USUEL DE LA MARCHANDISE suivi éventuellement, entre parenthèses, du nom de la matière d’assimilation et CLASSEMENT | POIDS ou capacité en litres |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marqu es | Numéro s | Nbr e | Nature de l’emballa ge |  | BRUT | NET |
| TRANSPORTEUR (Nom et adresse) : ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. Véhicule routier n° :…………………. |  |  |  | Régime :…………………………………. CLASSE : …………………………………. | PORT DU / PORT PAYE (rayer la mention inutile) |  |

DECLARATION :

Je soussigné (nom et prénom) …………………………………………………...…...…..,

agissant au nom et pour le compte du présent expéditeur, déclare remettre au transporteur sus-mentionné la ou les marchandises dangereuses énumérées ci-dessus et certifie l’exactitude des renseignements indiqués.

Je certifie, en outre, que ces matières sont admises au transport par route et que leur nature, leur état, leur conditionnement, leur emballage et leur étiquetage sont conformes aux règlements.

A :                                                       le :

E.      CONSIGNES DE SECURITE :

Des consignes écrites, rédigées par le fabriquant ou l’expéditeur, doivent être

remises au transporteur.

Elles doivent être rédigées dans la langue du pays d’origine, de transit et de

destination.

Les consignes doivent se trouver dans la cabine de conduite du véhicule. Elles précisent :

-                      la nature du danger présenté par les matières transportées et les mesures de sécurité nécessaires,

-                      les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes auraient un contact avec les marchandises,

-                      les mesures en cas d’incendie,

-                      les mesures en cas de bris ou de détérioration des emballages.

EXEMPLE DE CONSIGNES DE SECURITE (transport par route)

POLYSTYRÈNE EXPANSIBLE Classe 4.1 - 12° - UN. 2211

Aspect :

    granulés sphériques, blanchâtres ;

    insoluble dans l’eau.

Dangers :

              dégage des vapeurs inflammables, plus lourdes que l’air, pouvant créer un mélange explosif avec l’air ;

    exposé à la chaleur, risque d’éclatement suivi d’explosion ;

    l’épandage rend le sol très glissant pae effet mécanique ;

    non toxique, non corrosif, inerte à l’eau.

Consignes de transport :

    éviter toute atmosphère confinée ;

    utiliser exclusivement des véhicules bâchés et aérés ;

    ne pas fumer dans le véhicule et à proximité ;

    éviter les transbordements ;

    ne pas stationner au soleil ;

    ne pas stationner en local clos ;

    ne pas stationner près d’une source de chaleur ;

    à l’arrêt, mettre le véhicule à la terre ;

    en cas de panne, porter ces consignes à la connaissance du réparateur, interdire tous travaux  provoquant  échauffement  ou  étincelle  (meule,  soudure…)  et,  sur  les  circuits électriques ;

    pour ces interventions, décharger le produit et le stocker à distance.

Conduite à tenir :

en cas d’accident de la route ou déversement

    interdire toute source d’inflammation à proximité ;

    couper les contacts électriques ;

    prévenir les autorités ;

    arrêter si possible le déversement ;

    rassembler le produit répandu et le recueillir avec du matériel anti-étincelle.

en cas de feu

    tous agents d’extinction conviennent ;

    eau pulvérisée de préférence.

en cas d’inhalation des vapeurs

    requérir un médecin.

VI-9 les consignes du protocole de sécurité.

La prévention des accidents est un enjeu considérable compte tenu de la nature des matières transportées.

Une   meilleure   coordination   en   matière   de   prévention   entre   les entreprises concernées, d’accueil et intervenantes, est le point de départ essentiel pour prévenir les accidents, passant par :

-                   L’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ;

-                   L’échange d’information entre les entreprises ;

-                   La coordination des mesures de prévention.

Le protocole de sécurité est un document écrit établi entre l’entreprise dite d’accueil (expéditeur de la marchandise ou destinataire ou encore opérateur de transport) et le transporteur, et qui comprend :

-                   Les informations et indications utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération,

-                   Les   mesures   de   prévention   et   de   sécurité   qui   doivent   être observées à chacune des phases de sa réalisation.

Le protocole précise :

a-         Pour l’établissement d’accueil :

-           Les consignes de sécurité ;

-           Le lieu de chargement ou de livraison et les modalités d’accès et de

stationnement ;

a.                  Le plan et les consignes de circulation ;

b.                  Les matériels utilisés ;

c.                  Les moyens de secours ;

d.                  L’identité du responsable délégué par l’entreprise d’accueil.

b-        Pour le transporteur :

a.                   Les      caractéristiques      du      véhicule,      l’aménagement      et l’équipement ;

b.                   La nature et le conditionnement de la marchandise ;

c.		Les précautions relatives à la nature des matières dangereuses transportées.

Avant le DEPART, le conducteur doit prendre connaissance de ses consignes et  les  comprendre  pour  pouvoir  les  appliquer  convenablement  en  cas  de besoin

Il doit les conserver dans sa cabine pendant la durée du transport

Le contenu du protocole de sécurité

1.     RAISON SOCIALE :

Préciser le nom commercial pour l’entreprise d’accueil et le l’entreprise de

transport, et leurs adresses.

Responsables :

Préciser nom / prénom / qualité / numéros de téléphone / e- mail et   télécopie directs du responsable expédition / réception pour l’entreprise d’accueil et du responsable des conducteurs pour l’entreprise de transport.

2.     HORAIRES DE TRAVAIL :

Préciser exclusivement les horaires pendant les quels le conducteur peut être accueilli dans les conditions réglementaires par l’entreprise d’accueil.

3.     MARCHANDISES :

Préciser  la  nature  des  marchandises :  état,  conditionnement,  quantités, particularités et précautions éventuelles.

4.   VEHICULES ET MATERIELS DE MANUTENTION EMBARQUES :

	Bien choisir son camion : Produits manu facturés, matériaux de construction, animaux vivants, liquides industriels ou alimentaires, etc… tout se transporte dans un camion.

   Bien définir les conditions de manutention :

-	S’assurer que le véhicule est adapté au matériel de manutention de l’entreprise d’accueil.

-    Si le matériel de manutention doit être prévu par le transporteur, bien le définir.

5.	MATERIELS  DE  MANUTENTION  MIS  A  DISPOSITION  PAR  L’ENTREPRISE D’ACCUEIL :

  Préciser le type de matériel mis à disposition.

  Si le conducteur utilise un matériel de manutention de l’entreprise d’accueil, indiquer les modalités de mise à disposition : contact avec le responsable expédition / réception, vérification par l’entreprise d’accueil.

6.     CONSIGNES DE CIRCULATION :

Rappeler,   de   préférence   à   l’entrée   de   l’établissement,   l’ensemble   des

consignes de             circulation :

-    Limitation de vitesse

-    Panneaux de signalisation

-                       Interdiction  d’accès  aux  poids  lourds  sans  accord  préalable  du

réceptionnaire.

-                       Interdiction de fumer

-                       Aires d’attente et de stationnement

-                       Arrêt des moteurs si leur fonctionnement n’est pas nécessaire.

7.               PLAN DE CIRCULATION :

Il sert de référence et de lecture pour l’accès aux lieux de chargements.

8.     LE DEROULEMENT DE L’OPERATION :

Qui fait quoi et avec quoi ?

Préciser s’il s’agit d’une opération de chargement ou de déchargement et qui

la               réalise.

Joindre la procédure répartissant les tâches entre les opérateurs en présence.

9.	RISQUES    LIES    AUX    OPERATIONS    DE    CHARGEMENT    ET    /OU    DE DECHARGEMENT :

Pour  faire  le  diagnostic  des  risques  et  définir  les  mesures  de  prévention, examiner entre autres, les situations suivantes :

  Manœuvre   et   position   du   véhicule   dans   la   zone   de   chargement   /

déchargement :

-    dimensions de la zone de manœuvre adaptées au véhicule ;

-    éclairage de la zone suffisant ;

-    guidage de la manœuvre de mise à quai.

  Préparation du véhicule :

-    risques de chute de hauteur lors des opérations de préparation du véhicule ;

-    contrôles avant de commencer l’opération  de chargement / déchargement :

-    vérification du calage, béquillage, liaison, état du plancher …

  Rôle du conducteur pendant l’opération de chargement / déchargement.

-    point d’accueil facilement identifiable ;

-	le  conducteur  prend  –il  des  risques :  en  participant  à  l’opération,  lors  de l’arrimage des charges .

-	pour surveiller le bon déroulement de l’opération , le conducteur est-il placé hors des zones de circulation ?

  Mode de manutention :

-    moyens de lavage et de manutention utilisés adaptés aux charges ;

-	utilisateurs des moyens de lavage et de manutention formés et le cas échéant en possession de leur autorisation de conduite.

10.   RISQUES    ET    MESURES    DE    PREVENTION    POUR    LES    MATIERES

|  | DANGEREUSES : Précautions particulières et mesures de sécurité nécessaires | selon | les |
| --- | --- | --- | --- |
|  | risques : |  |  |
| - - - - - - | procédure de répartition des tâches entre les opérateurs identité du conseiller de sécurité aménagement du poste de chargement / déchargement résistance du sol risques de chutes de hauteur protection des équipements fixes |  |  |
| - - - - - | affichages des consignes de sécurité moyens d’alarme et d’appel des premiers secours postes de secours pour le personnel équipements de protection individuelle moyens d’extinction d’incendie |  |  |
| 11. | PROCEDURE D’ALERTE : |  |  |
|  | Noter les numéros d’appel d’urgence |  |  |
| - | en interne : Secouristes, responsables de secours ; |  |  |
| - | en externe : pompiers. |  |  |

  Indiquer le numéro d’appel que doit faire le conducteur en cas  d’incidents.

  Préciser la localisation des postes sur le site et sur le plan de circulation.

12.   SIGNATURES ET NOMBRE D’EXEMPLAIRES NECESSAIRES :

Le  protocole  est  visé,  daté  avec  cachet  par  le  responsable  expédition  ou

réception pour l’entreprise d’accueil et l’entreprise de transport

  Protocole établi en quatre exemplaires :

-    L’original destiné au conducteur et conservé dans le véhicule ;

-	2eme  exemplaire destiné au responsable expédition / réception de l’entreprise d’accueil.

-	3eme  exemplaire destiné à l’entreprise de transport (archivage dans le dossier de l’entreprise d’accueil)

-	4eme    exemplaire destiné à l’entreprise d’accueil (archivage dans le dossier de l’entreprise de transport)

Conclusion de l’objectif.

L’entreprise d’accueil : Fournit les indications concernant :

  Les consignes de sécurité.

  Les lieux de livraison ou de prise en charge.

  Les modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de

déchargement, accompagnés d’un plan et de consignes de circulation.

  Les matériels et engins de manutention utilisés.

  Les moyens de secours en cas d’accident.

  L’identité du responsable qu’elle a désigné.

L’entreprise de transport : Doit communiquer :

  Les caractéristiques, aménagements et équipements du véhicule.

  La nature et le conditionnement de la marchandise.

Les précautions ou sujétions particulières aux produits transportés. VI-10 Exercice d’application

1.  Cocher les cases des classes interdites de passage en présence des

panneaux suivants :

| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.  Renseigner   le   tableau   suivant portant   sur   la   circulation   des véhicules de T.M.D. :

| Limitation de vitesse en ville (PTC < 10 t) |  |
| --- | --- |
| Limitation de vitesse en ville (PTC > 10 t) |  |
| Limitation de vitesse en route (PTC < 10 t) |  |
| Limitation de vitesse en route (PTC > 10 t) |  |
| Limitation de vitesse en autoroute (PTC < 10 t) |  |
| Limitation de vitesse en autoroute (PTC > |  |

| 10 t) |  |
| --- | --- |
| Distance de sécurité en agglomération |  |
| Distance de sécurité hors agglomération |  |

3.  Comment garer un véhicule de T.M.D pour les repas ?

4.  Quels  sont  les  dangers  principaux  et  secondaires  d’un  produit corrosif ?

5.  De  quelle  façon,  un  produit  toxique  peut  pénétrer  dans  un  corps humain ?

6.  Qu’est ce qu’une atmosphère suroxygénée ?

7.  Qu’est ce qu’un liquide cryogène ?

8.  Que signifie le mot Polymérisation ?

9.  Par quoi peut-on amorcer la détonation d’une substance explosive ?

10. Que doit préciser une fiche de consignes de sécurité ?

11. Comment doit-on estimer les risques d’un incident avant d’intervenir

pour remédier aux risques ?

12. Quelles sont les classes de feu ?

13. Quels sont les procédés d’extinctions d’un feu ?

14. Quels sont les différents types d’extincteurs que vous connaissez ?

15. Comment déclencher une alerte en cas d’incident ou accident ?

16. Quelle sont les types de brûlures que vous connaissez ?

17. Par quoi sont provoquées les brûlures ?

18. Que faire en cas de brûlure grave ?

19. A quelles classes de danger appartiennent les produits suivants :

  Gasoil ;

  Acide chlorhydrique ;

  Cadavres d’animaux ;

  Déchets d’hôpitaux ;

  Uranium ;

  Soufre ;

  Dynamite ;

  Feux d’artifices.

20. Colorer puis donner le numéro et la signification de chaque étiquette de danger.  (voir fiche jointe)

21. Que signifie ces codes de danger:

23 :

25 :

26 :

33 :

38 :

39 :

40 :

46 :

48 :

55 :

459 :

60 :

63 :

66 :

68 :

80 : X80 :

83 : X83 : X88 :

90 :

236 : X323 :

22. Pour   être   conforme   au   transport   des   matières   dangereuses l'emballage doit répondre à quelles conditions ?

23. Nommer les étiquettes suivantes ?

-    Etiquettes manutention

-    Etiquettes de santé-travail

24. Renseigner le tableau suivant :

Obligations    du TRANSPORTEU R

Fourni                                    -

-

-

|  | Remet au conducteur | - - - |
| --- | --- | --- |
|  | Veille au respect des dispositions relatives | - - - |
| Obligations du CHARGEUR ou de l’EXPEDITEUR | Fournit | - - - |
|  | Vérifie | - - - |
|  | Veille au respect des dispositions relatives | - - - |
| Obligation du DESTINATAIRE | Veille au respect des dispositions relatives | - - - |

25. Quel est l’équipement que doit comporter un camion transportant de

la matière dangereuse ?

26. Complétez les signalisations suivantes :

A. Transport de matière inflammable en colis.

B. Transport de différents produits dangereux en colis. C. Transport de différents produits dangereux en vrac.

27. Sur le tableau des incompatibilités de chargement on retrouve trois classes de matières qu’il est interdit de charger en commun avec les autres classes des matières dangereuses, citer-les :

28. Quelles sont les classes de matières dangereuses sujettes à des limites de chargement ?

29. Donner quelques consignes de sécurité concernant la manutention

et l’arrimage des matières dangereuses ?

30. Donner   quelques   risques   encourus   pendant   le   transport   ou

l’entreposage des matières dangereuses ?

31. Sur le tableau des incompatibilités de chargement on retrouve trois classes de matières qu’il est interdit de charger en commun avec les autres classes des matières dangereuses, citer-les :

32. Quelles sont les classes de matières dangereuses sujettes à des limites de chargement ?

33. Donner quelques consignes de sécurité concernant la manutention

et l’arrimage des matières dangereuses ?

34. Donner   quelques   risques   encourus   pendant   le   transport   ou

l’entreposage des matières dangereuses ?

35. Quelles sont les mentions à porter sur un document de transport de matières dangereuses ?

36. Vous  allez  transporter   un  chargement  de   White   spirit,  votre formateur jouera le rôle de l’expéditeur, demandez-lui tous les renseignements concernant la marchandise à transporter.

-      Remplir le document de transport ;

-      Faites  votre  pochette  de  documents  obligatoires  pour  ce transport.

(demandez à votre formateur les fac-simulé des   documents dont vous avez besoin)

| - Comment | allez-vous | signaler | et | étiqueter la matière |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| transportée |  |  |  | sur votre véhicule ? |

37. Quelles sont les précisions à porter sur un protocole de sécurité

pour le transporteur et ses partenaires ?

38. Suivant le protocole de sécurité que vous avez, établissez un plan de travail en indiquant les différentes précautions à prendre pendant votre mission.

Evaluation de fin de module

Etape 1 : ETUDE DE CAS

La société Parfaitrans sise 25, place des nations unies, 90000 Tanger est une entreprise de transport routier exploitant à Tanger (région du nord du Maroc), une importante flotte de camion citerne et de véhicules articulés. Elle est certifiée ISO 9002 depuis 1994.

Cette entreprise a aussi développé différentes activités annexes dont une activité de commissionnaire de transport et de déclarant en douane.

Vous assurez pendant une semaine l’intérim du responsable d’affrètement de cette entreprise. En effet, ce dernier devant partir prochainement en retraite, vous êtes pressenti à prendre sa suite. En son absence vous avez carte blanche. Plusieurs problèmes se posent à vous.

Suite  à  une  livraison  urgente  de  marchandise  constituée  de  tissu (matière première) afin de répondre à une demande de transport, l’entreprise à mobilisée un véhicule et par conséquent un conducteur qui était disponible suivant le planning dressé par l’agent d’exploitation.

Description du chargement :

100 rouleaux (2 ML / rouleaux) (200 kg le rouleau)

20.000 kg brut de marchandise

Destinataire : usine Textilas

ZI. Du château renard. Arras (Pas de calais). France

Exportateur : tex nord

ZI du port

Tanger. 90000 Maroc

Déclarant : N° d’agrément : 550

N° du répertoire : 200

    Bureau de dédouanement : port de Tanger

    Régime applicable : trafic de perfectionnement à l’exportation

    Condition de vente : Coût, Assurance, Fret.

    Date d’enregistrement de la déclaration : 25/01/01

    N°d’enregistrement : 23519 K

    Moyen de transport : véhicules routiers

    Pays d’origine de la marchandise : Maroc

    La  nomenclature  douanière  correspondante  au  produit  acheminés :

6100250551 (SH)

    Lieu prévu de livraison : les dépôt de l’usine Texilas

    Date du chargement : lundi 01/02/01

    CMR : N°   M 616227

    N° du scellement douanier 04220

    N° d’enregistrement IRU : Z 7840001

    N° d’enregistrement douanier : 581 JK 6

	Trajet d’acheminement de l’envoi : Tanger, Almeria, Andorra, Perpignan, Arras.

    Livraison prévue : 4 jours après la prise en charge de la marchandise

    Documents annexes à la CMR :

o liste de colisage (descriptif de la marchandise)

o Facture commerciale

    Transport payé par le destinataire

          Véhicule

TRR : 2540 24-2

SREM : 2000 22-2

Suite aux informations qui vous sont communiquées vous êtes tenu de superviser le montage des dossiers ainsi que l’établissement  des documents de déclaration et d’accompagnement qui s’en suit. Pour ce faire, il vous est impératif de contrôler l’exactitude de documents prévus pour l’opération d’expédition et vérifier leur exhaustivité.

TRAVAIL A FAIRE :

1-   Déterminez   sous   forme   de   tableau   récapitulatif   la   sacoche documentaire du conducteur, celle du véhicule et de la marchandise.

2-  Remplissez  ainsi  le  contrat  de  transport  conclu  entre  les  parties concernées par la transaction.

4- En vue de faciliter l’acheminement des marchandises, l’envoi a été soumis

au régime de transit TIR. Remplissez par conséquent le document

correspondant au bureau de douane de départ. (Le remplissage d’un

volet est suffisant).

Etape 2 : Questionnaire à choix multiples

1.  Un contrat de vente, est :

    Un contrat conclut entre

un fournisseur et un client                        

    Une opération conclut entre

un transporteur et un destinataire              

    Une opération conclut entre

un vendeur et un acheteur                          

    Une opération conclut entre

un commissionnaire et un transporteur        

2.  Un contrat de transport, est :

    Un contrat conclut entre

un fournisseur et un client                            

    Une opération conclut entre

un tractionnaire et un transporteur               

    Une opération conclut entre

un vendeur et un acheteur                            

    Une opération conclut entre

un commissionnaire et un transporteur           

3.  Quel document est établi par le fournisseur et adressé au client :

4.  L’emballage est le conditionnement de la marchandise incombent :

    Au transporteur

    A l’expéditeur

    Au commissionnaire

    Au voiturier

5.  Une vente franco c’est :

|  | Le vendeur qui paye le transport |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L’acheteur qui paye le transport |  |  |
|  | Le fournisseur qui paye le transport |  |  |

6.  Une vente départ c’est :

|  | Le destinataire qui paye le transport |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L’acheteur qui paye le transport |  |  |
|  | Le vendeur qui paye le transport |  |  |

7.  Une vente départ la marchandise voyage sur le risque du :

   L’acheteur- destinataire                                         

   Le transporteur commissionnaire                 

   Le vendeur -expéditeur                              

8.  L’expéditeur    signale    les    particularités    non    apparentes    de    la

marchandise :

Vrai                                         Faux     

9.  L’expéditeur choisi le transporteur :

Vrai                                         Faux     

10. Le destinataire peut vérifier l’état de la marchandise : Vrai                                        Faux     

11. Le   transporteur   est   responsable   de   la   marchandise   durant   le déplacement de celle ci :

Vrai                                          Faux    

12. A quel moment précis prendra fin l’immobilisation du véhicule ?

Après   le   déchargement   et   l’émargement   du   document   de

transport.

13. Dans les usages des transporteurs, le délai de transport est d’un jour par

fraction indivisible :

400 Km         500 Km           550 Km             600 Km

14. La formation d’un contrat de transport concerne au moins deux parties,

lesquelles ?

Expéditeur, Destinataire, Transporteur

15. L’expéditeur choisi le transporteur :

Vrai                                           Faux     

16. Une palette ne supportant pas le poids de la marchandise constitue un

défaut d’emballage :

Vrai                                           Faux     

17. Un conteneur est considéré comme un emballage : Vrai                                           Faux     

18. L’emballage   et   le   conditionnement   incombe   de   la   marchandise incombent :

    Au transporteur                    

    A l’expéditeur                       

    Au commissionnaire               

    Au voiturier                          

19. L’expéditeur doit déclarer le poids brut de l’envoi : Vrai                                           Faux     

20. L’expéditeur doit déclarer le poids net de l’envoi : Vrai                                           Faux     

21. L’expéditeur n’est pas obligé de déclarer le poids : Vrai                                           Faux     

22. Au  chargement,  le  transporteur  met  en  œuvre  les  moyens  de

manutention dont est muni le véhicule :

Vrai                                           Faux     

23. L’expéditeur    signale    les    particularités    non    apparentes    de    la marchandise :

Vrai                                           Faux     

24. Le destinataire peut vérifier l’état de la marchandise : Vrai                                           Faux     

25. Le destinataire peut au-delà du déchargement :

    Immobiliser le véhicule                      

    Ne pas immobiliser le véhicule            

26. Le chauffeur peut formuler des réserves :

Oui                                           Non     

27. Le destinataire peut formuler des réserves :

Oui                                           Non     

28. Les réserves sont :

    Verbales          

    Ecrites            

    Précises           

    Généralisées     

29. Le   transporteur   est   responsable   de   la   marchandise   durant   le déplacement de celle-ci :

Vrai                                           Faux     

30. Le contrat de vente est un accord entre : Un vendeur

Un acheteur