CD-ROM

Alors, voilà!: le CD-ROM est une galette vinyle, de 12 cm de diamètre, d'une capacité de 650 Mo. Le format d'enregistrement peut être spécifique à une station de travail ou universel: on parle alors de CD-ROM hybride. Pour réaliser un CD-ROM, deux solutions:

1) pour la numérisation de petites quantités d'informations, on grave sur un CD vierge réinscriptible (CD -R) les fichiers ou dossiers que l'on désire insérer. C'est une méthode pratique, peu coûteuse, mais longue.

2) pour des quantités plus conséquentes, on "presse" les CD-ROM.

Les dossiers ou fichiers choisis sont gravés dans un premier temps sur un "glassmaster", dont on va prendre l'empreinte pour réaliser le pressage des galettes de vynile. Le faisceau laser du lecteur de CD-ROM balaye alors la surface du CD-ROM, et y détecte les différences de niveaux qu'il va interpréter en données binaires.

Peut-être avez -vous déjà entendu parler du DVD, nouvelle forme de CD-ROM, d'une capacité sept fois plus importante qui ouvre de nouvelles perspectives. Le DVD lit à travers une première couche de matière, puis une seconde en modifiant la mise au point du faisceau laser.

www.triedre.fr

CD Digital Audio (CD-DA)

Note: "um" signifie micromètre (10-6 m)

Technologie introduite en 1980 par Philips et Sony (Red Book) Quelques paramètres physiques :

     diamètre : 12 cm, épaisseur : 1,2 mm

     densité : environ 20 Gbit pour 86 cm2 utiles

     piste en spirale de 20000 spires (longueur totale : 5 km)

 	lecture à vitesse linéaire constante (1,2 m/s), donc vitesse de rotation variable selon la position de l'information (entre 530 tours/mn à l'intérieur et 200 tours/mn à l'extérieur)

 	durée minimale : 74 mn, soit une capacité utile minimale de 74 x 60 x 1411200 = 6265728000 bits = 6,265 Gbit = 747 Mo (équivalent de 500 disquettes ou de 250000 pages A4 de texte)

 	zone Lead-in contenant principalement la table des matières (TOC) du CD-DA : nombre de morceaux (tracks), emplacement et durée de chaque morceau

     zone Lead-out indiquant la fin de la zone utile

(Source :  Disctronics Manufacturing)

Source laser

     longueur d'onde : 780 nm (entre 770 et 830 nm)

     largeur du faisceau : env. 1 um

     distance source - surface : env. 1 mm

Séquences d'éléments binaires de 3 à 11 bits, le codage étant tel qu'un 1 débute toute séquence formant un creux (pit) ou un plat (land)

     longueur : entre 0,834 et 3,058 um (0,278 um par bit)

     largeur d'un creux : env. 0,5 um

     profondeur d'un creux : env. 0,2 um (1/4 de longueur d'onde)

     distance entre spires : 1,6 um

Protection contre les erreurs

     objectif : taux d'erreur maximal = 10-8

     information organisée en trames de 24 octets utiles (6 échantillons stéréo)

     code CIRC (Cross Interleave Reed Solomon Code) : 8 octets ajoutés pour 24 octets utiles

     données réparties (entrelacées) sur plusieurs trames pour diluer l'effet d'erreurs groupées

 	code capable de corriger jusqu'à 4000 bits consécutifs et de compenser (interpolation ou silence) jusqu'à 12000 bits en erreur

Représentation de l'information

     conventions :

     le passage d'un creux à un plat ou inversement correspond au codage d'un 1

     après le 1, un creux ou un plat comprend de 2 à 10 zéros consécutifs

 	utilisation d'un codage à 14 bits EFM (Eight-to-Fourteen Modulation) et ajout de 3 bits supplémentaires, soit 17 bits par octet utile. Exemple : octet 00001010 représenté par le mot

de code EFM 10010001000000 précédé des bits 100

 	trames de 588 bits comprenant 24 octets utiles (192 bits), les octets de protection (CIRC) et divers bits de contrôle et de synchronisation, soit un débit total de 4,3218 Mbit/s (pour un débit utile de 1,4112 Mbit/s)

 	secteurs (ou blocs) de 98 trames (soit 98 x 24 = 2352 octets utiles) correspondant à 1/75 de seconde de son : plus petites unités adressables sur un CD-DA

     CD-DA composé de 1 à 99 morceaux (tracks), chacun incluant au moins 300 secteurs

CD-ROM et CD-ROM/XA

Spécifications définies en 1984 par Philips et Sony (Yellow Book), et étendues en 1988 avec l'architecture CD-ROM/XA (Philips, Sony, Microsoft)

Réutilisation de la technologie CD-DA pour le stockage de données informatiques

Morceaux (tracks) comportant des secteurs de 2352 octets

À vitesse normale (1x), 75 secteurs sont lus par seconde, donc à un débit de 75 x 2352 x 8 = 1411200 bit/s = 1,4112 Mbit/s

Capacité brute : 74 minutes à vitesse normale, soit 74 x 60 x 75 x 2352 x 8 = 6265728000 bits = 747

Mo

CD-ROM

Dans ce standard, un morceau peut contenir des données (secteurs en Mode 1) ou de l'information d'autres média (audio, par exemple), les secteurs correspondant étant définis en Mode 2

Tous les secteurs d'un morceau sont définis dans le même mode

Un CD-ROM comportant les deux types de morceaux est dit "en mode mixte" (Mixed Mode)

En Mode 1, la technique CD-DA de protection contre les erreurs n'est pas suffisante (objectif : 10-12)

Format d'un secteur en Mode 1

| Sync | Header | reserved | Data | ECC | EDC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 8 | 2048 | 276 | 4 |

     Synchronisation : 12 octets

     Entête : 4 octets (numéro de secteur, mode...)

     Réserve : 8 octets

     Données : 2048 octets

     ECC (Error Correction Code) : 276 octets (similaire au code CIRC)

     EDC (Error Detection Code) : 4 octets (code CRC)

Débit de données à vitesse normale (1x) : 75 x 2048 x 8 = 1228800 bit/s = 150 Ko/s

Capacité utile : 74 x 60 x 75 x 2048 = 681984000 octets = 650 Mo

Format d'un secteur en Mode 2

| Sync | Header | Data |
| --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 2336 |

Ce mode, principalement utilisé pour l'audio, sert de base à l'architecture CD-ROM/XA

CD-ROM/XA

Définition de deux formes du format des secteurs en Mode 2 (Forme 1, Forme 2)

Addition d'un sous-entête par secteur, permettant le multiplexage de secteurs de média différents dans un même morceau

Format d'un secteur en Mode 2 Forme 1

| Sync | Header | Subheader | Data | ECC | EDC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 8 | 2048 | 276 | 4 |

Débit de données à vitesse normale (1x) : 75 x 2048 x 8 = 1228800 bit/s = 150 Ko/s

Format d'un secteur en Mode 2 Forme 2

| Sync | Header | Subheader | Data | EDC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 4 | 8 | 2324 | 4 |

Débit de données à vitesse normale (1x) : 75 x 2324 x 8 = 1394400 bit/s = 170 Ko/s

Forme 2 utilisable en particulier pour les images MPEG (Video CD) ou pour le son audio comprimé

(ADPCM)

CD-R (Recordable CD)

Spécifications définies en 1991 par Philips et Sony (Orange Book) Possibilité d'enregistrer directement un CD-ROM

     en une fois (single-session)

     en plusieurs fois (multi-session)

Capacité : environ 600 Mo

Technologie :

     piste en spirale préparée comme un "plat" (land) continu

     couche d'absorption entre le substrat et la couche réfléchissante (dorée)

     modification des caractéristiques de la couche d'absorption par écriture laser, formant des

"creux" (pits)

     CR-R lisible comme un CD-ROM normal

Problème de la constitution de la table des matières pour un CD-R multi-session : la TOC dans la zone Lead-in ne peut pas être modifiée à chaque session

Solution : lors de chaque session (théoriquement, 99 sessions sont possibles), le graveur de CD-R

écrit une table des matières partielle dans une zone PMA (Program Memory Area) qui appartient à la

session. Chaque zone PMA contient un pointeur vers la suivante

Autres formats CD

CD-I (CD-Interactive)

     défini par Philips et Sony en 1986 (Green Book)

     lecteur de CD-I autonome (connecté à un poste TV et à une chaîne Hi-fi)

     multiplexage de son audio (ADPCM), d'images, de textes, de vidéo (MPEG-1), d'animations

     utilise le mode CD-ROM/XA Mode 2 (Forme 1 et Forme 2)

Note : un CD qui est compatible CD-I et CD-ROM/XA est dit CD-I Bridge

Photo CD

     développé par Kodak et Philips en 1990

     système de compression spécifique de Kodak

     pixels codés sur 24 bits (1 octet pour la luminance, 2 octets pour la chrominance)

     plusieurs formats :

     Photo CD Master (100 photos)

     Pro Photo CD (25 photos)

     Photo CD Catalogue (6000 photos)

     lisible comme un CD-ROM/XA Mode 2 Forme 1

     également lisible comme un CD-I (c'est donc un disque CD-I Bridge)

VCD (Video CD)

     codage vidéo et audio MPEG-1

     durée : 74 mn de vidéo

     résolution :

     352 x 240 x 30 (NTSC)

     352 x 280 x 25 (PAL/SECAM)

     Un VCD est un disque CD-I Bridge

DVD (Digital Versatile/Video CD)

Nouvelle technologie en phase de développement

Mêmes dimensions physiques (12 cm de diamètre, 1,2 mm d'épaisseur), mais avec deux substrats de

0,6 mm

Options : 1 ou 2 couches, 1 ou 2 faces

Géométrie réduite :

     espacement des spires : 0,74 um (au lieu de 1,6 um)

     taille minimale d'un creux : 0,4 um (au lieu de 0,83 um) Vitesse de lecture : 3,5 m/s (au lieu de 1,2 m/s)

Longueur d'onde de la source laser : 635 - 650 nm

Formats envisagés :

     DVD-ROM : 4,7, 9, 13, 17 Go

     DVD-Video : 133 minutes de vidéo de bonne qualité (MPEG-2)

     DVD-Audio : échantillonnage à 48 ou 96 kHz, quantification sur 20 ou 24 bits

     DVD-R (Recordable) et DVD-RAM à l'étude