FORMATION :

LE PC (personal computer) est composé de différents éléments, l’unité centrale, l’écran, le clavier, la souris.

On parle souvent à tord de PC pour l’unité centrale.

Pour HP les Unités centrales sont livrées sans écran.

Les PC sont des ordinateurs personnels.

Le MICROPROCESSEUR : C’est le cœur de l’ordinateur, c’est lui qui réalise les calculs nécessaires au fonctionnement des programmes et qui gère tout les pilotes et action réalisées sur l’ordinateur. Chez HP il existe 5 grands types de microprocesseur : PENTIUM, PENTIUM PRO, PENTIUM à TECHNOLOGIE MMX, PENTIUM II, CELERON et PENTIUM III (Il existe aussi des PENTIUMS II et III XEON).

Le BIOS : C’est un programme interne à la machine dans lequel il y a toute les instructions pour que le

microprocesseur puisse dialoguer avec ses périphériques (mémoire, clavier, disques durs, etc. …) Un BIOS PLUG AND PLAY est un BIOS disposant d’instructions supplémentaires pour détecter l’ajout de nouveaux périphériques, mais attention les fonctionnalités PLUG AND PLAY ne s’appliquent que sous le système d’exploitation WINDOWS95

Toutes les unités centrale de HP disposent d’un BIOS Phénix Plug and Play

Le BUS  est un réseau de « fils » sur lesquels circulent des données. Le bus est cadencé à 66 MHz sur

les PENTIUM II avec un chipset LX. Il est cadencé à 100 MHz pour les Nouveaux PENTIUM II (350 et

400 MHz). Attention il faut alors de la SDRAM à 100 MHz.

Le CHIPSET  est un ensemble de circuit contrôlant les différents BUS de la carte mère (par exemple pour les PENTIUM II CHIPSET LX ou BX).

Le bus AGP  est le nouveau BUS graphique plus rapide de façon à avoir de meilleurs résultats graphiques.

Le port USB est un nouveau port permettant de connecter en série au maximum 128 périphériques à chaud (HOT PLUG).

Les mémoires permettent à l’ordinateur de stocker des programmes afin de les exécuter. En effet un accès mémoire est plus rapide qu’un accès disque dur. Il y a différents types de mémoires : les types SIMM 32 bits ou les DIM 64 bits. Les SIMMS fonctionnent par paires, il existe des barrettes de mémoire de 4 Mo, 8 Mo, 16 Mo, 32 Mo.

Stream International                                                Usage Interne                                                                 1/83

HR / Training Dpt

FORMATION :

L’écran

L’écran de l’ordinateur est un périphérique de la carte vidéo. Cet écran a une résolution maximale (typiquement 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 en points) et une fréquence de rafraîchissement en MHz (c’est le nombre de fois où il lit les informations de la carte vidéo pour réactualiser les données à l’écran). De nos jours, tous les écrans sont au minimum SUPER  VGA (800*600).

Quelques caracteristiques de l’écran :

     La taille en pouces 14 ;15 ;17 ;19 ;20 ;21…(distance en diagonale)

 	entrelacement  : lorsque le faisceau (seulement vertical sur les PC),balaye l’écran ;il parcourt les lignes :1,2,3,4…  si non entrelassé        et    1,3,5,7..puis 2,4,6,8… si entrelassé.On comprendra qu’un écran NE est meilleur puisque les données apparaissent d’un seul coup.

     Resolutions courantes :nb de colonnes X nb de lignes.Ex :640X480   800X600  1024X768…Ces resolutions sont

directement liées aux fréquences de balayage vertical

     F :fréquence du balayage : il faut que f>90KHz pour qu’on puisse avoir accès à toutes les résolutions

     Le pas de masque  : 0,21  0,23  0,25 0,28  0,32 pitchs(point per inch).Plus est fin,plus on peut monter en resolution et

donc plus l’image est meilleure.C’est la distance VERTICALE entre 2 mailles ,dans la grille balayée par le faisceau .

On branche l’écran avec un connecteur DB15

Une prise écran DB15

BRANCHAGES pour le VGA :

FORMATION :

Carte Graphique

1   > red

2   >    green

3   >   blue

4 …………..

5     Selftest

6     <   red return

7     <   green return

8     <   blue return

9     PLUG  correspond au plug and play :

10   …

11   …GROUND(masse)

12   …

13   >   horizontal drive

14   >   vertical drive

15   LIBRE

Ecran

FORMATION :

10,11,12 sont reliés à la terre.

4 est libre.

FORMATION :

Le clavier ,la souris

Clavier AZERTY(clavier français) doit être installé à l’aide d’un pilote.Par défaut un clavier QWERTYfonctionne sans

driver..On verra le pilote necessaire lancé au demarrage de Windows

Un clavier fonstionne lorsque on a  les diodes d’alimentation qui sont

allumées.

Connectique clavier souris

En haut prise PS2 Souris en bas prise Clavier mini-din

prise clavier (ancienne génération)

LES BOITIERS

Les formats de boîtiers les plus courants sont le format horizontal ( Desktop et Slimline ) et les formats tour en mini, moyen et maxi.

FORMATION :

LA CARTE MERE

FORMATION :

LES FORMATS DE CARTES

Le format AT qui était le standard depuis de nombreuses années. Les slots ISA et PCI sont positionnés dans la longueur de la carte mère. Ce format posait des problèmes en termes d'évolutivités. D'où la naissance d'un nouveau format de carte, le format ATX.

Il existe un variante dite Baby AT plus petite en taille. Les boîtier AT supportent évidemment les cartes

Baby AT.

Le format ATX est un format lancé par Intel. Il normalise l'emplacement des différents éléments sur la carte mère. Alors que les cartes AT ont une disposition horizontale (feuille A4 sur la longueur), les cartes ATX sont placées verticalement (feuille A4 sur la largeur). Par la disposition ATX, le processeur se trouve directement sous le ventilateur de l'alimentation. La mémoire se trouve proche du processeur, ces deux éléments devant être d'accès aisé... Les connecteurs de disques durs et de disquettes ont été déplacés afin d'être plus proches de leurs périphériques. Toute la connectique d'I/O est soudée à la carte mère: plus de câbles internes pour les com

1, com 2, USB, port format PS/2 et LPT. Ainsi agencées, les cartes ATX permettent l'usage de cartes longues dans tous les slots; les propriétaires de cartes AWE 32 ou 64 apprécieront... ATX permet l'extinction du PC par logiciel (soft off), la mise en fonction par modem,..

FORMATION :

.

UNE AUTRE BELLE CARTE :

Vue d’ens embl e d’une  ca rte mère  :

FORMATION. Hardware

FORMATION :

Dernière mise à jour : 22/03/13

Par : Miguel Moya

EMPLACEMENT DES CONNECTEURS SUR ATX MARL COM2 - PARALELLE - CLAVIER – COM1

EMPLACEMENT DES CONNECTEURS SUR ATX VENUS

FORMATION :

Le format Micro ATX

Jusqu’à aujourd’hui, le format ATX impose l’utilisation de boîtier grand ou moyen tour, avec des alimentation puissante.

Le surcoût du boitier ATX par rapport aux premiers prix Baby AT pesait d’une façon non négligeable sur le prix final de la configuration.

Pour imposer son processeur Pentium II au grand public, Intel a présenté une évolution économique du format ATX, le micro-ATX.

Une carte au format Micro ATX est plus petite, est comprend un nombre réduit de slot et de connecteur. Les boitier Micro ATX existeront sous deux modèles, le premier en Mini Tour tel qu’on le connait

en Baby AT, et le second, le Micro Tour, encore plus réduit.

Le format Micro ATX est destiné aux configurations grand public, basé sur les processeurs Pentium II sans cache, chipset Intel d’entrée de gamme.

Comparatif des formats de cartes mères AT ou ATX

|  | AT | ATX |
| --- | --- | --- |
| Positionnement dans le boîtier | en largueur | en hauteur |
| Port clavier | Din 5 broches | PS/2 (mini-Din 6 broches) |
| Ports USB, parallèle, com, souris | sur slot | sur le bord de la carte |
| Emplacement des ports IDE et floppy | variable | en principe en bord de carte, du coté lecteurs |
| Support des cartes d'extension longues | oui, sur les slots qui ne sont pas dans l'alignement du CPU | oui, sur tous les slots |
| Refroidissement du CPU | par un ventilateur spécifique | par le ventilateur de l'alimentation (+ un spécifique au besoin) |
| Alimentation | en 5V et 12V | en 3,3V, 5V et 12V |

| de la carte mère |  |  |
| --- | --- | --- |
| Commande marche/arrêt | manuelle | manuelle et automatique |

Le format NLX

Nouveau format proposé par Intel. Cette fois, tout est normalisé jusqu'à l'emplacement de la moindre vis! La carte mère n'est plus qu'une carte fille! Dans le cas d'une tour en NLX, un module prend place au fond du boîtier, et reçoit les cartes d'extension et la carte mère. Ce module comporte les connecteurs de disques et disquettes. La carte mère contiendra le processeur, la RAM, le chipset et toutes les entrées/sorties. Avantage du format: plus besoin de retirer les cartes d'extension pour changer de carte mère. Il n'existe pas beaucoup de cartes à ce

format et très peu de boîtiers pour les supporter. Il vaut mieux attendre que le format soit finalisé (certainement lors de la sortie du chipset 440BX offrant le bus à 100MHz).

Le format NLX à pour objectif :

Pour le fabricant de carte :

FORMATION :

 	De faciliter la conception de la carte, en n’incorporant plus les slots ni la connectique.

 	De permettre d’installer plus composant sur la carte (son, VGA, Video, modem, réseau...)

 	De créer un véritable standard carte mère/boitier.

Pour l’intégrateur :

     De faciliter l’intégration, et le changement

de composant (sans vis).

     De faciliter l’évolutivité par un espace plus

libre.

     De faciliter l’installation des câbles.

     D’optimiser l’espace du boitier.

FORMATION :

LES ENTREES SORTIES,les ports

Les différents  conne cteur s  à  l’arri ère

d’un  P C           ;ils nous apparaissent généralement de cette manière

Depuis les cartes mères pour Pentium, les entrées sorties sont intégrés à la carte mère. Elles regroupent

:

Les ports série

Les ports séries sont également appelés COM et sont au nombres de 4, dont souvent deux

sont directement disponible sous formes de connecteurs 9 broches ou 25 broches. Ils sont pilotés par l’UART (‘émetteur-récepteur asynchrone universel’).

Un port série

Le port parallèle

C’est le port générallement utilisé par l’imprimante, mais qui peut servir pour d’autres

périphériques tel un lecteur ZIP, ou un CD-ROM externe.

Ils utilisent des protocoles appelés ECP/EPP (Extended Capabilities Port/Ehanced Parallel Port), qui offrent des débits jusqu’à 1 Mo/sec en mode Full Duplex, ce qui signifie qu’il peut transmettre et recevoir des données en même temps.

Le port parallèle

FORMATION :

Câbles parallèle

à gauche : de type CENTRONIC (coté imprimante, à droite coté ordinateur)

Un adaptateur DB9 DB25                             On peut en avoir besoin sur les anciens PC.

(En fait, le port série 1 était en DB9 et le port série 2 en DB25 maintenant ils sont tous en DB9

Le contrôleur de disquette

Il permet de piloter les lecteurs de disquettes 3'1/2 et 5'1/4 dans leurs divers densitée (de 360 Ko à 2,8

Mo). Les lecteurs de type LS-120 ou ZIP se branchent quant à eux sur le contrôleur IDE (voir précédement).

Le port infrarouge ou IR

Le port infrarouge est actuellement présent sur la plupart des cartes mères,

malheureusement ce type de périphériques est peu commun, malgrè l'amélioration des débits et la réductions des contraintes qu'il imposait.

L’Universal Serial Bus ou USB

Il a pour but de remplacer les ports séries, trop lents et contraignants.

Son principal atout est de pouvoir accepter jusqu’à 127 périphériques chainé, tel le clavier, la

souris, le moniteur, le joystick, le modem, les hauts parleurs.

Il ouvre également l’ordinateur vers la domotique, à la téléphonie, aux appareils photos...

FORMATION :

Le port USB facilite également les branchement, car pour tout ces périphériques un seul type

de connection sera utilisé. L’USB pourra également leur fournir le courant necessaire à leur alimentation, et enfin, un périphérque pourra lui même possédé ses propres entrées USB, afin d’éviter d’avoir tout les périphériques branchés directement au PC.De plus, ils seront Hot Plug’n Play, ce qui signifie que lors de leur branchement Windows95 les detectera automatiquement sans qu’il soit necessaire de réinitialisé l’ordinateur.

Le débit de l’USB restera modeste avec 10Mo/sec, mais sera dédié aux périphériques dits lents.

Une prise USB

Le FireWire ou IEEE 1394

Initié par Apple® pour le Macintosh®, le FireWire arrive sur les PC. Il s’agit ici d’un nouveau

bus pour transferer rapidement de gros volume de données. Il est avant tout dédié aux les disques externe ou aux applications de montage vidéo numérique.

Dans un premier temps, il permettra d’atteindre environ 200Mo/sec de transfert, mais une

seconde mouture devrait lui permettre d’atteindre les 400 Mo, soit dix fois mieux que le SCSI. Comme l’USB il sera Hot Plug’n Play et pourra chainer jusqu’à 63 périphériques, mais permettra en plus aux différents péripheriques de communiquer entre eux, sans solliciter le PC.$

Pour l'instant l'IEEE 1394 ne peut être utilisé qu'au travers une carte interface (Adaptec® HCU-8945 par exemple). Cependant, la prochaine génération de pont PIIX d'Intel®, le PIIX6, devrait le supporter en standard (début 99).

Device Bay

L'IEEE 1394 devrait en fait rééllement attiré l'attention grâce au Device Bay, norme universelle des baies avant du boitier de l'ordinateur. Ainsi des périphériques tel un lecteur DVD, une lecteur de bande, un disque dur pourrait être branché par l'utilisateur sans rallumage du PC et utilisable immédiatement.

FORMATION :

Plan du cours « Hardware »

   1.LE CPU ( Central Processing Unit )

Appelé processeur ou microprocesseur, il effectue les tâches de :

- Contrôle / Décision / Calcul

La partie calcul peut être effectuée par un second élément appelé Co-processeur

Celui-ci peut être externe sur les anciennes générations de processeurs ou interne. Pour traiter les informations et ranger ses résultats il a besoin de mémoire.

   2. LES BUS

Pour communiquer avec la mémoire, les microprocesseurs utilisent :

Le Bus d'adresse :      pour sélectionner l'emplacement de la mémoire avec lequel on veut communiquer.

Le Bus de Données :  pour transporter les informations

Le Bus de Contrôle :   pour gérer les échanges.

| BUS d'adresse |  | M EM OIRE |
| --- | --- | --- |
| CPU |  |  |
|  | BUS de données |  |

FORMATION :

Le nombre de lignes du Bus d'adresses détermine la capacité d'adressage.

Le nombre de lignes du Bus de données détermine en partie la vitesse de transfert des données. Il existe également d'autres Bus plus récents tels que :

Le Bus USB (Universal serial Bus )

Le Bus AGP dédié au traitement des données graphiques

   3. LA MEMOIRE

   4.INSTALLATION D’UNE CARTE et par extension d’un périphérique

FORMATION :

	LES DISQUES :complément sur les différentes normes de transfert de données pour les disques durs.

1 LES MICROPROCESSEURS

Nous verrons dans ce chapitre les processeurs de la famille Intel 80x86.Cette appartenance assure une compatibilité ascendante. Ces microprocesseurs ont en commun :

- l'organisation de la mémoire en segments

- le jeu d'instructions, le jeu de registres

1.1 LES PROCESSEURS 8086 ET 8088

Intel

8086

Le 8088 est composé de 29000 transistors sur une plaquette de silicium de 1/2 cm carré.

Il dispose :

de registres de 16 bits

d'un bus d'adresse sur 20 bits d'un Bus de données sur 8 bits d'une horloge à 4,77 MHz

Le 8086 dispose quant à lui :

FORMATION :

de registres de 16 bits

d'un bus d'adresse sur 20 bits d'un Bus de données sur 16 bits d'une horloge à 6 MHz

1 mode de fonctionnement :      Mode réel

Le DOS a été développé en assembleur 8086 et ne peut travailler qu'en mode réel. Il est mono-tâche et mono-utilisateur

1.2 LE MICROPROCESSEUR 80286

Intel

80286

Le 80286 intègre sur une même puce 134.000 transistors. Il dispose de :

registres de 16 bits

un Bus d'adresses sur 24 bits un Bus de données sur 16 bits

une horloge à 6 / 16 MHz (8 MHz typique)

Il peut fonctionner comme le 8086 en mode réel, mais possède en plus un nouveau mode de fonctionnement : le " Mode protégé ".Dans ce mode :

Plusieurs traitements peuvent s'exécuter simultanément, chaque traitement disposant de portions de mémoire protégées des autres traitements.

Le processeur peut adresser jusqu'à 16 MO de mémoire.

Les adresses connues de l'utilisateur ne correspondent plus aux adresses physiques. Le processeur alloue et gère la mémoire de manière dynamique.

Inconvénient : le passage du mode réel au mode protégé nécessite de reseter le micro

Adressage en Mode Protégé

Parti e Vi si bl e                                                                       Mémoi re Physi que

CS   Sél ecteur         Dépl acement

T abl e des

Descri pteurs

Adresse de base segment

Descripteur de segment

Adresse physi que

FORMATION :

0 k

Base du segment

Parti e Cachée

1.3 LES MICROPROCESSEURS 80386

Intel

80386

Les 80386 intégrent sur une même puce 275.000 transistors.

Le 80386 DX,: version de base de la série, dispose de :

registres de 32 bits

un bus d'adresses sur 32 bits un bus de données sur 32 bits une horloge de 16 / 33 MHz

Le 80386 SX, version économique du DX, dispose de :

registres de 32 bits

un bus d'adresses sur 24 bits un bus de données sur 16 bits une horloge de 16 / 20 MHz

Le 80386 SL, version Low Power du SX , dispose en plus du 80386 de base :

d'un contrôleur de mémoire d'un contrôleur de Bus ISA

d'une unité de gestion de consommation électrique

Les 80386 sont totalement compatibles avec le 80286, ils permettent en plus :

- une plus grande rapidité, horloge plus rapide, 32 bits au lieu de 16

- la gestion de la mémoire virtuelle

- plusieurs tâches en mode 8086

- d'adresser 4 GOctets ( modèle DX ) ou 16 MO ( modèle SX et SL )

- la pagination de le mémoire ( découpée en zones de tailles égales ou pages ). Les processeurs de la famille 386 possèdent 3 modes de fonctionnement :

Mode réel Mode protégé Mode virtuel 8086

Le mode virtuel fait croire à une application DOS que l'on travaille en mode réel avec toutefois la possibilité de gérer plus de 20 lignes d'adresses.

MEMOIRE VIRTUELLE

Adressage sur 32 bits

10 bits                            10 bits                              12 bits

Répertoire des tables

Tables des pages

Déplacement dans la page

FORMATION :

1024 Tables            X           1024 pages          X             4096 octets      =      4 GigaOctets

Mémoire v irtuelle                                   Mémoire physique

32 MO 8 MO

Page = 4 kO

Page = 4 kO

0

Zone de Sw ap

DISQUE

FORMATION :

0

1.4 FAMILLE DES MICROPROCESSEURS 80486

Intel

80486

Les jeux d'instructions du 80486 et du 80386 sont identiques, mais les performances sont accrues grâce à :

- l'architecture du 486 qui n'est pas de type RISC, mais dont les instructions sont exécutées en un seul cycle d'horloge.

- l'accès mémoire qui est accéléré avec la mémoire cache.

- un mode de transfert rapide entre les mémoires. Comme les 386 ces processeurs travaillent en 3 modes :

Mode réel

FORMATION :

Mode protégé

Mode virtuel 8086

1.4.1 Le 80486 DX

C'est un 80386 contenant en plus :

- un coprocesseur 80387

- un 82385, contrôleur de mémoire cache

- 8 ko de mémoire cache

| 386 DX | 387 SX |
| --- | --- |
| 8k Cache | Controleur |

1.4.2 Le 80486 SX

C'est une version économique du DX dont le coprocesseur a été désactivé.

386 DX

8k Cache             Controleur

FORMATION :

1.4.3 Le 80487 SX

| 386 SX | 387 SX |
| --- | --- |
| 8k Cache | Controleur |

Pinning

Les données sur ces 3 types de micro sont différentes au niveau du pinning ( pin 1 ), le support circuit intégré de la motherboard permet de recevoir les différents types.

A l'aide du signal NOP le système vient tester en pin 1 l'information qui lui permet de définir le micro implanté sur la carte, par ex :

Sur 486 SX en pin 1 ... DATA 1

Sur 487 SX en pin 1 ... DATA 2

Sur 486 DX en pin 1 ... DATA 3

1.4.4 Le 80486 DX2

| F x 2 | 386 DX | 387 SX | F / 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8k Cache | Control |  |

Sur les modèles DX2 le micro possède en interne un doubleur de fréquence permettant de doubler la vitesse de calcul du CPU, un diviseur en sortie restitue la fréquence de base.

FORMATION :

Utilisation également d'un cache load extérieur qui charge les instructions dans les 8k de cache interne. Dans 85% des cas cette instruction préchargée est celle attendue par le système.

1.4.5 Le 80486 DX4

| F x 3 | 386 DX | 387 SX | F / 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16 k Cache | Control |  |

Sur les modèles DX4 le micro possède en interne un tripleur de fréquence permettant de tripler la vitesse de calcul du CPU, un diviseur en sortie restitue la fréquence de base.

Autre différence par rapport à un DX2, la présence d'un cache interne de 16 kO

1.4.6 L'OVERDRIVE

Ce système est utilisé sur les machines possédant un emplacement coprocesseur.

L'overdrive se met en lieu et place du coprocesseur, on enlève le micro d'origine et on retrouve l'équivalent d'un DX2.

1.5 RECAPITULATIF DES MICROS 8088 à 80486

| Type du Micro- Processeur | Nombre de transistors | Fréquence D'horloge Mini/Maxi | Registre interne en bits | Taille du Bus de Données en lignes | Taille du Bus d'adresses en lignes | Taille maxi mémoire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8088 | 29.000 | 4.77 /10 | 16 | 8 | 20 | 1024 kO |

FORMATION :

| 80286 | 134.000 | 6 / 16 | 16 | 16 | 24 | 16 MO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80386 DX | 275.000 | 16 / 33 | 32 | 32 | 32 | 4 GO |
| 80386 SX | 275.000 | 16 / 20 | 32 | 16 | 24 | 16 MO |
| 80386 SL | 1.000.000 | 20 / 25 | 32 | 16 | 24 | 16 MO |
| 80486 DX | 1.200.000 | 25 / 100 | 32 | 32 | 32 | 4 GO |
| 80486 SX | 1.200.000 | 16 / 33 | 32 | 32 | 32 | 4 GO |

1.6 MICROPROCESSEUR PENTIUM

FORMATION :

Bref Historique

Le premier Pentium (P5) a été introduit en 1993.Ce processeur alimenté en 5V était en technologie 0.8 micron et fonctionnait avec une fréquence d'horloge de 60 ou 66 MHz.

La génération suivante était la famille P54C.Ces processeurs sont en technologie 0.6 microns et alimentés en 3.3 Volts, la fréquence de fonctionnement allait jusqu'à 200 MHz. Par ailleurs ces chips comprenaient un System Management Mode (SMM).

Due à l'architecture superscalaire, dual pipelined integer et pipeline floating point ces Cpu sont totalement différents de l'architecture 486.

Superscalair Execution Le 486 est capable d'exécuter une seule instruction à la fois. Grace au superscalaire le Pentium est lui capable d'exécuter 2 instructions simultanées par cycle d'horloge.

Pipeline Architecture Le processeur Pentium exécute les instructions en 5 étapes. Le pipeline permet d'emmagasiner plusieurs instructions, ce qui permet d'en traiter 2 par colonne.grace a l'architecture superscalaire, le Pentium possède 2 processeurs popeline.

Branch Target Buffer and Branch Prediction prédiction d'exécution d'une instruction en amont par raccordement sur l'adresse suivante de l'instruction

Dual 8-KB On-Chip Caches Le Pentium possède 2 caches de 8-kilooctets (KB) intégrés au chip –un pour les instructions – un pour les données, ce qui permet de traiter simultanément l'instruction et la donnée.

Write-Back Cache les informations sont écrites dans le cache , ce qui permet de libérer les ressources du CPU.

64-Bit Bus avec un bus data externe de 64 bits le Pentium traite 2 fois plus d'instructions en 1 cycle d'horloge que le 486

Better Balance Between the External Bus and the Core Processor Fréquence de fonctionnement plus élevée, meilleur rapport entre fréquence externe et interne du chip

Instruction Optimization optimisation du traitement des instructions 32 bits.

Floating-Point Optimization calculs plus rapides , lié à l'architecture pipeline.

Si vous avez besoin de plus d’informations sur ces nouveaux concepts mis au point par Intel ,vous pourrez

observer le schéma ci-dessous :

64 bits

Instruction

Cache 8 kO

Branch Prediction Buffer

32 bits

64 bits

Data Bus

Prefetch

Buffer

32 bits

32 bits

Adress Bus

BUS Unit

"U" Exec Unit

"V" Exec Unit

Pipelined

Floating point

Unit

Control

Internal

Register Set

Data

Cache 8 kO

32 bits

FORMATION :

Comparaison PENTIUM / 486

|  | PENTIUM | 486 DX2/66 |
| --- | --- | --- |
| Nbre de transistors | 3,2 millions | 1,3 millions |
| Consommation | 16 watts | 6 watts |
| BUS d'adresse | 32 bits | 32 bits |
| BUS de DATA | 64 bits | 32 bits |

| Cache | 8 KO données 8 kO instructions | 8 kO données/instructions |
| --- | --- | --- |
| Cache write | Write back | Write through |
| Instruction exécution pipeline | Dual pipeline (Superscalair) | Single pipeline |
| Dynamic branch prediction | YES | NO |
| Pipelined floating point unit | YES | NO |
| Internal adress parity checking | YES | NO |
| Internal Data parity checking | YES | YES |

GAMME DE PENTIUM

Comment reconnaître les chips Pentium

Les CPU sont définis par plusieurs paramètres : La tension d'alimentation : Vcc type

Le timing Cpu : CPU Timing

Le tableau ci-dessous donne les divers paramètres utilisés

| Pentium Processor Reference Table Index |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vcc type | STD | 3.135V ~ 3.6V |
|  | VR | 3.3V ~ 3.465V |
|  | VRE | 3.4V ~ 3.6V |
|  | VRM | Voltage Regulator Module / Header 7 Socket |
| CPU timing | STD | Standard timing |
|  | MD | Min Delay |
| DP | Dual Processor support |  |
| Socket | 5 | 320 Pins |
|  | 7 | 321 Pins |

Exemple du marquage d'un CPU

Sur le dos du CPU on lit :

SX994/VMU

iPP

FORMATION :

| Spec | SX??? SY??? SK??? Q0??? |
| --- | --- |
| Vcc | S = STD |

FORMATION :

|  | V = VRE |
| --- | --- |
| Timing | S = STD M = Mini delay |
| DP support | S = STD U = Uni processeur |
| i75 | Pour Pentium 75 MHz |
| iPP | Pour tous types |

Un Pentium à 100 MHz peut être strappé de 2 manières, 50MHzx2 ou 66MHzx1,5; dans les 2 cas les performances du CPU sont identiques, mais le Bus PCI travaillant à demi-fréquence d'horloge, les performances globales du système sont plus importantes dans le 2ème cas.

FORMATION :

Pentium

| CPU speed | CPU spec | Vcc type | CPU timing | DP support | Internal clock | External clock |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SX961 | STD | STD | OUI | 1,5 x clock | 50 MHz |
| 75 MHz | SX969 | STD | STD | OUI | 1,5 x clock | 50 MHz |
|  | SX998 | STD | MD | OUI | 1,5 x clock | 50 MHz |
|  | SX957 | STD | STD | OUI | 1,5 x clock | 60 MHz |
| 90 MHz | SX968 | STD | STD | OUI | 1,5 x clock | 60 MHz |
|  | SX969 | STD | STD | OUI | 1,5 x clock | 60 MHz |
|  | SX886 | STD | STD | NON | 1,5 x clock | 66 MHz |
|  | SX910 | STD | STD | NON | 1,5 x clock | 66 MHz |
| 100 MHz | SX960 | VRE | STD | NON | 1,5 x clock | 66 MHz |
|  | SX962 | VRE | STD | OUI | 1,5 x clock | 66 MHz |
|  | SX963 | STD | STD | OUI | 1,5 x clock | 66 MHz |
|  | SX970 | VRE | MD | OUI | 1,5 x clock | 66 MHz |
|  | SK110 | VRE | MD | OUI | 2 x clock | 60 MHz |
| 120 MHz | Q0776 | VRE | MD | OUI | 2 x clock | 60 MHz |
|  | SK086 | VRE | MD | OUI | 2 x clock | 60 MHz |
|  | SX994 | VRE | MD | NONI | 2 x clock | 60 MHz |
|  | SK106 | STD | STD | OUI | 2 x clock | 66 MHz |
|  | SK108 | VRE | MD | OUI | 2 x clock | 66 MHz |
| 133 MHz | Q0772 | STD | STD | OUI | 2 x clock | 66 MHz |
|  | Q0774 | VRE | MD | OUI | 2 x clock | 66 MHz |
|  | SK103 | VRE | MD | NON | 2 x clock | 66 MHz |
|  | SK098 | VRE | MD | NON | 2 x clock | 66 MHz |
| 150 MHz | Q0835 | STD | STD | OUI | 2,5 x clock | 60 MHz |
| 166 MHz | Q0836 | VRE | Kit | Yes | 2.5x clk | 66Mhz |
|  | Q0841 | VRE | STD | Yes | 2.5x clk | 66Mhz |
|  | SU072 | VRE | Kit | Yes | 2.5x clk | 66Mhz |
|  | SY017 | VRE | STD | Yes | 2.5x clk | 66Mhz |
|  | SY016 | VRE | STD | OUI | 2,5 x clock | 66 MHz |

FORMATION :

1.7 PENTIUM MMX

La technologie MMX améliore la compression/décompression vidéo, le traitement des images, le cryptage et les traitements E/S, qui sont utilisés aujourd'hui dans une large gamme de logiciels intégrés, d'applications multimédia ou de communication et d'applications Internet.

Mode de fonctionnement

Technique SIMD (Single Instruction, Multiple Data)

Actuellement, les applications multimédia et de communication utilisent généralement des boucles répétitives qui ne représentent pas plus de 10 pour cent du code de l'application mais qui occupent jusqu'à 90 pour cent du temps d'exécution.

Grâce à la technique SIMD (Single Instruction Multiple Data), une instruction peut effectuer la même fonction sur plusieurs groupes de données (imaginez, par exemple, un professeur demandant des devoirs à l'ensemble de la classe, et non à chaque élève en particulier).

Cette technique permet au processeur de réduire le nombre de boucles nécessaires au traitement des animations et des données vidéo, audio et graphiques, "gourmandes" en temps machine.

Nouvelles instructions

Les ingénieurs d'Intel ont ajouté 57 instructions plus puissantes et spécialement conçues pour l'optimisation des opérations de manipulation et de traitement des données vidéo, audio et graphiques.

Ces instructions sont conçues pour traiter les séquences répétitives et traitées en parallèle qui caractérisent la plupart des opérations multimédia.

Si la technologie MMX du processeur Pentium II est compatible avec celle du processeur Pentium® avec technologie MMX, elle est aussi en synergie avec l'architecture de pointe du processeur Pentium II.

La puissante technologie MMX utilise au mieux les techniques performantes de l'exécution dynamique, ce qui permet d'accroître de façon exceptionnelle les performances des applications multimédia et de

communication.

FORMATION :

FORMATION :

1.8 PENTIUM PRO

Différences principales par rapport au Pentium :

Super scalaire niveau 3 ( 3 instructions par cycle d'horloge) Optimisé pour fonctionnement en 32 bits

Cache L2 intégré de 256 kO ou 512 kO

Exécution dynamique, analyse ligne à ligne des instructions à traiter afin d'accélérer le traitement.

-

Qu'est-ce que l'exécution dynamique ?

Utilisée au départ pour le processeur Pentium Pro, l'exécution dynamique est une combinaison inédite de trois techniques de traitement destinées à aider le processeur à mieux traiter les données.

Ces techniques sont la prédiction de branchement multiple, l'analyse du flux de données et l'exécution spéculative. L'exécution dynamique permet au processeur d'être plus efficace en ne se contentant plus seulement de traiter une liste d'instructions.

Le mode d'écriture des programmes peut influencer les performances du processeur. Ainsi, l'efficacité d'un logiciel est diminuée si le processeur interrompt fréquemment sa tâche ou est renvoyé à un autre endroit du programme.

Des retards peuvent se produire lorsque le processeur ne peut commencer à traiter une nouvelle instruction avant la fin de la précédente. L'exécution dynamique permet au processeur de simplifier et de prévoir l'ordre des instructions.

L'exécution dynamique utilise les techniques suivantes :

[mult_branch]   [prédiction de branchements multiples :

Prédit le flux d'instructions à travers plusieurs branchements. Utilisant un algorithme de prédiction de branchements multiples, le processeur peut anticiper les branchements dans le flux d'instructions. Il prédit avec une remarquable exactitude d'au moins 90 %, l'endroit où se trouvent les instructions suivantes dans la mémoire.

FORMATION :

Cela est rendu possible par la capacité du processeur à rechercher des instructions, en examinant celles qui sont placées plus loin dans le programme. Cette technique accélère le nombre de travaux demandés au processeur.

[data_flow]    [lAnalyse des flux de données :

Analyse les instructions et définit un ordre d'exécution optimal, quel que soit celui défini à l'origine par le programme : Grâce à cette technique, le processeur examine les instructions décodées du logiciel et détermine si elles peuvent être traitées indépendamment ou si elles dépendent d'autres instructions. Après quoi, le processeur définit l'ordre optimal d'exécution des instructions et les exécute le plus efficacement possible.

[spec_exec]    [Exécution spéculative :

Augmente la cadence d'exécution en scrutant au-delà du pointeur de programme pour exécuter les instructions qui ont le plus de chances d'être utilisées. Lorsque le processeur exécute les instructions (jusqu'à cinq à la fois), il utilise la technique d'exécution spéculative.

Ainsi, la puissance de traitement superscalaire du processeur Pentium® II est utilisée au maximum pour accroître les performances logicielles. Etant donné que les instructions en cours de traitement sont basées sur des prédictions de branchement, les résultats sont enregistrés comme étant "spéculatifs".

Une fois que leur utilisation finale est déterminée, les instructions sont placées dans l'ordre adéquat et sont affectées d'un statut machine "permanent".

Différences Pentium Pro / Pentium

1.9 PENTIUM II     (KLAMATH)

FORMATION :

Les logiciels deviennent de plus en plus gourmands en ressources 3D, CAO et traitement Audio/Vidéo.

La génération de Pentium II avec des vitesses de 233,266 et 300 MHz délivre de hautes performances dans ces 3 domaines.

Le Pentium II profite de l'architecture du Pentium Pro en y incluant des capacités MMX et un nouveau concept de module (SEC – Single edge Contact).

Tension d'alimentation de 2,5 V

Représentation du module Ce module se plugue dans un connecteur spécifique de 242 pins.

La Figure suivante, "Pentium II Architecture,'' montre les éléments faisant partie du module : Le CPU Pentium

Le cache L2 secondaire

Les mémoires Burst

FORMATION :

La mémoire Burst et le cache secondaire sont désormais extérieur au CPU ( a l'inverse du Pentium Pro), pour conserver de bonnes performances la taille du cache primaire L1 a été augmentée.

Dual Independent Bus

Ce double bus permet d'orienter les données de manière indépendante vers le cache secondaire et vers le Bus mémoire.

Le Pentium II possède également l'architecture pipeline permettant de traiter des transactions simultanées.

Le cache secondaire externe du Pentium II est plus lent que celui du Pentium Pro car il tourne à la fréquence externe du CPU et non a celle interne dans le cas du Pentium pro. C'est la raison pour laquelle la taille du cache primaire a été doublée.

MMX :Le Pentium II inclue les technologies MMX pour augmenter les performances multimédia.

Le tableau ci-après donne la comparaison entre les divers Pentium.

| Feature | Pentium II | Pentium Pro | Pentium With MMX |
| --- | --- | --- | --- |
| Clock speeds | 233, 266, 300 MHz | 180 and 200 MHz | 166, 200, 233 MHz |
| Form factor |  | SEC cartridge | multichip module 296 PGA |
| L1 Cache (data/instructions) | 16K/16K | 8K/8K | 16K/16K |
| L2 cache | 512 KB |  | 256 KB or 512 KB External |
| Dynamic execution | Yes | Yes | No |
| MMX technology | Yes | No | Yes |
| DIB | Yes | Yes | No |

FORMATION :

Le Pentium Pro est utilisé dans l’univers WINDOWS NT

Le Pentium à technologie MMX permet une meilleur gestion du multimédia (son, images, vidéos) pour les logiciels prévus pour.

Le Pentium II a une architecture SLOT 1 (les processeurs précédent utilisait le socket 7), de plus il

dispose d’une mémoire cache de 512 Ko

Le Céléron est un Pentium II sans mémoire cache, ses performances sont proches d’un Pentium MMX Le PENTIUM III est un PENTIUM II avec 72 instructions supplémentaire pour le multimédia, et un tatouage du N° de série (identification du PC sur le réseau)

Ces microprocesseurs se déclinent en plusieurs vitesses 133 MHz, 166 MHZ, 200 MHZ

La Mémoire cache : C’est une mémoire rapide accélérant les performances du microprocesseur. Typiquement elle est de 256 ko ou 512 ko

1.10 PROCESSEURS AMD

1.10.1 L'AMD K5

Socket 7

Tension d'alimentation de 3,52 V

Le processeur AMD se rencontre en modèles PR75 à PR166

| Processor Performance | Clock Speed (MHz) | Bus Speed (MHz) | PCI Bus Speed (MHz) | Multiplier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K5 PR75 | 75 | 50 | 25 | 1.5 |
| K5 PR 90 | 90 | 60 | 30 | 1.5 |
| K5 PR 100 | 100 | 66 | 33 | 1.5 |

FORMATION :

| K5 PR 120 | 90 | 60 | 30 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K5 PR133 | 100 | 66 | 33 | 1.5 |
| K5 PR 166 | 116.66 | 66 | 33 | 1.75 |

Comme on peut le voir sur ce tableau le PR120 tourne à la même vitesse que le PR90, le PR133 tourne à la même vitesse que le PR100.

Les seules améliorations de performances sur ces modèles sont au niveau des performances intégrées. Les multiplicateurs de fréquence sont fixes.

FORMATION :

1.10.2 L'AMD K6

Comparaison K6 – Pentium II

| Processor Features | AMD-K6 | Pentium® II |
| --- | --- | --- |
| Superscalair architecture | yes | yes |
| High-performance RISC core | Yes / 6-issue (RISC86®) | Yes / 5-issue |
|  Speculative execution | yes | yes |
|  Out-of-order execution | yes | yes |
|  Data forwarding | yes | yes |
|  Register renaming | yes | yes |
| x86 decoders | 2 sophisticated, 1 long, 1 vector | 1 sophisticated, 2 simple |
| Execution pipelines | 6 | 5 |
| Branch prediction | yes | yes |
|  Advanced 2-level branch prediction | yes | yes |
|  Branch history table entries | 8,192 | 512 |
|  Branch target cache entries | 16 | 0 |
|  Branch prediction accuracy * | 95% | 90% |
| Executes MMX(TM)technology | yes | yes |
| High-performance floating point | yes | yes |
| L1 instruction and data cache | 32K + 32K | 16K + 16K |
| Industry compatible SMM | yes | yes |
| Processor Bus | Socket 7 66MHz | Slot 1 |
|  Bus Width | 64-bit | 64-bit |
|  Max. Bandwidth (mb/sec) | 528 | 528 |
|  Latency (smaller is better) | 2 clock | 5-7 clock |

EXEMPLE DE MARQUAGE

FORMATION :

FORMATION :

1.10.3 AMD K6 + 3D

Le K6 + 3D sera la dernière évolution qu'AMD® apportera à son processeur K6. 256 Ko de cache de second niveau seront adjointes au processeur. Contrairement aux Pentium® II d'Intel, cette cache L2 sera intégré sur le chip lui-même et non pas seulement sur le même support. Il en résultera un nombre record de 21,3 Millions de transistors sur un chip de 135 mm² (plus petit que le K6 actuel!).

Ses performances devraient être supérieurs à celles d'un Pentium® II actuel, la cache L2 intégrée fonctionnant à la même fréquence que le processeur (La cache L2 du Pentium® II ne fonctionnant qu'à la moitié, et celle installé sur la carte mère des Pentium® et K6 ne fonctionnant qu'au quart).

La cache L2 de la carte mère deviendra alors cache de niveau 3, et ce (mais cela reste théorique !) sans devoir changer de carte mère.

Proposé à des fréquences de 350 et 400 Mhz, ce processeur devrait être disponible en fin d'année.

Récapitulatif des processeurs AMD®.

| Type | Gamme de fréquences | Fréquence externe | VCore | Taille | Nombre de transistors | Surface |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K6 | 200 233 | 66 Mhz | 3.2V | 0.35µ | 8.8 Millions | 162mm² |
| K6 | 233 266 | 66 Mhz | 2.2V | 0.25µ | 8.8 Millions | 68mm² |
| K6 3D | 266 300 350 | 66 Mhz 100 Mhz | 2.2V | 0.25µ | 9.3 Millions | 81mm² |
| K6 + 3D | 350 400 | 100 Mhz | 2.2V | 0.25µ | 21.3 Millions | 135mm² |

FORMATION :

1.11 PROCESSEURS CYRIX

1.11.1 LE CYRIX 6x86 M1

Le Cyrix 6x86 ou M1 est pour certains modèles plus rapide que le Pentium. Avec la sortie du P200+ la vitesse du Bus est passée à 75MHz, ceci nécessitant du coup l'utilisation d'un nouveau chipset

Ce processeur est de la famille d'un Pentium standard, mais possède une partie des fonctionnalités du

Pentium Pro.

FORMATION. Hardware

FORMATION :

Dernière mise à jour : 22/03/13

Par : Miguel Moya

FORMATION. Hardware

Dernière mise à jour : 22/03/13

Par : Miguel Moya

Le tableau suivant donne les différences principales entre le Cyrix M1 et la gamme Intel.

FORMATION :

1.11.2 LE CYRIX 6x86 M2

FORMATION. Hardware

FORMATION :

Dernière mise à jour : 22/03/13

Par : Miguel Moya

Différences principales entre la gamme M1 et la M2

FORMATION. Hardware

FORMATION :

Dernière mise à jour : 22/03/13

Par : Miguel Moya

Synthese des CPU Cyrix par rapport aux CPU Intel

FORMATION :

RESUME SUR LES CPU

RECAPITULATIF

| Processeur | Fréquences (Mhz) | Mémoire cache de 1e niveau | Voltage | Avantages | Inconvénients |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intel Pentium (P54) | 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 200 | 16 Ko | 3,3 V | le standard | dépassé |
| Intel Pentium MMX (P55C) | 166, 200, 233 | 32 Ko | 2,8 V | prêt pour les programmes de demain, en particulier les jeux | cher |
| Intel Pentium Pro | 150, 180, 200 | 16 Ko + 256 ou 512 Ko de 2e niveau intégrés | 3,3 V | hautes performances en 32 bits, cache de 2e niveau intégré | cartes mères spécifiques, performances 16 Bits moyennes, non MMX |
| Intel Pentium II ("Klamath") | 233, 266, 300 | 32 Ko | 2,8 V | compatible MMX, hautes performances 16/32 bits | cartes mères spécifiques (Slot One), pas de cache de 2e niveau intégré |
| Cyrix 6x86 (obsolète) | 100 (P120+), 110 (P133+), 120 (P150+), 133 (P166+), 150 (P200+) | 16 Ko | 3,3 ou 3,45 V | bon rapport performances/prix | faibles performances FPU, chauffe beaucoup, non MMX |
| Cyrix 6x86L | 120 (PR150), 133 (PR166), 150 (PR200) | 16 Ko | 2,8 V | bon rapport performances/prix | faibles performances FPU, non MMX |
| Cyrix 6x86MX ("M2") | 150 (PR166), 166 (PR200), 188 (PR233) | 64 Ko | 2,8 V ou 2,9 V | compatible MMX, très bonnes performances globales | faibles performances FPU |
| AMD K5 (obsolète) | 90 (PR90/PR120), 100 (PR100/PR133), 116 (PR166) | 16 Ko | 3,3 V | peu cher, adaptable sur la quasi totalité des cartes mères Pentium | faibles performances, en particulier FPU, non MMX |
| AMD K6 | 166, 200, 233, 266 | 64 Ko | 2,9 ou 3,2 V | compatible MMX, excellent rapport performances/prix | performances FPU moyennes |

Remarques:

 	Les processeurs Cyrix sont aussi commercialisé sous la marque du fabricant: IBM ou ST (Sgs Thomson), Cyrix se contentant de la conception des processeurs.

     Le problème de faibles performances FPU (Floating Point Unit = unité de calcul en virgule flottante) des

Cyrix et AMD ne pénalise qu'un nombre limité de programmes, tels que Quake, les programmes de rendu

3D ou de calcul scientifique intensif. Les faibles performances FPU ne pénalisent donc pas les applications Bureautique, le système d'exploitation, ni la majorité des jeux (y compris 3D tels que Duke Nukem).

FORMATION :

La mémoire cache de 1e niveau est intégrée au processeur et fonctionne à la même vitesse que ce dernier, alors que la mémoire cache de 2e niveau peut se trouver sur la carte mère (carte mères à socket 7), sur la carte

'slot one' (Pentium II) ou dans le boîtier du processeur (Pentium Pro) et fonctionner soit à la vitesse du CPU (Pentium Pro), soit à la moitié de cette vitesse (Pentium II), soit à la vitesse de la carte mère (socket 7).

SYNTHESE

Le Pentium MMX, l'AMD K6 et le 6x86MX

FORMATION :

sont des processeurs compatibles Socket

7.

Cela signifie tout simplement qu'ils s'enfiche dans un emplacement surla carte mère appelé Socket 7.

Cette architecture a le mérite d'être présente maintenant dans nos PC depuis plusieures années, ce qui fait qu'il n'est pas forcément obligé de changer de carte mère pour profiter du surplus

de puissance apporter par un nouveau processeur.

Bien sur il faut que la carte mère dispose tout de même des réglages au niveau du voltage, ainsi qu'un bios adapté.

L'architecture du Socket 7 est telle

que processeur et mémoire cache sont

séparés.

Le processeur accède a la mémoire cache

via le bus système, c'est à dire 66

MHz,75MHz, 83 MHz ou 100 MHz (le 66 MHz

étant le standard, le 75 MHz étant

utilisé par certains processeurs Cyrix, le 100 MHz étant le futur standard, alors que le 83MHz n'est utilisée pour le moment que pour l'overclocking.

L'AMD K6 est disponible en modele 200

et 233 MHz.

Le Pentium MMX est disponible en

versions166, 200 et 233 MHz.

Le Cyrix 6x86MX est disponible en

versions PR166 (150 MHz), PR200 (166

MHz)et PR233 MHz (187.5 MHz).

FORMATION :

L'Intel Pentium II, quant à lui, nécessite obligatoirement une nouvelle carte mère. En effet, le Pentium II se présente sous la forme d'une cartouche dite "SEC".

Dans ce boitier noir on trouve une carte sur laquelle est placée le processeur en lui-même.

De plus, 512Ko de mémoire cache de second niveau sont soudé sur cette carte.

La mémoire cache de second niveau fonctionne alors a la moitié de la vitesse du processeur.

Par exemple, pour un Pentium II 300, la

mémoire cache fonctionne a une fréquence de 150 MHz.

La mémoire cache et le processeur communiquent par un bus spécialisé, nommé DIB (Dual Independent Bus), dont la bande passante est de 1Go/s. Le Pentium II est disponible en modele

233, 266, 300 et 333 MHz.

FORMATION :

FORMATION :

Pentium MMX              Intel a abandonné le Pentium MMX et le modèle 233MHz sera probablement le dernier de cette génération pour les PC de bureau. L’arrêt de la fabrication est prévu pour la fin de l'année.

Pentium II                     L'avenir des Pentium II se nomme Deschutes. Ce nom de code désigne les

prochains Pentium II utilisant une gravure de 0.25 microns, au lieu de 0.35 microns pour les Pentium II 233, 266 et 300. Cette augmentation de la finesse de la gravure permet notamment d'utiliser des fréquences plus élevées car le processeur chauffe moins. Le Deschutes sortira sur support Slot One et plus tard sur Slot Two.



Deschutes - Slot One  En plus de la version 333MHz officiellement sortie le 26 janvier, Intel

sortira les version 350, 400 (15 Avril 1998, 610 et 810$, et 450 (2eme semestre 1998,

760$) avec le bus 100MHz qui requerront le chipset 440BX sont prévus.

Deschutes - Slot Two Le "Deschutes Slot Two" - ou Pentium II "Pro" comme certains l'appellent

sera un Pentium II avec un bus de 100MHz, son cache de 2nd niveau sera de la CSRAm (de 512Ko à 2Mo de cache selon les versions), qui procure 10% de performances en plus par rapport au Pentium II Slot One à fréquence égale. Par ailleurs il est probable que ce cache sera cadencé à la même vitesse que le processeur.

Il pourra cacher 4Gb de RAM (contre 512 pour le PII Slot One) et il pourra fonctionner en parallèle avec 7 autres Deschutes Slot Two, soit 8 au total (contre 2 pour le PII Slot One). Il nécessitera un nouveau Slot, donc une nouvelle carte mère.

Il sera lancé en version 400 MHz (1er semestre 1998) puis 450 MHz (2eme semestre

1998).

Les prix seront, pour la version 400MHz, vraisemblablement de 2836 (1Mo cache) et

4489 $ (2Mo cache). Donc il est clairement réservé aux serveurs et aux stations de travail

!

Covington - Pentium II Junior Afin de pouvoir reprendre une part de marché dans le marché des

PC à moins de 1000$ (voir moins de 700$ ensuite) où Cyrix et AMD ratissent large, Intel a pour projet de sortir de sortir le Pentium II Junior.

En fait, il s'agit d'un Pentium II 266 auquel il a été retiré le cache de second niveau (qui se trouve dans la "cartouche" du Pentium II).

Il se pourrait que celui-ci puisse être placé directement sur la carte mère, ce qui ... diminuerait la perte de performance par rapport au Pentium II "normal".

Le coût de revient du CPU est ainsi fortement diminué, ce qui va permettra à Intel de vendre ce processeur a un prix de 150$ (par 1000 CPU).

Ce processeur, dont la sortie est prévue pour le 15 avril, utilisera le connecteur Slot One, mais de nouvelles cartes mères seront disponibles, équipées du chipset 440EX et au format Micro-ATX. Ce nouveau format de carte mère permettra encore des économies (de 15 à 25$), d'autant que le chipset 440EX ne devrait supporter que 2 Slots Dimm, 3

PCI et 1 AGP, tout en n'ayant ni le support multiprocesseur et le support ECC.

Des versions du Pentium II utilisant un cache L2 moindre (nom de code Mendocino) mais dans la cartouche sont en projet pour le second trimestre en version 300 et 333MHz,

avec vraisemblablement 128Ko de cache L2.

FORMATION :

Katmai                          Ce processeur 32 bits incorpera 70 nouvelles instructions MMX (nom de code KNI) qui amélioreront les performances en virgule flottante et en 3D, ainsi que de nouvelles technologies telles que la reconnaissance vocale.

Dans le même temps, Intel travail sur des améliorations de ses chipsets, avec notamment un mode 4x pour l'AGP est une bande passante accrue pour les mémoires. Ces améliorations devraient êtres disponibles en même temps que le Katmai.

Le Katmai sera tout d'abord fabriqué en technologie 0.25 microns, et passera ensuite à

0.18. Apparemment il sera disponible sous plusieurs formes (Slot One pour les PC de bureaux, MMO pour les portables, Slot Two pour les serveurs).

Prévu pour fin 98 ou début 99, Katmai devrait se décliner en fonction de plusieurs supports: PC, PC bas de gamme et serveurs, par exemple.

Une autre version pourrait aussi intégrer 2 CPU dans une seule cartouche SEC.

Willamette                    Peu d'information sur ce projet. On parle d'un cache L1 plus conséquent, ainsi que d'une FPU améliorée. Il s'agira normalement du dernier processeurs 32 bits de chez Intel. Une date ? 1999

Merced                         Le Merced - aussi appelé IA-64 - développé par Intel et HP, devrait sortir en

1999 (lorsque Intel passera de la fabrication en gravure 0.25 micron à la gravure en 0.18 microns) en version 500 MHz et pourrait même atteindre les

4GHz (!) dans le futur (Mike Feldman, HP). On parle d'une version 900 MHz pour octobre 1999. Il sera au début destiné à des machines serveur haut de gamme ou à des systèmes appelés à remplacer les mini et les mainframes, mais devrait ensuite équiper les PC de bureau et les portables.

Overdrive                     Intel devrait (au conditionnel) (ou devait ?) produire en 1998 des Overdrive pour Pentium Pro, qui permettront de passer du Pentium Pro au Pentium II (MMX, fréquences plus élevées), tout en gardant votre carte mère socket 8. A partir d’un PPro 150 ou 180, on pourrait aller jusqu'au PII 300, et jusqu'au PII 333 à partir d'un PPro 200.

K6	Le K6 266 devrait voir le jour aux environ de mars-avril (314$). Il est fabriqué en 0.25 microns. Par ailleurs le K6-233 devrait bientôt commencer lui aussi à arriver en version 0.25 microns.

K6 3D                            Le processeur K6 3D apportera un ensemble d'instructions (24) permettant d’accélérer notamment les calculs 3D, afin de palier la FPU du K6. Ces nouvelles instructions devront être supportées par les développeurs pour q'ils prennent compte de cette technologie, l’implémentation dans DirectX 6

n'étant pas prévues avant la rentrée.

Le K6-3D devrait tout d'abord sortir en version 266MHz (avril), puis 300 et 350MHz, ces deux derniers processeurs pouvant utiliser le bus à 100MHz des nouvelles cartes mères Socket 7.

K6+3D                          Prévu pour la deuxième moitié de 1998, l'AMD K6+ 3D intégrera 256 Ko directement sur le processeur. Il supportera même en option un cache de

3ème niveau pour améliorer les performances, et aura des fréquences allant au moins jusqu'à 400MHz.

FORMATION :

Il necessitera vraisemblablement de changer de carte mère, en effet bien qu'il apparaisse comme mécaniquement compatible, un nouveau chipset devrait être necessaire pour le gérer.

K7                                 AMD ne commencera pas à vendre son AMD K7 avant 1999, alors qu'Intel

mettra la dernière touche à son processeur 64 bits, le Merced. Le K7, dont la fréquence d'horloge sera d'environ 500 MHz, aura une interface de bus avancée basée sur un protocole appelé Alpha EV6 (de Digital) et un nouveau Slot A mécaniquement identique au Slot One de Intel. Mais ceux qui ont espéré que le K7 pourrait utiliser des cartes mères Slot One vont être déçus. En effet, à cause notamment de son interface de bus

avancée basé sur le protocole Alpha EV6 de Digital, le bus système n'est simplement pas compatible avec l'Intel. Mais, en gardant la même mécanique, AMD espère que les fabricants de cartes mères fabriqueront des cartes mères K7, étant donné que la seule chose à changer sera le chipset (et bien sûr aussi le bon voltage pour le K7).

6x86MX                        Au 1er trimestre 1998 un 6x86MX PR266 fonctionnant à la fréquence de bus de 208 (2.5x83) puis 225 MHz (3x75) verra le jour.

Quelque temps plus tard les versions en 0.25 microns des 6x86MX PR200 à PR266

sortiront.

Puis viendra un 6x86MX PR300, qui fonctionnera à 262.5 MHz (3.5x75).

Les versions 0.25 microns du 6x86MX commencent à être fabriquées grâce à l'aide de National Semiconductor. Néanmoins la production en masse n'est prévue que pour l'été prochain.

Cayenne                       Cyrix a annoncé sa prochaine génération de processeur basée sur le

6x86MX. Appelé "Cayenne", il intégrera 64Ko de cache de premier niveau, des instructions MMX améliorées (MMXFP) et une fabrication en technologie

0.25 micron.

Et pour répondre à toutes les critiques concernant la FPU, Cyrix nous promet une FPU pipelinée et une unité FPU bien meilleure (2 à 3 fois plus rapide

Les processeurs sortiront en PR300, 350 et 400, les premiers étant attendus pour le troisième trimestre.

Mxi                                Cyrix a aussi annoncé le MXi, le successeur du MediaGX. MPEG-2, AGP et

3D au programme !

Le MXi étant basé sur le coeur du Cayenne, il intégrera notamment 64ko de cache de premier niveau.

Sortie prévue pour le deuxième semestre 1998, en version PR300 à PR400.

Et ensuite ...                 Une septième génération de processeurs Cyrix appelée Jalapeno est prévue pour le début de l'année 1999.

FORMATION :

1.12 Les SOCKETS

SOCKET 5 : 320 Pins, supporte les CPU de 75Mhz à 166Mhz P54C ou P54CS

SOCKET 7 : 321Pins ,supporte les CPU de 75Mhz à200Mhz P54C ou P54CS

SOCKET 8 : Pins & support de CPU 150Mhz à 266Mhz Pentium Pro CPU

GENERALITES P ARCHITECTU

FORMATION :

1.13 MULTIPROCESSING

Possibilité d'utiliser plusieurs processeurs dans une machine.

Au début chaque fabricant avait son propre standard de multiprocesseurs, ce qui amenait les sociétés de logiciels à créer une couche soft afin de gérer les machines. A présent il existe une norme de standardisation de l'interface définissant le rôle de chacun des processeurs. Les systèmes à multiprocesseurs s'appuient sur la norme MPS 1.x.

Les systèmes multiprocesseurs peuvent être de 2 types :

- Multiprocessing symétrique : la mémoire totale est accessible aux processeurs

- Multiprocessing asymétrique : la mémoire centrale est divisée en zones, chacune étant accessible par l'un des processeurs.

Une extension Multiprocesseurs se doit de fonctionner sur toute plate-forme et sur tout O.S

- Support multiprocesseurs symétriques.

- Support pour interruption I/O géré par l'APIC.

- Flexibilité pour utiliser un BIOS avec support minimum MP.

- Incorporation en Bus standards tels que ISA, EISA, MCA, VL and PCI .

- Les caches secondaires ainsi que le Bus mémoire doivent être transparents pour le     software.

Hardware:

Un ou plusieurs processeurs Intel486 ou Pentium

Un ou plusieurs Advanced Programmable Interrupt Controller (APIC), externes ou intégrés au processeur.

Configuration standard PC/AT incluant les bus ISA, EISA, PCI, and MCA.

Software:

BIOS compatible MP Spécification

O/S compatible MP Spécification

FORMATION :

Qu'est ce que l' APIC?

L' APIC a été défini par Intel pour les systèmes MP afin de régir les interruptions I/O. Il comporte 2 parties l'APIC local et les composants I/O.

Sur certains Pentium 90 et 100 MHz l'APIC local est intégré dans le CPU, la partie I/O est quant à elle intégrée dans le PCI Bridge.

Pour d'autres CPU les 2 composants sont implémentés sur la carte mère

2 LES BUS

2.1 GENERALITES

2.1.1 QU'EST CE QU'UN BUS

C'est le canal par lequel circulent des informations entre les éléments d'un ordinateur.

Mémoire

CPU

Contrôleur mémoire

Bus local

Carte d'extension

Contrôleur bus Standard ISA / MCA / EISA

Bus standard

FORMATION :

2.1.2 BUS INTERNE, BUS EXTERNE

Le Bus interne est celui qui est dans le processeur ou le contrôleur lui-même, les contrôleurs étant des processeurs spécialisés.

Le Bus externe est celui qui réalise la liaison entre le ou les processeurs et les contrôleurs ou la mémoire, c'est aussi celui que l'on retrouve sur les connecteurs d'extensions des PC ( slots ).

Quel que soit le type de Bus il est toujours constitué :

d'un Bus d'adressage ( Adress BUS )

FORMATION :

d'un BUS de données ( DATA BUS )

d'un BUS de contrôle ( Control BUS )

Chaque contrôleur utilise une partie seulement des signaux du Bus externe. La totalité des signaux est disponible sur les slots.

2.1.3 LE BUS D'ADRESSAGE

Il est bidirectionnel du processeur vers extérieur et permet au processeur de pointer des informations venant ou allant vers la mémoire ou un contrôleur, sur la carte mère ou dans un slot.

2.1.4 LE BUS DE DONNEES

Il est bidirectionnel et transporte des informations du microprocesseur vers la mémoire ou un contrôleur et vice-versa.

2.1.5 LE BUS DE CONTROLE

La presque totalité des informations est unie. Certaines lignes vont du processeur vers la mémoire ou les contrôleurs, d'autres des contrôleurs vers le processeur, elles permettent :

De déterminer les opérations en cours : Lecture/écriture mémoire ou contrôleur Transfère DMA

Cycle de refresh mémoire etc...

De gérer les conflits et les priorités :

D'accès mémoire, pas possible à la fois depuis le processeur et un DMA D'interruptions

D'accès au BUS en cas d'architecture multiprocesseurs, etc... De synchroniser les opérations

FORMATION :

2.2 LE BUS ISA ( Industry Standard Architecture )

Slots ISA

C'est le plus connu et le plus répandu, c'est une extension du premier Bus PC qui était sur 8 bits adapté au I8088.

Il est né avec les premiers PC/AT afin de pouvoir servir le I80286, microprocesseur 16 bits. Il est généralement monoprocesseur, aucun système d'arbitrage performant n'est prévu. Il est constitué de :

24 lignes d'adresses ce qui permet d'adresser 16 MO

16 lignes de DATA ce qui autorise des transferts de mots de 8 bits

15 lignes d'interruptions

Débit 4 MO/s

Avantages :

Grand choix de cartes d'extensions

Inconvénients :

Fréquence figée à 8 MHz

Largeur du Bus limitée à 16 bits

2.2.1 LES CONNECTEURS D'EXTENSION

Leur conception est très simple, chaque connecteur est divisé en 2 parties :

La première 62 contacts est en fait le connecteur 8 bits du PC La seconde 36 contacts est l'extension 16 bits du PC AT

Ceci permet d'insérer indifféremment des cartes d'extension 8 ou 16 bits. Le signal SBHE indique la possibilité de travailler sur 16 bits.

FORMATION :

2.2.2 LE SETUP

Un circuit CMOS / RAM permet de mémoriser la configuration de la carte de base, notamment :

La configuration mémoire

Le type de disque dur

Le type de Floppy

Les adresses des ports séries et parallèle intégrés à la carte mère

La vitesse du CPU au BOOT

etc...

Aucune information sur les cartes standards insérées dans les slots n'est mémorisée.

Il existe toutefois à présent des cartes ISA Plug and Play, sans strapps de configuration. La configuration de la carte se fait à l'aide d'un logiciel ICU (Isa Configuration Utility).

FORMATION :

2.3 LE BUS MCA ( Micro Channel Adaptor )

Ce Bus est spécifique au PS2 d'IBM, il a été développé par IBM pour servir les possibilités du I80386, processeur 32 bits et permettre une architecture multiprocesseurs.

L'inconvénient majeur de ce standard est la non-possibilité de réutiliser des cartes ISA existantes.

C'est un Bus conçu pour supporter un système multiprocesseur, en conséquence un Bus d'arbitrage a été ajouté aux 3 Bus du standard ISA.

Ce Bus est constitué de :

32 lignes d'adresse, ce qui permet 4GOctets

32 lignes de DATA

15 lignes d'interruptions

8 canaux de DMA différent du Bus ISA sur : Adressage 24 bits au lieu de 16 bits

Taux de transfert de 5 MO/s au lieu de 2 MO/s

Fréquence d'horloge de 10 MHz

Avantages :

Vitesse des transferts

Automatisation de l'installation des cartes

Inconvénients :

Incompatibilité avec les cartes ISA Coût élevé des cartes Addon

2.3.1 PARTICULARITES DES INTERRUPTIONS

Contrairement au Bus ISA ces lignes fonctionnent sur un niveau, ce qui signifie que le contrôleur qui génère un IRQ maintient le signal actif tant qu'il n'a pas été servi.

FORMATION :

Grâce à ce procédé chaque IRQ est partageable, il suffit en effet que le système lise les registres d'état des divers contrôleurs pour connaître le demandeur. , si bien qu'il serait possible de n'utiliser qu'un seul IRQ pour tout le monde mais le système fonctionnerait en mode Pulling donc dégradation des performances.

FORMATION :

2.3.2 LES CONNECTEURS D'EXTENSION

Leur conception mécanique est plus élaborée que celle des slots ISA, le guidage et le maintien des cartes également.

Il existe 3 types de connecteurs sur un Bus MCA :

16 bits              77 points de signaux, 29 points d'alimentation électrique, 5 points réservés et 4 points occupés par des détrompeurs.

32 bits              C'est une extension du connecteur 16 bits qui autorise les 32 lignes d'adresse et les 32 lignes de DATA

16 bits              Connecteur 16 bits avec extension de 20 points pour une carte vidéo auxiliaire ( équivalent au Feature Connector VGA d'une carte ISA )

2.3.3 LE SETUP

Contrairement au Bus ISA, la configuration de la carte mère ainsi que des cartes insérées dans les slots, est sauvegardée dans la CMOS/RAM.

Chaque slot est adressé par le système, puis chaque carte est localisée et identifiée.

Chaque fois qu'un fabricant conçoit une carte il doit demander un "numéro d'ordre" à IBM et payer des royalties.

Chaque carte est livrée avec une disquette de configuration qui permet de l'utiliser dans le PS2, en effet les cartes ne possèdent pas de jumpers de configuration.

Le fichier de configuration possède l'extension .ADF, chaque fois qu'une nouvelle carte est installée il faut relancer le programme de configuration, celui-ci permet :

- Une configuration automatique afin de reconnaître les éléments de la carte mère et des cartes insérées dans les slots.

-	Une configuration manuelle pour fixer les détails ou options comme activation d'un port, d'une adresse I/O ou d'un IRQ.

2.4 LE BUS EISA ( Extended Industry Standard Architecture )

d'IBM.

Ce BUS est la réponse d'un consortium (Compaq, AST, Wyse, Tandy, Epson, NEC, HP) au Bus MCA

FORMATION :

Comme ce dernier il permet d'exploiter au mieux les ressources des I80386 et I80486 et prévoit une architecture multiprocesseurs.

Son avantage principal est la possibilité de monter dans un même slot une carte d'extension ISA ou EISA. Un arbitrage centralisé a été rajouté par rapport au Bus ISA, les transferts sont réalisés en mode

synchrone, le Bus Master organise les transferts en mode 32, 16 ou 8 bits.

C'est à dire qu'il est par exemple capable de régler le problème d'un transfert mémoire 32 bits vers un

Bus 8 bits.

Avantages :

Vitesse des transferts

Accepte les cartes ISA

Burst Mode, BUS Mastering, Shared IRQ Software configuration

Inconvénient :

Coût élevé des cartes Addon

FORMATION :

2.4.3 PARTICULARITES

32 BITS DATA :

Pour garder la compatibilité IBM à 8MHz, le seul moyen d'accélérer les données est d'augmenter le nombre de bits par cycle d'horloge, d'où passage d'un Bus 16 bits à un Bus 32 bits.

BURST MODE :

1er cas de figure

RAM

CPU

Floppy

Sur une machine sans contrôleur de DMA, lorsque le Floppy veut envoyer une instruction I/O, il fait appel au CPU. Le CPU ne sait traiter qu'une info à la fois soit :

- I/O Read du floppy

- I/O Write en RAM

au total 2 cycles d'horloge pour copier 1 octet du floppy vers la RAM.

2ème cas de figure

CPU

DMA Controler

RAM

Floppy

Le contrôleur DMA surveille le Bus et dans ce cas on est capable de traiter 2 informations à la fois.

Quand le floppy veut envoyer une information il émet un Request vers le DMA qui le dirige vers le CPU, celui-ci renvoie par le jeu des priorités un ACK au contrôleur DMA et en 1 cycle l'info est envoyée du floppy vers la RAM.

2.5 LOCAL BUS

Vidéo Electronics Standard Association ( VESA ) Local Bus dénommé VL-Bus.

Mémoire

CPU

Contrôleur mémoire

Bus local

FORMATION :

Carte d'extension

Contrôleur bus Standard ISA / MCA / EISA

Bus standard

FORMATION :

Cartes VLBUS

Largeur du BUS de données :   32 bits Largeur du BUS d'adresse :      32 bits fréquence d'horloge :    celle du processeur

Ce BUS a été développé spécialement pour les environnements 486

Ce type de BUS permet de s'affranchir des limites imposées par le Bus I/O traditionnel à 8 MHz car il est en liaison directe sur le Bus du microprocesseur et travaille donc à la vitesse d'horloge de celui-ci.

FORMATION :

Le nombre d'items raccordés sur ce BUS est limité :

2 à 3 cartes à 33 MHz car le CPU ne peut accéder en direct trop de périphériques au détriment de ses performances.

1 carte à 40 MHz

en effet le VL Bus supporte 8 devices, 6 sont déjà utilisés par le reste de la machine : Processeur

Cache secondaire

Chip de contrôle ISA/EISA Processeur mathématique Mémoire

Chip vidéo

Avantages :

Vitesse de transfert : jusqu'à 4 fois plus rapide que EISA / MCA Coût des cartes peu élevé

Inconvénients :

Vitesse de la carte liée au processeur

Prévues pour des processeurs 486 cadencées à 33 MHz maxi

3 connecteurs maximum

Pas de gestion des conflits

2.6 Le BUS P.C.I (Peripheral Component Interconnect)

Mémoire

CPU

486

Contrôleur mémoire

Bus local

Carte d'extension

Contrôleur bus Standard ISA / MCA / EISA

Bus standard

Contrôleur de bus PCI

Cartes PCI

FORMATION :

Ce BUS a été développé par INTEL et ses partenaires dans le but d'obtenir un BUS haute performances indépendant de la vitesse et du type du microprocesseur utilisé.

- Horloge Bus à 33 MHz

- Lignes adresse et Data multiplexées afin de réduire le nombre de pins de connecteurs (45 en slave, 47 en master), les Data sont garantis par utilisation de contrôle de parité.

- Supporte Read et Write Burst Mode

- Processeur indépendant (indépendant du type de Bus) ce qui signifie qu'il est facilement implémentable sur d'autres types de plates-formes.,

- Multiple Burst Mastering

- Auto-configuration des cartes raccordées sur ce Bus

FORMATION :

- Support de parité Adresse et Data

Slots PCI

Avantages :

Vitesse des transferts

Indépendance vis à vis du processeur

Auto configuration

FORMATION :

2.7 SYNTHESE BUS CONTROLEURS

| Type de BUS | Lignes d'adresses | Lignes de Data | Fréquence D'horloge |
| --- | --- | --- | --- |
| ISA | 24 | 16 | 8 MHz |
| MCA | 32 | 32 | 10 MHz |
| EISA | 32 | 32 | 8 MHz |
| VLB | 32 | 32 | Celle du CPU |
| PCI | 32 | 32 en PCI1 64 en PCI2 | 30 ou 33 MHz |

2.8 LE BUS U.S.B

Les ports USBderrière l’unité centrale

Disponible depuis la fin de l'année 1996 sur les cartes mères, le port U.S.B tarde à démarrer . La raison tient plus au software qu'au hardware, le matériel est déjà prêt et certains constructeurs ont lancés des périphériques U.S.B au compte goutte, histoire d'occuper le terrain (exemple: scanner Logitech) mais plus d'un an après son introduction on est loin du raz de marée annoncé. L'année prochaine et la "mise à niveau" que représente la sortie de Windows 98 devrait marquer le véritable lancement de ce nouveau bus.

FORMATION :

L'USB, pour Universal Serial Bus, est le futur standart en matière de connexions pour les périphériques PC. Co-développé par septs compagnies (Compaq, Digital Equipment Corp, IBM PC Co., Intel, Microsoft, NEC et Northern Telecom), il remplacera à plus ou moins long terme tous les ports de connexion, que ce soit le port

série, le port parallèle, le port clavier, tous les ports des périphériques en somme....

Il offre la possibilité de chaîner jusqu'à 127 périphériques et dispose d'un débit total pouvant atteindre 12

Mo/s. Il est de plus "Hot Plug and Play" c'est à dire qu'il est possible de brancher et de débrancher les périphériques "à chaud", sans redémarrer l'ordinateur.

Les critères définissant l'architecture USB sont :

support par le chipset. support par le BIOS.

support par les drivers (O/S).

Les principales caractéristiques de ce nouveau bus sont:

     Hot Plug and Play

La reconnaissance des périphériques U.S.B se fait automatiquement comme pour aujourd'hui la majorité des périphériques sous Windows 95 mais cette reconnaissance se fait "à chaud", c'est à dire qu'elle s'effectue dès le branchement (il devient donc possible de brancher,débrancher et rebrancher sans avoir besoin de rebooter ou de lancer un quelconque programme).

     Possibilité de chaîner et de faire fonctionner jusqu'à 127 périphériques simultanément

Cela permettra de limiter le nombre effrayant de fils en tout genre qui commence à pulluler sur la face arrière des boitiers de nos PC.

     Bande passante de 12 Megabits par seconde

C'est largement assez pour la plupart de nos périphériques d'aujourd'hui (modem, clavier, souris, lecteur de disquette, ZIP, A: DRIVE, joystick, scanner, imprimante, lecteur de CD-ROM, tablette graphique, etc...). A part les disques durs et tous ce qui exige une large bande passante, L'U.S.B est capable de s'occuper de presque tout le matériel PC.

     possibilité d'alimenter directement certains périphériques

Les périphériques pourront être alimentés directement sans ajout d'un transformateur disgracieux et . Là aussi cela allègera nos PC Au propre comme au figuré puisque on fera à la fois l'économie d'un fil et d'un transformateur ( : - )

FORMATION :

TYPE DE CONNECTEUR

La figure ci-après donne un apercu des connecteurs USB

FORMATION :

3 LA MEMOIRE

3.1 TYPES DE MEMOIRES

A quoi sert elle ?

Pour travailler, le microprocesseur utilise des espaces de travail qui lui servent à stocker les données qu’il

manipule.

Ces espaces de travail sont aux nombres de trois :

- La mémoire vive ou DRAM, sous forme de barrette placés sur la carte mère.

- La mémoire cache interne ou L1, qui se trouve dans le processeur lui-même.

- La mémoire cache externe, SRAM ou encore L2, qui se trouve sur la carte mère.

Mémoires statiques :

Utilisation de transistors qui jouent le rôle d'interrupteurs en 0 ou 1. Ne nécessite pas de séquence de refresh.

Vitesse élevée mais également prix élevé, utilisation principale en mémoire cache.

Ce type de mémoire utilisé en cache secondaire peut se présenter soit sous formes de barrette Simms, soit en chips.

Mémoires dynamiques :

Les données sont stockées dans la mémoire sous forme de bits (1 ou 0), dans de petits condensateurs chargés d’électricité (1) ou non (0). Ces condensateurs sont rangés par ligne et colonne, ils possèdent donc chacun une adresse, un peu comme à la bataille navale !

Cependant, ces condensateurs retiennent mal l’électricité et se déchargent rapidement, il est donc

impératif de les recharger fréquemment.

Cette opération s’appelle ‘rafraîchissement’, mais elle tends à dégrader les performances de la mémoire. Moins il est nécessaire de rafraîchir la mémoire, meilleurs sont les performances.

Une autre notion à retenir est le temps d’accès : il correspond au temps d'attente nécessaire entre deux

lecture ou écriture de données dans le mémoire.

Une mémoire vive standard ne peut être consultée que tous les 60 à 50 nanosecondes (50 milliardième

de secondes), alors qu’un processeur peut aller dix fois plus vite !

FORMATION :

3.2 LES MEMOIRES STATIQUES (Cache)

3.2.1 LA MEMOIRE CACHE INTERNE, ou L1

C’est une petite portion de mémoire placé dans le processeur, qui permet à ce dernier à stocker les

informations dont il se sert très souvent.

La taille de ce cache de premier niveau tend à augmenter à chaque nouveau processeur :

2 fois 8 ko dans le Pentium, elle passe à 32 Ko dans le Pentium II, voir 64 Ko dans les K6 d’AMD et M2 DE

CYRIX.

3.2.2 LA MEMOIRE CACHE , SRAM ou L2

C’est une petite quantité de mémoire (de 256 Ko à 512Ko) d’un accès très rapide, qui sert à stocker les

informations les plus utiliser par le processeur.

Elle est généralement soudée directement sur la carte mère, et est maintenant toujours de type Synchrone également appelé Pipelined Burst.

La mémoire de type Burst Pipelined est une mémoire de type synchrone, c'est-à-dire au même rythme que le chipset. Les données sont envoyées du cache au processeur par plusieurs voies simultanément.

Elle a un temps d’accès de 6 à 7 ns, et devra atteindre 4 ns pour les systèmes à 100 Mhz.

NOTE : Pour les derniers processeurs d’Intel®, Pentium® Pro et Pentium® II, ces caches de second niveau sont inclus à l’intérieur du processeur et donc plus sur la carte mère. Dans le Pentium® II, elle fonctionne à la moitié de la vitesse du processeur.

3.3 LES FORMATS SIMM et DIMM

FORMATION :

Les différents types de mémoires :

Mémoire SIMM : utilisée par les 386 et 486. C’est une mémoire plus ancienne et

moins rapide.

Mémoire EDO : de 60 ou 70 ns (nano secondes), équipe les Pentiums et certains 486. Mémoire SDRAM : équipe certains Pentiums hauts de gamme ainsi que les Pentiums II. Mémoire SDRAM 100 MHZ : équipe les P2 équipé du chipset BX (les autres sont en LX). Mémoire de type ECC : mémoire à correction d’erreurs (plus fiable).

Elle est constituée de milliers et maintenant de millions d'emplacements de stockage. Elle peut être vue

comme une série de cases contenant 8 bouts de papier, sur chaque bout de papier étant écrit le chiffre 0 ou 1.

Pour lire la mémoire il faut d'abord spécifier la case choisie puis prendre la valeur qui s'y trouve.

On entendra souvent parler de mémoire « vive » et de mémoire « morte » ;ou encore de RAM(Random Access Memory) et de ROM (Read Only Memory).

La RAM se compose de :

1.    Les mémoires de cache du microprocesseur L1 et L2

2.    La mémoire sous forme de barrettes SIMM et DIMM que l’on achète dans le commerce ; « extension de mémoire »

On peut trouver de la RAM sur les cartes graphiques que l’on rajoutte dans les PC.

Ex :Une carte Riva TNT ,une Voodoo avec 16Mo ou 32Mo de mémoire dite « integrée » La RAM (Random Acces Memory), c'est une mémoire à accès direct ce qui

signifie qu'il faut le même temps pour atteindre la case 2 que la case 65000. Elle peut être accédée en lecture comme en écriture.

C'est une mémoire volatile, si on coupe le courant son contenu est perdu.

La ROM ( Read Only Memory ), c'est une mémoire en lecture seulement, le contenu est en

quelque sorte gravé. La ROM se présente sous la forme de composants (Eprom,Flash Eprom) qui sont programmables et que l’on ne pourra plus modifier ;on les trouve sur la carte mère ,sur certaines cartes (cartes SCSI).Un exemple de ROM est le composant CMOS (plus communément appelé BIOS),dans lequel sont chargée les infos matérielles du système ,les composants détéctés à chaque reboot.

.

Les RAM

Historiquement on a commencé avec les DIP,puis on les a regroupé pour donner des CIP.Le seul inconvénient était leur fragilité.

On a ensuite migrer vers les SIMM :

     les 8+1 bits

FORMATION :

     les 8 bits        pour les transferts de données.

Barrette 30 pins (Simm 9 bits)

Barrette 72 pins (Simm 32 bits)

Il existait 2 technologies ;le fast page et l’EDO qui permettait la lecture /ecriture en simultanné

Vint ensuite la génération DIMM qui integrait la technologie SDRAM(Synchronous Dynamic Ram) cadencée a 10ns(pour

l’accès) mais en réalité ,à 40 ns en écriture.

Enfin la Static RAM est cadencée à 5ns mais est trop chère.

Barrette Dimms

En prévision la RIMM…

DIMM est l'abréviation de Dual In line Memory Module en opposition avec SIMM, qui signifie

FORMATION :

Single In line Memory Module. DIMM ou SIMM ne spécifie en fait que le type de package.

On peut rencontrer dans les 2 types les différentes sortes de RAM, toutefois dans les PC pour des besoins de vitesses on utilise à présent exclusivement des SRAM.

Le bénéfice des DIMM's est que ce type de mémoire est une 64 bits et peut être utilisé unitairement sur un système Pentium, on peut également mixer à volonté les 2 formats .

Le format SIMM ou Single In line Memory Module se présente lui-même sous deux formes :

-en 30 broches maintenant abandonner depuis les 486, et 72 broches le plus populaire

aujourd’hui mais en fin de carrière.

Sur les cartes mères de type Pentium à base de chipset Intel, les barettes SIMM doivent être utilisés par paires, car l'adressage mémoire-processeur ce fait en 64 bits, d'où 2 x 32 bits.

Les chipset SiS acceptent de fonctionner avec une seule barrette 32 bits. Cette économie financière engendre un léger dégrèvement des performances.

Le format DIMM ou Dual In line Memory Module est en train de s’imposer aujourd’hui.

Il se présente sous forme d'une barrette à 178 broches en double contact. Ce sont des barettes 64 bits, sur une

carte mère de type Pentium, une seule barrette suffit. C’est le format utilisé pour le mémoire de types SDRam.

Attention, les barrettes DIMM peuvent se présenter sous deux voltages différents (5 Volts ou 3.3Volts). Il est important de bien vérifier la bonne compatibilité des mémoires et de la carte mère.

Sachez qu'il est fortement déconseillé de mélanger les mémoires DIMM 3 Volts et les SIMM 5 Volts sur un même système.

Les caches

De premier niveau ,c’est une mémoire couplée au microprocesseur qui l’aide à gérer les calculs(v. les microprocesseurs).

De second niveau ,qui est extérieure.Historiquement il est apparut avec les PII. Pour tous les Pentiums <Xéon (utilisés sur les serveurs),L2 vaut 512 Ko Actuellement le Xéon joue avec du 1Mo an cache externe ,et jusqu’à 4Mo.

Les ROM

Un ordinateur(le microprocesseur) a besoin ,pour fonctionner donc au moins pour démarrer,d ’une mémoire qui se compose d’un programme et de données.

Ainsi sur une carte mère on trouve :

     des Eprom(electriquement programmable)

     des Eeprom(electriquement effaçables et programmables)

 	enfin des FlashEprom ;que l’on trouve plutôt sur les bios(composant gérant la carte mère),qui est programmable directement avec un soft

Les mémoires de masse

FORMATION :

Ce sont les disquettes, les disques durs, les streamers,....L'accès aux mémoires de masse se fait à travers le système d'exploitation ( par ex: MSDOS )

Les temps d'accès aux mémoires de masse sont beaucoup plus longs comparés aux RAM ou   ROM. Ce sont les formes sous lesquelles les barrettes de mémoire se présentent.

FORMATION :

4 INSTALLATION DES CARTES

SEQUENCE DE DEMARRAGE D’UN PC

1 DISTRIBUTION DES ALIMENTATIONS

2 RESET CPU

3 CPU enable (Recherche STARTUP CODE EN FFFF 0000)

4 INITIALISATION DES I/O

5 DEMARRAGE BIOS ( BEEP CODES ) VERIF VIDEO

ROM

POST (MEMOIRE DISK CLAVIER DEVICES EXT.)

6 CHARGEMENT MSDOS.SYS, IO.SYS (ERROR MESSAGES)

7 EXECUTION DU CONFIG.SYS

8 EXECUTION DE L’AUTOEXEC.BAT

9 PROMPT DOS C:

Lors de l'installation d'une carte plusieurs paramètres entrent en jeu : L'espace entrée / sortie I/O

L'interruption IRQ (Interrupt Request) Le canal DMA (Direct Memory Access)

1 L'ESPACE ENTREE / SORTIE

Certaines cartes possèdent de la ROM ou de la RAM, celle ci utilise de l'espace mémoire, le driver pilote la carte par l'intermédiaire de ce port I/O.

Quelques exemples de ports standards :

| Adresse I/O | Périphérique |
| --- | --- |
| 060 - 06F | Clavier |
| 200 - 20F | Port jeu |
| 230 - 23F | Souris BUS |
| 270 - 27F | LPT3 |
| 278 - 27F | LPT2 |

FORMATION :

| 2F8 - 2FF | COM2 |
| --- | --- |
| 320 - 32F | Contrôleur disque dur |
| 378 - 37F | LPT1 |
| 3C0 - 3CF | Contrôleur EGA VGA |
| 3D0 - 3DF | Contrôleur EGA VGA |
| 3F8 - 3FF | COM1 |

2 LES INTERRUPTIONS

Ces lignes d'interruptions se répartissent sur 2 contrôleurs (8259) de la manière suivante :

| Contrôleur I II |  | LIGNES D'INTERRUPTION |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | Timer |
| 1 |  | Clavier |
| 2 |  | Chaînage avec le second 8259A |
|  | 0 | Horloge temps réel |
|  | 1 | Ligne IRQ 2 sur les slots |
|  | 2 | Ligne IRQ 10 sur les slots |
|  | 3 | Ligne IRQ 11 sur les slots |
|  | 4 | Ligne IRQ 12 sur les slots |
|  | 5 | Co-processeur IRQ 13 |
|  | 6 | Contrôleur de disque dur IRQ 14 |
|  | 7 | Ligne IRQ 15 sur les slots |
| 3 |  | Interface série 2 IRQ 3 |
| 4 |  | Interface série 1 IRQ 4 |
| 5 |  | Port parallèle 2 IRQ 5 |
| 6 |  | Contrôleur floppy IRQ 6 |
| 7 |  | Port parallèle IRQ 7 |

| 8559 | NMI |
| --- | --- |
|  | 0 timer |
|  | 1 clavier |
|  | 2 retour sur le deuxième composant |
|  | 3 com2/com4 |
|  | 4 com1/com3 |
|  | 5 carte son/lpt2 |
|  | 6 floppy disk |
|  | 7 lpt1 |

| 8 horloge temps réel | 8259 |
| --- | --- |
| 9 |  |
| 10 libre |  |
| 11 libre |  |

| 12 ps2 souris |  |
| --- | --- |
| 13 co-processeur |  |
| 14 controleur IDE(disque dur) |  |
| 15 libre(pour cdrom IDE) |  |

Les interruptions générées par les contrôleurs apparaissent sur le Bus sous forme d'une impulsion.

Ceci explique le fait que chaque contrôleur utilise une ligne d'interruption différente, si 2 contrôleurs utilisant la même interruption présentent une requête en même temps il serait impossible de les distinguer.

La méthode de détournement des interruptions permet cependant de contourner en partie ce handicap, le principe en est le suivant :

Pour faire cohabiter deux contrôleurs sur le même IRQ, deux cas se présentent :

1er cas : les deux contrôleurs ne fonctionneront jamais ensemble

Exemple: le contrôleur Streamer est mis en IRQ6. L'IRQ6 est généralement réservé au Floppy. Il n'y a aucune raison d'utiliser le floppy pendant la sauvegarde ou la restauration d'un disque dur.

Dans ce cas le logiciel de la Streamer doit sauvegarder l'adresse de la routine IRQ6 d'origine, installer sa propre adresse dans la table des vecteurs d'interruptions et en fin de job restituer l'adresse sauvegardée dans la table.

différents.

2ème cas : Les 2 contrôleurs peuvent être actifs dans une application mais à des moments

Exemple : les ports série COM1 et COM3 qui sont sur l'IRQ4

COM1.

Dans ce cas une nouvelle routine de traitement de l'interruption sauvegardera l'adresse de la routine de

FORMATION :

Lorsque l'IRQ4 se présentera cette routine lira le registre d'état de chacun des ports concernés afin de déterminer qui a généré cette interruption et routera ensuite vers la routine correspondante.

3.LES LIGNES DMA

Les contrôleurs gérant le DMA sont souvent des cartes rapides avec processeur intégré ou des cartes spécialisées.