Exercice n° 1  hydrogéologie  éco-systèmes



nappe alluvionnaire - isochrone de teneur en eau du sol - évapotranspiration





Tracez le profil en travers  représentant  une rivière et sa nappe alluvionnaire  en période estivale  où la rivière ne présente plus qu’un faible tirant d’eau,  la nappe  quant à elle restant  très puissante.



Sachant que les fossés d’une chaussée permettent d’évacuer l’eau tombée dessus  ladite chaussée même en cas d’orage violent, expliquez à partir du croquis infra, par quel phénomène les chaussées d’un secteur géographique, où la nappe alluvionnaire s’avère très puissante,  peuvent être noyées par orage violent.

goudron

fossé

Terrain naturel

Fondation de chaussée

Nappe phréatique lors de sécheresse

Chaussée vue en coupe

Exercicehydrogéo1

## 

## Dans la zone non saturée l’on trouve les trois éléments : eau, air, terre, dans

## la zone saturée  l’on en trouve seulement deux : terre, eau

oui		non

Les processus intervenant dans le milieu non saturé caractérisent les échanges

hydriques  du continuum climat – sol – plante

oui		non

Le niveau de l’eau souterraine  dans un sol est déterminé par le régime de

percolation de la pluie à travers la zone non saturée

oui		non

#### Cerclez la réponse correspondant à votre opinion



Dans une  région à climat continental, les sols arables présentent   une texture sablo-argileuse avec une structure contenant  30 % en cailloux et graviers  laissant donc facilement passer l’eau.

Sur ces sols est cultivé un  maïs  planté en mai et récolté en octobre et bien entendu irrigué  puisque son cycle végétatif correspond  à la plus faible pluviométrie.

En effet du mois de mai au mois d’octobre, les précipitations pluvieuses s’élèvent seulement à……  280 mm

41.

A partir du tableau infra, tracez les courbes représentant en octobre et en mai, la  teneur en eau du sol τ (exprimée en m3  eau par m 3 de terre)  en  fonction de la profondeur exprimée en mètres donc orientée vers le bas.

| Profondeur du sol | τ en octobre | τ en mai |
| --- | --- | --- |
| 0,25 | 0,05 | 0,21 |
| 0,50 | 0,07 | 0,24 |
| 0,75 | 0,16 | 0,26 |
| 1,00 | 0,23 | 0,28 |
| 1,25 | 0,30 | 0,30 |

L’on obtient deux courbes isochrones de la teneur en eau se rejoignant au point ( z = 1,25 m et  τ = 0,30) représentant le profil hydrique du sol aux profondeurs considérées en mai et en oct.

42

L’aire, comprise entre les deux courbes,  de forme algébrique :    0 z  ( τ mai -  τ  octobre ) dz

représente le volume d’eau perdue entre mai et oct. par m ²

Cerclez la réponse correspondant à votre opinion                                                   oui		non

43

Calculez  la réserve d’eau en mai et celle en octobre  par tranche de 0,25m 3 de terre,

en m 3 d’eau / m 2de sol et totalisez  pour chacun de ces deux  mois.

44

En plus des pluies citées à la page précédente il a été apporté par irrigation …… 220 mm d’eau.

Il a été  aussi mesuré en case lysimétrique la percolation qui s’est élevée à       … 65 mm d’eau

Transformez d’abord   les réserves, calculées supra,  en mm d’eau représentant une lame fictive sur le sol en sachant que   :

1 mm d’eau sur 1 hectare = 10 m 3      et que  1 ha = 10 4  m ²

45

L’équation  de la continuité  s’écrivant :

Pluies  naturelles et artificielles (irrigation) + réserve du sol en mai = percolation + évapotranspiration + réserve en  octobre

Calculez l’évapo-transpiration

### Corrigé de l’exercice n°1     hydrogéologie éco-systèmes





La relation nappe rivière est illustrée par le croquis infra

Relation nappe - rivière

b

H

Υ

Υ ‘

h

X

L

Χ ’

Exercicehydrogéo1									              Bouloc



Dans le cas de fortes pluies, l’eau tombée sur la chaussée est évacuée par les fossés …….jusqu’à ce que la nappe phréatique remonte, envahisse les fossés  lesquels n’abondant plus, le niveau montera et  submergera  la chaussée.



Dans la zone non saturée l’on trouve les trois éléments : eau, air, terre,

oui

## dans la zone saturée  l’on en trouve seulement deux : terre , eau

oui		non

Les processus intervenant dans le milieu non saturé caractérisent les échanges

oui

hydriques  du continuum climat – sol – plante

oui		non

Le niveau de l’eau souterraine  dans un sol est déterminé par le régime de

oui

percolation de la pluie à travers la zone non saturée

oui		non

Cerclez la réponse correspondant à votre opinion



41

Les deux courbes  représentent  les isochrones de la teneur en eau , exprimée en  m 3 eau / m 3 de terre,

en mai et en octobre

cf. graphique ci-contre

42

L’aire, comprise entre les deux courbes,  de forme algébrique :

0 z  ( τ mai -  τ  octobre ) dz

représente le volume d’eau perdue entre mai et oct. par m ²

oui

Cerclez la réponse correspondant à votre opinion			oui		non

oui

43

La réserve en mai , calculée par tranche de 0, 25 m 3  de terre devient alors :

0,21 + 0,24 + 0,26 + 0,28 + 0,30  = 0, 32 m 3 d’eau / m ² de sol

4           4        4          4         4

La réserve d’eau  en octobre calculée par tranche de 0,25 m 3 de terre s’écrit donc :

0,05 + 0,07 + 0,16 + 0,23 + 0,30  = 0, 20 m 3 d’eau / m ² de sol

4           4         4         4          4

44

Transformons ces teneurs en eau en lame d’eau fictive  sachant que 1 mm d’eau sur 1 ha = 10 m 3 d’eau

0, 32 m 3 d’eau / m ² de sol     3 200 m 3 d’eau /  10 000m ² de sol soit une lame fictive de … 320 mm

0, 20 m 3 d’eau / m ² de sol       2 000 m 3 d’eau /  10 000m ² de sol soit une lame fictive de …200 mm

45

L’équation de la continuité

Pluies naturelles et irrigation artificielle  + réserves en mai  = évapotranspiration + percolation + réserves en octobre

devient alors :

280 mm (pluie) + 220 mm (irrigation) + 320 mm = évapotranspiration + 65 mm (percolation) + 2 00 mm

évapotranspiration =  555 mm

ce qui correspond bien à la fourchette de consommation d’un maïs   4 00 à 7 00 mm d’eau .

Exercice n° 2  hydrogéologie éco-systèmes



loi de Darcy – lame d’eau -  déficit d’écoulement -  piézométrie





# L’écoulement souterrain soutient

# le débit d’étiage  quand

la nappe communique avec la rivière                                          oui                                  non

Dans un milieux terreux, avec un liquide en

charge le champ des vitesses de filtration

dérive d’un potentiel hydraulique dit aussi charge                      oui                                  non

## Cerclez la réponse  que vous estimez juste



Le bassin  de la Broye présente une très forte imperméabilité et couvre une superficie de ….  392 km ².

L’on  dispose à son  sujet des données suivantes :

- évapotranspiration  annuelle en mm calculée selon la formule de Turc,

- la pluviométrie annuelle  en mm, recueillie à la station de Romont,

- le débit moyen annuel en m 3 /sec

cf. tableau infra établi après 14 ans de mesures

| année | ET mm | lame précipitée mm | débit moyen m 3 /sec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1978 | 468 | 1213 | 9,7 |
| 1979 | 518 | 1201 | 10,0 |
| 1980 | 488 | 1250 | 10,8 |
| 1981 | 521 | 1272 | 10,4 |
| 1982 | 554 | 1386 | 10,4 |
| 1983 | 552 | 1244 | 9,5 |
| 1984 | 518 | 1241 | 9,0 |
| 1985 | 569 | 1145 | 5,2 |
| 1986 | 540 | 1176 | 8,2 |
| 1987 | 521 | 1468 | 10,0 |
| 1988 | 574 | 1417 | 10,5 |
| 1989 | 614 | 892 | 4,6 |
| 1990 | 635 | 1373 | 8,1 |
| 1991 | 603 | 1118 | 7,3 |

- Calculez la lame d’eau écoulée  année par année

- Calculez le débit moyen sur la  période de 14 ans considérée, en inférer la lame d’eau moyenne écoulée  sur la même période

23	Etablissez le déficit d’écoulement  année par année

24 	 Reportez  les chiffres obtenus du déficit d’écoulement sur un graphique

### Pistes

la lame d’eau écoulée en  rivière  s’obtient par la formule

l  mm / an   =    Q m 3 /sec. 365. 86400   . 10  -  3

S  km ²

Sur un bassin imperméable le déficit s’écrit :  flux entrant  - flux sortant

Si l’on considère la variation  du stock d’eau négligeable car pas d’infiltration, il vient :

déficit mm  = pluviométrie  mm – (évapotranspiration mm +  écoulement mm)

Pour le graphique l’on placera les années en abscisse et le déficit en ordonnée qui oscillera autour de zéro.



Le bassin-versant de la Haute-Mentue  faisant l’objet de recherches en hydrologie, il a été nécessaire  de mettre en place un réseau d’instrument : pluviographes, limnigraphes, échantillonneurs d’eau et piézomètres.

L’un de ces derniers a permis la mesure de la variation  de la nappe du sous-bassin  de Bois-Vuacoz entre le 27 août et le  2 sept. ‘ 98 soit sur une durée de 170 heures environ.

cf. plan  infra

Les résultats des mesures piézométriques sont  portés sur le graphique infra (trait-point) avec les mesures de débit ( trait foncé) et d’évapotranspiration (trait clair)

31

Commenter :

311 la relation  entre la profondeur de la nappe  et l’évapo-transpiration. Dans quels sens varient-elles l’une par rapport à l’autre ?

312  la relation  entre la profondeur de la nappe et le débit. Ces variations peuvent-elles être considérées comme synchrones ? sinon pourquoi ?

32

Estimer par lecture sur le graphique (la cote de la nappe se lisant à droite en cm)

l’amplitude de l’oscillation  journalière   de la nappe au cours des  premières 24 heures

Corrigé de l’exercice n° 2  hydrogéologie éco-systèmes





# L’écoulement souterrain

soutient le débit d’étiage  quand

la nappe communique avec la rivière                                          oui                                  non

oui

Dans un milieux terreux, avec un liquide en

charge le champ des vitesses de filtration

oui

dérive d’un potentiel hydraulique dit aussi charge                       oui                                   non

## Cerclez la réponse  que vous estimez juste



21

L’ on sait que :	    	l mm/an  =  Q m 3 /sec. 365 (jours) 86 400 (secondes)

S ( km ²)

d’où le tableau infra :

| année | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lame mm | 781 | 805 | 865 | 834 | 833 | 765 | 721 | 418 | 657 | 811 | 845 | 370 | 654 | 583 |

22

débit moyen sur la période de 14 ans :

102,8  =  8, 83 m3 /sec.

14

lame d’eau écoulée en moyenne sur ces 14 années :

8, 83 . 365.86400. 10 – 3  =  710 mm/an                      S = 392 km ²,  86 400’’ en 24 heures

392

23

L’on sait que :  			 déficit    = pluviométrie – (évapotranspiration + écoulement)    le tout en mm

Il vient donc le tableau infra :

| année | calcul | déficit |
| --- | --- | --- |
| 1978 | 1213 - (468 + 781) | - 36 mm |
| 1979 | 1201 - (518 + 805 ) | - 122 mm |
| 1980 | 1250 – (488 + 865) | - 103 mm |
| 1981 | 1272 – (521 + 834) | - 83 mm |
| 1982 | 1386 – (554 + 833) | - 1 mm |
| 1983 | 1244 – (552 + 765) | - 73 mm |
| 1984 | 1241 – (518 + 721) | 2 mm |
| 1985 | 1145 – (569 + 663) | 157 mm |
| 1986 | 1176 – (540 + 657) | - 21 mm |
| 1987 | 1468 - (521 + 811) | 136 mm |
| 1988 | 1417 – (574 + 845) | - 2 mm |
| 1989 | 892 – (614 + 370) | - 92 mm |
| 1990 | 1373 – (635 + 654) | 84 mm |
| 1991 | 1118 – (603 + 584) | - 68 mm |

24

A partir des chiffres calculés supra, l’on obtiendra le graphique infra



31

311

Le graphique donné  illustre la variation  de la nappe  phréatique pour laquelle  une hauteur minimale correspond à une valeur maximale de l’évapotranspiration aux alentours de la mi-journée et inversement durant la nuit.

312

Il est constaté qu’une hauteur minimale de la nappe phréatique engendre un débit minimal.

Mais à la différence de la relation nappe/ évapotranspiration, il existe cette fois-ci un temps de réponse du système de l’ordre de 6 heures indiquant  une inertie importante pour le système nappe/débit

32

L’amplitude d’oscillation  de la nappe phréatique,  sur les premières 24 h,  apparaît comme évidente ,

elle atteint 1, 8 cm environ  entre t = 12 h   ( - 1,4 cm) et t = 21 h  ( 0,4 cm)

# Exercice n° 3 hydrogéologie éco-systèmes



vidange de la nappe – profil hydrique – écoulement hypodermique



## 

## La capacité de rétention, τ , c’est le volume d’eau emmagasiné

## dans la partie supérieure du sol , 48 H après la fin de la pluie (temps de ressuyage)	oui	non

Elle représente une teneur en humidité du sol qui, sans apport nouveau, baissera	oui	non

Si z indique la profondeur, la courbe  τ  = f (z)  à une date donnée

donne le profil hydrique, ou isochrone d’humidité  du sol				oui	non

## L’écoulement hypodermique apparaît quand la conductivité hydraulique

## latérale du sous-sol devient supérieure à la conductivité hydraulique verticale		oui 	non

## Cerclez la réponse que vous estimez juste



Une région subit  une période de sécheresse de plusieurs mois. Après les 10 premiers jours sans pluie le débit  Q0 du cours d’eau la drainant atteint ….   1 00 m 3 / seconde,

30 jours après cette mesure et toujours sans pluie le débit Q 1 n’atteint plus que …… 50 m 3 / seconde.

Sachant que selon la loi de Maillet le débit de tarissement du cours d’eau,  cf. courbe infra, s’écrit :

Q t = Q 0 . e - t                (1)

21

Calculez le coefficient  α à  partir  des  mesures  Q  0  et Q 1 . De là  écrire l’équation de la courbe de tarissement du cours d’eau.

22

Avec cette équation calculez le débit  probable  Q 2   , 110 jours après Q 0

23

En considérant que    la réserve de la nappe souterraine est donnée par l’expression

V =  0   Q t  dt  = Q 0   0   . e - t  dt        en remplaçant Q t  par sa valeur dans (1)

V  =  Q 0  [ - 1 . e  -  t  ] 0      =   Q 0            (si  t = 0 , origine des temps)



estimez la réserve d’eau en m 3 de la nappe souterraine  le jour de la mesure  de Q 1  = 50 m 3 / seconde  devenant origine des temps ; lorsque cette réserve sera épuisée la nappe sera  donc vidangée.



A partir des deux profils hydriques  relevés avant ( t 0 ) et 48 h  après( t 1)  un  épisode pluvieux,  figurant sur le graphique infra

il vous est demandé  la précipitation  exprimée en mm d’eau, qui  a provoqué la variation d’humidité (capacité de rétention) observée dans le sol.

Sachant que :

- le coefficient d’écoulement ( ruissellement) dans cette situation  K = 0, 25 , ce qui correspond en ville à des lotissements et en campagne à des sols sablo-argileux sans végétation,

-      L’aire entre les  deux courbes isochrones de la teneur en eau ( ou profils hydriques) représente l’eau infiltrée elle  s’écrit algébriquement                              V =  0 40  [  τ t1 - τ  t2 ] dz

pour l’estimer il est précisé qu’ un carré du graphique supra représente 0,4 mm de hauteur d’eau,

- l’on suppose que

la lame d’eau précipitée = lame d’eau infiltrée + lame d’eau ruisselée,

et que  l’évaporation doit être considérée comme nulle ainsi que le stockage en surface.

N.B. : τ  s’exprime en m 3 d’eau / m 3 de terre et l’aire entre les deux isochrones  correspond à l’eau infiltrée

### Corrigé de l’exercice n° 3  hydrogéologie écosystèmes



## 

La capacité de rétention, τ , c’est le volume d’eau emmagasiné

oui

## dans la partie supérieure du sol, 48 H après la fin de la pluie (temps de ressuyage)	oui	non

Elle représente une teneur en humidité du sol qui sans apport nouveau baissera		oui	non

oui

Si z indique la profondeur, la courbe  τ  = f (z)  à une date donnée

oui

donne le profil hydrique, ou isochrone d’humidité  du sol				oui	non

L’écoulement hypodermique apparaît quand la conductivité hydraulique

oui

## latérale du sous-sol devient supérieure à la conductivité hydraulique verticale		oui 	non

## Cerclez la réponse que vous estimez juste

## 

## 21

## L’on sait que :			 Q 1  =   Q 0  e – α t

## donc			          ln Q 1   =  ln Q 0  - α t   ln e

ln 0,5 = - 30 α

α  = 0,  0232 		et	Q t  = Q 0 e – 0, 0232  t

22

Prenons l’origine en Q 0	:	Q 2  = Q 0 e – 0, 0232 .110

donc                                             ln Q 2  = ln  100 – 2,56 ln e

et				Q 2 = 7, 87 m 3 / sec.

23

Prenons l’origine en Q 1 		Q = Q 1 [ - 1   . e – α t ] 0

α

donc  				Q = Q 0

α

et réserve de vidange		V = Q 0	. 86 400		( 86 400 secondes en  1 jour)

α

d’où				V = 187 826 080 m 3      en réserve ce jour là

ce volume représente aussi la capacité d’emmagasinement  du bassin-versant



L’aire entre les  deux courbes isochrones de la teneur en eau ( ou profils hydriques) représente l’eau infiltrée , s’écrit algébriquement                              V =  0 40  [  τ t1 - τ  t2 ] dz

en mm elle s’élève à :  193 carrés . 0,4 mm = 77,  25

si le coefficient de ruissellement  K = 0,25  , cela signifie que   l’eau infiltrée représente 75 % de la pluie tombée

d’où précipitation tombée		    77,25 =   10 3 mm environ

0,75

# Exercice n° 4 hydrogéologie éco-systèmes



nappes captives – strates aquifères- débit d’un puits



  Une nappe captive n’est alimentée que par une partie de sa surface	oui		non

Une strate aquifère sableuse est dite perméable en petit			oui		non

#### Cerclez la réponse que vous estimez juste



Dressez un tableau  mentionnant - pour la production d’eau potable -les avantages et les inconvénients de l’exploitation  d’une nappe   souterraine  ( puits) par rapport  à une prise d’eau en rivière, en se fondant sur les  critères

- de la qualité de l’eau : MES (turbidité) et  pollution organique et chimique (colibacille, nitrates …)

- des dispositions techniques subséquentes à chacun des deux systèmes



La  représentation  de la colonne stratigraphique obtenue par un forage en haute Normandie ( proche du bassin  Parisien )  indique que plusieurs strates géologiques  s’avèrent susceptibles d’être aquifères, cf. document au dos.

31 .

Indiquez deux strates aquifères   puis expliquez  pourquoi elles présentent ce caractère.

32 .

Pour la nappe la plus proche du sol,  précisez  s’il s’agit d’une nappe  captive ou libre

33 .

Quel  serait le probable mode d’alimentation de ladite nappe ?

Colonne stratigraphique du forage des Hogues, (atlas hydrogéologique de l’Eure)

Cote NGF

| ……………………………… | + 159 | Limons et argiles à silex | Quaternaire |
| --- | --- | --- | --- |
|  | + 67 | Craie fissurée à silex | Senonien |
|  | - 22 | Craie fissurée | Turonien |
|  | - 50 | Craie | Cénomanien |
|  | - 90 | Argile du Gault | Albien sup. |
| . | - 109 | Sables verts | Albien inf. |
|  | - 243 | Marnes et calcaires | Portlandien |
|  | -383 | Marnes et marno-calcaires | Kimmeridgien |
|  | - 485 | Marnes et calcaires Sables de Gloz | Séquanien |
|  | - 562 | Calcaires | Rauracien |
|  | - 742 | Marnes | Callovien Oxfordien |
|   | - 945 - 952 | Calcaires oolithiques Calcaires et marnes Marnes et calcaires | Bajocien Bathonien Aalemien |
|  | - 996 | Marnes | Toarcien |
|  | - 1044 | Calcaires et marnes | Charmouthien |
|  | - 1083 | Grès Calcaires gréseux et marnes | Sinémurien |
|  | - 1094 | Dolomies et marnes | Hettangien |
|  | - 1176 | schistes | paléozoïque |

Exercicehydrogéo4



A partir de la formule de Sichardt

Q = 2π r h   K  ,

15

Calculez le débit d’un puits en nappe phréatique sachant :

- que son rabattement = 5,5 m,

- que son rayon  r = 0,30 m,

- que la position initiale de la nappe

avant pompage était à 12 m au –dessus du roc,

-       que le milieu poreux considéré possède un coefficient de  perméabilité    K de … 2 .10 – 4 m/sec.

Cf. schéma infra

r = 0,30 m

H = 6,5 m

H = 12 m

Exercicehydrogéo4                                                        Université Laval (Canada)

## Corrigé de l’exercice n° 4  hydrogéologie éco-systèmes



  Une nappe captive n’est alimentée que par une partie de sa surface			non

oui

oui

Une strate aquifère sableuse est dite perméable en petit				non



| critères | Prise en rivière | puits |
| --- | --- | --- |
| Turbidité de l’eau | Forte lors des crues | Très faible car filtration naturelle |
| Colibacille, nitrates etc…. | Arrivent directement | Arrivée retardée par filtration |
| Dispositifs techniques | Nécessité de filtres à sables (MES) Pompes à faible hauteur d’exhaure | Pas de filtres à sable Souvent forte hauteur d’exhaure |



31

Strates aquifères   : l’Albien entre 90 et 139 mètres de profondeur   ( présence de sable)

le Séquanien entre 383 et 485 mètres de profondeur  (présence de sable)

32

La nappe la plus proche du sol  dite de l’Albien  est une nappe  captive  qui jaillit dans Paris, elle y                         alimente  avec de l’eau à 21 ° la piscine de la Butte aux Cailles

33

Son alimentation proviendrait de la Normandie, l’eau s’écoulant sous les couches du Bassin parisien



L’on sait que : 					Q = 2 π r h  K

15

il vient 						Q = 2.3,14.0,3.6,5.  2. 10 –4

15

et						Q = 0, 011 m 3 / sec.    ou      11 litres /sec.

Exercice n° 5  hydrogéologie éco-systèmes



# Conserv tion de la  masse , continuité– bilan hydrologique -  arène granitique





Une arène  est un terrain provenant de la destruction du granit

essentiellement sableux avec des particules d’argile 				oui			non

Une arène   est dite perméable ‘’en petit’’  (milieu poreux )			oui			non

Les captages d’eau  dans des arènes granitiques s’avèrent

en général  peu productifs   						oui			non

### Cerclez la réponse que vous estimez juste

Dessiner une coupe dans  une arène granitique



## Complétez le tableau  infra

##### Bilan hydrologique de  l’année 1999 sur le nord du massif central

| # Mois 1 | Pluie mm 2 | Etp mm 3 | Pluie – Etp mm 4 | Coefficient Ecoulement 5 | Ecoulement sup. et sout. mm 5 x 2 | Etp + Ecoulement mm 6 | Déficit mm 2 – 6 corrigé | #### Réserve mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janv. | 125 | 0 | 125 | 1 |  | . |  | 50 |
| Fév. | 108 | 0 | 108 | 1 |  |  |  | 50 |
| Mars | 110 | 13 | 97 | 0, 88 |  |  |  | 50 |
| Avril | 81 | 50 | 31 | 0, 38 |  |  |  | 50 |
| Mai | 124 | 72 | 52 | 0,41 |  |  |  | 50 |
| Juin | 97 | 81 | 16 | 0,16 |  |  |  | 50 |
| Juil. | 73 | 120 | - 47 | 0 |  |  |  |  |
| #### Août | 100 | 106 | - 6 | 0 |  |  |  |  |
| Sept. | 101 | 70 | 31 |  |  |  |  |  |
| Oct. | 110 | 35 | 75 |  |  |  |  |  |
| Nov. | 121 | 13 | 108 |  |  |  |  |  |
| Déc. | 135 | 0 | 135 |  |  |  |  | 50 |

21

en calculant la situation de la  réserve d’eau  en juillet  et en août

22

en estimant les réserves reconstituées  en septembre, octobre, novembre et décembre pour atteindre approximativement  le maximum soit 50 mm en décembre ce qui implique le choix d’un coefficient   d’écoulement superficiel et souterrain  pour  chacun de ces 4 derniers mois.

et sachant que

QUE l’équation de conservation de la masse (continuité) s’écrit

Pluies + réserves = évapotranspiration + écoulement superficiel et souterrain + réserves  variation de réserves

Evapotranspiration   =  pluie – écoulement superficiel et souterrain   variation de  réserves        (1)

QUE l’on pose

déficit hydrologique  =  pluie – (évaporation + écoulement)       si  variation de réserves  nulle     (2)

QUE

le coefficient d’écoulement superficiel et souterrain varie de 1 à 0  de janv. à  juin inclus  ( la réserve reste constante = 50 mm)

ledit coefficient devient nul en juillet et août car Etp  pluies, donc tarissement de l’écoulement  et  vidange de la réserve

de septembre à décembre  ce coefficient variera pour reconstituer la réserve de façon qu’elle atteigne approximativement 50 mm  en décembre ( valeur maximale pour ce sol  très sableux donc très drainant)

###### Corrigé de l’exercice n° 5 hydrogéologie éco-systèmes





Une arène  est un terrain provenant de la destruction du granit

oui

essentiellement sableux avec des particules d’argile 				oui			non

Une arène   est dite perméable ‘’en petit’’  (milieu poreux )			oui			non

oui

Les captages d’eau  dans des arènes granitiques s’avèrent

oui

en général  peu productifs   						oui			non

### Cerclez la réponse que vous estimez juste

Voir le croquis infra  représentant une coupe dans une aréne morvandelle



## Voir infra le tableau complété

##### Bilan hydrologique de  l’année 1999 sur le nord du massif central

| # Mois 1 | Pluie mm 2 | Etp mm 3 | Pluie – Etp mm 4 | Coefficient Ecoulement 5 | Ecoulement sup. et sout. mm 5 x 2 | Etp + Ecoulement mm 6 | Déficit mm 2 – 6 corrigé | #### Réserve mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janv. | 125 | 0 | 125 | 1 | 125 | 125 | 0 | 50 |
| Fév. | 108 | 0 | 108 | 1 | 108 | 108 | 0 | 50 |
| Mars | 110 | 13 | 97 | 0, 88 | 97 | 110 | 0 | 50 |
| Avril | 81 | 50 | 31 | 0, 38 | 31 | 81 | 0 | 50 |
| Mai | 124 | 72 | 52 | 0,41 | 52 | 124 | 0 | 50 |
| Juin | 97 | 81 | 16 | 0,16 | 16 | 97 | 0 | 50 |
| Juil. | 73 | 120 | - 47 | 0 | 0 | 120 | 0 | 3 |
| #### Août | 100 | 106 | - 6 | 0 | 0 | 106 | - 3 | 0 |
| Sept. | 101 | 70 | 31 | 0, 25 | 26 | 96 | 0 | 2 |
| Oct. | 110 | 35 | 75 | 0, 58 | 64 | 99 | 0 | 13 |
| Nov. | 121 | 13 | 108 | 0, 75 | 91 | 104 | 0 | 30 |
| Déc. | 135 | 0 | 135 | 0, 85 | 115 | 115 | 0 | 50 |

Exercice n° 6  hydrogéologie – écosystèmes



Isopièzes - galerie de captage -  potentiels capillaire et gravitaire



En Aquitaine, il fut réalisé des études hydrogéologiques au moyen de forages dans le dessein de déceler  la présence de nappes libres dans la couche aquifère dite des ‘’sables des Landes’’.

Cf. carte infra

Ceci pour mettre en place  une galerie de captage de 50 mètres de long  destinée à recueillir l’eau et dans laquelle aboutirait un  puits dont les pompes immergées alimenteraient un réseau d’eau potable.

Cf. croquis ci-contre

Les forages effectués indiquèrent le niveau statique de la nappe et les coefficients de perméabilité K des sols de la couche aquifère

Forage F 4 à l’altitude du sol  de …..  120 mètres ( NGF)

Niveau statique : 82 m soit une hydrohypse (profondeur) à  – 38 m avec un coefficient K = 6.10 – 5 m/s

Forage F 5 à l’altitude  du sol de …..  110 mètres ( NGF)

Niveau statique : 80 m soit une hydrohypse (profondeur)  à  - 30 m avec un coefficient K =5,9.10 – 5 m/s

Ces tableaux s’exprimant graphiquement selon la coupe infra



Indiquez sur la carte,  où figurent les lignes  isopièzes   de la nappe,  le sens de l’écoulement  de l’eau  en traçant les lignes de courant



Entre F4 et F 5 , l’on constate que le coefficient de perméabilité baisse de 6 à 5, 9 . 10 – 5 m/s  . Si l’on se trouve avec un intervalle d’isopièze constant et une section d’écoulement constante , selon la loi de Darcy  est-ce-que  ?

la vitesse d’infiltration et partant le débit baisseront                           OUI                 NON

Cerclez la réponse correspondant à votre opinion



En supposant que la puissante nappe dite des sables des Landes ne présente qu’un faible marnage ( peu de variation dans le temps) , l’on peut donc utiliser comme galerie de captage un ovoïde T 150 , pourvu de barbacanes dans sa partie basse , pour l’entrée de l’eau et conduisant l’eau  captée au puits où se trouvent les pompes immergées.

Cf. croquis ci-contre

L’on calera donc le haut de l’ovoïde à la cote 82 m (NGF). Les calculs de débit de la nappe ayant montré qu’elle apporterait dans ce cas avec un rabattement de 0,60m  ( cote 81,4 m NGF) un débit de 4  litres au mètre  environ

soit de  …  200 l/ s   sur les 50 mètres d’ovoïde

Vérifions que ledit ovoïde  doté d’une pente de  1 /  00  (0,001) est capable de véhiculer ce débit.

En première approximation considérons que l’ovoïde s’assimile à une section rectangulaire de hauteur 1,5 m , de largeur 0 ,90m avec un tirant d’eau de 0,90m  à l’intérieur

31

Calculez   la section mouillée ω

Czalculez le périmètre mouillé  χ

Calculez le rayon hydraulique R =  ω

χ

32

A partir de la formule de Manning Strickler      u = K S R 2/3   I ½

Calculez la vitesse , en prenant  K S égal à 75, coefficient  de rugosité, correspondant à des conduites préfabriquées en béton ordinaire.

Calculez le débit  puis   lui  appliquer  un coefficient correctif de 0, 63 pour tenir compte de la forme oblique de l’ovoïde, le résultat obtenu doit rester supérieur au débit capté 2 00 l / s.



Dans le sol d’une parcelle il a été mis en place à des profondeurs croissantes tous les 20 cm jusqu’à 200 cm une série de piézomètres et de tensiomètres. Les données enregistrées par ces instruments à un instant donné t figurent au tableau infra

| Profondeur par rapport à la surface du sol des appareils | Hauteur d’eau dans les piézomètres en cm | Tension de l’eau en centibar |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0 | 100 |
| 40 | 0 | 60 |
| 60 | 0 | 10 |
| 80 | 0 | 20 |
| 100 | 0 | 35 |
| 120 | 0 | 10 |
| 140 | 0 | 5 |
| 160 | 0 | 0 |
| 180 | 20 | 0 |
| 200 | 40 | 0 |

.

Sachant que dans un système à la pression atmosphérique  le potentiel hydraulique de l’eau (ou charge) s’écrit :

Potentiel hydraulique de l’eau du sol =  H (potentiel gravitaire) + ψ  (potentiel capillaire)

et les équivalences  des unités  de pression

100 kPa  = 1 bar = 10, 22 m d’eau

41

Convertir les chiffres de mesures de tension  donnés en  centibar en cm d’eau

42

Sachant que ces tensiomètres sont équipés de capteur de pression électronique donnant directement la valeur corrigée de ψ et en prenant comme plan de référence celui  situé à   2 mètres de profondeur,

Calculez à chaque niveau de mesure, les valeurs du potentiel  hydraulique total exprimées en cm de colonne d’eau  et les présenter sous forme de tableau,

Corrigé de l’exercice n ° 6 hydrogéologie éco-systèmes





Les lignes de courant sont représentées par des droites  perpendiculaires aux lignes isopièzes et dirigés selon les charges descendantes donc de A vers B



Entre F4 et F 5 , l’on constate que le coefficient de perméabilité baisse de 6 à 5, 9 . 10 – 5 m/s  . Si l’on se trouve avec un intervalle d’isopièze constant et une section d’écoulement constante , selon la loi de Darcy :

la vitesse d’infiltration et partant le débit baisseront                           OUI                 NON

OUI

Cerclez la réponse correspondant à votre opinion



31

ω = 0,9 . 0,9 = 0, 81 m²

χ =   2. 0,9 + 0,9 =  2, 7 m

R =  ω =  0,81 = 0, 30

χ       2,7

32

u = K S R 2/3   I ½ .  devient

u = 75. 0,30 2/3  . 0,0011/2

u = 1,08 m/ s

mais Q = u. ω

et Q = 1,08. 0,81

Q = 870 l/ s

Avec le coefficient de correction de 0,63  il vient

Q’ = 870 .0, 63

Q’ =  548 l/s   supérieurs à 200 l/ s   c. q.e.v.



41

| Centibar | 100 | 60 | 10 | 20 | 35 | 10 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| centimètre | 1000 | 600 | 100 | 200 | 350 | 100 | 50 |

42

avec l’origine à – 2 mètres : à une profondeur de – 1, 80 m l’on se trouve avec 20 cm eau

à une profondeur de – 1, 60 l’on se trouve avec  40 cm d’eau

La première mesure s’effectue à 0,20 m de profondeur donc à 1,80m  dans la nouvelle référence.

Les valeurs fournies par le tensiomètre se trouvant  déjà corrigées , point n’est besoin d’ajouter la pression de la colonne d’eau entre la coupelle poreuse et le capteur de pression.

| Altitude par rapport au plan de référence à – 2 m | Potentiel hydraulique total en cm de colonne d’eau |
| --- | --- |
| 180 | 1000 |
| 160 | 600 |
| 140 | 100 |
| 120 | 200 |
| 100 | 350 |
| 80 | 100 |
| 60 | 50 |
| 40 | 0 |
| 20 | 40 |
| 0 | 20 |

Exercice n° 7  hydrogéologie éco-système



isopièze   nappe alluvionnaire   pollution chimique



En Franche – Comté en avril 1965  consécutivement à une pollution de la nappe alluvionnaire du Doubs par de la saumure, il fut procèdé  à :

des mesures piézométriques pour l’établissement des courbes isopièzes de ladite nappe, et à des courbes isoteneurs en sel

cf plan infra

Et aussi à :

la réalisation de cinq forages  mécaniques destinés à connaître la structure des 5 premiers mètres du sol ,

cf. croquis infra



Un limon est composé d’argile et  de grains de sable                                Oui                            Non

Un calcaire d’étage jurassique est une roche

sédimentaire de l’ère secondaire                                                                Oui                             Non

Les graviers se trouvent à une profondeur plus grande

que les sables dans une tranchée  en zone alluvionnaire                             Oui                            Non

Cerclez la réponse correspondant à votre opinion



Tracez une coupe en travers selon AI  , en indiquant le niveau  de la nappe alluvionnaire  et sachant que l’altitude en NGF du sol  se répartit ainsi :

En B : 195,5 en C : 195 en D : 194,5 en E :194 en F :193,5  en G : 193 en H :192,5 en I : 192 m



Indiquez l’alimentation de cette nappe quand le niveau du Doubs se situe à ….. 195 m et précisez dans  quelles couches des alluvions modernes évolue la nappe .



Une pollution par du sel ClNa a été décelée et analysée  elle est représenté en mg/ l par les courbes en pointillé du plan de situation. Elle provenait d’une conduite de saumure alimentant une  usine chimique  de soude.

Positionnez le point d’origine de la pollution et indiquez d’une flèche le sens de déplacement de celle-ci sur le plan de situation.



Peut-on dire  qu’il s’agit  d’une pollution

de type  accidentelle                                                                                         Oui                        Non

de nature chimique                                                                                           Oui                        Non

à impact toxique                                                                                               Oui                        Non

Cerclez la réponse correspondant à votre opinion

Corrigé de l’exercice n° 7 hydrogéologie  éco-systèmes





Un limon est composé d’argile et  de grains de sable                               Oui                             Non

Un calcaire d’étage jurassique est une roche

sédimentaire de l’ère secondaire                                                                Oui                             Non

Les graviers se trouvent à une profondeur plus grande

que les sables dans une tranchée  en zone alluvionnaire                            Oui                           Non



L’on obtient  la coupe infra



Cette nappe libre se trouve alimentée par le Doubs et elle se déplace dans les couches de graviers et de sables.



La fuite dans la conduite de saumure s’est produite au sud du village de Gevry et le déplacement de la salinité polluante  s’effectue en direction de Tavaux .



Peut-on dire  qu’il s’agit  d’une pollution

de type  accidentelle                                                                                         Oui                        Non

de nature chimique                                                                                           Oui                        Non

à impact toxique                                                                                                Oui                        Non

Exercice n°8  hydrogéologie éco-systèmes



ères géologiques- colonne stratigraphique- renouvellement des nappes





En France sur  les 200 formations aquifères exploitables   175 sont dites libres et 25 captives

Oui		Non



Le volume soutiré /an  par les exploitations de la nappe libre sableuse  de la plaine de Lyon atteint … 100 % du débit naturel

Celui   soutiré  /an par les exploitations  de la nappe libre de la craie à Douai s’élève à ….. 97 % du débit naturel

Oui		Non



Une formation aquifère sableuse  constitue un milieu poreux appelé ‘’ perméable en petit ‘’

Oui		Non



Une formation aquifère calcaire (crayeuse par exemple)  constitue un milieu fracturé  appelé ‘’perméable en grand’’

Oui		 Non



Sachant que les ères géologiques s’élèvent à quatre ,  à la lumière de la colonne stratigraphique infra, peut-on dire :

- que la formation aquifère sableuse de l’Albien se situe dans l’ère secondaire (époque du crétacé)

- que  la formation aquifère dite des calcaires de Campigny appartient à l’ère secondaire ( époque du paléogène)

Oui		Non



L’eau se renouvelle au fil des ans, il existe un débit naturel au sein du réservoir (flux entrant , flux sortant)  Sachant que  le temps de renouvellement   … …………………………….  =    taille du réservoir

débit naturel

le temps de renouvellement d’une nappe souterraine varie de …… ….                 300 ans à  1 500 ans

le temps de renouvellement d’un cours d’eau varie de ………………..                  12 jours à  20 jours

Oui 		Non

Cerclez la réponse correspondant à votre opinion



Un projet prévoit une installation industrielle a l’Ouest de Paris alimentée en eau par la nappe dite du Néocomien (formation calcaire) voir infra :

la coupe géologique Ouest-Est du bassin parisien,

la colonne stratigraphique subséquente à l’Ouest de Paris

71

Citez dans la colonne stratigraphique une nappe aquifère dans une formation poreuse et deux nappes aquifères dans une formation fracturée

72

Une relation serait-elle possible entre les aquifères Albien et  Néocomien et si oui  eu égard au coefficient K de la couche intermédiaire  cette communication atteindrait-elle une forte importance ?

73

Sachant

que le temps de renouvellement mesuré expérimentalement atteint …  1 000 ans , donc que  le taux de renouvellement  représente 1/ °° ( 0, 001)

et que la taille du réservoir  est estimée à … 200 milliards de  m 3

Estimez l’impact  sur le débit naturel de la nappe  de l’installation industrielle qui extraira … 2,7 millions 
de  m 3 / an

Corrigé de l’exercice n° 8 hydrogéologie   éco-systèmes





En France sur  les 200 formations aquifères exploitables   175 sont dites libres et 25 captives

Oui		Non



Le volume soutiré /an  par les exploitations de la nappe libre sableuse  de la plaine de Lyon atteint … 100 % du débit naturel

Celui   soutiré  /an par les exploitations  de la nappe libre de la craie à Douai s’élève à ….. 97 % du débit naturel

Oui		Non



Une formation aquifère sableuse  constitue un milieu poreux appelé ‘’ perméable en petit ‘’

Oui		Non



Une formation aquifère calcaire (crayeuse par exemple)  constitue un milieu fracturé  appelé ‘’perméable en grand’’

Oui		 Non



Sachant que les ères géologiques s’élèvent à quatre , peut-on dire :

- que la formation aquifère sableuse de l’Albien se situe dans l’ère secondaire (époque du crétacé)

- que  la formation aquifère dite des calcaires de Campigny appartient à l’ère secondaire ( époque du paléogène)

Oui		Non



L’eau se renouvelle au fil des ans.  Sachant que  le temps de renouvellement  =    taille du réservoir

débit naturel

le temps de renouvellement d’une nappe souterraine varie de …… ….                 300 ans à  1 500 ans

le temps de renouvellement d’un cours d’eau varie de ………………..                  12 jours à  20 jours

Oui 		Non



71

nappe aquifère poreuse :  sables de l’Albien

nappes aquifères fracturées :  calcaire du Néocomien, calcaire de Champigny

72

L’existence de grès dans l’argile  séparant l’Albien du Néocomien  donne à penser qu'il peut exister un échange

entre ces deux nappe, mais eu égard au très faible coefficient de perméabilité desdites argiles gréseuses……..

K = 10 –7 m/s il devrait être très limité.

73

On sait que temps de renouvellement =     taille du réservoir       (1)

débit naturel

Ici le temps de renouvellement = 1 000 ans puisque  le taux de renouvellement est de 1 pour  1 000

En  partant de (1)                          1 000  =   200  milliards de  m 3

débit naturel

d’où                                                  10 3 =        200  . 10 9

débit naturel

et                                                 débit naturel = 200 . 10 6 m 3/ an

Si l’on rapporte ce chiffre à celui de l’extraction de l’industrie  2,7 millions de m 3 / an

Il vient                                                       2,7 . 10 6

200 . 10 6

donc la zone industrielle ne provoquera qu’un faible impact sur le débit naturel de l’ordre de …. 1, 35 %

Exercice n° 9  hydro-géologie écosystèmes



Nappe profonde – artésianisme -  horizon aquifère perméable en grand





Dans le département de la Gironde , sis dans un bassin sédimentaire dit aquitain les ressources en  eau proviennent  pour des raisons d’hygiène des nappes profondes et non  pas de la nappe phréatique  ou des sources

Oui				Non



Les sables du Miopliocène

voir  colonne stratigraphique ci-contre

constituent un milieu poreux ‘’ perméable en petit ‘’

Oui 				Non



Les calcaires de l’Oligocène inférieur et de l’éocène supérieur ;

voir colonne stratigraphique ci-contre

constituent un milieu fracturé ‘’ perméable en grand ‘’

Oui				Non

i



Pour une nappe phréatique, libre,   la surface piézométrique  correspond à celle de la zone saturée de l’horizon aquifère où la pression de l’eau = la pression atmosphérique

selon Bernoulli    charge = z (énergie de position)

Oui 				Non

Pour une nappe captive, la surface piézométrique  correspond au toit de l’horizon aquifère

selon Bernoulli   charge = z ( énergie de position) +  p   (énergie de pression)

ρg

Oui				Non



Au point A , l’eau est captée  par un puits à une profondeur de … 30 mètres , cf . carte infra

Oui				Νon

Au point B, l’eau est artésienne et jaillit jusqu’à…..5 mètres au-dessus de la surface du sol, cf .carte infra

Oui				Non



La distance A’ n p B représente la perte de charge  dans le parcours souterrain de l’eau  depuis la zone d’alimentation  au point A  et le captage B,  elle est égale à 180 – 10 = 170 mètres

Oui				Non

En cas d’excès de  captation en B  donc si la perte de charge devient 170 + 5 = … 175 mètres , l’artésianisme cessera, la dite perte de charge  devenant trop forte

Oui				Non



L’alimentation de l’aquifère  s’effectue à partir  des pluies tombant dans la région de A, l’eau se déplace dans  l’horizon aquifère en direction de l’eau où elle se perd  à moins que d’être captée au niveau de B.

Oui				Non

Corrigé de l’exercice n ° 9 hydrogéologie   éco-systèmes





Dans le département de la Gironde , sis dans un bassin sédimentaire dit aquitain les ressources en  eau proviennent  pour des raisons d’hygiène des nappes profondes et non  pas de la nappe phréatique  ou des sources

Oui				Non



Les sables du Miopliocène   , voir  colonne stratigraphique ci-contre , constituent un milieu poreux ‘’ perméable en petit ‘’

Oui				Non



Les calcaires de l’Oligocène inférieur et de l’éocène supérieur ; voir colonne stratigraphique ci-contre , constituent un milieu fracturé ‘’ perméable en grand ‘’

Oui				Non



Pour une nappe phréatique, libre,   la surface piézométrique  correspond à celle de la zone saturée de l’horizon aquifère où la pression de l’eau = la pression atmosphérique

selon Bernoulli    charge = z (énergie de position)

Oui 				Non

Pour une nappe captive, la surface piézométrique  correspond au toit de l’horizon aquifère

selon Bernoulli   charge = z ( énergie de position) +  p   (énergie de pression)

ρg

Oui				Non



Au point A , l’eau est captée  par un puits à une profondeur de … 30 mètres , cf . carte infra

Oui				Νon

Au point B, l’eau est artésienne et jaillit jusqu’à…..5 mètres au-dessus de la surface du sol, cf .carte infra

Oui				Non



La distance A’ n p B représente la perte de charge  dans le parcours souterrain de l’eau  depuis la zone d’alimentation  au point A  captage A et le captage B,  elle est égale à 180 – 10 = 170 mètres

Oui				Non

En cas d’excès de  captation en B  donc si la perte de charge devient 170 + 5 = … 175 mètres , l’artésianisme cessera, la dite perte de charge  devenant trop forte

Oui				Non



L’alimentation de l’aquifère  s’effectue à partir  des pluies tombant dans la région de A, l’eau se déplace dans  l’horizon aquifère en direction de l’eau où elle se perd  à moins que d’être captée au niveau de B.

Oui				Non

L’ovoïde de par sa forme, résiste bien aux pressions et de par sa hauteur , 1,5 m, permet de capturer l’eau malgré l’oscillation éventuelle de la nappe.