LICENCE TAIS

Acoustique des salles

I

1) Dans un établissement scolaire, on dispose de deux salles neuves de dimensions

L = 15 m ; l = 10 m ; H = 3,2 m.

On procède à une mesure du temps de réverbération TR.

1.1) On admet la formule de Sabine soit TR = 0,16.V/A

Donner la signification de chacun des termes et préciser leur unité.

1.2) La mesure donne TR = 2,2 s. En déduire la surface d'absorption 	équiva1ente de chacune de ces salles neuves.

2) On veut adapter une de ces salles en salle de concert et l'autre en salle de classe. On doit, pour ce faire, ramener le TR à 0,5 s pour l'une, et 1,5 s pour l'autre.

2.1) Affecter les deux valeurs à chaque usage.

2.2) Les murs sont recouverts d'un matériau de coefficient d'absorption a0 = 	0,20. Le  plancher n'intervient pas dans le calcul. On recouvre le plafond avec 	un matériau de  coefficient d'absorption a1 pour amener le TR d'une salle à la 	valeur 1,5 s. Calculer la valeur de a1.

1.1) 	Définition des paramètres :

TR : temps de réverbération. En s.

V : volume de la salle. m3.

A : aire d'absorption équivalente. m2.

0,16 : coefficient. Inverse d'une vitesse, s.m-1.

1.2) 	A = 0,16.V/TR

A = 34,9 m2

2.1) 	0,5 s : salle de classe.                   1,5 s : salle de concert.

2.2) A' = o,16 V/TR = a1.Splafond + a0.Smurs

a1 = (0,16.V/TR - a0Smur)/Splafond

a1 = 0,128

II

Après l'installation d'un système de climatisation, on réalise une étude acoustique d'un bureau. On considère que le bruit engendré par le soufflage de l'air est assimilable à une source sonore.

L'équipement aéraulique ne devra pas engendrer un niveau sonore global à l'intérieur du bureau supérieur à 35 dBA.

On mesure, par octave, la puissance acoustique de la source et le temps de réverbération au niveau du bureau.

| Fréquence f(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau de puissance Lw(dB) | 35 | 42 | 41 | 39 | 36 | 36 |
| Temps de réverbération T(s) | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |

Voici les données de départ.

- le volume du bureau est 30 m3.

- l'expression du niveau de pression acoustique dans le cas d'un local clos avec réverbération est

Lp = Lw + 10.log (4/A)

Lp est le niveau de pression acoustique en un point en dB.

Lw est le niveau de puissance acoustique en dB.

A est l'aire d'absorption équivalente en m2.

- on admet que la formule de Sabine est :

T = 0,16 V/A

où T est la durée de réverbération en s et V est le volume du local en m3.

- les valeurs des pondérations acoustiques, par octave, exprimées en dBA, sont  :

| Fréquence f(Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pondération (dBA) | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | +2 | +1 |

1 / Donner la définition de la durée de réverbération utilisée dans la formule de Sabine.

2 / Calculer le niveau global de puissance acoustique de la source en dB.

3 / Compléter le tableau ci-dessous puis calculer le niveau de pression acoustique global pondéré en dBA en un point du bureau.

Quel paramètre peut-on chercher à augmenter pour obtenir un niveau conforme aux exigences ?

| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lw (dB) | 35 | 42 | 41 | 39 | 36 | 36 |
| T (s) | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| A (m2) |  |  |  |  |  |  |
| Lp (dB) |  |  |  |  |  |  |
| Pondération (dBA) | - 16,1 | - 8,6 | -3,2 | 0 | + 2 | + 1 |
| Lp (dBA) |  |  |  |  |  |  |

1) La durée de réverbération est le temps que met l'intensité sonore à décroître jusqu'à un millionième de sa valeur initiale.

2) LW = 10.log W/W0 = 10.log (W1 +W2 + W3 +W4 + W5 + W6)/W0

Dans cette formule les Ni sont les valeurs LWi inscrites dans le tableau pour chaque fréquence (soit  35 puis 42 ..). Le calcul donne :

LW = 46,8 dB

3) On utilise la relation A = 0,16V/T = 4,8/T

En remplaçant T par sa valeur à chaque fréquence, on peut compléter la ligne A.

Puis, on calcule Lp pour chaque fréquence en utilisant la formule Lp = Lw + 10.log (4/A)

Enfin pour chaque fréquence on tient compte de la pondération. Le tableau pourra donc être complété avec les données suivantes :

A : 		6,86	8	8	9,6	9,6	12
Lp : 		29,6	39	38	35,2	32,2	31,2
Lp (dBA) :	13,5	30,4	34,8	35,2	34,2	32,2

On en déduit le niveau de pression global par le calcul suivant :

LP = 10.log (1013,5/10 + 1030,4/10 + 1034,8/10 + 1035,2/10 + 1034,2/10 + 1032,2/10)

Soit :

LP = 40,7 dBA

Pour que L diminue, il faut que A augmente.

III

On mesure un niveau de 101 dB à 2,5 m d'une source en champ libre.

- Calculer le niveau de puissance de la source ainsi que le niveau de pression à 15 m en champ libre.

On place la source précédente dans une salle de dimensions 15 X 7 x 6 m. On mesure un niveau de pression total de 102 dB à 5 m de la source.

- En se plaçant dans l'hypothèse d'Eyring, calculer la surface d'absorption équivalente de la salle A, le coefficient d'absorption moyen a et le RT60.

- Après modification, le RT60 de la salle passe à 2 s.

En se plaçant dans l'hypothèse de Sabine, calculer le niveau de pression réverbérée dans la salle quand la source précédente est en régime permanent.

- Le RT60 est toujours de 2 s. On se placera également dans l'hypothèse de Sabine pour cette question. On fait entrer 30 personnes qui occupent 20 m2 de la surface au sol. Le RT60 passe à 1,8 s.

  - Evaluer l'absorption par m2 due à la présence de personnes.

  - b) Quel sera le RT60 pour un remplissage de la salle à 90 %.

- Niveau de puissance de la source et niveau de pression à 15 m  en champ libre.

On utilise la relation :

Lp = Lw + 10.logQ4.π.r2				[1]

Avec Q = 1 ,     r = 2.5 m     et     Lp(2.5 m) = 101 dB,

On trouve pour r=5 m : 		Lw = Lp(2.5 m) – 10.log = 120 dB

A    r = 15 m, le niveau devient Lp(15 m) = 120 + 10.log = 85.5 dB

- Surface d’absorption équivalente A, coefficient d’absorption moyen  et RT60.

## Dans une salle 15x7x6 m, on mesure un niveau de pression total de Lp = 102 dB à 5 m.

Les caractéristiques de la salle sont :

V = 630 m3 et S = 474 m2

Selon la loi d’Eyring : 		Lp(5 m) = Lw + 10.log14.π.r2+4A		[2]

Qui devient		(Lp(5m)−Lw)10 = log14.π.r2+4A		[3]

Soit encore 	+ = 10L5m−Lw10				[4]

avec  A = S.α1−α   et     TR60 = 0.16V−S.In(1−α)

La surface d’absorption équivalente de la salle est déduite de la relation [4] en remplaçant Lp par 102 dB et Lw par 120 dB (niveau de puissance de la source) et r par 5m.

A = 410Lp−Lw10−14.π.r2 = 316 m2

La surface d’absorption équivalente de la salle est déduite de la relation :

A = S.α(1−α)

Soit : 	α = A(S+A) = 0.4

Le temps de réverbération peut alors être calculé par:

RT60 = 0.16V−S.In(1−α) = 0.416 s

Niveau de pression réverbérée dans la salle.

Après modification RT60 = 2 s, le changement est assez important pour que l’on puisse utiliser les relations de Sabine.

La nouvelle surface d’absorption de salle est déterminée à partir de la relation du temps de réverbération :

RT60 = 2 s = 0.16VA

D’où l’absorption de la salle : A = 0.16.V2 = 50.4 m2

L’expression du niveau de pression réverbérée est : Lprév = Lw + 10.log4A

Soit numériquement : Lprév = 120 + 10.log450.4 = 109 dB

4)

a) Absorption par m2 due à la présence de personnes.

RT60 = 2 s 						RT60’ = 1.8 s

Salle vide  						Salle avec 30 personnes

Entre les deux situations ci-dessus, l’absorption totale de la salle a changé. En effet, le coefficient d’absorption des auditeurs est certainement plus important que le coefficient d’absorption moyen de la salle vide (puisqu’on constate une diminution du RT60).

Les expressions du temps de réverbération sont :

RT60 = 2 s = 0.16VA 	avec A = αsalle.Stotale

et 		RT60’ = 1.8 s = 0.16 VA' 	avec A’ = αsalle.[Stotale – Spers] + Spers. αpers

où Spers et αpers sont respectivement la surface occupée par les 30 personnes (20 m2) et le coefficient d’absorption de ces personnes.

Le coefficient d’absorption moyen de la salle est :

αsalle = 0,16.VStotale.RT60 = 0.106

On peut donc en déduire le coefficient d’absorption moyen des personnes :

αpers = 1Spers.0.16.VRT60'−(Stotale).αsalle = 0.38

    - RT60 pour un remplissage de la salle à 90% :

Pour un taux de remplissage de 90% de la salle (on considère que l’absorption moyenne ne change pas).

La surface occupée (au sol) par les personnes est donc :

Spers = (15x7).0.9 = 94.5 m2

Le temps de réverbération a donc pour expression et valeur :

RT60 = 0.16.V(Stotale−Spers)−αsalle+Spersαpers=0.16.630(474−94.5)x0.106+94.5x0.38 = 1.32 s

IV

On désire corriger le niveau acoustique dans un local de dimensions suivantes : longueur L = 10,00 m ; largeur l = 6,00 m ; hauteur h = 3,00 m.

Les ouvertures se composent de la façon suivante : 4 portes en bois de surface 3 m2 chacune et 6 fenêtres de surface 3,50 m2 chacune. Les sons sont étudiés à la fréquence de 1000 Hz.

On donne les coefficients d'absorption a à la fréquence de 1000 Hz des matériaux revêtant les surfaces de ce local :

| Revêtements | Mur en béton | Porte en bois | Plafond en plâtre | Sol en bois | Fenêtre en simple vitrage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient d'absorption  | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,12 |

- Déterminer la surface d'absorption équivalente de la salle A pour le local étudié. Vérifier si l'on peut se placer dans l'hypothèse de Sabine.

- Calculer le temps de réverbération du local RT60.

Ce temps de réverbération est trop grand. On souhaite le corriger en le ramenant à : RT60' = 0,7 s.

- Déterminer la nouvelle surface d'absorption équivalente A'. Peut-on toujours considérer que nous sommes dans l'hypothèse de Sabine ?

- On effectue cette correction en recouvrant la totalité du plafond d'un matériau absorbant. Quel matériau, pris dans le tableau ci-dessous, faut-il choisir pour obtenir cette correction ?

| Matériaux |  à 1000 Hz |
| --- | --- |
| Isolnet | 0,54 |
| Baisson | 0,59 |
| Acoustex | 0,62 |
| Absorbtou | 0,75 |
| Anulson | 0,80 |

Les caractéristiques de la salle sont :

Longueur  L = 10.00 m

###### Largeur   l = 6.00 m

##### Hauteur  H = 3.00 m

Stotale = 216 m2

##### V = 180 m3

On calcule d’abord la surface d'absorption équivalente de la salle A pour le local étudié :

Soit :			 A =

Le calcul des différentes surfaces en fonction du revêtement est le suivant :

| Revêtements | Mur en béton | Portes | Plafond | Sol en bois | Fenêtre en simple vitrage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient d’absorption i | 0.03 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.12 |
| ### Si | 2.[L.h + l.h] – Sporte – Sfen = 63 | Sporte = 4x3 = 12 | ### L.l = 60 | ### L.l = 60 | Sfen = 6x3.5 = 21 |

#### D’où :	A = 0.03 x 63 + 0.09x12 + 0.04x60 + 0.07x60 + 0.12x21

A = 12.01 m2

1)  Vérification du droit d’ utiliser les relations de Sabine.

On calcule d’abord  le coefficient d’absorption moyen de la salle :

αmoy=AStotal = 0.058

Ce coefficient est suffisamment petit, pour que l’on puisse utiliser les relations de Sabine (il faut en effet vérifier que αmoy<0.2).

2) Temps de réverbération du local RT60.

RT60 = 0,16.VA = 2.38 s

3)  Surface d’absorption équivalente A’.

Le temps de réverbération souhaité est : RT60’ = 0.7 s.

A’ = 0.16.VRT60' = 41.14 m2

Le coefficient d’absorption moyen de la salle souhaité est de : moy =  = 0.19

Les relations se Sabine peuvent donc toujours s’appliquer (coefficient <0.2).

4) Matériau à installer au plafond pour obtenir cette correction.

Cette fois-ci les différentes surfaces en fonction du revêtement sont les suivantes :

| ### Revêtements | Mur en béton | Portes | Plafond | Sol en bois | Fenêtre en simple vitrage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient d’absorption | 0.03 | 0.09 | αplafond | 0.07 | 0.12 |
| Si | 2.[L.h + l.h] – Sporte – Sfen = 63 | Sporte = 4x3 = 12 | L.l = 60 | L.l = 60 | Sfen = 6x3.5 = 21 |

A’ =  0.03 x 63 + 0.09x12 + αplafondx60 + 0.07x60 + 0.12x21

αplafond.60 = A’ – [0.03x63 + 0.09x12 + 0.07x60 + 0.12x21]

D’où : 	αplafond = 0.52

Le produit “Isolnet” conviendrait pour le traitement complet du plafond.