## Exercice I : (Bacf1991).

Dispositif électronique

Batterie

Le moteur est alimenté par l’intermédiaire d’un convertisseur continu-continu. L’énergie électrique est stockée dans une batterie placée à l’arrière du véhicule.

Convertisseur de puissance

i

M.C.C

Batterie

UB

u

Le schéma de principe du circuit de puissance est le suivant :

1°) Quel est le nom de ce convertisseur continu-continu ?

2°) Quel est le rôle de la bobine ?

3°) On observe la tension u aux bornes de la charge. L’oscillogramme de la tension u aux bornes de la charge est donné ci-contre :

Base de temps : 10 s par division.

Calibre tension :50 V par division.

Origine de la voie :0V.

Déterminer :

  - la fréquence de la tension u ;

  - le rapport cyclique 

  - la valeur moyenne <u> de la tension u.

  - Quel appareil de mesure peut-on utiliser pour mesurer la valeur moyenne de la tension u ( préciser le nom et le type ) ?

##### Exercice II : (Bacf1994)

| Un hacheur série (figure 1) est placé entre la batterie d’accumulateurs fournissant une tension continue U0 et l’induit du moteur |  |
| --- | --- |

1°) Parmi les fonctions suivantes, quelle est celle du hacheur série :

a) convertisseur continu / alternatif ;

b) convertisseur alternatif / continu ;

c) convertisseur continu / continu variable ;

d) convertisseur alternatif / continu variable ;

e) convertisseur alternatif /alternatif ?

| La figure (2) représente le chronogramme de la tension u(t) fournie par le hacheur série ; temps : 0,1 ms par div. ; tension :1 V par div. | Figure (2) |
| --- | --- |

2°) Déterminer la valeur U0 de la tension à l’entrée du hacheur ainsi que la fréquence de hachage.

3°) Définir, à l’aide des grandeurs t0 et T, le rapport cyclique  de la tension u(t). Donner la valeur numérique de 

4°) On note <u> la valeur moyenne de la tension u(t). Exprimer cette valeur moyenne <u> en fonction de  et de U0.

5°) Déterminer la valeur que l’on doit donner au rapport cyclique pour obtenir la valeur moyenne <u> = 10 V aux bornes de l’induit du moteur.

Exercice III : (Bacf1985).

L'induit du moteur est alimenté par le dispositif représenté par le schéma figure 1.

T

0

T

2T

t

V

uAB

M

L

i

K

V

D

u

uL

A

B

uAB

iD

Figure 1

Figure 2

Ce dispositif comprend :

- une source de tension continue fournissant la tension constante : V=240 V ;

- un interrupteur K ;

- une diode D (supposée idéale) ;

- une inductance L .

L'interrupteur K est commandé électroniquement : il se ferme et s'ouvre périodiquement . A chaque période T , il est fermé de 0 à T et ouvert de T à T  (avec 0<<1) .

La tension uAB  est représentée figure 2 .

1-	a- Comment appelle-t-on le dispositif qui alimente le moteur ?

b- Avec quel composant électronique peut-on réaliser l'interrupteur K ?

c- Comment appelle-t-on le coefficient  ? Comment le définit-on ?

d- Quel est le rôle de l'inductance L ?

e- Quel est le rôle de la diode de roue libre D?

2-	a- Etablir l'expression de la valeur moyenne <uAB> de la tension uAB en fonction de  et V .

b- Pour quelle valeur de  aura-t-on <uAB>=220 V ?

3- On souhaite visualiser à l'oscilloscope la tension uAB d'une part et l'image de l'intensité i du courant dans l'induit du moteur d'autre part . Pour visualiser le courant, on place une résistance Rs=0,10  en série avec l'induit comme l'indique le schéma figure 3 .
On supposera que cette résistance ne perturbe pas le fonctionnement du montage .

Figure 3

M

L

i

K

V

D

u

us

A

B

uAB

iD

voie 2

voie 1

RS

L'oscillogramme de us(t) est fourni sur le document réponse .

a- Représenter sur le document réponse l'oscillogramme de uAB(t) .

b- Quelle est la période de uAB(t) ? Quelle est sa fréquence ?

c- Déterminer la valeur de . En déduire la valeur moyenne de uAB .

d- Déterminer les valeurs maximale et minimale de l'intensité i du courant dans l'induit

du moteur .

us

0TTt

base de temps :

50s/div

calibre de tension :

2 V/div

uAB (V)

0	T	T	t(ms)

Exercice IV : (Bacf1915).

Le schéma de principe du hacheur est le suivant :

H : interrupteur électronique.

D : diode idéale.

L :	inductance de lissage permettant d'obtenir un courant d'intensité constante i = I0.

E :	f.e.m. du moteur à courant continu.

La résistance de l'induit est négligée pour l'étude du hacheur.

Le moteur est traversé par un courant d'intensité constante I0 = 40A. Le graphe de la tension u est représenté sur le document réponse. On note  le rapport cyclique du hacheur

### 1°) Pour l'intervalle de temps 0 à T

1.1) Redessiner le schéma du montage en remplaçant les composants H et D par des interrupteurs ouverts ou fermés selon le cas.

1.2) En déduire les valeurs numériques de uH, iH et iD

2°) Pour l'intervalle de temps T à T

2.1) Redessiner le schéma du montage en remplaçant les composants H et D par des interrupteurs ouverts ou fermés selon le cas.

2.2) En déduire les valeurs numériques de uH, iH et iD.

3 °) Représenter, sur le document- réponse, les graphes de uH(t), iD(t) et iH(t) en respectant la concordance du temps entre ces trois grandeurs électriques et la tension u.

4 °) Donner l'expression de la valeur moyenne U de la tension u(t), en fonction de V et .