Exercices sur la mise en œuvre des transistors

Ce document est une compilation des exercices posés en devoirs surveillés d’électricité au département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Nantes. Ces devoirs se sont déroulés généralement sans documents, sans calculette et sans téléphone portable…

Les devoirs d’une durée de 80 min sont notés sur 20 points. Donc chaque point proposé au barème correspond approximativement à une activité de 4 min.

Ces exercices utilisent les connaissances développées dans la ressource Baselecpro sur le site IUTenligne.

Un corrigé avec barème de correction est remis aux étudiants en sortie du devoir (C’est souvent le seul moment où ils vont réfléchir à ce qu’ils ont su (ou pas su) faire dans ce devoir)

Personnellement, je me refuse à manipuler le barème d’un devoir lors de la correction dans le but d’obtenir une moyenne présentable. (ni trop ni trop peu…)

La moyenne d’un devoir doit refléter l’adéquation entre les objectifs de l’enseignant et les résultats des étudiants.

Les documents proposés ici sont délivrés dans un format qui permet tout assemblage/désassemblage ou modification à la convenance de l’utilisateur. Les dessins et les équations ont été réalisés avec Word97.

Nos étudiants disposent d’une masse considérable d’informations sur internet. Les enseignants sont maintenant soucieux de leur apprendre à utiliser intelligemment cet immense champ de connaissance. Ils leur apprennent notamment à citer les sources…

Ressource   ExercicElecPro  proposée sur le site Internet  IUTenligne

Copyright : droits et obligations des utilisateurs

L’auteur ne renonce pas à sa qualité d'auteur et aux droits moraux qui s'y rapportent du fait de la publication de son document.

Les utilisateurs sont autorisés à faire un usage non commercial, personnel ou collectif, de ce document notamment dans les activités d'enseignement, de formation ou de loisirs. Toute ou partie de cette ressource ne doit pas faire l'objet d'une vente - en tout état de cause, une copie ne peut pas être facturée à un montant supérieur à celui de son support.

Pour tout extrait de ce document, l'utilisateur doit maintenir de façon lisible le nom de l’auteur Michel Piou et la référence au site Internet IUT en ligne. La diffusion de toute ou partie de cette ressource sur un site Internet autre que le site IUT en ligne est interdite

Une version de Baselecpro est disponible sous forme d’un livre aux éditions Ellipses dans la collection Technosup sous le titre

ÉlectricitÉ gÉnÉrale – Les lois de l’électricité

Michel PIOU - Agrégé de génie électrique – IUT de Nantes – France

Table des matières

1.	Question de cours (1 pt)	1

2.	Point de fonctionnement de la jonction base-émetteur d’un transistor bipolaire (3 pts)	3

3.	Transistor bipolaire en commutation (sans calculette)  (3,5 pts)	4

4.	Transistor bipolaire en commutation (avec calculette)  (3,5 pts)	5

5.	MOS de puissance en zone ohmique (avec calculette)   (4 pts)	6

6.	Commande d’une LED avec un transistor bipolaire en commutation: (4 pts)	7

7.	Commande d’un transistor MOS en commutation. Droite de charge (3 pts)	8

8.	Photo transistor et droite de charge (4 Pts)	9

9.	Détecteur de lumière à phototransistor (9,5 Pts)	10

10.	Circuit de commande d’un afficheur 4 chiffres (8 pts)	13

11.	Commande d’un moteur par un hacheur réversible à 3 transistors (8 pts)	16

Drain

Emetteur

Base

Grille

Source

Collecteur

Question de cours (1 pt)

Associer par des flèches les électrodes des transistors avec leur dénomination.

Drain

Emetteur

Base

Grille

Source

Collecteur

Corrigé :

Variante (1 pt)

Associer par des flèches les électrodes des transistors avec

Emetteur

Drain

Base

Grille

Source

Collecteur

leur dénomination.

Corrigé :

Emetteur

Drain

Base

Grille

Source

Collecteur

Variante (1 pt)

Collecteur

Drain

Base

Grille

Source

Emetteur

Associer par des flèches les électrodes des transistors avec leur dénomination.

Collecteur

Drain

Base

Grille

Source

Emetteur

1 pt

Corrigé :

## Point de fonctionnement de la jonction base-émetteur d’un transistor bipolaire (3 pts)

e

Rb

Vbe

A

B

Ib

Vbe

(V)

Ib (mA)

0

1

2

3

4

1

0,1

5

On souhaite déterminer le point de fonctionnement de la jonction base-émetteur du transistor placé dans le montage ci-contre.

a) Exprimer la relation Vbe en fonction de Ib pour le dipôle constitué de la source « e » et de la résistance « Rb » (à gauche des points A et B)

Sachant que e = 4 V  et que Rb = 4 kΩ, représenter le graphe de cette fonction VbeIb sur le graphe ci-dessus.

b) La caractéristique VbeIb déjà présente (en trait gras) sur le graphe ci-dessus représente la relation entre la tension et le courant dans le dipôle base-émetteur (à droite des points A et B).

En déduire graphiquement la valeur de Vbe et la valeur de Ib dans le montage ci-dessus.

c) Lorsque le courant Ib est supérieur à quelques μA, on peut modéliser la jonction base-émetteur par une source de tension Vbe ≈ 0,7 V. Calculer la valeur numérique de Ib obtenue avec ce modèle

(En l’absence de calculette, le résultat sera donné sous forme d’une fraction)

0,5 pt

Corrigé :

e

Rb

Vbe

A

B

Ib

Vbe

(V)

Ib (mA)

0

1

2

3

4

1

0,82 mA

a) Vbe = e − Rb.Ib = 4 − 4000.Ib

0,5 pt

Ib = 0 ⇒ Vbe = 4 V

Ib = 1 mA ⇒ Vbe = 0

0,5 pt + 0,5 pt

Le point de fonctionnement du montage se situe à l’intersection de la droite VbeIb et de la courbe caractéristique VbeIb de la jonction base-émetteur.

1 pt

On en déduit graphiquement Vbe ≈ 0,7 V et Ib ≈ 0,82 mA

c) Vbe = e − Rb.Ib = 0,7 V ⇒ Ib = e − VbeRb = 4 − 0,74000 = 3,34000 = 825.10−6 A = 0,825 mA = 825 μA

## Transistor bipolaire en commutation (sans calculette)  (3,5 pts)

e

10 V

RB

IC

RC

IB

VCE

VBE

VBE

Un capteur de position délivre une tension « e » positive. Cette tension doit être « adaptée » pour piloter en tout ou rien une charge qui se comporte comme une résistance RC = 1000 Ω alimentée sous 10 V. Dans ce but, on propose de mettre en œuvre le montage ci-contre.

Le transistor utilisé possède les caractéristiques suivantes : VBEo = 0,7 V ; VBEsat = 1 V ; 100 < β < 300 () ; VCEsat ≈ 0

a) Déterminer l’intervalle des valeurs de « e » pour lesquelles le transistor est bloqué. Justifier en quelques mots

b) Lorsque e = 5 V, on souhaite que le transistor soit saturé avec un coefficient de sursaturation (ou de sécurité) au moins égal à 2. Calculer le courant de base nécessaire ainsi que la valeur maximum de RB.

Corrigé :

a) Transistor bloqué ⇔ IB = 0 ; VBE < VBEo  ⇔ e = RB.IB + VBE = 0 + VBE < VBEo ⇔ e < 0,7 V

b) Lorsque e = 5 V : Transistor saturé de façon certaine ⇔ IB ≥ 2 ICβmin; VBE = VBEsat  ; VCEsat ≈ 0 ⇒ IC = 10RC = 10−2 A = 10 mA ⇒ IB ≥ 2 10−2100 = 2.10−4 A ; VBE = 1 V⇒ RB = e − VBEIB = 5 −1IB  ≤ 42.10−4 = 2.10+4 = 20 kΩ.

## Transistor bipolaire en commutation (avec calculette)  (3,5 pts)

e

12 V

RB

IC

RC

IB

VCE

VBE

Un capteur de position délivre une tension « e » positive. Cette tension doit être « adaptée » pour piloter en tout ou rien une charge qui se comporte comme une résistance RC = 500 Ω alimentée sous 12 V. Dans ce but, on propose de mettre en œuvre le montage ci-contre.

Le transistor utilisé possède les caractéristiques suivantes : VBEo = 0,6 V ; 0,6 V < VBEsat < 1,2 V ; 50 < β < 300 () ; VCEsat ≈ 0

a) Déterminer l’intervalle des valeurs de « e » pour lesquelles le transistor est bloqué.

b) Lorsque e = 5 V, on souhaite que le transistor soit saturé avec un coefficient de sursaturation supérieur ou égal à 2. Calculer le courant de base nécessaire ainsi que la valeur maximum de RB.

Corrigé :

e

12 V

RB

0

RC

0

VCE

VBE < 0,6 V

0

Transistor bloqué

5 V

12 V

RB

24 mA

RC

IB

0

VBEsat

VRB

Transistor saturé

12 V

Le transistor est bloqué

si: e = VBE < 0,6 V

Le transistor est saturé avec un coefficient de sursaturation minimum de 2 si:

Cette condition est toujours vraie si

## MOS de puissance en zone ohmique (avec calculette)   (4 pts)

iD

vDS

Zone ohmique :

VGS1 > Vth

VGS2 > VGS1

VGS3 > VGS2

VGS4 > VGS3

VGS5 > VGS4

VGS6 > VGS 5

0

Zone de pincement : 
 à

S

D

G

R = 10 

300 V

VGS

VDS

ID

De façon à commander en tout ou rien une charge résistive de 10  sous 300 V, on veut mettre en œuvre le transistor MOS ci-contre.

a) Lorsque le transistor MOS fonctionne en zone ohmique, il se comporte comme une résistance RDS ≈ 0,1 Ω.

Calculer dans ce cas, les valeurs de ID  et de VDS.

Corrigé :

S

D

G

R = 10 

300 V

VGS

VDS

ID

RDS

0,1 

iD

vDS

Zone ohmique :

VGS = constante

0

Zone de pincement : 
 à

29,7A

a)

ID = 300R + RDS = 30010 + 0,1 = 29,7 A

VDS = RDS.ID = 2,97 V.

## Commande d’une LED avec un transistor bipolaire en commutation: (4 pts)

e

5 V

RB

IC

RC

IB

Les caractéristiques du transistor bipolaire utilisé sont les suivantes : VBEsat = 0,7 V ; VCEsat ≈ 0 ;  70 < β < 300

On suppose IC ≈ 0 lorsque le transistor est bloqué.

La LED présente une tension VF de l’ordre de 1,8 V.

La tension de commande « e » est une tension carrée 0V / 5V.

En déduire la valeur que doit présenter RC pour que le courant dans la LED soit de l’ordre de 10 mA lorsque le transistor est saturé.

Déterminer la valeur limite de RB qui permet de saturer le transistor de manière certaine, avec un coefficient de sursaturation supérieur ou égal à 2. (Le coefficient « 2 » assure une marge de sécurité garantissant la saturation).

Cette valeur de RB est-elle un maximum ou un minimum (Justifier en quelques mots)

Corrigé :

RB

5 V

5 V

IC

RC

IB

0

1,8 V

3,2 V

5 V

0,7 V

4,3 V

Lorsque le transistor est saturé : e = 5 V, VBEsat = 0,7 V, VCEsat ≈ 0 et VF = 1,8 V, donc VRc ≈ 5 − 1,8 − 0 = 3,2 V avec Ic ≈ 10 mA.

On en déduit que RC ≈ 3,20,01 = 320 Ω

Pour que le transistor soit saturé, il faut IB > ICβ.

Pour que la relation soit toujours vérifiée, quelque soit  70 < β < 300, il faut considérer le cas le plus défavorable :

Il faut  prendre IB > ICβmin.

On propose de prendre un coefficient de sursaturation de 2 ⇒ IB > 2. ICβmin ⇔ IB > 2. 0,0170 ⇔ IB > 2,86.10− 4 A = 286 μA

Loi d’Ohm : ⇒ IB = 4,3RB > 286 μA ⇔ RB < 4,3286.10− 6 ⇔ RB < 15 kΩ

## Commande d’un transistor MOS en commutation. Droite de charge (3 pts)

e

VDD = 20 V

RD

I

Dans le montage ci-contre, RD = 20 Ω.

a) On suppose I ≈ 0 lorsque le transistor MOS est bloqué et VDS ≈ 0 lorsque le transistor MOS est passant en zone ohmique.

Positionner sur le schéma ci-contre les tensions fléchées VDS et VGS

Déterminer la valeur approchée de I lorsque le transistor est passant en zone ohmique.

b) En réalité, lorsque le transistor MOS est passant  (en zone ohmique), la tension VDS n’est pas tout à fait nulle. On veut maintenant étudier le montage de façon plus précise :

La loi des mailles permet de montrer que I = − 1RD . VDS + VDDRD = − 0,05. VDS + 1.

(Le graphe de cette droite est tracé en superposition sur le réseau de courbes ci-contre (extrait de la documentation constructeur du MOS)).

Le point de fonctionnement du transistor MOS est à la fois sur la droite I(VDS) précédente car la relation I = − 1RD . VDS + VDDRDdoit être vérifiée, et en même temps sur une caractéristique du réseau de courbes I(VDS) du constructeur.

Estimer les valeurs de la tension VDS et la valeur du courant I  si VGS = 7 V.

e = VGS

20 V

I

VDS = 0

20 

20 V

Transistor MOS en zone ohmique avec l’hypothèse simplificatrice

Corrigé :

0,93 A

1,4 V

1 pt

1 pt

1 pt

## Photo transistor et droite de charge (4 Pts)

IC

VCE

0

0,1 mA

1

2

3

4

5V

1 mW/cm2

0,05 mA

0 mA

0,15 mA

0,2 mA

0,02 mW/cm2

10-3 mW/cm2

5 V

VS

0

a) Déterminer l’équation de la droite  de charge IC en fonction de VS.

Représenter cette droite de charge Sur le graphe ci-contre.

b) Faire figurer le point de fonctionnement sur le graphe ci-contre lorsque le phototransistor est éclairé avec 1 mW/cm2 .

En déduire la valeur de Vs dans ce cas

c) Faire figurer le point de fonctionnement sur le graphe ci-contre lorsque le phototransistor est éclairé avec 10− 3 mWcm2.

En déduire la valeur de Vs dans ce cas.

Corrigé :

IC

VCE

0

0,1 mA

1

2

3

4

5V

1 mW/cm2

10-3 mW/cm2

0,05 mA

0 mA

0,15 mA

0,2 mA

1 pt

1 pt

VCE = 5 − 50.103.Ic ⇔ Ic = = 5 − VCE50.103 = 0,1.10−3 − 2.10−5.VCE. Le point de fonctionnement est donc sur la droite de charge Ic = 10−4 − 2.10−5.VCE

1 pt

Lorsque le phototransistor ci-contre est éclairé avec 1 mW/cm2 : VS ≈ 0,2 V

1pt

1 pt

Lorsque le phototransistor ci-contre est éclairé avec 10-3 mW/cm2 : VS ≈ 4,3 V

## Détecteur de lumière à phototransistor (9,5 Pts)

a) Assemblage de diodes

VD1

VD2

VLED

ID

VD

0,7 V

0

1,8 V

3 V

D1 ou D2

LED

ID

VD

4 V

Le montage ci-contre est constitué de deux diodes en série avec une LED rouge. Chaque diode a une tension de seuil de 0,7 V. La LED rouge a une tension de seuil de 1,8 V.

Représenter sur le graphe ci-contre la caractéristique ID en fonction de la tension VD aux bornes de l’ensemble.

Pour ce dipôle constitué des deux diodes en série avec la LED, on adopte le modèle d’une unique diode à seuil.

Préciser la valeur de la tension de seuil de cette diode équivalente.

b) Phototransistor et droite de charge

IC

VCE

0

0,1 mA

1

2

3

4

5V

1 mW/cm2

0,05 mA

0 mA

0,15 mA

0,2 mA

0,02 mW/cm2

10-3 mW/cm2

5 V

VS

a) Déterminer l’équation de la droite  de charge du phototransistor IC en fonction de VCE.

Représenter cette droite de charge Sur le graphe ci-contre.

b) Faire figurer le point de fonctionnement sur le graphe ci-contre lorsque le phototransistor est éclairé avec 1 mW/cm2 . En déduire la valeur de Vs dans ce cas

c) Faire figurer le point de fonctionnement sur le graphe ci-contre lorsque le phototransistor est éclairé avec 10− 3 mWcm2. En déduire la valeur de Vs dans ce cas.

c) MOS et droite de charge

5 V

RD 330 

VDS

VGS

vert

ID

ID

VDS

0

5 mA

10 mA

1

2

3

4

5V

VGS = 5 V

VGS = 3V

VGS < 2 V

0 mA

Lorsque la LED verte est passante, la tension à ses bornes est de 2 V.

Déterminer l’équation de la droite  de charge ID en fonction de VDS (lorsque la LED verte est passante)

(type ID = a . VDS + b).

Tracer cette droite sur le graphe ci-contre.

Faire figurer le point de fonctionnement sur le graphe ci-contre lorsque VGS ≈ 5 V.  En déduire les valeurs numériques de ID et de VDS dans ce cas.

d) Détecteur de lumière

5 V

D1

RD

vert

rouge

D2

1 mW/cm2

VR

a) En conclusion de l’étude des trois parties du montage détecteur de lumière, compléter les valeurs numériques (approchées) dans les cases en pointillé lorsque le phototransistor est éclairé sous 1 mW/cm2.

(On prendra comme hypothèse que la LED rouge est bloquée)

b) L’hypothèse « la LED rouge est bloquée » est elle vraie ?

Corrigé :

1pt

a) Assemblage de diodes

VD1

VD2

VLED

ID

VD

0,7 V

0

1,8 V

3,2 V

D1 ou D2

LED

ID

VD

ensemble

Pour une valeur de ID donnée, la tension aux bornes de l’ensemble est la somme des tensions VD1, VD2 et VLED.

La tension de seuil de l’ensemble est de l’ordre de 0,7 + 0,7 + 1,8 = 3,2 V

1pt

b) Phototransistor et droite de charge

IC

VCE

0

0,1 mA

1

2

3

4

5V

1 mW/cm2

10-3 mW/cm2

0,05 mA

0 mA

0,15 mA

0,2 mA

1pt

VCE = 5 − 47.103.Ic ⇔ Ic = = 5 − VCE47.103 = 0,106.10−3 − 2,13.10−5.VCELe point de fonctionnement est donc sur la droite de charge Ic = 0,106.10−3 − 2,13.10−5.VCE

1pt

Lorsque le phototransistor ci-contre est éclairé avec 1 mW/cm2 : VCE ≈ 0,2 V ; Vs ≈ 4,8 V

1pt

1pt

1pt

Lorsque le phototransistor ci-contre est éclairé avec 10-3 mW/cm2 : VCE ≈ 4,3 V ; Vs ≈ 0,7 V

c) MOS et droite de charge

ID

VDS

0

5 mA

10 mA

1

2

3

4

5V

VGS = 5 V

VGS = 3V

VGS < 2 V

0 mA

VDS = 5 − RD.ID − 2 = 3 − 330.ID ⇔ ID = 3 − VDS330 = 9,09.10−3 − 3,03.10−3. VDS

0,5pt

Au point d’intersection de la droite de charge et de la caractéristique pour VGS = 5 V, on obtient un point de fonctionnement : VDS ≈ 0,1 V et ID ≈ 9 mA

1pt

5 V

D1

RD

vert

rouge

D2

4,8 V

1 mW/cm2

2,1 V

VR

d) Détecteur de lumière

1pt

0,5pt

L’ensemble LED rouge + D1 + D2 ne peut pas conduire si VR < 3,2 V. Ceci est donc la conduction est impossible lorsque VR ≈ 2,1 V

## Circuit de commande d’un afficheur 4 chiffres (8 pts)

Contexte de l’exercice : (Sa lecture n’est pas indispensable à la résolution de l’exercice).

On veut afficher une valeur numérique constituée de 4 chiffres décimaux. Chaque chiffre est obtenu en sélectionnant certains segments d’un « afficheur 7 segments ».

Chaque segment est réalisé avec une LED  qui peut être allumée ou éteinte.

Il y a donc au total : 7x4 = 28 LED qui peuvent être commandées.

Pour minimiser le nombre de connections, on choisit de commander un seul afficheur à la fois en utilisant le principe du multiplexage.

Les 7 connections de pilotage des chiffres sont communes aux 4 afficheurs.

Il y a donc au total 7 + 4 = 11 liaisons pour commander les 28 LED  des 4 afficheurs.

On a représenté ci-dessous la structure d’une sortie parmi 7 du multiplexeur.

Etage de  la sortie N°4 du multiplexeur

Chiffre à afficher

Choix de l’afficheur actif

Vcc = 5V

T1

T2

T3

T4

Ta

Tb

Tc

Td

Rc

R4

Commande du courant dans une LED d’un afficheur

I4

ve

vs

a)

Vcc = 5V

T1

T2

T3

T4

Rc

Indiquer, dans les cadres ci-contre, le type de chaque transistor (T1, T2, T3 et T4).

Par exemple MOS canal P ou bien bipolaire PNP  ou bien un autre type…

b) Hypothèses :

Les valeurs des « Gate Threshold Voltage » des transistors MOS sont les suivantes :

MOS canal N : VGSTH = 2,6 V et MOS canal P :VGSTH = − 2,6 V

En régime ohmique, les transistors MOS se comportent comme des résistances de faible valeur : VDSohmique ≈ 0 V

Les transistors bipolaires ont un  VBEo = VBEsat = 0,6 V et VCEsat = 0,1 V

Le segment 4 de l’afficheur A présente une tension VAK = 1,8 Vlorsqu’il est passant.

On suppose que les 5 transistors ci-dessous fonctionnent en commutation.

Vcc = 5V

T1

T2

T3

T4

Rc

Ve = 5 V

vs

I4

R4

Ta

Segment 4 de l’afficheur A

Ta : saturé

T1

T2

T3

T4

Lorsque Ve = 5 V représenter sur le schéma ci-contre les flèches des tensions VGS ou VBE des transistors T1, T2, T3 et T4 en les accompagnant de leur valeur numérique.

En déduire dans le tableau ci-contre l’état « passant » ou « bloqué » de chaque transistor.

Vcc = 5V

T1

T2

T3

T4

Rc

Ve = 0 V

vs

I4

R4

Ta

Segment 4 de l’afficheur A

Ta : saturé

T1

T2

T3

T4

Lorsque Ve = 0 V représenter sur le schéma ci-contre les flèches des tensions VGS ou VBE des transistors T1, T2, T3 et T4 en les accompagnant de leur valeur numérique.

En déduire dans le tableau ci-contre l’état « passant » ou « bloqué » de chaque transistor.

- Sachant que Rc = 30 Ω, calculer la valeur de la résistance de limitation R4 qui assure un courant I4 = 30 mA dans le segment d’afficheur lorsque T3 et Ta sont saturés (On néglige les courants de base). (Le devoir se déroulant sans calculette, les valeurs ont été choisies de façon que les calculs soient très simples)

MOS canal N

(ou NMOS)

Vcc = 5V

T1

T2

T3

T4

Rc

MOS canal P

(ou PMOS)

MOS canal N

(ou NMOS)

Bipolaire NPN

1 pt

Vcc = 5V

T1

T2

T3

T4

Rc

Ve = 5 V

vs

I4

R4

Ta

Segment 4 de l’afficheur A

Ta : saturé

T1

T2

T3

T4

5 V

5 V

0 V

0 V

bloqué

passant

bloqué

passant

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

Corrigé :

Vcc = 5V

T1

T2

T3

T4

Rc

Ve = 0 V

vs

I4

R4

Ta

T1

T2

T3

T4

0V

0 V

0,6 V

-5 V

passant

bloqué

passant

bloqué

1 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,5 pt

0,1 V

0,1 V

1,8 V

En appliquant la loi des mailles : Vcc = Rc . I4+ VCET3 + R4 . I4 + VAKLED+ VCETa ⇔ Rc + R4 = Vcc − VCET3 − VAKLED − VCETaI4 = 5 − 0,1 − 1,8 − 0,130.10−3 = 330.10−3 = 100 Ω

1 pt

Rc = 30 Ω ⇒ R4 = 70 Ω

## Commande d’un moteur par un hacheur réversible à 3 transistors (8 pts)

a).Commande de 3 types de montages à transistors en commutation.

On dispose de trois montages de base dans lesquels les transistors fonctionnent en commutation.

| Montage 1 | Montage 2 | Montage 3 |
| --- | --- | --- |
| 20 V T1 0 e1 s1 | 20 V T2 0 e2 s2 | 20 V e3 s3 T3 0 |
| T2 T3 T1 Type de transistor Indiquer dans le tableau ci-contre le type de chaque transistor (NPN ; PNP ; MOS canal N ; MOS canal P) Compléter les colonnes « T1, T2 et T3 » des tableaux ci-dessous en indiquant l’état du transistor de chaque montage en fonction du niveau de tension en entrée (e1 = 5 V ou 0 V ; e2 = 5 V ou 0 V ; e3 = 20 V ou 0 V). On mettra la lettre « P » pour « passant saturé ou passant en zone ohmique » ou la lettre « B » pour « bloqué » Pour les trois montages, compléter les colonnes « s1, s2 et s3 » des tableaux ci-dessous avec les valeurs de la tension de sortie (exprimée en Volt) correspondantes à chaque niveau des tensions d’entrée e1, e2 et e3 () () |  |  |
| e1 T1 s1 5 V 0 V | e2 T2 s2 5 V 0 V | e33 T3 20 V 0 V s3 |

b) On suppose toujours les transistors en commutation. En exploitant les résultats ci-dessus, compléter le

20 V

T2

e2

T1

0

e1

s4

T3

Charge

Montage 4

tableau ci-dessous en indiquant l’état (P ou B) des transistors  présent dans le montage 4 et la valeur de la tension s4. ()

e1

T2

T3

5 V

0 V

s4

e2

0 V

5 V

T1

c) Application à la commande d’un moteur courant continu.

Le montage 4 étudié précédemment est utilisé pour alimenter un moteur M (aucune connaissance des moteurs n’est nécessaire pour répondre aux questions qui suivent).

Deux diodes D2 et D3 sont ajoutées.

On suppose que les transistors et les diodes fonctionnent en commutation avec un comportement idéal: lorsqu’ils sont passants, ils se comportent comme des interrupteurs fermés, et lorsqu’ils sont bloqués, ils se comportent comme des interrupteurs ouverts.

T2

e2

vs

20 V

T1

0

e1

T3

M

is

D2

D3

Montrer que D3 est nécessairement bloquée lorsque T2 est passant.

Commencer le raisonnement par la phrase « supposons D3 passante lorsque T2 est passant » et montrer que cette hypothèse est fausse ; ou commencer le raisonnement par « supposons D3 bloquée lorsque T2 est passant » et montrer que cette hypothèse est vraie

e2

e1

Le symbole représente un inverseur :

e1 = 0 V → e2 = 5 Ve1 = 5 V → e2 = 0 V

vs

+20 V

e1

t

t

0

+5 V

-20 V

Lorsque T2 est commandé par une tension e2 suffisante pour le rendre passant (par exemple e2 = 5 V), => T3 et D3 sont bloqués :

si is est positif : → D2 est passante ;

si is est négatif : → T2 est passant.

Lorsque T3 est commandé par une tension suffisante pour le rendre passant, => T2 et D2 sont bloqués :

si is est positif : → T3 est passant

si is est négatif : → D3 est passante.

Connaissant le graphe de e1(t), représenter ci-contre le graphe de la tension vs(t) en concordance des temps.

Corrigé :

e3

T3

0 V

s3

B

P

0

20

20 V

1 pt

20 V

e3

s3

T3

0

T2

T3

T1

NPN

MOS canal N

MOS canal P

e1

T2

T3

5 V

0 V

s4

e2

0 V

5 V

T1

P

B

B

P

P

B

20V

0V

1,5 pt

1 pt

20 V

T1

0

e1

s1

e1

T1

s1

5 V

0 V

P

B

0

20

1 pt

20 V

T2

0

e2

s2

e2

T2

s2

5 V

0 V

P

B

0

20

1 pt

20 V

T2

e2

T1

0

e1

s4

T3

Charge

Montage 4

T2

e2

vD3

20 V

T1

0

e1

T3

M

is

D2

D3

iD3

Supposons D3 passante lorsque T2 est passant. Ces deux composants engendrent un court-circuit entre le +20 V et la masse. iD3 → −∞. Le courant  dans la diode est donc de sens inverse (de la cathode vers l’anode) ; ce qui est impossible. Cette hypothèse est donc fausse.

vs

+20 V

e1

t

t

0

T1 ou D1 passant

T1 ou D1 passant

T2 ou D2 passant

+5 V

1,5 pt

Supposons D1 bloquée lorsque T2 est passant. La diode est alors polarisée en inverse sous une tension de vD3 = − 20 V. Cette hypothèse est donc vraie.

1 pt

Si on suppose la diode passante, il faut vérifier le sens du courant qui la traverse.

Si on suppose la diode bloquée, il faut vérifier que la tension à ses bornes est inférieure à sa tension de seuil.

(? ) « β » peut aussi se noter « hfe »

(? ) « β » peut aussi se noter « hfe »

(?) On supposera VCEsat = 0 V

(?) On supposera RDSon = 0 Ω

(?) On supposera  VCEsat = 0 V et RDSon = 0 Ω