Une action mécanique est une cause susceptible de maintenir un corps au repos, de créer ou de modifier un mouvement ou de déformer un corps.

  - – La force :

  - – définition : C’est une action mécanique qui s’exerce mutuellement entre deux particules élémentaires pas forcément en contact. Cette action mécanique tend à entraîner ou interdire un mouvement de translation.

  - – Exemple :

- action de la terre sur une masse :P=F Terre/masse =−F masse/terre

- action de la branche sur la lame : P=F branche/lame =−F lame/branche

- action de la main sur la manivelle du moulinet :P=F manivelle/moulinet =−F moulinet/manivelle

- action du fil sur la masse : P=F fil/masse =−F masse/fil

- action de la vis sur l’écrou : P=F vis/ecrou =−F ecrou/vis

Remarque sur la notation :

En général on notera F 1/2 =force de la pièce 1 sur la pièce 2, mais il est aussi possible de noter simplement , F ,F 1 , F vis,P  mais dans ce cas

- il est sous entendu qu’il y a une action d’un élément sur un autre élément.

- On peut le faire seulement si il n’y a pas de possibilité de confusion.

1.3– Représentation d’une force

Une force est caractérisée par

- son point d’application

- sa direction

- son sens

- sa norme

La force est donc représentée par un vecteur.

Avec :

M en Kg

g = 9,81 m.s-2

(on peut arronir parfois à 10 m.s-2)

    - – Unité :  Newton (N)

1.4– Appareil de mesure : dynamomètre

Le dynamomètre est composé d’un ressort de raideur k

F = k.ΔL

Avec k en N/m

ΔL en m

Donc ΔL = F/k

La variation de la longueur du ressort est donc fonction de la force. A partir de la déformation on peut donc en déduire la force.

- – Le moment d’une force par rapport à un point :

  - – définition : Le moment de la force F au point A noté MA(F) est égal au produit de F par le bras de levier d.

MA(F) = (+ ou -) F.d    avec

MA(F) en N.m

F en N

d en m

  - – représentation

MA(F)

MA(F) = - F.d

La valeur du moment dépend du point d’application.

Plus d est grand plus le moment est grand (à force égale).

MA(F) < MB(F)

Attention : la force est perpendiculaire au bras de levier.

  - – Unité : Newton.mètre (N.m)

- – Le couple :

  - – Notion de couple : Le moment engendré par deux forces égales et opposées ayant des lignes d’actions différentes constitue un couple. L’intensité du couple est indépendant du point O.

  - – définition : un couple est une action mécanique qui s’exerce mutuellement entre deux éléments par forcément en contact. Cette action mécanique tend à entraîner ou interdire un mouvement de rotation.

  - – Exemple : Le moteur à courant continu du sécateur Pellenc exerce un couple sur la vis. C rotor/vis =C (pour simplifier)

  - – Représentation :

  - – Unité : N.m

  - – Appareil de mesure : Clef dynamométrique, qui fonctionne comme le dynamomètre mais avec un ressort de torsion.

M = (+ ou-) K. Δθ

M couple exercé par le ressort sur la pièce 1 (N.m)

K raideur du ressort en N.m.rad-1

Δθ = variation de l’angle θ par rapport à la position de repos. (en radian)

Exercice sur les forces :

Exercice sur les moments de forces :