# TD	Sciences Appliquées	Machines synchrones	STS

Sommaire

TD	Sciences Appliquées Machines synchrones STS	1

Exercice 1: Machine Synchrone Réversible (Tale C.H.Vigouroux) (Solution 1:)	2

Exercice 2: Modèle d’une machine, en charge (Solution 2:)	2

Exercice 3: Coeff forme, distribution (Solution 3:)	3

Exercice 4: Déwatté, Potier. (Solution 4:)	3

Exercice 5: Déwatté, Potier, Charge condensateur (Solution 5:)	3

Exercice 6: BTS 2008 Sujet 0 (Solution 6:)	3

Exercice 7: BTS 2007 Métro (Solution 7:)	4

Exercice 8: BTS 2006: Nouméa (Solution 8:)	7

Exercice 9: BTS 2005 Métro (Solution 9:)	9

Exercice 10: BTS 2000 Métro (Solution 10:)	10

Exercice 11: BTS 1999 Métro (Solution 11:)	11

Exercice 12: BTS 1984: (Solution 12:)	12

Exercice 13: Utilisation du diagramme de Behn-Eschenburg (Solution 13:)	13

Exercice 14: utilisation du diagramme de Potier. (Solution 14:)	13

Exercice 15: Fonctionnement d'un moteur synchrone couplé sur le réseau. (Solution 15:)	13

Exercice 16: Machine Synchrone (3EI) (Solution 16:)	14

Exercice 17: Etude d'une machine synchrone triphasée tétrapolaire couplage étoile, fn =50Hz (3EI) (Solution 17:)	14

Exercice 18: Machine Synchrone Application du diagramme bipolaire simplifié (3EI) (Solution 18:)	15

Exercice 19: BTS Etk 2011 Métro Compagnie Nationale du Rhone (Solution 19:)	15

Exercice 20: BTS 2012 Métro Sucrerie (Solution 20:)	19

Solutions Machines synchrones	22

Solution 1: Exercice 1:Machine Synchrone Réversible (Tale C.H.Vigouroux) (Solution 1:)	22

Solution 2: Exercice 2:Modèle d’une machine, en charge (Solution 2:)	22

Solution 3: Exercice 3:Coeff forme, distribution (Solution 3:)	22

Solution 4: Exercice 4:Déwatté, Potier. (Solution 4:)	22

Solution 5: Exercice 5:Déwatté, Potier, Charge condensateur (Solution 5:)	22

Solution 6: Exercice 6:BTS 2008 Sujet 0 (Solution 6:)	22

Solution 7: Exercice 7:BTS 2007 Métro (Solution 7:)	23

Solution 8: Exercice 8:BTS 2006: Nouméa (Solution 8:)	26

Solution 9: Exercice 9:BTS 2005 Métro (Solution 9:)	28

Solution 10: Exercice 10:BTS 2000 Métro (Solution 10:)	29

Solution 11: Exercice 11:BTS 1999 Métro (Solution 11:)	30

Solution 12: Exercice 12:BTS 1984:	32

Solution 13: Exercice 13:Utilisation du diagramme de Behn-Eschenburg	32

Solution 14: Exercice 14:utilisation du diagramme de Potier.	32

Solution 15: Exercice 15:Fonctionnement d'un moteur synchrone couplé sur le réseau.	32

Solution 16: Exercice 16:Machine Synchrone (3EI)	32

Solution 17: Exercice 17:Etude d'une machine synchrone triphasée tétrapolaire couplage étoile, fn =50Hz (3EI)	32

Solution 18: Exercice 18:Machine Synchrone Application du diagramme bipolaire simplifié (3EI)	32

Solution 19: Exercice 19:BTS Etk 2011 Métro Compagnie Nationale du Rhone ( )	32

Solution 20: Exercice 20:BTS 2012 Métro Sucrerie ()	35

## Machine Synchrone Réversible (Tale C.H.Vigouroux) (Solution 1:)

Une machine synchrone triphasée possède les caractéristiques suivantes :

| stator : | rotor : |
| --- | --- |
| enroulements couplés en étoile 48 conducteurs actifs par enroulement résistance par enroulement R = 0,10  fréquence 50 Hz, chute de tension ohmique << inductive. | tétrapolaire fréquence de rotation ns = 1500 tr/min résistance du bobinage inducteur Rex = 4,5  |

Relation E(Iex)

La valeur efficace de la fém par enroulement du stator et l’intensité du courant continu d’excitation sont liées par l'équation : E = K.Iex , avec E en volts, Iex en ampères, K = 40 V/A.

On supposera que cette relation reste la même à vide et en charge ( aucune saturation magnétique).

Caractéristique de court-circuit

Elle est représentée par la droite d’équation : Icc = 8.Iex, avec Icc valeur efficace de l’intensité dans un enroulement du stator en court-circuit.

1°) Calculs préliminaires

a) Montrer que la réactance synchrone d’un enroulement du stator est constante, égale à 5 .

b) En prenant 2,2 comme valeur du coefficient de Kapp, déterminer le flux d’un pôle du rotor pour un courant d’excitation Iex = 8,4 A.

2°) Fonctionnement en alternateur autonome

Un moteur thermique de puissance suffisante entraîne le rotor.

Le stator fournit de l’énergie électrique à une charge inductive équilibrée, de facteur de puissance cos  = 0,85.

L’intensité du courant continu d’excitation est réglée à 8,4 A.

Dans ces conditions, la valeur efficace du courant en ligne est 32 A.

a) Dessiner le schéma du modèle électrique équivalent à un enroulement du stator, avec fléchage de l’intensité et des tensions.

b) Écrire l’équation de maille.

c) Par construction vectorielle, déterminer la tension entre les bornes d’un enroulement.

d) Calculer la puissance active fournie par l’alternateur à la charge.

e) En supposant que le rendement est égal à 93 %, déterminer la valeur de l’ensemble des pertes autres que par effet Joule (pertes fer et pertes mécaniques).

3°) Fonctionnement en moteur synchrone

Le stator est alimenté par le réseau triphasé 400 V, 50 Hz.

Le rotor entraîne une charge mécanique.

L’excitation est réglée à sa valeur optimale ( telle que facteur de puissance stator égale 1).

Dans ces conditions la valeur efficace de l’intensité en ligne est 24,4 A.

a) Dessiner le schéma du modèle électrique équivalent à un enroulement du stator, avec fléchage de l’intensité et des tensions.

b) Écrire l’équation de maille.

c) Par construction vectorielle, déterminer la fém d’un enroulement.

d) En déduire l’intensité du courant continu d’excitation.

e) Calculer la puissance totale absorbée par le moteur (stator triphasé et rotor continu).

f) En supposant que les pertes autres que par effet Joule valent 800 W, déterminer la puissance utile du moteur et le moment du couple avec lequel il entraîne la charge mécanique.

g) Calculer le rendement.

## Modèle d’une machine, en charge (Solution 2:)

La caractéristique à vide, dans la partie non saturée, d’un alternateur triphasé, f = 50 Hz, tournant à la fréquence nS =3000 tr / min, est une droite de pente k= 30 V/ A passant par l’origine.

Un essai en court-circuit des phases statoriques couplées en étoile nécessite un courant d’excitation IE = 1.5 A pour un courant ICC = 100 A.

- R= 0.09  pour une phase, calculer XS (la f.e.m. E étant mesurée entre phase et neutre) .

- L’alternateur débite, sous une tension V=120 V constante aux bornes d’une phase, une puissance utile constante Pu=30 kW. Pour  variant de -60°, -30°, 0° , 30° à 60°, déterminer le courant d’excitation IE . Mettre les résultats sous forme de tableau.

## Coeff forme, distribution (Solution 3:)

Un alternateur triphasé, tournant à la vitesse de synchronisme nS = 1500 tr/min, présente à ses bornes une f.e.m. E=430 V entre

phase et neutre, de fréquence f = 50 Hz . Il est couplé en étoile.

- Quel est le nombre de pôles du rotor.

- Le stator comporte 288 brins actifs répartis dans trois encoches par pôles et par phase.

  - Déterminer Kd coefficient de distribution.

  - La répartition ayant la répartition ci-après: calculer le coefficient de forme Kf.

  - En déduire le coefficient de Kapp K .

  - Quel est alors le flux maximal M  sous un pôle ?

## Déwatté, Potier. (Solution 4:)

On a relevé à nS la caractéristique interne par phase d’un alternateur dont on a négligé la résistance par enroulement R.

| IE(A) | 0 | 2 | 5 | 7 | 8.5 | 11 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E(V) | 0 | 55 | 135 | 175 | 185 | 197 | 210 |

On a effectué deux essais:

- l’un en court-circuit : IECC = 4.5 A et ICC = 39 A ,

- l’autre en déwatté: VL=160 V, IEL = 15 A et IL = 52 A.

- Déterminer les coefficients de Potier.

- Quelle est la valeur à donner à IE  pour obtenir les mêmes valeurs de I et de V pour une charge capacitive pûre ?

## Déwatté, Potier, Charge condensateur (Solution 5:)

Un alternateur triphasé a les caractéristiques suivantes: 6 pôles,  f=50 Hz et S = 297 kVA. Il fournit un système de tension triphasées 220 V / 380 V. On procède à différents essais, tous réalisés à la vitesse nominale, les mesures étant réalisées pour une phase, les enroulements étant couplés en étoile. La résistance d’une phase est R=0.06   On a relevé:

| IE(A) | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E(V) | 0 | 135 | 186 | 220 | 241 | 257 | 269 | 279 | 287 | 295 | 302 |

On a effectué deux essais

- En court-circuit : IECC =14 A pour le courant nominal.

- En déwatté: VL = 220 V et IEL = 32 A  pour le courant nominal.

- Déterminer les coefficients de Potier.

- Quel est le courant IE permettant un débit nominal sous tension nominale, avec une charge capacitive de cos=0.8 (calculs effectués avec les complexes).

- IE vaut maintenant 3 A. La charge est constituée uniquement par des condensateurs qui consomment le courant nominal. Quelle est la tension aux bornes de la machine, R étant négligée.

- L’excitation est supprimée, R est négligée, la valeur des condensateurs est réglée de telle façon que la tension d’auto-amorçage soit égale à la tension nominale.

- Quel est le courant débité ? Quelle est la capacité par branche, si on choisit le montage pour lequel cette capacité est la plus faible.

## BTS 2008 Sujet 0 (Solution 6:)

Chaque turbine est accouplée à un alternateur triphasé raccordé au réseau EDF 20kV-50Hz par l'intermédiaire d'un transformateur élévateur.

Les alternateurs ont comme caractéristiques :

Tension nominale entre phases : Un = 6,6 kV- f = 50Hz

Puissance apparente utile nominale : Sn = 3 MVA

Fréquence de rotation nominale : nn = 1000 tr.min-1'

Courant d'excitation maximal : lexmax = 20 A

Couplage des enroulements statoriques : étoile

La résistance des enroulements statoriques est négligée

Essai à vide : pour n = 1000 tr.min-1, on obtient la relation : Ev = 300.Iex

avec : 	Ev valeur efficace de la tension simple à vide

Iex intensité du courant d'excitation

Essai en court-circuit: pour n = 1000 tr. min-1,, on obtient la relation Icc =170.Iex.

B1 : Étude de l’alternateur couplé au réseau

B1-1 : Calculs préliminaires :

| B1-1-1. Calculer le nombre p de paires de pôles. B1-1-2. Calculer la valeur efficace In de l'intensité nominale. B1-1-3. Le schéma équivalent d'une phase de la machine est donné ci-contre. Calculer la valeur X de la réactance synchrone d'une phase de l'alternateur. |  |
| --- | --- |

B1-2 : Le contrat du producteur précise que chaque alternateur doit pouvoir à tout moment, fournir au réseau une puissance réactive Qal, telle que tan  = 0,49.

Pour une puissance électrique fournie de Pal= 2,25 MW :

B1-2-1. Calculer le facteur de puissance fp.

B1-2-2. Calculer la valeur efficace I du courant débité i(t).

B1-2-3. Représenter le diagramme de Fresnel (ou diagramme bipolaire) des tensions (on pourra prendre une échelle de 250 V par cm).

B1-2-4. La machine est-elle sur-excitée ou sous-excitée ? Justifier.

B1-2-5. Calculer la fem E et en déduire le courant d'excitation lex

B1-2-6. Donner la valeur de l'angle de décalage interne .

B1-2-7. Calculer le rendement a de l'alternateur, sachant que l'ensemble des pertes vaut pt = 0,25MW.

B1-2-8. Préciser l'origine de ces pertes.

## BTS 2007 Métro (Solution 7:)

Afin de simplifier l'étude, les pertes mécaniques ainsi que les pertes fer du moteur synchrone seront négligées.

Le moteur synchrone est à aimants permanents et possède 8 pôles (le nombre de paires de pôles est p = 4). Les enroulements du stator sont couplés en étoile. L'intensité efficace nominale du courant dans un enroulement est IN = 155 A. Pendant un transitoire de durée limitée, elle peut atteindre la valeur IM = 185 A.

Identification des paramètres du modèle

La machine est étudiée en convention récepteur. Le modèle équivalent à une phase de l'induit est représenté Figure 3. Les tensions et courants sont supposés sinusoïdaux de pulsation =2f

Figure 3

Afin de déterminer les paramètres du modèle, divers essais ont été effectués :

- Essai n°1 : on a mesuré la résistance entre deux phases : r = 0,06 .

- Essai n°2 : sur un banc d'essais, on a entraîné la machine synchrone à vide par l'intermédiaire d'un moteur auxiliaire à la vitesse n = 1500 tr.min-l. On a mesuré la tension simple aux bornes d'une phase : 37 V.

- Essai n°3 : avec une alimentation électrique appropriée, on a effectué un essai de la machine en moteur à 1500 tr.min-1 pour lequel  = 0, I = IM = 185 A et V = 49 V.

- Déterminer la fréquence des tensions statoriques quand n = 1500 tr.min-1.

- Déterminer la valeur de la résistance R d'un enroulement statorique.

- On pose E = A. (avec  en rad.s 1) où A est une constante.

  - Déterminer la valeur de A.

  - En donnant la formule du cours liant E à , justifier que A est une constante.

- La résistance R n'est pas négligée.

  - Ecrire la relation entre V, E et I.

  - Tracer sur la copie un diagramme vectoriel relatif à l'essai n°3 (il n'est pas utile de le faire à l'échelle). On prendra E comme origine des phases.

  - En déduire, par un calcul simple s'appuyant sur le diagramme vectoriel, la valeur de L.

Dorénavant on négligera R dans le modèle de la machine synchrone. On prendra L = 0,21 mH et A = 0,24 Wb.

B-2. Détermination de l'expression du couple

- Tracer sur la copie un diagramme vectoriel représentatif d'un point de fonctionnement quelconque, avec 0<</2. On prendra E comme origine des phases, on placera les vecteurs représentatifs des complexes E, V, et jLI ainsi que les angles , et .

- En s'appuyant sur ce diagramme vectoriel, montrer que V cos  = E cos  .

- Déterminer l'expression de la puissance absorbée par la machine Pa  en fonction de V, I et  puis en fonction de E, I et .

- En déduire que l'expression du moment du couple C développé par la machine est donnée par : C = 3 A I cos  (on rappelle que les pertes joule, fer et mécaniques sont négligées).

C.  D'AUTOPILOTAGE DE LA MACHINE SYNCHRONE,

L'étude menée dans la partie B) permet d'établir que le moment du couple C développé par le moteur dépend uniquement des variables I et , par l'intermédiaire de la formule .

Dans cette partie, nous allons étudier la commande en couple de la machine. Le modèle équivalent à une phase de l'induit est représenté Figure 3.

C.1.- Commande à  = 0

C.1.1- Pour une intensité efficace I donnée, pourquoi choisir cette valeur particulière de , pour maximiser le couple développé par la machine ?

C.1.2- De quelle unique variable le couple C de la machine dépend-il alors ?

L'autopilotage consiste à maintenir l'angle  constant quelle que soit la position du rotor. A cet effet on réalise un asservissement des courants des trois phases de la machine de la façon décrite par la Figure 4 :

- à partir de la connaissance de la position du rotor, de l'angle  et du courant I désirés (notés respectivement réf et Iréf) on synthétise les trois consignes de courant ia réf, ib réf  et ic réf

- Chaque consigne de courant (ia réf, ib réf  ou ic réf) est comparée à sa mesure (respectivement ia réf, ib réf  et ic réf). Un correcteur par phase traite l'erreur d'asservissement et génère la commande de chaque bras d'onduleur.

On traitera les questions C.1.3- et C.2.1- en supposant que les tensions alimentant le moteur synchrone et les courants absorbés sont sinusoïdaux.

C.1.3- Etude d'un point de fonctionnement à  = 0.

On choisit d'abord de travailler à  = 0, I = IN = 155 A et n = 1500 tr.min-1.

a)	Que vaut le moment du couple C développé par la machine ?

b)	Tracer sur la copie le diagramme vectoriel représentatif de ce fonctionnement (il ne sera pas utile de le faire à l'échelle). On placera les vecteurs représentatifs des complexes E, V, I et jLI ainsi que l'angle .

c)	Déterminer V par le calcul.

d)	Déterminer  par le calcul.

C.2- Commande à  variable

Au-delà de 2000 tr.min-1, afin de ne pas dépasser la tension nominale aux bornes des enroulements, on choisit de travailler à  variable.

C.2.1- Etude d'un point de fonctionnement à  0. Pour n = 5000 tr.min-1,  = - 59° et I = IN = 155 A :

a)	Déterminer la valeur du moment du couple C.

b)	Sachant que pour n = 1500 tr.min-1 on a f = 100 Hz, déterminer f puis o pour n = 5000 tr.min-1.

c)	En déduire E et LI.

d)	Tracer sur le Document réponse 1 le diagramme vectoriel représentant ce point de fonctionnement. L'échelle des tensions sera de 1 cm pour 10 V.

e)	Déterminer graphiquement la valeur de V et celle de .

Sur la Figure 5, on a tracé pour 0 < n < 8000 tr.min-1 la caractéristique du couple disponible en fonction de la vitesse de rotation du moteur n en tours par minute.

C.2.2- Quels sont les avantages liés à la traction d'un véhicule électrique mis en évidence par cette caractéristique de couple ?

## BTS 2006: Nouméa (Solution 8:)

- Les caractéristiques de la machine synchrone

La propulsion électrique est assurée par une machine synchrone triphasée à aimants permanents, alimentée par un système de tensions triphasées de fréquence variable. Elle est considérée non saturée et sans pertes : en particulier, les résistances statoriques sont supposées négligeables.

Pour une fréquence d'alimentation f = 50Hz et une tension nominale aux bornes d'une phase Vn = 140V, le constructeur indique une fréquence de rotation n = 750tr.min-1 et une puissance apparente Sn = 30kVA.

On représente (figure 2) le schéma équivalent en régime sinusoïdal d'une phase de l'induit (couplé en étoile) de la machine synchrone où e(t) est la f.é.m, Xs = Ls. la réactance synchrone, i(t) l'intensité du courant d'induit et v(t) la tension aux bornes d'un enroulement.

On note  le déphasage entre l'intensité i(t) et la f.é.m e(t).

On rappelle que l'angle  est mesuré négativement lorsque i(t) est en avance sur e(t).

La valeur efficace E des f.é.m à vide est proportionnelle à la fréquence de rotation n du rotor :

E = kE.n avec kE = 0,28 V.min.tr-1

  - Calculer le nombre de pôles de la machine synchrone.

  - Calculer la valeur efficace In du courant nominal d'induit.

  - Sachant que l'inductance cyclique a pour valeur Ls = 7,2mH, montrer que la réactance synchrone Xs de la machine s'exprime en fonction de la fréquence de rotation n du rotor par la relation :

Xs = kx.n avec kx = 3,0.10-3 .min.tr 1

  - Exprimer la puissance P absorbée par la machine synchrone en fonction de E, I et l'angle . Montrer que l'expression du moment du couple électromagnétique T est :

T = kT.I.cos avec kT = 8,0 N.m.A-1

- Fonctionnement en moteur « à couple constant » (de n = 0 à n = 400 tr. min-1)

Dans ce mode de fonctionnement, l'angle  est maintenu constant : = 0. La tension d'alimentation V peut varier entre 0 et Vn = 140V.

On considère le point de fonctionnement correspondant au point A de la caractéristique T(n) (figure 5 du document réponse) pour lequel le couple développé est égal au couple nominal Tn = 570N.m, la fréquence de rotation du moteur est imposée par la commande et vaut n = 400 tr.min-1.

Le schéma électrique équivalent à une phase du moteur synchrone est représenté figure 2. On souhaite déterminer la tension d'alimentation permettant d'obtenir ce point de fonctionnement.

On rappelle pour cela les équations caractéristiques du moteur synchrone :

E = kE.n avec kE = 0,28 V.min.tr-1

Xs = kx.n avec kx = 3,0.10-3 f.min.tr -1

T = kT.I.cos avec kT = 8,0 N.m.A-1

  - Calculer l'intensité efficace I du courant absorbé par une phase du moteur.

  - Calculer la f.é.m E et le produit Xs.I.

  - Représenter sur la figure 6 du document réponse, le diagramme vectoriel faisant apparaître les vecteurs représentatifs de E et jXsI (échelle : l cm pour 10V). En déduire le vecteur représentatif de V et la valeur efficace V.

- Fonctionnement en moteur « en mode défluxage » (à partir de n = 400 tr. min-1)

Dans ce mode, la tension V est constante et égale à Vn = 140V. Le fonctionnement en survitesse est obtenu par défluxage. La machine étant à aimants permanents, le défluxage est réalisé en faisant varier la valeur de l'angle  réglable entre 0 et -90°. Le schéma électrique équivalent à une phase du moteur synchrone est représenté figure 2.

On souhaite entraîner le moteur à la fréquence de rotation n=1000 tr.min-1 l'intensité du courant étant limitée à I = In = 71 A.

  - Calculer la f.é.m. E et le produit Xs.I correspondant à ce point de fonctionnement.

  - Représenter sur la figure 7 du document réponse, le diagramme vectoriel faisant apparaître les vecteurs représentatifs de E, jXsl et V (échelle : 1 cm pour 20V).

  - Indiquer le sens et la direction du vecteur représentatif du courant 1 sur le même diagramme. En déduire la valeur de .

  - Calculer le couple T disponible à la fréquence de rotation n = 1000 tr.min-1 et représenter le point B correspondant sur la caractéristique T(n) de la figure 5 du document réponse.

## BTS 2005 Métro (Solution 9:)

Etude de l'alternateur triphasé en régime sinusoïdal au fonctionnement nominal.

La plaque signalétique de l'alternateur triphasé donne les indications nominales suivantes

Sn = 40 000 kVA

Nn = 1500 tr/min

f= 50 Hz

Un = 11,0 kV	couplage étoile sans neutre.

La régulation de l'excitation de l'alternateur (figure A1) permet de maintenir constants le facteur de puissance (k=cos a = 0,80) et la valeur efficace des tensions.

La fréquence de rotation est constante.

La machine est non-saturée.

L'angle a est tel que l'alternateur fournit de la puissance réactive au réseau.

La figure A2 représente le modèle équivalent par phase de l'alternateur, Va désignant la tension simple.

La réactance synchrone Xa par phase est telle que le produit (Xa.Ian) calculé au fonctionnement nominal a pour valeur 6600 V.

La réactance synchrone est constante, la résistance des enroulements statoriques est négligée.

- Calculer le nombre 2p de pôles de l'alternateur.

- Calculer la puissance active Pn et la puissance réactive Qn fournies au régime nominal.

- Exprimer l'intensité nominale I, du courant en ligne. Calculer sa valeur numérique.

- Calculer la valeur de Xa ; en déduire celle de La.

- Ecrire en notation complexe la relation liant les grandeurs Ea, Xa, Ia et Va.

- La tension simple va(t) est choisie comme référence des phases :

  - Pour le fonctionnement nominal, tracer le vecteur , la direction et le sens du courant  puis le vecteur  (on adoptera l'échelle 1000 V/cm).

  - Relever sur le diagramme la valeur efficace Ean„ ainsi que l'angle an que font les vecteurs  et . Donner le nom de cet angle.

## BTS 2000 Métro (Solution 10:)

Etude de l'alimentation électrique d'un Airbus A320

En vol, la génération électrique est assurée par deux alternateurs principaux de 90 kVA qui délivrent un système triphasé de tensions 115V/200V, 400Hz. La fréquence est maintenue constante grâce à une régulation hydraulique de la vitesse de rotation des alternateurs.

On s'intéressera à l’étude de l’alternateur non saturé

Le réseau de bord d'un avion est alimenté en 400 Hz.

Pour l'Airbus A320 le constructeur donne :

| Tension nominale VN/UN | 115 V / 200 V |
| --- | --- |
| Nombre de phases | 3 |
| Puissance apparente nominale SN | 90 kVA |
| Fréquence nominale fN | 400 Hz |
| Vitesse de rotation nominale nN | 12,0  103 tr/min |
| Facteur de puissance | 0,75 < cos < 1 |
| Résistance d'induit (par phase ) RS | 10 m |

L'induit est couplé en étoile.

On a effectué deux essais à vitesse nominale constante : nN

- essai en génératrice à vide : la caractéristique à vide EVIe où EV est la valeur de la f.e.m. induite à vide dans un enroulement et Ie l'intensité du courant inducteur, la caractéristique tracée est une droite tracée telle que à Ie=0 correspond EV=0 et à Ie=92 A correspond EV=400 V.

- essai en court circuit : dans le domaine utile, la caractéristique de court circuit est la droite d'équation Icc=3,07 Ie, où Icc est la valeur efficace de l'intensité de court circuit dans un enroulement du stator.

- On s’intéresse au fonctionnement nominal :

  - Calculer la pulsation des tensions de sortie de l'alternateur.

  - Déterminer le nombre de paires de pôles de la machine.

  - Calculer la valeur efficace du courant d'induit nominal IN .

- On suppose l'alternateur non saturé. Pour décrire son fonctionnement on utilise le modèle équivalent par phase représenté ci-dessous (figure 2).

Figure 2

  - Calculer l'impédance synchrone ZSde l'alternateur.

  - En déduire la réactance synchrone XS=LS.

- Dans toute la suite du problème, on néglige l'influence des résistances statoriques RS.

  - Déterminer l'intensité Ie0du courant inducteur pour un fonctionnement à vide sous tension nominale.

  - La charge est triphasée équilibrée, l'alternateur fonctionne dans les conditions nominales, il débite son courant nominal IN, en retard sur la tension.

Pour cos = 0,75, représenter le diagramme vectoriel des tensions et en déduire la valeur de la f.e.m. induite Ev.

- On s'intéresse au réglage de l'excitation de l'alternateur lorsqu'il débite son courant nominal IN. Déterminer la valeur du courant d'excitation qui permet de maintenir V=115 V pour un fonctionnement à cosϕ=0,75 .

## BTS 1999 Métro (Solution 11:)

Compensation de puissance réactive à l'aide d'une machine synchrone

Pour fonctionner, de nombreuses charges nécessitent que le courant qui les traverse soit en retard sur la tension à leurs bornes, on dit alors qu'elles consomment de la puissance réactive. L'étude suivante porte sur un moteur synchrone, utilisé pour compenser l'énergie réactive consommée par l'éclairage d'un immeuble de bureaux.

II.1. ETUDE DES PERTURBATIONS

Dans une entreprise, les bureaux sont situés dans un bâtiment, qui se trouve à 850 m du local technique contenant le transformateur d'alimentation générale. La liaison s'effectue en 230 V/400 V triphasé, par l'intermédiaire de 3 câbles de 35 mm² de section pour les phases et de 10 mm² de section pour le neutre. L'éclairage est réalisé par des lampes fluorescentes qui correspondent en régime permanent à une charge triphasée équilibrée de 50 kW avec un facteur de puissance k = 0,76 inductif. On rappelle que les courants seront considérés comme sinusoïdaux.

Etude des pertes en ligne

II.1.1. Intensités

On suppose que la chute de tension dans les câbles a été prise en compte et que la tension composée pour le bâtiment de bureaux est bien de 400 V.

- Déterminer l'intensité efficace I dans chaque conducteur de phase.

- Quelle est l'intensité efficace du courant IN dans le conducteur de neutre ?

II.1.2. Résistance des câbles

Les câbles sont des conducteurs cylindriques en aluminium, de résistivité en conditions normales de fonctionnement :  = 2,7 x 10-8 .m. Calculer la résistance totale de chacun des câbles.

Par la suite on prendra les valeurs suivantes, qui prennent en compte les résistances des connexions : phase : 1,0 , neutre : 2,5 .

II.1.3. Pertes par effet Joule

Déterminer les pertes totales pour l'ensemble des câbles qui alimentent le bâtiment pour cette valeur du facteur de puissance.

II.2. CORRECTION DES PERTURBATIONS

Pour améliorer le facteur de puissance du bâtiment on décide d'utiliser un moteur synchrone placé dans le bâtiment. Ce moteur fonctionnera en compensateur synchrone automatique, de manière à ce qu'à chaque instant, le facteur de puissance du bâtiment soit égal à 1.

Les caractéristiques électriques du moteur sont les suivantes : 4 pôles, couplage étoile pour un fonctionnement sur le réseau triphasé 230 V/400 V, Pnominale = 50 kW. Pour l'étude il sera modélisé suivant la méthode de la réactance synchrone (modèle linéaire dit de "Behn-Eschenburg"), conformément à la figure 4 correspondant à une phase de la machine dont les enroulements sont supposés couplés en étoile ; dans cette hypothèse on peut écrire Ev =  Ie avec  = 0,83 x 103 V.A-1.

II.2.1. Paramètres du modèle

Pour déterminer les paramètres du modèle de la machine synchrone, on a réalisé les essais suivants en fonctionnement alternateur.

II.2.1.1. Caractéristique à vide

On a relevé la valeur efficace de la tension à vide Ev entre phase et neutre en fonction du courant dans le circuit d'excitation Ie.

| Ie(A) | 0 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ev(V) | 0 | 41,5 | 83 | 124 | 166 | 207 |

A partir de ce tableau de mesures justifier la valeur du coefficient  = 0,83 x 103 V.A-1.

II.2.1.2 Essais en court-circuit

On effectue un court-circuit symétrique sur les trois phases, on obtient les deux essais suivants :

Ie = 0 A, Icc = 0 A,		Ie = 0,38 A, Icc = 70 A.

Par ailleurs, une mesure de la résistance entre phase et neutre a donné R = 0,1 .

A partir de ces résultats, justifier la valeur de XS = 4,5 .

Pour la suite, on négligera la résistance R devant la réactance synchrone XS, ainsi que les pertes mécaniques et les pertes dans le fer.

II.2.2. Compensateur synchrone

La machine fonctionne en compensateur synchrone : elle ne fournit aucune puissance mécanique mais elle fonctionne à vide en absorbant un courant en avance de /2 rad sur la tension simple correspondante. Elle fournit donc une puissance réactive qui compense celle consommée par les lampes.

II.2.2.1. Déterminer à l'aide des hypothèses du II.1 la puissance réactive totale consommée par les lampes. En déduire la valeur efficace de l'intensité du courant qui doit circuler dans la machine pour fournir cette même puissance réactive.

II.2.2.2. Donner la relation entre V, Ev et I, puis représenter ces grandeurs sur un diagramme de Fresnel.

II.2.2.3. Déterminer la valeur du courant d'excitation correspondant à ce fonctionnement.

II.2.3.Amélioration du facteur de puissance à l'aide de la machine synchrone

II.2.3.1. La tension composée d'alimentation à 400 V est maintenue. La machine fonctionnant en compensateur synchrone, en parallèle avec la charge (l'ensemble du bâtiment) elle fournit, comme précédemment, une puissance réactive égale à celle qui est consommée par les lampes. Déterminer la nouvelle valeur du courant dans les câbles de phase.

II.2.3.1.Déterminer la nouvelle valeur des pertes en ligne.

II.2.3.1.Proposer une ou plusieurs solutions pour diminuer encore ces pertes en ligne.

## BTS 1984: (Solution 12:)

On dispose d’un moteur synchrone à 8 pôles, alimenté par un réseau de caractéristiques constantes: 3800 V- 50 Hz.

La puissance nominale du moteur est PN = 165 kW et il peut supporter une intensité maximale Imax = 50 A.

Sauf dans la question 5, la résistance d’induit et les pertes magnétiques et mécaniques sont supposées négligeables.

La caractéristique à vide, relevée entre bornes, passe par les points suivants.

| IE(A) | 0 | 0.5 | 0.91 | 1.15 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E(V) | 0 | 2000 | 3200 | 4000 | 4800 | 6000 | 8000 | 10000 |

L’induit, monté en étoile, a une réactance synchrone par phase, supposée constante XPH = 65.8 .

- Le moteur travaille dans ses conditions d’excitation optimale (cos  = 1) . Il est traversé par un courant égal à la moitié du courant maximal. Déterminer la f.e.m. EV entre les bornes, l’excitation IE, la puissance P, le couple T et le décalage polaire  correspondant.

- Déterminer par 6 points et tracer les courbes I = f (IE) et cos  = f (IE) correspondant à une puissance constante égale à la puissance nominale. On précisera les points correspondant à des fonctionnements particuliers.

- Pour l’intensité absorbée maximale, quelles sont les condensateurs qui, montés en triangle, vont remplacer le moteur fonctionnant en compensateur synchrone.

- On associe le moteur synchrone à une installation absorbant une puissance P1=600 kW avec un facteur de puissance cos1=0.6AR que l’on désire améliorer. Quel est le nouveau facteur de puissance cos 2 de l’ensemble de l’installation plus moteur synchrone, ce dernier travaillant à puissance nominale et avec son intensité maximale? Quelle doit être alors l’excitation du moteur synchrone.

- On ne néglige plus les pertes et la résistance d’induit. On donne Pmec = 1 kW; Pfer =2 kW ; R=0.8  entre bornes. L’excitation est fournie par une excitatrice en bout d’arbre, de rendement = 80% sous une tension UE =600 V. Calculer le rendement du moteur synchrone dans ces conditions.

## Utilisation du diagramme de Behn-Eschenburg (Solution 13:)

On considère un alternateur triphasé à pôles lisses, branché en étoile, de fréquence 50 Hz et de vitesse de rotation 1500 tr / min.

La machine a donné aux essais les valeurs suivantes:

- La résistance de l’induit par phase (à température de régime) R=0.2 .

- La caractéristique en court-circuit qui passe par le point J=6 A et ICC = 225 A.

- La caractéristique à vide à 1500 tr/min, E’ étant la tension entre phases

| J(A) | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E’(V) | 952.6 | 1853 | 2477 | 2892 | 3516 | 3706 | 3845 |

- Déterminer, pour chaque valeur du courant d’excitation, l’impédance interne et la réactance synchrone (par phase) de l’alternateur. Représenter la courbe Z=f(J) .

- Représenter le diagramme de Behn-Eschenburg pour les valeurs suivantes: J = 14 A, I = IN = 150 A (courant nominal), cos=0.8 .En déduire, pour ce fonctionnement la chute de tension et représenter la caractéristique externe V=f(I), à cos=0.8 .

- Faire des remarques sur la précision de ce diagramme.

## utilisation du diagramme de Potier. (Solution 14:)

Un alternateur triphasé, monté en étoile, a les caractéristiques nominales  suivantes: 23 kVA, 127/220 V, 1500 tr/min, 50 hz.

Lors des essais, on a relevé les valeurs suivantes :

- La caractéristique à vide à 1500 tr/min:

| J(A) | 1 | 2 | 3.5 | 7 | 8 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uo(V) | 86.6 | 160 | 214 | 260 | 268 | 278 | 291 |

- La caractéristique en court-circuit qui passe par le point : J=6 A et ICC =60 A .

- Dans un fonctionnement en alternateur à 1500 tr/min, avec une charge triphasée équilibrée purement inductive, on a mesuré: U=216.5 V, I=50 A et J=11.5 A .

- La résistance mesurée à chaud est R=0.19  .

On demande:

- La réactance de fuites par phase et le coefficient d’équivalence de Potier.

- Le courant d’excitation permettant un débit de 60 A avec un facteur de puissance de 0.8 sous une tension composée de 220 V, la charge étant triphasée et équilibrée.

## Fonctionnement d'un moteur synchrone couplé sur le réseau. (Solution 15:)

Un alternateur triphasé, monté en étoile, a les caractéristiques nominales  suivantes: 23 kVA, 127/220 V, 1500 tr/min, 50 hz.

Lors des essais, on a relevé les valeurs suivantes :

- La caractéristique à vide à 1500 tr/min:

| J(A) | 1 | 2 | 3.5 | 7 | 8 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uo(V) | 86.6 | 160 | 214 | 260 | 268 | 278 | 291 |

- La caractéristique en court-circuit qui passe par le point : J=6 A et ICC =60 A .

On utilisera pour son étude le diagramme de Behn  -Eschenburg et on négligera la résistance du stator. On demande:

- La réactance synchrone par phase correspondant à une excitation de 10 A.

- La machine fonctionnant en compensateur synchrone (on la suppose parfaitement à vide.),déterminer le courant débité par le réseau pour une excitation de 10 A.

- Calculer la capacité de chacun des trois condensateurs qui, branchés en triangle sur le  même réseau founiraient  la même puissance réactive.

- L'excitation étant toujours réglée à 10 A, le moteur entraine un compresseur qui lui oppose un couple résistant  dont le moment a pour valeur 72 N.m. On admet que le rendement du moteur est alors de 0,95. Déterminer le courant débité par le réseau.

- Déterminer l'excitation pour que le moteur entrainant le compresseur, fournisse la même puissance réactive que dans la deuxième question.

- Le couple résistant du compresseur devenant les 8/5 de sa valeur précédente, on règle l'excitation pour que le moteur ne mette en jeu aucune puissance réactive. Déterminer le courant d'excitation et le courant débité par le réseau.

## Machine Synchrone (3EI) (Solution 16:)

Une machine synchrone tétrapolaire s =10 kVA, 127/220 V, 50 Hz, est couplée sur un réseau triphasé 220 V, 50 Hz. Sa caractéristique à vide Ev = f(Ie) relevée entre phases à la vitesse de synchronisme :

| Ie(A) | 3.5 | 5 | 8.5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV(V) | 113 | 150 | 220 | 242 | 296 | 330 |

Un essai en court circuit donne Icc = 20 A pour Ie = 5.8 A. Les pertes sont considérées comme négligeables.

Fonctionnement en alternateur :

- Quel est le couplage du stator ?

- Quel est le courant nominal d'induit de cette machine ?

- Quelle est sa fréquence de synchronisme et sa vitesse nominale ?

- Calculer sa réactance synchrone cyclique par phase pour Ie = 15 A ? On conservera cette valeur pour la suite du problème.

- La machine étant à vide, quelle est la valeur de Ieo pour un courant d'induit de 0 A.

- La machine étant à vide ( P = 0), calculer I pour Ie = 5 A et pour Ie = 20 A, calculer pour chaque cas la valeur de Q échangée avec le réseau et son signe.

- L'alternateur fournissant P = 5 kW au réseau, déterminer I, , θ, T et Q pour trois valeurs de Ie = 3.5 A, 9.3A, 20 A . Préciser les valeurs de I et de Ie pour θ =/2.

Fonctionnement en moteur synchrone :

On adopte une réactance synchrone par phase de 3.3 .

- On exerce sur l'arbre un couple résistant de 31.83 mN, calculer I, , θ, T et Q pour trois valeurs de Ie = 3.5A, 9.3 A, 20 A. Préciser la valeur de Ie qui provoque le décrochage de la machine.

- Fonctionnement en compensateur synchrone : le moteur à vide est couplé sur le réseau EDF avec Ie = 20 A, calculer la puissance réactive qu'il fournit ?

Il est destiné à relever le cos  d'une installation comprenant un four de 3 kW et un moteur asynchrone triphasé fournissant une puissance de 6 kW, de rendement 0.818, de cos  = 0.707, calculer le cos  global de l'installation ainsi que le courant en ligne que doit fournir l'EDF. Calculer la batterie de condensateurs (donner la valeur du condensateur d'une phase dans le cas d'un couplage étoile et triangle) que remplace ce moteur synchrone.

- Ce moteur synchrone est couplé sur un réseau triphasé 110 V/ 25 Hz , il fournit un couple moteur de 31.83 mN, calculer I, cos  , P et la vitesse pour un courant Ie de 20 A.

## Etude d'une machine synchrone triphasée tétrapolaire couplage étoile, fn =50Hz (3EI) (Solution 17:)

Essai à vide réalisé à 1500 tr/mn :

| Ev par phase (V) | 540 | 1040 | 1440 | 1730 | 1900 | 2030 | 2120 | 2200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ie (A) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |

Essai en court circuit réalisé à 1500 tr/mn : pour Icc = 225 A , on relève Ie = 6 A.

- Montrer que la caractéristique en court circuit est une droite indépendante de la vitesse.

- Dans l'hypothèse de B.E, calculer L en fonction de Ie et tracer cette courbe, qu'en concluez-vous sur la validité de cette hypothèse ?

- On associe l'alternateur à une charge triphasée équilibrée purement inductive (cos φ =0), on relève I = 150 A, V = 1800 V et Ie = 15 A, en déduire L, cette valeur sera conservée par la suite.

- Cet alternateur est couplé sur un réseau triphasé 3300 V, 50 Hz et fournit 860 KW à cos  = 1, L =2,4  pour une phase, la résistance entre bornes est de 0,4 , calculer I et Ie. On pourra négliger la résistance devant L en le justifiant.

- On conserve la même puissance active transférée, quelle est la valeur de Ie pour un cos φ de 0,8 AV.

- Rendement : on entraîne l'alternateur non excité à une vitesse de 1500 tr/mn en fournissant 1800 W; puis on le lance à 1600 tr/mn et on l'abandonne à lui-même, il ralentit et passe à 1500 tr/mn avec une accélération angulaire de - 0,191 rad/s2, en déduire J ; on recommence en l'excitant avec la valeur de Ie calculée à la question 4) lancement à 1600 tr/mn, puis on l'abandonne, il passe alors à la vitesse de 1500 tr/mn avec une accélération de-1,27 rad/s2, en déduire les pertes fer. Ie étant fournie par une source extérieure, calculer le couple mécanique de l'entraînement dans les conditions de la question 4).

- On couple cette machine synchrone sur le réseau 3300 V, 50 Hz en fonctionnement moteur, le couple utile est de 3000 Nm, le couple de pertes fer et mécaniques étant de 76,2 Nm, r étant négligée.

  - Calculer la puissance électromagnétique.

  - Calculer Ie qui rend I minimale.

- La machine synchrone étant couplée sur le même réseau, en fonctionnement moteur à puissance constante (différente de la valeur précédente) :

  - I = 150 A, cos φ = 0,8 AV, calculer Ie.

  - I = 150 A, cos φ =0,8 AR, calculer Ie.

  - Calculer Ie qui provoque le décrochage.

- Même réseau, même fonction, même couple de pertes fer et mécaniques, même couple utile qu'à la question 7) et cos φ = 1, U passe à 3630 V et f à 55 Hz, calculer , P, Ev, I, Ie ?

## Machine Synchrone Application du diagramme bipolaire simplifié (3EI) (Solution 18:)

Une machine synchrone à 6 pôles fonctionne en moteur synchrone triphasé. La résistance de chaque enroulement du stator est négligée, la réactance cyclique synchrone de chaque phase est constante et égale à 8 , le couplage choisi est étoile, la tension entre phases du réseau triphasé, équilibré, direct est 200 V, 50 Hz, on règle l'excitation du moteur pour que le facteur de puissance soit égal à l'unité, le moteur développe une puissance de 5 kW, ses pertes fer et mécaniques étant négligées.

Première partie.

On demande :

- La vitesse en tr /mn

- Le courant fourni par le réseau

- Le couple moteur

- La fem Ev

- θ l'angle de décalage interne

Deuxième partie.

On augmente l'excitation du moteur jusqu'à ce que le facteur de puissance devienne égal à 0.8, la puissance développée par le moteur restant la même. Déterminer :

- Le déphasage du courant sur la tension et le sens de ce déphasage.

- Le courant I absorbé par le moteur.

- La fem Ev du moteur.

Troisième partie.

Déterminer graphiquement quelques points du graphe I = f(Ev) qui exprime le courant I absorbé par le moteur en fonction de la fem Ev par phase de la machine (ou encore du courant d'excitation qui lui est proportionnel car la machine st supposée non saturée), quand la puissance active échangée avec le réseau est de 4 kW. Ces points seront choisis de façon à donner une idée générale de l'allure du graphe (cos  = 1, cos  = 0.8 AR, cos  = 0.8 AV, décrochage de la MS).

Quatrième partie.

Le moteur fournissant une puissance de 5 kW avec l'excitation correspondant à un facteur de puissance de 0.8 AV, quelles sont les valeurs prises par le courant absorbé I et le facteur de puissance cos  lorsque :

- La tension varie de ± 20% autour de Un = 200 V, la fréquence restant constante égale à 50 Hz, on admettra d'une part que le couple résistant de la charge mécanique entraînée est proportionnel au carré de la vitesse et que d'autre part les variations se produisent assez lentement pour que la MS ne décroche pas !

- La fréquence varie de ±  10% autour de 50 Hz ,avec les mêmes hypothèses que précédemment.

- Le couple résistant restant maintenant constant et égal à 47.746 mN ∀ , U = 200 V, la fréquence f varie de 10% autour de 50 Hz, valeurs de I et de cos .

- Le couple résistant restant maintenant constant et égal à 47.746 mN ∀ , U/f étant constant et égal à 4, comment varient I et cos  quand la fréquence varie.

## BTS Etk 2011 Métro Compagnie Nationale du Rhone (Solution 19:)

Détermination de la puissance électrique disponible

Dans cette partie, on étudie les caractéristiques des alternateurs permettant d'effectuer la conversion de la puissance mécanique disponible, en puissance électrique.

On suppose que les alternateurs sont couplés au réseau qui impose une tension composée de valeur efficace 6,3 kV, et de fréquence 50 Hz.

Les grandeurs, intensités et tensions, sont supposées purement sinusoïdales.

Conformément à la partie A, et compte-tenu du rendement des liaisons mécaniques, on admet que les puissances disponibles sur l'arbre des alternateurs, notées PI et P2 sont:

P1 = 2,11 MW pour le débit Q1 ;

P2 = 2,96 MW pour le débit Q2.

Le tableau 2 est un extrait de la documentation sur l'alternateur fournie par la Compagnie Nationale du Rhône.

On précise que les enroulements du stator de l'alternateur sont couplés en étoile.

| Dénomination | Symbole | Unité | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance nominale apparente | Sn | kVA | 3200 |
| Puissance active nominale | Pn | MW | 2.88 |
| Tension nominale entre phases | Un | kV | 6.3 |
| Vitesse nominale | n | tour.min-1 | 750 |
| Résistance d'un enroulement du stator | R | m | 80 |
| Résistance de l'enroulement d'excitation | Re |  | 0.12 |

Tableau 2

B.1. Caractéristiques générales de l'alternateur

B.1.1. Calculer le nombre de paires de pôles noté p de l'alternateur.

Pour le point de fonctionnement nominal de l'alternateur, calculer :

B.1.2. la valeur efficace, notée In, du courant dans un enroulement du stator ;

B.1.3. le facteur de puissance, noté fn ;

B.1.4. la puissance réactive notée Qn.

B.2. Rendement et pertes

Le tableau 3 fourni par la CNR indique le rendement (exprimé en pourcentage) de chaque alternateur en fonction de l'évolution de sa puissance apparente et de son facteur de puissance.

| Puissance KVA Cos  | 800 | 1600 | 2400 | 3200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 94,7 | 96,7 | 97,3 | 97,5 |
| 0,9 | 93,9 | 96,3 | 96,7 | 97,0 |

Tableau 3

B.2.1. D'après les tableaux 2 et 3, calculer les pertes totales de l'alternateur en fonctionnement nominal.

B.2.2. Calculer les pertes joules dans l'induit pour un courant de valeur efficace 293 A.

B.2.3. Calculer les pertes joules dans l'inducteur pour un courant d'excitation de 405 A.

B.2.4. Quel pourcentage des pertes totales représentent les pertes joules de l'alternateur en fonctionnement nominal? Quelle est l'origine des autres pertes ?

À partir des données du tableau 3, on a tracé (figure 4) la courbe du rendement d'un alternateur en fonction de la puissance mécanique à facteur de puissance unitaire.

Figure 4

B.2.5 À partir de cette courbe, estimer la puissance électrique produite par la PCH pour chaque débit (Q1 et Q2).

B.3. Réglage du point de fonctionnement électrique

L'alternateur choisi par la CNR est une génératrice synchrone à pôles saillants. Bien que conçu pour des machines à pôles lisses, le modèle de Behn-Eschenburg conduit, dans cet exemple, à des résultats comparables à ceux obtenus à partir de modèles plus élaborés. On cherche à montrer, à débit et à puissance donnés, l'influence du réglage du courant inducteur sur le facteur de puissance.

Le modèle équivalent par phase de la génératrice en régime permanent est représenté par le schéma de la figure 5.

Figure 5

B.3.1. Quelle est la valeur de R ?

B.3.2. Décrire le protocole expérimental permettant d'obtenir la caractéristique à vide de l'alternateur présentée dans l'annexe 1.

B.3.3. À l'aide des deux courbes présentées en annexe 1, calculer la valeur de la réactance X. Chaque étape du calcul sera soigneusement expliquée.

B.3.4. Justifier que, dorénavant, le modèle retenu pour une phase de la génératrice est celui de la figure 6.

Figure 6

On prendra pour la suite X = 12 

B.3.5. On cherche à déterminer le réglage du courant inducteur pour les deux points de fonctionnement suivants :

Point A : Q1 = 50 m3.s-1 et P = 2,05 MW à cos = 1

Point B : Q1 = 50 m3.s-1  et P = 2,05 MW à cos = 0,9 (AR)

B.3.5.1. Construire les deux diagrammes de Behn-Eschenburg de l'alternateur sur le document réponse (Faire figurer les vecteurs tensions  , ainsi que la direction du vecteur courant  ). La tension V sera orientée suivant l'axe origine des phases.

B.3.5.2. Déterminer, dans chaque cas, la valeur efficace de la fem E du modèle de Behn- Eschenburg.

B.3.5.3. Déterminer dans chaque cas, en se référant à l'annexe 1, la valeur le du courant d'excitation.

C.1. Ondulation du courant d'excitation

C.1.1. Déterminer la période et la fréquence de la tension ve.

C.1.2. La valeur moyenne de la tension Ve est donnée par l'expression :

où VM est la valeur maximum de la tension ve.

Calculer la valeur moyenne de la tension ve.

C.1.3. Pour estimer l'ondulation de la fem e du modèle de Behn-Eschenburg résultant de l'ondulation de la tension ve, on fait l'hypothèse du premier harmonique, c'est-à-dire que l'on néglige les harmoniques de rangs supérieurs à 1. Ainsi, on peut écrire :

Calculer la valeur de la pulsation 1. Préciser les valeurs de V0 et de V1M.

Conformément à la figure 9, l'inducteur est modélisé par la mise en série d'une résistance Re = 0,12  et d'une inductance propre Le = 0,33 H.

C.1.4. Calculer la valeur moyenne Ieo du courant d'excitation ie.

C.1.5. En se référant à l'annexe 1, en déduire la valeur Eo de la fem e du modèle de Behn-Eschenburg créée par la valeur moyenne Ieo.

C.1.6. Calculer l'amplitude I1M du fondamental du courant ie. Conclusion ?

ANNEXE 1

## BTS 2012 Métro Sucrerie (Solution 20:)

A.3. Maintenance des alternateurs

La production d'énergie électrique est assurée par 2 turboalternateurs triphasés identiques. Afin de tenir l'objectif « zéro panne » pendant la période de production, ils sont régulièrement contrôlés par une société extérieure à l'entreprise.

Les essais sont réalisés dans les locaux de cette société. L'alternateur est entièrement démonté afin de vérifier l'état d'usure des pièces, l'isolement des circuits induit et inducteur. Après remontage, les essais classiques (essai à vide et essai en court circuit) sont réalisés sur un banc spécifique. Pour cela, un moteur est accouplé à l'alternateur en test et permet l'entraînement jusqu'à la vitesse de synchronisme. La puissance électrique absorbée par ce moteur (parfaitement connu de la société de maintenance) permet de remonter aux différentes pertes de l'alternateur.

On se propose de prédéterminer le rendement d'un alternateur à partir de ces essais.

A.3.1. Analyse du rapport d'essai d'un alternateur

rpm : « rotation per minute » soit tours par minute

A.3.1.1. La vitesse de rotation des turbines est de 9 000 tr.min-1. Justifier la nécessité d'installer un réducteur de vitesse en sortie de turbine et calculer son rapport de réduction défini par .

A.3.1.2. Calculer le nombre de pôles d'un alternateur.

A.3.1.3. Vérifier la valeur du courant nominal de l'induit à partir de la puissance apparente nominale.

A.3.2. Prédétermination du rendement d'un alternateur

La société de maintenance procède à la mesure des résistances des bobinages statoriques (entre phases) et du bobinage rotorique à la température ambiante. Elle les corrige ensuite pour la température de fonctionnement (75°C). Les résultats sont les suivants :

Rph stator = 93,2 m

Rrotor = 245,5 m

Lors de l'essai à vide à la vitesse de synchronisme, on mesure les pertes totales de l'alternateur pour différentes valeurs de la tension à vide USO :

On souhaite prédéterminer le rendement de l'alternateur pour son point de fonctionnement nominal avec une charge sinusoïdale triphasée équilibrée dont le facteur de puissance est 0, 8.

A.3.2.1. Calculer la puissance électrique active fournie pour ce point de fonctionnement.

A.3.2.2. À partir de la courbe donnant les pertes totales en fonction de la tension à vide, justifier que l'on peut estimer les pertes mécaniques pméc à 20 kW,

A.3.2.3. Donner alors la valeur des pertes fer pfer pour une tension à vide égale à la tension nominale.

A.3.2.4. Calculer les pertes Joule statoriques pJs.

A.3.2.5. La modélisation de l'alternateur (non traitée ici) permet d'estimer le courant continu rotorique à 276,5 A pour le point de fonctionnement choisi.

Calculer les pertes Joule rotoriques pJr.

On réalise un essai en court-circuit à /a vitesse de synchronisme et on mesure des pertes fer dites « supplémentaires » créées par le courant statorique. Elles valent 25,9 kW pour un courant statorique de 525 A.

A.3.2.6. En déduire alors la somme PT de toutes les pertes.

A.3.2.7. Calculer le rendement de l'alternateur. Comparer avec la valeur donnée sur le rapport d'essai de l'alternateur.

# Solutions Machines synchrones

### 1:Machine Synchrone Réversible (Tale C.H.Vigouroux) (Solution 1:)

### 2:Modèle d’une machine, en charge (Solution 2:)

### 3:Coeff forme, distribution (Solution 3:)

### 4:Déwatté, Potier. (Solution 4:)

### 5:Déwatté, Potier, Charge condensateur (Solution 5:)

### 6:BTS 2008 Sujet 0 (Solution 6:)

B.1.1. Calculs préliminaires

B.1.1.1.

B.1.1.2.

B.1.1.3. Pour le calcul de la réactance synchrone :

:

B.1.2.

B.1.2.2.

B.1.2.3.

Si

et orienté à +90° par rapport à I

E (a cause de XI ajouté à V) est plus grand que V donc il est nécessaire de surexciter l’alternateur pour qu’il crée une fem E assez grande (la RMI sous excite l’alternateur).

B.1.2.5 la fem E vaut 4000 V mesuré par Fresnel

Ou par le calcul

B.1.2.6. Angle de décalage interne V/E mesuré sur la courbe -5,16°

B.1.2.7.

B.1.2.8. Les pertes sont des pertes Joules, Fer, Mécaniques

### 7:BTS 2007 Métro (Solution 7:)

B.1.1.

On prend nS en tr/s donc nS= 1500/60= 25 tr/s

B.1.2. On mesure r= 2R donc R=r/2= 0,03 

B.1.3. a) Comme à vide I=0, donc les chutes de tension dans R et L sont nulles, donc V=E

Donc A = 0,235 V.rad-1.s-1

B.1.3.b)

le coefficient A ne dépend que de paramètres matériels

K : constante des enroulements

N : nombre de conducteurs

P : le nombre de paires de pôles ducteur qui ne dépend que

le flux maximum créé par l’inducteur est constan t car créé par des aimants permanents

B.1.4.a)

B.1.4.b) E= 37 V car la vitesse de rotation est la même

Par le calcul on obtient :

L’inductance vaut 0,2 mH

B.2. Détermination de l’expression du couple :

B.2.1.

B.2.2.

Je peux projeter la relation sur I.

Ce qui donne

- V projeté sur I donne Vcos

- E projeté sur I donne Ecos 

- JLI projeté sur I donne 0

Donc   projeté sur I donne

B.2.3.

B.2.4  donc

C. Stratégie d’autopilotage

C.1.Commande à =0

C.1.1. Cem =f(cos) or cos  est max pour =0

C.1.2. le couple ne dépend plus que du courant I

C.1.3.a)  donc C=111,6 Nm

C.1.3.b) n= 1500 tr/min donc E=37 V et comme =0, E est colinéaire à I

RI=0,03x155=4,65 V colinéaire à I

LI=0,21.10-3x2x100x155=20,45 V perpendiculaire à I

C.1.3.c)

Si on néglige RI

C.1.3.d)

En négligeant RI

C.2) Commande à  variable

C.2.1. Point de fonctionnement à 0

C.2.1.a)

C.2.1.b) f=pnS donc

C.2.1.c) Comme E est proportionnel à 

E= 37 V pour 1500 tr/min

pour 5000 tr/min

ou

LI=0,21.10-3x2094x155=68,16 V

C.2.1.d) RI=4,65 V

E=163 V

LI=68,16 V

On mesure V=80 V et =-30°

Par le calcul

et =-28,7°

C.2.2.On travaille à puissance constante passé les 2000 tr/min

### 8:BTS 2006: Nouméa (Solution 8:)

A 1) Les caractéristiques de la machine synchrone

A.1.1)  donc 4 paires de pôles

A.1.2)

Le courant nominal est de 71,4 A

A.1.3)

Donc  car dans une machine synchrone la vitesse de rotation du champ tournant est identique à celle de rotation du rotor ( pas de glissement) et l’on a

A.1.4)

Donc

A 2) Fonctionnement en moteur « à couple constant » (de n = 0 à n = 400 tr. min-1)

A.2.1)

Le courant absorbé par une phase est de 71,2 A

A.2.2)  donc E=112 V

donc XSI= 85,4 V

A.2.3)

Donc

A.3) Mode défluxage

A.3.1)  donc E=280 V

donc XSI= 213 V

A.3.2)

A.3.3)

A.3.4)  donc

### 9:BTS 2005 Métro (Solution 9:)

A.1 Nombre de pôles : 1500 tr/min et 50 Hz

A.2. 	Puissance active

Puissance réactive

A.3. Intensité nominales en ligne

A.4.  donc

A.5.

A.6.1.

déphasé de 90° par rapport à I

Cos=0,8 donc  V/I=arcos0,8=36,9°

Un=11000 V donc

On trace d’abord Va

Puis le courant I déphasé de 36,9°

Puis la tension XSI perpendiculaire au courant I

La somme donne Ean que l’on mesure

Ean = 11600 V

an = 27,1° angle de décalage interne

On peut vérifier par calcul :

### 10:BTS 2000 Métro (Solution 10:)

1.2.1.	 et  et

La tension EV évolue linéairement avec ie et son équation est :

Et comme

Vu que  avec EVCC et ICC  déterminés pour le même courant ie

Donc

1.2.2.

1.3.1. 	On souhaite avoir la tension nominale à vide : soit V=115 V

Donc  d’où comme alors

1.3.2. 	Comme

Sur le diagramme on lit EV = 450 V

On peut vérifier par le calcul

1.3.3.	 et comme  alors

### 11:BTS 1999 Métro (Solution 11:)

II.1.1. Intensité : Une charge équilibrée consommant P=50 kW avec un facteur de puissance k alimentée en triphasé absorbe un courant

Comme le système est triphasé équilibré et les courants sinusoïdaux  le courant IN = 0

II.1.2. Résistance des câbles

La résistance des câbles est

Donc les câbles constituent les conducteurs de ligne

Pour le neutre

II.1.3. Pertes Joules

Dans le neutre : pas de courant donc pas de pertes

Remarque : pertes très importantes par rapport à la charge utile de 50kW ce que l’on va faire en abaissant le facteur de puissance

II.2. Correction des perturbations

II.2.1. Paramètres du modèle

II.2.1.a. Coefficient 

Puisque le modèle retenu est celui de Behn-Eschenburg par définition de ce modèle, sa caractéristique à vide coïncide avec la tangente à l’origine de la caractéristique à vide de la machine réelle. Lorsque cette caractéristique est décrite par un tableau de valeurs , on convient que la tangente à l’origine est la droite passant par l’origine des axes et le premier point du tableau de valeurs (après 0) Donc ici la tangente passe par les points de coordonnées [0 ;0] et [0,05A ; 41,5V]. Alors

Rq : ici tous les points sont alignés

II.2.1.b. Valeur de XS

|  | Si on réalise un court circuit symétrique entre les 3 phases, on peut utiliser le schéma ramené à une phase pour étudier le court circuit. En appelant EVCC la fem correspondant à Ie =0,38 A on sait alors que le courant I vaut ICC = 70A . Comme alors V=0 on obtient, d’après le schéma de la figure 4 : |
| --- | --- |

Avec

Et comme

Donc avec

Ce qui justifie bien la valeur de l’énoncé :

II.2.2. Si la machine vue en convention récepteur absorbe un courant en avance de /2 sur la tension simple, elle est donc vue comme une batterie de condensateurs en étoile par le réseau.

La machine ne consomme effectivement donc pas de puissance active

Elle fournit la puissance réactive

II.2.2.1. Si les lampes absorbent 50 kW avec fP= 0,76 inductif alors elles consomment la puissance réactive :

La machine synchrone doit fournir cette puissance donc

II.2.2.2.

D’après la figure 4 en négligeant R, il vient en écrivant la loi des mailles

soit

Diagramme de Fresnel :

en avance sur  de .

sera en avance de  sur  on aura donc

Et V=230 V et en retard de  par rapport au courant

Donc

II.2.2.3. Valeur de Ie

D’après le diagramme de Fresnel, on a , en module  donc avec  et  alors

II.2.3. Amélioration du facteur de puissance avec la machine synchrone

II.2.3.a. Courant dans les câbles de phase.

L’ensemble vu par le réseau (lampes+ MS ) va consommer 50kW , sans mettre en jeu de réactif puisque la puissance réactive fournie par la machine synchrone égale exactement la puissance réactive absorbée par les lampes et que la MS fonctionnant à vide et n’ayant pas de pertes ne met en jeu aucune puissance active.

Le réseau « voit » donc un récepteur (lampes consomme P et Q et MS consomme pas de P et compense Q) de facteur de puissance = 1

Le nouveau courant en ligne I’  est donc donné par :

II.2.3.b. Nouvelles pertes en ligne

L’ensemble est toujours équilibré, le courant dans le neutre est donc toujours nul. Alors

On remarque bien que ces pertes sont inférieures à celles trouvées précédemment.

II.2.3.c. Diminution des pertes en ligne

En laissant de côté l’aspect économique puisque  on peut diminuer pJ en diminuant  (Cu à la place de l’Al) en diminuant l ou surtout en augmentant S.

### 12:BTS 1984:

### 13:Utilisation du diagramme de Behn-Eschenburg

### 14:utilisation du diagramme de Potier.

### 15:Fonctionnement d'un moteur synchrone couplé sur le réseau.

### 16:Machine Synchrone (3EI)

### 17:Etude d'une machine synchrone triphasée tétrapolaire couplage étoile, fn =50Hz (3EI)

### 18:Machine Synchrone Application du diagramme bipolaire simplifié (3EI)

### 19:BTS Etk 2011 Métro Compagnie Nationale du Rhone (Solution 19:)

B.1. Caractéristique générale de l’alternateur ( 6 points )

B.1.1. n= 750 tr/min soit 12,5 tr/s donc  soit 4 paires de pôles

B.1.2. . Le courant consommé est  IN= 293,2 A.

B.1.3.

B.1.4.  La puissance réactive consommée est  Qn= 1,39 MVAr.

B.2. Rendement et pertes ( 8 points)

B.2.1. Pour le fonctionnement nominal Sn=3200 kVA , fn=0,9 donc =97%

Les pertes sont donc de 89 kW

B.2.2. L’induit est le stator, siège des tensions induites (par le rotor), il est constitué des trois enroulements où apparaissent les tensions triphasées induites

La puissance dissipée dans l’induit est donc de 20,6 kW

B.2.3. L’inducteur est le rotor (constitué d’une bobine alimentée en continu créant ainsi un aimant mis en rotation par l’énergie mécanique de la chute d’eau)

La puissance dissipée dans l’inducteur est donc de 19,7 kW

B.2.4.  . les pertes Joules représentent donc 45,3 %

Les autres pertes étant dues aux pertes par courants de Foucault et Hystérésis et aux pertes mécaniques.

B.2.5.

Pour une puissance mécanique de 2,11 MW (Q1) le rendement pour fp=1 sera d’environ 97,2 % (soit 96,7 % pour fP= 0,9)

Pour une puissance mécanique de 2,96 MW (Q2) le rendement pour fp=1 sera d’environ 97,4 % (soit 97 % pour fP= 0,9)

La PCH fournit l ‘énergie électrique des 2 alternateurs.

Donc si l’on se base juste sur la courbe

B.3. Réglage du point de fonctionnement électrique (10 points)

B.3.1. R donnée par la CNR : R= 80 m

B.3.2. L’alternateur étant entrainé à 750 tr/min

On alimente l’inducteur par un courant que l’on mesure

On relève la tension aux bornes d’un enroulement de l’alternateur

B.3.3.

B.3.4. R (0,08 ) << X (12,5 ) donc le schéma proposé est correct

B.3.5. Q1=50 m3/s ; P=2,05 MW ; cos=1.

Deux possibilités :

- Par lecture du graphique E=f(I) de l’annexe 2(lecture peu précise)

- Afin d’être plus précis on peut établir l’équation de Ie =f(E) donc Ie = (800/13000)xE

Soit Ie = (800/13000)x4270 = Ie = 262,8 A

Q1=50 m3/s ; P=2,05 MW ; cos=0,9

Comme précédemment (lecture peu précise)

Ou Ie = (800/13000)x5230 = Ie = 321,8 A

C. Réglage du courant d’excitation (22 points)

C.1. Ondulation du courant d’excitation (10 points)

C.1.1. T=4ms donc f= 250 Hz

C.1.2. On lit sur le chronogramme VM = 50 V donc

C.1.3.

On lit sur le spectre : la valeur moyenne de la tension V0 = 46,7 V et l’amplitude du fondamental  V1M= 4 V

C.1.4.     car l’impédance de la bobine en continu est nulle () et la valeur moyenne d’une tension sinusoïdale est nulle : .

C.1.5.   Ie0 = 389 A donc d’après le graphique ou l’équation E0= 6,3 kV  (lecture peu précise)

Par le calcul de l’équation de la droite : E0 = (13000/800)xIe = (13000/800)x389 = 6,32 kV

C.1.6. Lecture  peu précise de V1M = 3-4 V

négligeable devant Ieo

### 20:BTS 2012 Métro Sucrerie (Solution 20:)

A.3. Maintenance des alternateurs

A.3.1. Analyse du rapport d'essai d'un alternateur

A.3.1.1. Il est nécessaire d’adapter la vitesse de rotation des turbines  de façon à ce qu‘elles produisent des tensions à 50HZ. Le réducteur de vitesse en sortie de turbine doit avoir un  rapport de réduction .

A.3.1.2.  donc 2 paires de pôles soit 4 pôles

A.3.1.3.  proche des 525 A de la plaque

A.3.2. Prédétermination du rendement d'un alternateur

A.3.2.1.  soit une Pélec = 4 MW.

A.3.2.2. Si l’on extrapole la courbe on peut supposer qu’elle passe par 20 kW pour US0=0 donc ces pertes ne peuvent être que d’origine mécanique.

A.3.2.3. A la tension nominale Ptot = 56,7 kW. Comme on est à vide PJS et PJr sont nulles.  Il ne reste donc que les pertes mécaniques constantes = 20 kW et les pertes fer  donc pfer= 56,7-20 = 36,7 kW.

A.3.2.4. .

A.3.2.5.

A.3.2.6. La somme PT de toutes les pertes est .

A.3.2.7. au lieu de 0,954