# Interactivité dans le GRAFCET

## Hiérarchie et forçage

Le Forçage crée une dépendance et une hiérarchie entre plusieurs grafcets contrôlant un même automatisme : Grafcet maître et grafcet esclave.

Il est surtout utilisé pour gérer les modes de marches et d’arrêts : arrêt d’urgence, procédure de mise en route et d’arrêt, production normale...

Règles 1 (RF1)

Le forçage est un ordre interne, consécutif à une évolution. Pour une situation comportant un ou plusieurs ordres de forçage, les grafcets forcés prendront immédiatement et directement la ou les situations imposées.

Règles 2 (RF2)

a) A toute apparition d’une nouvelle situation l’application du forçage est prioritaire par rapport à toute activité du modèle (évolution, affectation des sorties, etc.).

b) Les règles d’évolution ne s’appliquent qu’à une situation pour laquelle le grafcet partiel forcé est dans la situation imposée par le grafcet forçant.

Remarque : Les grafcets forcés sont maintenus dans la situation imposée tant que les ordres de forçage sont valides.

Notation :        F / nom du grafcet :(n°étape)

Exemple :  F/G21: (20,21) implique activation des étapes 20 et 21 du grafcet G21 et désactivation de toutes les autres étapes du grafcet G21.

| Effacement Désactivation de toutes les étapes du grafcet GN. | Figeage Le grafcet GN est bloqué dans son évolution. | Forçage d’étape Dans le grafcet GN, les étapes 12, 13 sont activées, toutes les autres sont désactivées. |
| --- | --- | --- |
| Initialisation Dans le grafcet GN les étapes initiales sont activées, toutes les autres sont désactivées. |  | Etape Forçable |

## Synchronisation par mémoire d'étape

La mémoire d'étape représente l'état actif ou inactif de l'étape. Elle est notée X"n°étape".

Cette mémoire d'étape peut être utilisée comme réceptivité dans une autre séquence ou un autre grafcet.

Il est donc possible de réaliser un dialogue entre plusieurs grafcets et donc de synchroniser leur fonctionnement.

Exemples d'utilisation :

- Grafcet de coordination des Tâches: Gestion de grafcets spécialisés par un grafcet maître.

- Modes de Marche et d'arrêt: Gestion d’un grafcet de production normale GPN par un grafcet de conduite GC.

- Grafcet réutilisable :  principe du sous programme ou routine.

- L'évolution entre l'étape 10 et l'étape 11 se réalisera si "c0" et la mémoire d'étape "X1" sont vrais, c’est à dire que l'étape 1 du grafcet de Tâches soit active.

- C'est donc l'étape 1 du grafcet de Tâches qui autorisera l'évolution du grafcet de la Tâche "Positionner".

L'information "X13" renseigne le grafcet de Tâches, que la Tâche "positionner" est bien terminée et permettra son évolution à l'étape 2.

Méthode :

- Identifier les Tâches et Tracer le grafcet de coordination des Tâches.

- Tracer les grafcets de chaque Tâche.

- Réaliser le dialogue (synchronisation) entre le grafcet de coordination des Tâches et les grafcets de Tâches.

Nota : Chaque grafcet de tâche se terminera par une étape sans action, qui donnera l’information  Tâche terminée au grafcet de coordination des tâches et le fera évolué à l’étape suivante.

Chaque grafcet de tâche se terminera par une transition, qui vérifiera  que l’information Tâche terminée a bien été reçue par le grafcet de coordination de tâches et a donc évolué à l’étape suivante.