| SERIE N°6 (1S) TP N°1 |  |
| --- | --- |

| PRESENTATION GENERALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partie abordée ou système support: |  |  | Axe(s) mis en œuvre par le TP : |
| LES RESEAUX INFORMATIQUES |  |  |  |
| Intitulé du TP |  |  |  |
| DECOUVERTE D'UN RESEAU INFORMATIQUE |  |  |  |
| Durée du TP | 45min |  |  |
| DONNEES PEDAGOGIQUES |  |  |  |
| Centre d’intérêt : |  | CI.12 - Communication et réseaux (thème I12). |  |
| Compétences attendues : |  | En présence de postes équipés d'une carte réseau, une procédure détaillée de mise en oeuvre d'un réseau local étant fournie : Configurer les logiciels de façon à établir la communication. En présence d'un poste d'accès aux réseaux Internet ou Intranet : énoncer, d'un point de vue utilisateur, les éléments caractéristiques du réseau (architecture matérielle, services ...). |  |
| Savoirs et Savoir-faire associés : |  | Fonction globale (concept de mise en réseau local et étendu). Architecture matérielle (carte réseau, concentrateurs, câbles, connecteur, modems). Notion de protocole. |  |
| Pré-requis : |  | Cours / TD sur les réseaux. |  |
| DONNEES TECHNIQUES |  |  |  |
| Environnement matériel et logiciel nécessaire : |  | 1 ordinateur connecté au réseau local ingenieur, 1 imprimante (réseau), Logiciels : SuperScan, Firefox, Internet Explorer, Outook express. |  |
| Documents à utiliser : |  | Ceux de ce TP et le corrigé du TD. |  |

TRAVAIL DEMANDE

Demandez le nom de votre compte à l'enseignant, ainsi que votre mot de passe.

1- Le réseau

| - Allumer l'ordinateur. - Se connecter au réseau avec les identifiants et les mots de passe donnés par le professeur. |  |
| --- | --- |

- Parcourir le réseau (démarrer-poste de travail-favori réseau -réseau microsoft), noter ce que vous obtenez et retrouver le serveur Thevenin.

- Connecter le lecteur réseau suivant : T:\\Thevenin\TP-1S-reseau, puis essayer de parcourir les dossiers proposés. Que constatez-vous ? Conclure.

- Tout connaître de sa configuration réseau :

- Démarrer-exécuter-cmd-ipconfig /all

- Noter :

- Le nom de la machine (Nom de l'hôte).

- Le numéro unique (adresse MAC) de la carte réseau.

- L'adresse IP ainsi que la masque de sous-réseau.

- Rappeler à quoi correspondent ces informations.

2- Scanne du réseau

| On se propose d'identifier les adresses IP des postes du réseau "PEDAGOGUE1" - Installer et exécuter le logiciel Scanner disponible à partir de votre lecteur réseau (dans eleve1 par exemple). |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Configurer : - IP Start : 192.168.220.1 - IP Stop : 192.168.220.254 - Scan type : Ping only sélectionné. - Cliquer sur Start. - Identifier l’adresse du serveur Thevenin |  |  |
| - Scanne des services ouverts sur Thevenin Configurer : - IP Start : adresse serveur Thevenin - IP Stop : adresse serveur Thevenin - Scan type : every port in list - Cliquer sur Start et attendre. Cliquer sur + pour voir les ports ouverts (services). Noter le nombre de ports ouverts détectés. |  |  |

- Identifier, si possible, les services associés aux différents ports trouvés.

- Comparer les services et les numéros des ports avec ceux indiqués sur document ressource.

- Recommencer l'opération précédente (scanne des services ouverts) mais sur votre machine cliente. Noter le nombre de ports ouverts. Le comparer avec celui du serveur. Cela vous paraît-il normal ? Pourquoi ?

3- Le service web(http)

- Rappeler le numéro du port utilisé par le service Web.

- Exécuter le logiciel client Internet Explorer ou Firefox ; quel est le site qui se "lance" au démarrage? Ce site dispose d'un "Top Level Domain" (TLS), le citer.

- Taper une nouvelle adresse :  http://192.168.220.252/ Ce site s'affiche-t-il ? Pourquoi ?

- Conclure

- Configurer votre navigateur pour qu'il démarre, par défaut, sur le site du lycée ; à savoir http://www.lycee-desfontaines.eu

4- Le service de messagerie (pour ceux qui ne connaissent pas) (smtp et pop3)

On se propose de configurer et d'utiliser un logiciel de courier électronique (ici Outlook Express)

- Rappeler les numéros des ports utilisés par le service messagerie.

- Quel est le protocole du service de courrier entrant utilisé par le serveur?

- Lancer le logiciel "Outlook Express"

- Outils 
- Comptes
- Courier 
- Ajouter 
- Courier

- Envoyer un mel  à Monsieur Robichon (franck.robichon@gmail.com).

DOCUMENT RESSOURCES

LES PRINCIPAUX SERVICES

Le service DHCP :

Rôle :  Il attribue une adresse IP aux ordinateurs n'en possédant pas, lors de leur connexion au réseau.

Protocole :  DHCP

Le service DNS

Rôle :  Il gère les correspondances entre les noms de machines (hôtes) et leurs adresses IP.

Port TCP :  53

Le service World Wide Web :

Rôle :  Il est le diffuseur des documents.

Il doit fonctionner rapidement, être multitâche pour pouvoir traiter plus d'une requête à la fois, authentifier les demandeurs, répondre aux erreurs des messages reçus, proposer différents styles et formats, être sûr.

Protocole :  HTTP, HTTPS

Port TCP :  80 et 443

Le service Messagerie :

Rôle :  Il permet d'envoyer des messages, stock et rend accessible les messages des comptes utilisateurs.

Protocole :  SMTP et POP3

Port TCP :  25 et 110

Le service Transfert de fichier

Rôle :  Il permet de transférer des fichiers entre le serveur et une machine distante.

Protocole :  FTP

Port TCP :  21

Le service Partage Windows

Rôle :  Il permet d'accéder, depuis un client Windows, aux fichiers et imprimantes d'un serveur ou d'une autre station Windows.

Protocole : SMB

Port TCP : 139