ANNEXE

"JUSTIFICATIONS

DES FONDATIONS"

## ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRESENTE ANNEXE

- Comme indiqué au chapitre 2 du présent CCTP, le projet a été établi sur la base des normes NF EN 1990 à 1997 (dites eurocodes) mais en l'absence des normes d'application nationales visées dans la norme NF EN 1997-1/NA. La justifications des fondations de l'ouvrage s'effectue donc sur la base du fascicule 62 titre V du CCTG mais selon certaines modalités qui sont détaillées ci-dessus.

## ARTICLE 2 - MODALITES D'UTILISATION DU F62 TITRE V DU CCTG

2.1 - PREAMBULE

- La norme NF EN 1997-1 (Calcul géotechnique - Partie 1 : règles générales) – dite Eurocode 7 a été homologuée le 20 juin 2005. Son annexe nationale d'application (NF EN 1997-1/NA) est parue en septembre 2006.

La norme NF EN 1997-1 ne traite que des aspects généraux du calcul géotechnique. Son application sur le territoire français ne peut se faire qu'en s'appuyant d'une part sur son annexe nationale, qui définit notamment les approches de calcul retenues pour les ouvrages géotechniques et les valeurs des paramètres déterminés au plan national, et sur des normes nationales complémentaires. Celles-ci précisent notamment les conditions de justification des ouvrages géotechniques et surtout, les méthodes de calcul des efforts qui les sollicitent et des résistances du sol mobilisées.

Ces normes nationales complémentaires sont les suivantes :

NF P 94-261 : Fondations superficielles

NF P 94-262 : Fondations profondes

NF P 94-270 : Remblais renforcés et clouage

NF P 94-281 : Murs de soutènement

NF P 94-282 : Ecrans de soutènement

NF P 94-290 : Ouvrages en terre

Il est indiqué dans l'annexe nationale que ces normes sont en cours de préparation et, dans l'attente de leur parution, il est donc nécessaire, pour appliquer l'Eurocode 7 et son annexe nationale au calcul et à la justification technique des fondations de l'ouvrage, de définir, provisoirement du moins, des règles complémentaires.

Le fascicule 62 titre V du CCTG intitulé "Règles Techniques de Conception et de Calcul des Fondations des Ouvrages de Civil" constitue un ensemble de règles qui, à cet égard, sont assez bien adaptées à l'ouvrage.

En effet, ces règles ne sont pas en contradiction avec les dispositions générales du calcul géotechnique définies dans la norme NF EN 1997-1 et s'inscrivent bien dans l'approche de calcul 2* retenue dans l'annexe nationale (cf. clause 2.4.7.3) pour la vérification de la résistance (ou éventuellement de la déformation) de la structure ou d'éléments de la structure (états limites ultimes notés STR) et du terrain (états limites ultimes notés GEO). Enfin, le fascicule 62 titre V du CCTG comprend également un ensemble de règles pratiques complémentaires indispensables au calcul et à la justification des fondations (notamment modèles de comportement et méthodes de calcul) qui seront très probablement largement reprises par les normes nationales complémentaires en cours de rédaction.

L'objet de cette annexe au CCTP est donc d'indiquer les conditions dans lesquelles le fascicule 62 titre V du CCTG doit être appliqué pour les justifications des fondations de cet ouvrage en complément de l'Eurocode 7 et de son annexe nationale, et dans l'attente de la parution des normes nationales complémentaires précisées ci-dessus.

Remarques importantes

Il n'est pas traité ici des procédures de vérification vis-à-vis de l'équilibre limite (EQU) qui pour les ouvrages géotechniques, et lorsqu'il y a lieu, ne peut pratiquement concerner que les murs de soutènement fondés superficiellement. Ces ouvrages sortent du cadre d'application du fascicule 62 titre V du CCTG. On note par ailleurs que cette vérification est généralement assurée par les dispositions prévues à l'ELU de renversement (cf. article B.3.2).

Il en est pratiquement de même pour ce qui concerne les états limites ultimes de soulèvement hydraulique (UPL), qui peuvent davantage concerner aussi le terrain, en phase de construction. Si nécessaire, il convient donc de se reporter à la clause 2.4.7.4 de la norme NF EN 1997-1 et de son annexe nationale, la norme NF EN 1997-1/NA.

Les textes indiqués en italiques ci-après correspondent à des commentaires.

*Dans l'approche de calcul 2, les facteurs partiels sont appliqués aux actions - ou à leurs effets - et aux résistances du terrain. Par ailleurs, les mêmes combinaisons d'actions sont utilisées pour justifier aux ELU aussi bien la résistance de la structure que celle du terrain de fondation. Enfin ces combinaisons d'actions, qui sont celles définies à l'article 6.4.3 de la norme NF EN 1990 complétées par les dispositions de la norme NF EN 1990/A1/NA (annexe nationale à la norme NF EN 1990/A1), sont très sensiblement les mêmes que celles du fascicule 62 titre V du CCTG.

2.2 - SYMBOLES ET NOTATIONS

Les symboles et notations du fascicule 62 titre V du CCTG diffèrent parfois de celles des Eurocodes. Les principales correspondances sont indiquées en fin d'annexe.

2.3 - REFERENCES NORMATIVES

Les références au BAEL91 révisé 99 et au BPEL91 révisé 99 sont à remplacer par la référence à la norme NF EN 1992-2 (Ponts en béton – Calcul et dispositions constructives) qui se réfère elle-même à la norme NF EN 1992-1-1 et à son annexe nationale, la norme NF EN 1992-1-1/NA.

Les références au fascicule du CCTG relatif à la conception et au calcul des constructions métalliques sont à remplacer par la référence à la norme NF EN 1993-5 qui traite des pieux et palplanches métalliques.

2.4 - PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre A.1. – Principes et définitions

## Article A.1.1. : Domaine d'application

Le domaine d'application du fascicule 62 titre V du CCTG est inchangé. Il est rappelé qu'il exclut notamment les procédés de soutènement* (murs en béton armé, massifs en sol renforcé, écrans de soutènement…), les tirants d'ancrage et les ouvrages en terre et n'est pas applicable sans discernement aux cas des fondations établies sur des terrains dont le comportement relève de la mécanique des roches (voir commentaire (*) à l'article A.2.1). Il correspond aux ouvrages de catégorie 2 tels que définis à l'article 2.1 de l'Eurocode 7.

Article A.1.2. : Définitions

Article A.1.3. : Modèles de comportement

Chapitre A.2. – Données pour le calcul concernant les sols

Chapitre A.3. - Données pour le calcul concernant les matériaux

## Article A.3.1 : Béton

Les conditions de calcul de la résistance caractéristique conventionnelle du béton notée ici fc restent inchangées.

Les notations du fascicule 62 titre V du CCTG diffèrent ici quelque peu de celles de la norme NF EN 1992-2. Ainsi, la résistance caractéristique en compression du béton à 28 jours y est notée fck (fctk pour la traction).

## Article A.3.2. Aciers

Les dispositions relatives aux aciers pour gaines et aux pieux métalliques (y compris donc pieux en palplanches) restent applicables.

Il est rappelé que les références au fascicule du CCTG relatif à la conception et au calcul des constructions métalliques sont à remplacer par la référence à la norme NF EN 1993-5 qui traite des pieux et palplanches métalliques.

Chapitre A.4. – Situations et actions

Les dispositions du fascicule 62 titre V du CCTG relatives aux situations et actions restent applicables.

Chapitre A.5 – Combinaisons d'actions et sollicitations de calcul

## Les articles A.5.2. et A.5.3. de ce chapitre sont modifiés comme suit :

## Article A.5.2. – Combinaisons d'actions et sollicitations de calcul vis-à-vis des états limites ultimes

Les différentes combinaisons à prendre en compte sont définies ci-après (pour les états limites EQU et UPL, se reporter à la remarque faite en préambule).

## A.5.2,1. Combinaisons d'actions STR et GEO (situations durables ou transitoires)

Ces combinaisons d'actions sont à considérer dans le cadre de l'approche de calcul 2 retenue dans la norme NF EN 1997-1/NA pour les justifications des fondations d'ouvrages.

En règle générale, les sollicitations de calcul à considérer – ou valeurs de calcul des effets des actions selon les eurocodes – sont les suivantes (*) :

Ed=Ealignlj≥1(γGj,sup.Gkj,sup+γGj,inf.Gkj,inf)+[γsnGsn]+γspGsp

avec les notations suivantes :

Gkj,sup	actions permanentes défavorables

Gkj,inf	actions permanentes favorables

Gsn	actions éventuelles de frottement négatif

Gsp	actions éventuelles de poussées latérales

FW	actions hydrodynamiques dans la situation considérée

Q1k	valeur de combinaison de l'action variable dominante

0,iQk,i	valeur de combinaison des actions variables d'accompagnement

Les valeurs des facteurs partiels sont celles données dans le tableau A2.4(B)(NF) de la norme NF EN 1990/A1/NA, complétées comme suit :

- lorsqu'il y a lieu de prendre en compte des actions hydrodynamiques, Fw vaut 1,35 ou 1,00, sa valeur étant choisie de manière à obtenir l'effet le plus défavorable,

- lorsqu'il y a lieu de prendre en compte des déplacements du sol autour de la fondation :

- sn vaut 1,35 ou 1,00, sa valeur étant choisie de manière à obtenir l'effet le plus défavorable,

- sp vaut 1,35 ou 0,65, sa valeur étant choisie de manière à obtenir l'effet le plus défavorable.

(*) Les actions dues au frottement négatif ont été isolées car elles ne se cumulent pas intégralement avec les actions variables (cf. clause 7.3.2.2 (7) de l'Eurocode 7). Les règles de cumul sont précisées à l'article C.3.3.

Les combinaisons fondamentales du fascicule 62 titre V du CCTG ne concernent que les ELU STR (justifications vis-à-vis de la résistance ou de la déformation excessive de la structure) et GEO (justifications vis-à-vis de la résistance ou de la déformation excessive du terrain) des Eurocodes. Elles correspondent bien à l'approche de calcul 2 (cf. préambule) qui est retenue à la fois dans l'annexe nationale à la norme NF 1990/A1 et dans l'annexe nationale à la norme NF EN 1997-1 pour ces ELU.

Ces combinaisons fondamentales ne s'appliquent pas à la justification vis-à-vis de l'équilibre statique (EQU) et, s'il y a lieu, du soulèvement hydraulique (UPL), pour laquelle des combinaisons d'actions quelque peu différentes sont prévues dans l'Eurocode 7 (cf. remarque du préambule).

## A.5.2,2. Combinaisons d'actions STR et GEO (situations accidentelles)

En général, les sollicitations de calcul à considérer – ou valeurs de calcul des effets des actions – sont les suivantes (*) (clauses A.2.3.2 des normes NF EN 1990/A1 et NF EN 1990/ A1/NA) :

- Ed= E  j>1 ( Gkj,sup+ Gkj,inf ) + Gsp+ Gsn + Ad + ψ1,1Qk,1+ i>1 ψ2,iQk,i

expression dans laquelle Ad est la valeur nominale de l'action accidentelle considérée. Les actions variables d'accompagnement à considérer (Qk,1 et Qk,i) et les valeurs des facteurs partiels qui les affectent sont définies dans les normes NF EN 1990/A1 et NF EN 1990 A1/NA.

(*) Les actions dues au frottement négatif ont été isolées car elles ne se cumulent pas intégralement avec les actions variables. Les règles de cumul sont précisées à l'article C.3.3.

## A.5.2,3. Combinaisons vis-à-vis des états limites ultimes de stabilité d'ensemble (situations durables ou transitoires)

Ces combinaisons d'actions sont à considérer dans le cadre de l'approche de calcul 3 autorisée par la clause 2.4.7.3.4.1 (P) de la norme NF EN 1997-1/NA pour les justifications de la stabilité d'ensemble.

En règle générale, les sollicitations de calcul à considérer sont les suivantes :

Ed=Ej≥1(γGj,sup.Gkj,sup+γGj,inf.Gkj,inf)+γQ1.Qk,1+i>1γQ,i.ψ0,iQk,i

Les valeurs des facteurs partiels qui affectent ces actions sont celles définies à l'article A.5.2.1. ci-avant, sauf pour ce qui concerne les actions permanentes géotechniques pour lesquelles les valeurs des facteurs partiels Gj,sup  et Gj,inf  sont prises égales à 1,00.

## Article A.5.3. – Combinaisons d'actions et sollicitations de calcul vis-à-vis des états limites de service

Les différentes combinaisons à prendre en compte sont définies ci-après.

Il n'est pas prévu de combinaison non fréquente d'actions (cf. clause A2.4.1 NOTE 2 de la NF EN 1990/A1/NA).

## A.5.3,1. Combinaisons caractéristiques (*)

Ej≥1( Gkj,sup+ Gkj,inf)+[ Gsn]+ Gsp+ Fw+ Qk,1+i>1ψ0,iQk,i

(*) Les actions dues au frottement négatif ont été isolées car elles ne se cumulent pas intégralement avec les actions variables. Les règles de cumul sont précisées à l'article C.3.3.

## A.5.3,1. Combinaisons fréquentes (*)

Ej≥1( Gkj,sup+ Gkj,inf)+[ Gsn]+ Gsp+ Fw+ ψ1,1 Qk,1+i>1ψ2,iQk,i

(*) Les actions dues au frottement négatif ont été isolées car elles ne se cumulent pas intégralement avec les actions variables. Les règles de cumul sont précisées à l'article C.3.3.

## A.5.3,1. Combinaisons quasi-permanentes

Ej≥1( Gkj,sup+ Gkj,inf)+ Gsn+ Gsp+ Fw +i>1ψ2,iQk,i

2.5 - DEUXIEME PARTIE – FONDATIONS SUPERFICIELLES (SECTION 6 DE L'EUROCODE 7)

[Article à supprimer dans le cas d'ouvrages ne comportant aucune fondation superficielle]

Chapitre B1 – Domaine d'application

A défaut d'une définition d'une fondation superficielle dans l'Eurocode 7, on retient celle donnée au commentaire de cet article.

Chapitre B2 – Modèles de comportement

Chapitre B3 – Justifications

Les états limites à considérer sont définis à l'article 6.2 de l'Eurocode 7. Pour les fondations de l'ouvrage, il y a lieu de procéder dans tous les cas aux justifications qui suivent.

Article B.3.1. – Etats limites de mobilisation du sol

B.3.1,1 – Etats limites ultimes de mobilisation de la capacité portante

Cet article correspond à l'article 6.5.2 de l'Eurocode 7 qui vise la justification vis-à-vis de la portance. Cette dernière est conduite dans le fascicule 62 titre V du CCTG à partir des contraintes. Elle correspond bien toutefois à celle présentée dans l'Eurocode 7 à partir des charges (charge verticale transmise à la fondation Vd et résistance de calcul du terrain sous celle-ci notée Rd), de laquelle elle ne diffère donc que par sa présentation.

Cette présentation à partir des contraintes est par ailleurs généralement nécessaire pour le calcul des efforts dans la semelle et les justifications de la résistance structurelle de celle-ci (STR).

On considère que le facteur partiel sur la résistance noté ici q (fascicule 62 titre V du CCTG) et pris égal à 2 est le produit du facteur partiel de résistance R (tableau A5 de l'annexe A de l'Eurocode 7) et d'un coefficient de modèle dont la valeur est prise égale ici à 2/1,4.

Ce coefficient de modèle est introduit ici dans l'attente de la parution de la norme complémentaire correspondante. Il vise plus particulièrement les combinaisons d'actions accidentelles qui ne sont pas concernées par l'article B.3.1,2 relatifs aux états limites de service.

B.3.1,2 – Etats limites de service

Pour les fondations superficielles de l'ouvrage, il y a lieu d'appliquer les dispositions de cet article, notamment pour les combinaisons d'actions caractéristiques.

Dans l'attente de la parution de la norme complémentaire et dans la mesure où les tassements et déformations du terrain ne sont généralement calculés que pour les combinaisons d'actions quasi-permanentes (cf. § 1 de l'annexe F.2).

- Article B.3.2 – Etat limite ultime de renversement

Cette disposition entre dans le cadre de l'application de l'article 6.5.4 (1) de l'Eurocode 7 relatif aux charges fortement excentrées. Pour les ponts cette disposition reste applicable. Elle concerne notamment le cas des charges fortement excentrées.

Article B.3.3. – Etat limite de service de décompression du sol

Le terme "combinaisons rares" est à remplacer ici par le terme "combinaisons caractéristiques" (cf. article A.5.3)."

Article B.3.4 – Etat limite ultime de glissement

Cet article B.3.4 est remplacé par l'article 6.5.3. de l'Eurocode 7 auquel il convient de se reporter, et dans lequel il est demandé de vérifier l'inégalité :

Hd   Rd + Rp,d

étant entendu que le terme Rp,d relatif à la valeur de calcul de la force résistance due à la pression des terres sur le coté de la fondation est négligé.

La valeur du facteur partiel sur la résistance au glissement R,h est de 1,1 (cf. tableau A5 de l'annexe A de l'Eurocode 7 et annexe AN 2 de son annexe nationale). Toutefois, on tient compte d'une cohésion en conditions drainées et, de ce fait, les dispositions du présent article B.3.4 et les valeurs des coefficients partiels notés g1 et g2 restent applicables.

Article B.3.5 – Etats limites concernant les matériaux constitutifs de la fondation

Il est rappelé que les références au BAEL91 révisé 99 sont à remplacer par les références à la norme NF EN 1992-2 (Ponts en béton – Calcul et dispositions constructives) qui se réfère elle-même à la norme NF EN 1992-1-1 et à son annexe nationale, la norme NF EN 1992-1-1/NA.

Article B.3.6 – Etat limite ultime de stabilité d'ensemble

Il est rappelé (cf. article A.5.2,3 ci-avant) que les justifications sont à considérer dans le cadre de l'approche de calcul 3 autorisée par la clause 2.4.7.3.4.1 (P) de la norme NF EN 1997-1/NA pour les justifications de la stabilité d'ensemble.

## B.3.6,1 – Vérifications relatives à la situation initiale

Les facteurs partiels à appliquer sur les paramètres de sol pour ces vérifications sont ceux définis dans le tableau A4 – ensemble M2 – de l'annexe A de l'Eurocode 7, et notamment 1,25 sur tg' et 1,4 sur c'.

## B.3.6,2 – Vérifications relatives à la situation finale

2.6 TROISIEME PARTIE – FONDATIONS PROFONDES (SECTION 7 DE L'EUROCODE 7)

[Article à supprimer dans le cas d'ouvrages ne comportant aucune fondation profonde]

Cet article concerne les éventuelles fondations profondes de l'ouvrage.

Chapitre C1 – Domaine d'application

A défaut d'une définition d'une fondation profonde dans l'Eurocode 7, on retient celle donnée au commentaire de cet article.

Chapitre C2 – Modèles de comportement en l'absence de déplacements d'ensemble du sol

Les modèles définis ici sont compatibles avec les dispositions de l'Eurocode 7.

Chapitre C3 – Modèles de comportement en présence de déplacements d'ensemble du sol

Les modèles définis ici sont compatibles avec les dispositions de l'Eurocode 7 (cf. § 7.3.2 de l'Eurocode 7). Il est rappelé que les actions dues au frottement négatif ne se cumulent pas intégralement avec les actions variables (cf. clause 7.3.2.2 (7) de l'Eurocode 7). Les règles de cumul sont précisées à l'article C.3.3.

Chapitre C4 – Justifications

Les états limites à considérer sont définis aux 7.2, 7.6.1 et 7.7.1 de l'Eurocode 7 et il y a lieu de procéder dans tous les cas aux justifications qui suivent.

Article C.4.1 – Etats limites de mobilisation du sol

Les dispositions du présent article complètent celles du 7.6.2 (portance) et du 7.6.3 (résistance à la traction) de l'Eurocode 7. Les deux catégories d'états limites considérés conventionnellement ici sont :

- les états limites de mobilisation locale du sol, qui correspondent au défaut de portance (ou de traction) des pieux pris individuellement ;

- les états limites de mobilisation globale du sol, qui correspondent au comportement du groupe agissant comme un bloc.

C.4.1,1 – Etats limites de mobilisation locale du sol

Les termes Qmin et Qmax utilisés ici correspondent respectivement à Rc;d (valeur de calcul de la portance d'un pieu) et Rt;d (valeur de calcul de la résistance à la traction d'un pieu) tels qu'ils sont définis aux articles 7.6.2 et 7.6.3 de l'Eurocode 7.

De même, les termes Qu et Qtu utilisés ici correspondent respectivement à Rc;k (valeur caractéristique de la portance d'un pieu – ou portance ultime) et Rt;k (valeur caractéristique de la résistance à la traction d'un pieu).

Les procédures de calcul des résistances caractéristiques déduites des résultats d'essais sur les sols définies dans le présent fascicule (cf. annexes C.2, C.3 et C.4) correspondent à l'application de la procédure dite alternative définie aux articles 7.6.2.3 (8) et 7.6.3.3 (6) de l'Eurocode 7.

L'évaluation des paramètres de charge des pieux à partir d'essais statiques ne peut se faire qu'à partir d'essais simples instrumentés ou d'essais d'étalonnage tels que définis aux articles 3.3 et 3.4 de l'annexe C.1. Les procédures de calcul des résistances caractéristiques déduites des résultats de tels essais sont celles définies à l'article 4.2 de cette annexe.

C.4.1,11. – Principe des justifications

C.4.1,12. – Etats limites ultimes

Les combinaisons fondamentales et accidentelles considérées ici sont celles définies respectivement aux articles A.5.2.1 et A.5.2.2 ci-avant. Le tableau précisant les valeurs de Qmin et Qmax en fonction des combinaisons d'actions considérées est remplacé par le tableau suivant :

| ELU GEO et STR | Qmin | Qmax |
| --- | --- | --- |
| Combinaisons durables ou transitoires | - Qtu (ou Rt;k) / (R.1,20) | Qu (ou Rc;k) / (R.1,20) |
| Combinaisons accidentelles | - Qtu (ou Rt;k) / (R.1,10) | Qu (ou Rc;k) / (R.1,10) |

Dans ce tableau, le facteur partiel R représente le facteur partiel sur la résistance dont la valeur, pour les principaux types de pieux considérés (cf. tableaux A6, A7 et A8 de l'annexe A de l'Eurocode 7), vaut 1,1 si le pieu est sollicité en compression et 1,15 s'il est sollicité en traction.

C.4.1,13. Etats limites de service

Dans le tableau correspondant du fascicule 62 titre V du CCTG, il faut lire "combinaisons caractéristiques" à la place de "combinaisons rares" (cf. article A.5.3,1 ci-avant).

Article C.4.4 – Etat limite ultime de stabilité d'ensemble

2.6 - ANNEXES

# Annexes au texte

Les annexes A à D au texte sont applicables.

Annexes aux commentaires

Ces annexes gardent le caractère d'annexes aux commentaires.

ARTICLE 3 – CORRESPONDANCE DES NOTATIONS

Le tableau qui suit fixe les correspondances à adopter entre le fascicule 62 titre V du CCTG et la norme EN 1997-1. Il est à noter que certaines correspondances, déjà précisées dans le texte de cette annexe, ne sont pas reprises ici.

| Notations du fascicule 62 titre V du CCTG | Notations de la norme NF EN 1997-1 dite eurocode 7 |
| --- | --- |
| A' Surface comprimée d'une semelle | A' Surface effective d'une semelle |
| A Surface de la base d'un pieu | Ab Surface de la base d'un pieu |
| B Largeur (d'un pieu, d'une semelle, d'une barrette) ou diamètre d'un pieu | B ou b Largeur d'une fondation |
| D Hauteur (d'une fondation) contenue dans le sol | d Profondeur d'encastrement |
| L Longueur d'une semelle ou de la section d'une barrette | l Longueur de la fondation |
| qu Contrainte de rupture sous la pointe d'un élément de fondation profonde | qb;k Valeur caractéristique de la pression résistante à la base |
| qs (z) Frottement latéral unitaire limite sur le fût d'un élément de fondation profonde à la profondeur z | qs;i;k Valeur caractéristique de la contrainte de frottement latéral dans la couche i |
| Pas de notation correspondante (non utilisée) | Rb;d Valeur de calcul de la résistance de pointe d'un pieu |
| Qpu Effort limite mobilisable sous la pointe d'un élément de fondation profonde | Rb;k Valeur caractéristique de la résistance de pointe |
| Q | Rc;d Valeur de calcul de la résistance à la compression du terrain sous un pieu à l'ELU |
| Qu Charge limite d'un élément de fondation profonde | Rc;k Valeur caractéristique de la résistance à la compression du terrain sous un pieu à l'ELU |
| Pas de notation correspondante (non utilisée) | Rs;d Valeur de calcul de la résistance latérale sur le fût d'un élément de fondation profonde |
| Qsu Effort limite mobilisable par frottement latéral sur le fût d'un élément de fondation profonde | Rs;k Valeur caractéristique de la résistance latérale sur le fût d'un élément de fondation profonde |
| Pas de notation correspondante | Rt;d Valeur de calcul de la résistance à la traction d'un pieu ou d'un groupe de pieux |
| Qtu Charge limite en traction d'un élément de fondation profonde | Rt;k Valeur caractéristique de la résistance à la traction d'un pieu ou d'un groupe de pieu |
| Pas de notation correspondante | V Charge verticale ou composante normale de la résultante des actions appliquées à la base de la fondation |
| Vd Composante de calcul verticale de l'effort appliqué à la fondation | Vd Valeur de calcul de V |
| γx Coefficient "m" relatif à la résistance considérée (indice variable) exemple: γq Coefficient "m" relatif à la contrainte de rupture d'un sol | γR Facteur partiel pour une résistance |
| γg1 Coefficient "m" relatif à tan φ | γφ́ facteur partiel pour l'angle de frottement interne (tan φ') |
| γg2 Coefficient "m" relatif à la cohésion | γc' facteur partiel pour la cohésion effective |