CLASSE : 							         PÉRIODE :

NOM :	CORRIGE						DATE :

ÉVALUATION FORMATIVE				         Travail Dirigé  RADIO

Thème : Étude des ondes électromagnétiques

LIVRET BPAVIO ATA23 – S6.1.3 COMMUNICATION

Compétences visées :

- C01 : Exploiter une documentation technique relative à une intervention

- C11 : Communiquer des informations dans un contexte aéronautique

Objectif :	l’élève doit être capable de :

- Expliquer les principes de base de la radio transmission en exploitant un dossier ressource.

Performance : on demande :

- De préciser les données relatives à la radio transmission,

- De dessiner un rayonnement électromagnétique,

- De préciser leurs caractéristiques,

- D’effectuer les applications des règles sur le rayonnement des ondes.

Conditions ressources : on donne :

- une fiche contrat,

- une fiche d’activité (au dos de la fiche contrat),

- le cours qui fera office de dossier ressource,

- 110 minutes.

Critères d’évaluation : on exige :

- des réponses claires et concises,

- le respect des consignes écrites et orales

- Écrivez ci-dessous la définition de l’émetteur : (Page 3)

Appareil permettant de fabriquer le rayonnement hertzien pour le transport de l’information.

- Écrivez ci-dessous la définition du récepteur : (Page 3)

Appareil permettant de capter le rayonnement hertzien et d’en extraire l’information.

- Écrivez ci-dessous la définition du rayonnement hertzien : (Page 3)

Transport de l’énergie électrique à distance sans support matériel.

- Représentez la position des rayonnements magnétiques et électriques par rapport à la direction de propagation dans le cas d’une antenne : (Page 4)

- Les ondes électromagnétiques sont désignées par : (Page 5)

La fréquence

#### La longueur d’onde

- Soit une onde de fréquence F = 10KHz. Calculez la période du signal ainsi que sa longueur d’onde : (Page 6)

T = 1/F = 1/10.103 = 0.1ms soit 100µs

= C/F = 3.108/10.103 = 3.104 m soit 30 km

- Soit une onde de fréquence F = 100MHz. Calculez la période du signal ainsi que sa longueur d’onde : (Page 6)

T = 1/F = 1/100.106 = 0.01µs soit 10ns

= C/F = 3.108/100.106 = 3m

- Soit un signal de période T = 6ms. Calculez sa longueur d’onde : (Page 5)

 = C.T = 3.108 x 6.10-3 = 18.105m soit 1800 km

- Soit une onde de fréquence F = 10GHz. Calculez la période du signal ainsi que sa longueur d’onde : (Page 6)

T = 1/F = 1/10.109 = 0.1ns soit 100ps

= C/F = 3.108/10.109 = 0.03m soit 3cm

- Écrivez ci-dessous la définition de la réfraction : (Page 8)

Changement de direction des ondes en passant d’un milieu dans un autre milieu.

- Écrivez ci-dessous la définition de la diffraction : (Page 8)

Phénomène dû aux déviations qu’éprouvent les ondes en rasant les bords d’un corps opaque (contournement d’obstacle).

- Écrivez ci-dessous la définition de la réflexion : (Page 7)

Changement de direction des ondes qui rencontrent une surface réfléchissante.

- Une onde électromagnétique passe de l’air à l’eau suivant un angle d’incidence de 25 degrés. Calculez la valeur de l’angle de réfraction. (Page 9)

N1.sinus i = N2.sinus r

1sin 25 = 1.33sin r

sinus r = (1/1.33).sinus 25 = 0.3177

r = 18.5°

- Une onde électromagnétique passe de l’eau à l’air suivant un angle d’incidence de 45 degrés. Calculez la valeur de l’angle de réfraction. (Page 9)

N1.sinus i = N2.sinus r

1.33sin 45 = 1sin r

sinus r = 1.33sinus 45 = 0.94

r = 70.1°

- Une onde électromagnétique passe du plexiglas à l’air. Elle est reçue dans l’air suivant un angle de 60 degrés. Calculez l’angle d’incidence : (Page 9)

N1.sinus i = N2.sinus r

1.5sin i = 1sin 60

sinus i = (1/1.5).sinus 60 = 0.577

i = 35.3°

- Une onde électromagnétique passe de l’eau à l’air. Elle est reçue dans l’air suivant un angle de 60 degrés. Calculez l’angle d’incidence : (Page 9)

N1.sinus i = N2.sinus r

1.33sin i = 1sin 60

sinus i = (1/1.33).sinus 60 = 0.651

i = 40.6°