# CAE3CI

Session 2016

BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONTRÔLE INDUSTRIEL et RÉGULATION AUTOMATIQUE

E3 SCIENCES PHYSIQUES

U31 CHIMIE-PHYSIQUE INDUSTRIELLES

Durée : 2 heures	coefficient : 2,5

|  | Durée conseillée |
| --- | --- |
| Chimie industrielle | 45 minutes |
| Physique industrielle | 1 h 15 |

### Matériel autorisé :

- Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n° 99-186, 16/11/1999).

### Tout autre matériel est interdit. Aucun document autorisé.



Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Le sujet se compose de 6 pages, numérotées de 1/6 à 6/6.

- Chimie industrielle	:	page 2 à page 3

- Physique industrielle	:	page 4 à page 5

- Annexe	:	page 6

S’il apparaît au candidat qu’une donnée est manquante ou erronée, il pourra formuler toutes les hypothèses qu’il jugera nécessaires pour résoudre les questions posées. Il justifiera alors clairement et précisément ces hypothèses.

| BTS CONTRÔLE INDUSTRIEL ET RÉGULATION AUTOMATIQUE |  | Session 2016 |
| --- | --- | --- |
| CHIMIE-PHYSIQUE INDUSTRIELLES | Code : CAE3CI | Page 1/6 |

L’AMMONIAC : FABRICATION ET ACHEMINEMENT

L’ammoniac, de formule chimique NH3, sert le plus souvent à produire des engrais azotés, tels que l’urée ou le nitrate d’ammonium. Il est également utilisé dans la fabrication de polymères, d’explosifs, ou encore comme solvant ou fluide réfrigérant. Le procédé Haber- Bosch est un procédé de fabrication de l’ammoniac mis au point au début du XXème siècle qui est toujours très largement utilisé aujourd’hui. Ce procédé utilise du diazote et du dihydrogène gazeux comme réactifs, ainsi qu’un catalyseur à base de fer. La production mondiale d’ammoniac était de 137 millions de tonnes en 2012.

CHIMIE INDUSTRIELLE

# Synthèse de l’ammoniac

La synthèse de l’ammoniac est une transformation limitée dont l’équilibre chimique a pour équation :

N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)

Enthalpies standard de formation du diazote, du dihydrogène et de l’ammoniac à P° = 1 bar et  T = 298 K

| Espèce chimique | fH° (kJ.mol1) |
| --- | --- |
| N2(g) | 0 |
| H2 (g) | 0 |
| NH3 (g) | - 45,9 |

Données relatives à la toxicité de l’ammoniac :

(www.ineris.fr/substances/fr/substance/getDocument/270910)

| Temps (min) | Concentration (ppm) | Symptomatologie |
| --- | --- | --- |
| 10 | 5-50 | Perception olfactive |
| 30 | 110-140 | Inconfort, irritation de la gorge |
| 8-11 | 150 | Signes fonctionnels respiratoires |

1ppm (1 partie par million) représente, en mL, le volume d’ammoniac présent dans un volume

total de 1 m3.

Q1. Donner l’expression de l’enthalpie standard rH° de la réaction de synthèse de l’ammoniac à 298 K en fonction des enthalpies standards de formation des constituants. Faire l’application numérique.

Q2.	Donner la signification du signe obtenu pour rH° ?

Q3.	Exprimer la constante d’équilibre K° de la synthèse de l’ammoniac en fonction des

pressions partielles des différents constituants.

Q4. On donne ci-après un tableau indiquant la valeur de K° en fonction de la température. Faut-il travailler à haute ou basse température pour obtenir un rendement élevé en ammoniac ? Justifier la réponse.

| T (°C) | 25 | 200 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K° | 4,1 x 108 | 440 | 0,41 | 9,5 x 103 |

Q5.	Quelle est l’incidence, du point de vue cinétique, du choix proposé à la question

précédente ?

Q6.	Comment remédie-t-on à ce problème dans le procédé Haber-Bosch ?

Q7.	Quelle est l’influence d’une augmentation de pression, à température constante, sur le

rendement de la synthèse ? Justifier.

Une fuite a lieu dans une pièce de stockage contenant une bonbonne d’ammoniac gazeux. Le débit de la fuite est de 37,5 mL.h1. Au moment de la détection de la fuite et de l’intervention pour la réparer, on estime qu’il s’est écoulé 24 h pendant lesquelles de l’ammoniac gazeux s’est dégagé. Les dimensions de la pièce de stockage sont les suivantes :

- longueur : 4 m

- largeur : 3 m

- hauteur sous plafond : 2,5 m

Q8.	Y-a-t-il un danger pour le technicien de maintenance chargé de la réparation ? Justifier par un calcul.

# Obtention du dihydrogène nécessaire pour fabriquer l’ammoniac

La plus grande partie du dihydrogène nécessaire pour la synthèse de l’ammoniac est produite par vaporeformage du méthane, de formule CH4 et appelé couramment gaz naturel. L’utilisation d’un catalyseur au nickel est nécessaire. La fabrication de l’ammoniac consomme de 3 à 5 % de la production mondiale de gaz naturel.

L’équation de la réaction du vaporeformage du méthane est donnée ci-dessous : CH4(g) + H2O(g) = CO(g) + 3 H2(g)	rH° = 209 kJ.mol1

Le volume molaire de gaz sera pris égal à 24,4 L.mol1.

Masses molaires : M(H) = 1,0 g.mol1 ; M(C) = 12,0 g.mol1 ; M(O) = 16,0 g.mol1.

Q9.	Montrer que l’énergie thermique nécessaire pour produire 1 m3 de dihydrogène par la réaction de reformage vaut Qh = 2,86 x 106 J.

Q10. L’énergie nécessaire à la réaction de vaporeformage est généralement fournie par combustion d'une partie du méthane. Écrire l’équation de combustion complète du méthane, les réactifs et produits étant tous à l’état gazeux.

Q11. Déterminer la quantité de matière de méthane consacrée à la combustion, nécessaire pour fabriquer 1 m3 de dihydrogène par vaporeformage sachant que l’enthalpie standard de combustion du méthane vaut cH°(CH4) = 890 kJ.mol1 (on fera l’approximation que cette enthalpie de réaction ne dépend pas de la température).

Le monoxyde de carbone produit par le reformage est un poison pour le catalyseur. Il faut

donc l’oxyder intégralement en dioxyde de carbone au fur et à mesure de sa formation.

Q12.  Pour 1 m3 de dihydrogène produit, quelle masse de monoxyde de carbone doit être oxydée ?

PHYSIQUE INDUSTRIELLE

# Refroidissement du mélange gazeux à la sortie du réacteur de synthèse

Un mélange gazeux de dihydrogène et de diazote dans les conditions stœchiométriques est comprimé à une pression de 150 bar et alimente le réacteur de synthèse.

La réaction se produit et la température du milieu réactionnel s’élève à 500 °C. À la sortie du réacteur, le mélange gazeux est alors refroidi à 400 °C dans un échangeur multitubulaire E1 avec production de vapeur d’eau à haute pression. L'ammoniac est ensuite liquéfié dans un échangeur E2 à basse température et séparé des gaz qui n'ont pas réagi. Les gaz restants sont en partie recyclés en étant renvoyés à l'alimentation du réacteur de synthèse.

Dans l’échangeur E1, l’eau liquide pénètre à 250 °C sous 40 bar et est transformée en vapeur à 250 °C et 40 bar en sortie.

La température d’entrée du mélange gazeux dans l’échangeur E1 est prise égale à 500 °C. L’échangeur est alimenté avec un débit molaire de 1,11 x 107 mol.h1 du mélange gazeux (N2, H2, NH3).

Ci-dessous, on donne un schéma simplifié de la partie de l’unité de synthèse de l’ammoniac décrite :

N2, H2, NH3

Vapeur d’eau

N2, H2

Compresseur

Réacteur de synthèse

Eau liquide

N2, H2

E1

N2, H2, NH3	Vers échangeur E2

### Données :

  - Capacité thermique molaire moyenne des réactifs : Cp = 29,5 J.mol1.K1

  - Chaleur latente de vaporisation de l’eau à 250 °C et 40 bar : Lv = 1 715 kJ.kg1

Q13.  Calculer  le  débit  d’entrée  du  mélange  gazeux,  qn(gaz),  dans  l’échangeur  E1   en

l’exprimant en mol.s1.

Q14.  Préciser le mode de circulation, co-courant ou contre-courant, dans cet échangeur.

Q15.  Donner  l’allure  des  profils  de  température  des  fluides  impliqués  dans  l’échange

thermique.

Q16.  Calculer le flux thermique (ou puissance thermique) échangé lors du refroidissement du mélange gazeux, noté G.

Q17.  Trouver l’expression du flux thermique échangé lors de la vaporisation de l’eau, vap, en fonction du débit massique qm(vap) de vapeur d’eau produite à 250 °C.

Q18.  En admettant que l’échangeur est parfaitement calorifugé, déterminer la valeur de qm(vap).

### Acheminement de l’ammoniac liquide pour transformation en nitrate d’ammonium

L’ammoniac liquide est acheminé par wagons citernes sur un site de production de nitrate d’ammonium, principal constituant des engrais. Le transfert entre le wagon citerne et la sphère de stockage est réalisé par gravité. Puis une pompe centrifuge permet d’amener l’ammoniac de la sphère vers un réservoir dont le niveau est supposé constant. La pression à l’intérieur de la sphère et du réservoir est maintenue à 10 bar et la température à 293 K. L’ammoniac subit ensuite une détente et un chauffage pour pénétrer, à 6 bar et 160 °C, à l’état gazeux, dans le réacteur de synthèse du nitrate d’ammonium, en même temps que de l’acide nitrique.

On limitera l’étude à la portion de l’installation située entre la sphère de stockage de l’ammoniac liquide (point A) et le réservoir (point B). Sur cette portion, les canalisations, de diamètre constant égal à 25 mm, ont une longueur totale de 12,0 m. La différence de hauteur entre le pied de la sphère et l’entrée dans le réservoir est de 3,5 m. La longueur équivalente due aux pertes de charge singulières est de 8,0 m de canalisation droite. Les pertes de charge unitaires sont égales à 0,05 mètre de colonne de liquide par mètre de canalisation droite et notées J.

Wagon

citerne

z

B

ZB

Sphère de

stockage

Réservoir

Réacteur

A



Pompe

ZA

Z’

Le débit massique d’ammoniac vaut qm(NH3) = 10,0 t.h1.

### Données :

- Masse volumique de l’ammoniac liquide à 10 bar et 293 K : = 600 kg.m3

- Intensité de la pesanteur : g = 9,8 N.kg1

On fera l’approximation : (°C) + 273 = T (K)

2

Relation de Bernoulli : PA + VA + z  +H

2

= PB + VB + z

+∆h

ρ.g	2g

A	mt

ρ.g	2g	B	c

Q19.  À l’aide du document fourni en annexe page 6, justifier le choix d’une pression de 10 bar pour le stockage de l’ammoniac liquide à 293 K.

Q20.  Calculer le débit volumique d’ammoniac dans la canalisation, qv(NH3), en m3.s1.

Q21.  Calculer, entre les points A et B, la vitesse v(NH3) de circulation de l’ammoniac liquide dans la canalisation.

Q22.  Calculer les pertes de charge totales Δhc sur cette portion d’installation exprimées en mètres de colonne de liquide.

Q23.  En appliquant le théorème de Bernoulli entre les points A et B, déterminer la hauteur manométrique totale de la pompe, notée Hmt.

Q24.  En déduire la puissance utile de la pompe, notée Pu.

Q25.  Sachant que le rendement de la pompe vaut 55 %, en déduire la puissance électrique absorbée par celle-ci, Pabs.

Fin de l’énoncé

ANNEXE

Pression de vapeur saturante de l’ammoniac en fonction de la température

Source : http://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp?GasID=2