Voie 2

Voie 1

Polynésie juin 2009 :Exercice 1 : étude expérimentale de dipôles électriques Correction © http://labolycee.org 							(6 points)

1. Dipôles « résistance et condensateur en série »

    - Masse au point M,

Voie 1 au point D

Voie 2 au point A

On mesure ainsi les tensions:

uC = uDM aux bornes du condensateur,

E = uAM aux bornes du générateur.

Régime transitoire

Régime permanent

1.1.2. Régime transitoire : la tension uC(t) augmente entre t = 0 et t = 6,0 ms.

Régime permanent : la tension uC(t) est constante et égale à E = 4,00 V, à partir de t = 6,0 ms.

1.1.3. Durant le régime transitoire, il se produit la charge du condensateur.

1.2.1. Méthode : voir ci-dessous

Pour t =   , uC() = 0,63 x E = 0,63 x 4,00 = 2,52 V  2,5 V

Méthode :

on trace la droite uc() = 2,5 V

cette droite coupe le graphe uC(t) en un point d’abscisse égale à .

uc() = 2,5 V

 = 1,00 ms

1.2.2.  = R.C  donc

= 1,0.103  = 1,0 k.

1.3. Loi d’additivité des tensions : E = uR(t) + uC(t)

Loi d’Ohm (convention récepteur) : uR(t) = R.i(t)

Donc : E = R.i(t)  + uC(t) 	  i(t) =

Pour t1 = 0 ms, uC(t1) = 0 V  donc : i(t1) = = 4,0.10–3 A = 4,0 mA.

Pour t2 = 9 ms, uC(t2) = E = 4,0 V  donc : i(t2) = = 0 A.

i(mA)

Allure du graphe i(t) : l’intensité décroît exponentiellement de 4,0 mA jusqu’à tendre vers 0 A.

4,0

t(ms)

0

9

- Dipôle « résistance et bobine en série »

2.1. Loi d’Ohm (convention récepteur) : uR’(t) = R’.i(t). La tension uR’(t) est proportionnelle à l’intensité i(t) qui circule dans le circuit après la fermeture de l’interrupteur K. Connaissant les valeurs de uR’(t) et la valeur de R’ (R’ = 10 )  on peut faire calculer à l’ordinateur les valeurs de l’intensité : i(t) = .

uL

2.2. On observe le retard de l’établissement du courant i(t) dans le circuit. La bobine est la cause de ce retard.

2.3. Loi d’additivité des tensions :  E = uL(t) + uR’(t)

en notant uL(t) la tension aux bornes de la bobine.

Or : uL(t) = r.i(t) + L.

Et d’après la loi d’Ohm :  uR’(t) = R’.i(t)

Donc :  E = r.i(t) + L. + R’.i(t)

Finalement :	E = L. + (R’ + r).i(t)

2.4. En régime permanent, i(t) = IP = Cte  donc  = 0. L’équation différentielle devient :

E = (r + R’).Ip

IP = 290 mA

2.5. E = r.IP + R’.IP

E – R’.IP = r.IP

r =

r = = 3,8 

- Dipôle « bobine et condensateur en série »

  - Lorsque l’interrupteur est en position 1, il se produit la charge du condensateur. La constante de temps ( = R.C) est très faible car il n’y a pas de résistance dans le circuit de charge et que la résistance des fils est quasi-nulle. Ainsi la charge du condensateur est instantanée.

3.2. La décharge du condensateur dans la bobine met en évidence des oscillations électriques libres et amorties.

    - Energie électrique accumulée dans le condensateur : Ee(t ) = ½.C.uC²(t)

Energie magnétique accumulée dans la bobine : Em(t ) = ½.L.i²(t)

    - Avec la convention du schéma : i(t) =   et q(t) = C.uC(t)  donc i(t) = , il vient avec C constante: i(t) = C..

t1=0,50 ms

Em(t1)=4,5 µJ

t2=2,0 ms

Ee(t2)=2,7 µJ

Em

Ee

3.4.1. Initialement le condensateur est chargé donc uC(0) = E’  0 V ainsi Ee(0 ) = ½.C.E²  0 J.

La courbe a est associée à Ee puisqu’elle ne passe pas par l’origine.

Initialement aucun courant ne circule dans le circuit donc i(0) = 0 A ainsi  Em(0 ) = 0 J.

La courbe b est associée à Em puisqu’elle passe par l’origine.

3.4.2. Graphiquement :

Ee(t1) = 0 µJ, Ee(t2) = 2,7 µJ

Em(t1) = 4,5 µJ , Em(t2) = 0 µJ

Pour le condensateur : Ee = Ee(t2) – Ee(t1) = 2,7 – 0 = 2,7 µJ

Pour la bobine : Em = Em(t2) – Em(t1) = 0 – 4,5 = – 4,5 µJ

Entre ces deux dates, la bobine cède plus d’énergie que n’en reçoit le condensateur.

3.4.3. L’énergie totale du circuit est : ET(t) = Ee(t) + Em(t)

pour t1 :  ET(t1) = Ee(t1) + Em(t1) = 0+ 4,5 = 4,5 µJ

pour t2 :  ET(t2) = Ee(t2) + Em(t2) = 2,7 + 0 = 2,7 µJ

Ainsi l’énergie totale du circuit diminue au cours du temps.

Cette évolution est due à la dissipation d’énergie sous forme de chaleur, due à l’effet Joule, dans la résistance r de la bobine.