Exercices

### version juillet 2004

Introduction

Ces exercices sont le complément du fascicule de technique et réglementation. Les exercices sont regroupés 10 par 10 et se présentent sous forme de Questions à Choix Multiples (QCM).

Pour chaque série d'exercices, il est indiqué le thème traité, le numéro de la série et le temps alloué pour répondre aux questions. Ce temps varie selon la difficulté des questions et de la longueur des calculs à effectuer. Les dix questions se présentent dans le même esprit que pour l'examen : une question et 4 réponses possibles (A, B, C ou D). Il faudra faire attention aux représentations schématiques le jour de l'examen : le Minitel se prête mal aux dessins et schémas. Au bas de la feuille, il est possible de faire le décompte des points et de vérifier son niveau.

Le décompte des points est le même que pour l'examen : 3 points pour une bonne réponse, -1 point pour une réponse fausse, 0 point pour pas de réponse. Il faut 15 points pour avoir la moyenne.

Les réponses sont au dos de la série de questions. Toutes les réponses sont commentées et se réfèrent toujours à un paragraphe du cours. La partie des réponses qui nécessite l’emploi d’une calculette est éditée en italique. Les étapes de calcul sont éditées comme dans le cours (voir § 0-3 du cours).

Les exercices sont regroupées en 3 sections : Chapitre par chapitre, Progression, Examens blancs (Réglementation puis Technique). Les questions ne portent jamais sur les parties du cours éditées en italique ni sur les formules qui ne sont pas en gras, c’est-à-dire ce qui, à notre opinion, est hors programme.

Les exercices sur les chapitres regroupent tous les types de questions que l'on peut poser sur les différents chapitres du cours. Les 21 premières séries de questions concernent la Réglementation et la Technique chapitre par chapitre.

Les exercices de progression permettent de revoir les différentes questions sur les chapitres et de mélanger les thèmes. Les 5 premières questions de la série se réfèrent au thème de la série (un ou plusieurs chapitres du cours), les 5 dernières questions portent sur les chapitres des séries précédentes. Ce sont les séries de questions 22 à 32.

Les dernières séries sont des examens blancs où tous les thèmes sont abordés. Les séries portent  sur la réglementation, puis sur la technique. Ce sont les séries numérotées de 33 à 50.

Le certificat d’opérateur Novice (classe 3) n'est pas un ghetto : commencez par celui-ci si la technique vous fait peur... Et, pour ceux qui sont à l’aise en Technique, n’oubliez jamais que seule la réussite à la Réglementation peut vous donner une autorisation d’émettre.

Le texte des programmes des examens est joint à ce document. Les questions de technique posées lors de l’examen de réglementation (chapitre 3 et 4 du programme de l’examen de réglementation) peuvent poser des problèmes quant à l’interprétation du texte : nous avons à chaque fois commenté ces questions et défini ce qui était, à notre opinion, les sujets « hors programme ». Au cas où de telles questions soient posées le jour de l’examen et si vous voulez contester, notez le n° de la question (écran n° xxx) car le centre d’examen ne semble pas en mesure de retrouver quelles questions vous ont été posées et déposer une réclamation écrite au centre d’examen en précisant la date et l’heure du passage de l’examen (ceci est aussi valable pour l’examen de Technique mais, encore une fois, rien dans les textes ne précise le niveau de difficulté de l’examen).

Pensez à développer une stratégie pour le calcul des points. Voir l’Introduction au Cours (§ Intro 2-e). Aidez-vous pour cela de la feuille d’évaluation en annexe du Cours. Reportez-vous à l’Introduction de Cours (§ Intro 2 et 3) pour les détails du passage de l’examen.

Enfin n'oubliez pas le Minitel pour vous entraîner (3614 AMAT). Vous apprendrez ainsi à manipuler les touches du Minitel et vous serez en pays de connaissance le jour de l'examen. Enfin on peut récupérer sur Internet des programmes de simulation très bien faits (comme Exam’1 sur les pages personnelles de F5AXG par exemple : http://perso.wanadoo.fr/f5axg/indexaxg.htm).

Bonne chance et à bientôt sur l'air.

F6GPX, Jean-Luc jfortin@club-internet.fr

Liste des thèmes par séries

I- Première section : Chapitre par chapitre

I-A Réglementation

Chapitre 1	Série 1

Chapitre 2	Série 2

Chapitre 3	Série 3

Chapitre 4	Série 4

Chapitre 5	Séries 2 et 4

I-B Technique

Chapitre 1	Séries 5, 6 et 7

Chapitre 2	Séries 8 et 9

Chapitre 3	Séries 10 et 11

Chapitre 4	Séries 12, 13 et 16

Chapitre 5	Série 14

Chapitre 6	Série 14

Chapitre 7	Série 15

Chapitre 8	Série 16

Chapitre 9	Séries 17, 18et 19

Chapitre 10	Séries 18 et 19

Chapitre 11	Série 20

Chapitre 12	Série 21

II - Deuxième section : Progression

1 - Chapitre T1	Série 22

2 - Chapitre T2	Série 23

3 - Chapitre R1	Série 24

4 - Chapitre T4	Série 25

5 - Chapitre R2	Série 26

6 - Chapitre T3	Série 27

7 - Chapitre R3	Série 28

8 - Chapitre T5, T6 et T7	Série 29

9 - Chapitre T8 et T9	Série 30

10 - Chapitre R4 et R5	Série 31

11 - Chapitre T11 et T12	Série 32

III - Troisième section : Examens blancs

III - A : Réglementation	Séries 33 à 41

III - B : Technique	Séries 42 à 50

Hors Série :

Chapitre T0	16 exercices de calcul en notation scientifique

Liste des questions par références

Références	Questions (3-6 signifie : « Question 6 de la Série n°3 »)

##### EPREUVE de REGLEMENTATION

R1-1 Textes UIT	36-2 38-4

R1-1 Textes CEPT	41-4

R1-1 Textes français	41-5

R1-2 Classes d’émission	1-1 1-2 1-3 24-1 24-2 25-6 33-6 34-2 35-1 40-3 41-1

R1-3 Précision de l’affichage	1-4 1-5 1-9 24-3 33-7 38-1

R1-3 Stabilité de l’émetteur	1-6 36-6 39-1 40-6

R1-3 Générateur 2 tons	1-7 35-3 36-3 37-1 37-8

R1-3 Excursion FM	1-7 1-9 24-4 35-2 38-2 41-2

R1-3 Extrémité de bande	1-9

R1-3 Perturbations Réseau EdF	1-10 35-8 38-6 39-3

R1-3 Rayonnements non essentiels	1-8 24-5 33-5 34-1 37-3

R1-3 Filtrage alimentation	1-9 37-1 40-6

R2-1 Tableau Bandes	2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 26-1 26-3 26-4 30-9 33-4 34-3 35-5 36-4 37-5 38-3 39-5 40-5 40-9 41-3

R2-1 Régions UIT	2-8

R2-2 Puissances autorisées	2-9 2-10 33-3 34-5 37-6 39-7 41-7

R3-1 Epellation	3-1 3-2 3-3 28-1 28-2 31-8 33-8 34-6 35-10 38-7

R3-2 Code Q	3-4 3-5

R3-3 Déroulement d’un contact	3-6 3-7 3-8 28-3 28-4 30-7 33-2

R3-4 Teneur conversations	3-9 3-10 28-5 36-10 38-8

R4-1 Carnet de trafic	4-1 4-2 31-1 33-9 34-10 36-9

R4-2 Cas particuliers d’exploitation	4-3 4-4 4-5 31-4 35-4 37-10 40-2 41-10

R4-3 Opérateurs	31-5 37-4 39-2

R4-4 Sanctions	39-9

R4-5 Examen	41-8

R4-6 Indicatifs France Continentale	36-1 36-7 37-2 37-7 40-7

R4-7 Utilisation CEPT	40-4 41-6

R4-8 Indicatifs DOM-Corse	4-8 4-9 4-10 31-3 34-8 34-9 35-9 36-5 36-8 37-9 38-10 39-8 39-10 40-1 41-9

R5-1 Décibels	4-6 31-2 33-1 40-10

R5-2 Lignes de transmission	35-7 38-5 38-9

R5-2 Antennes	4-7 31-7 33-10 34-4 34-7 35-6 39-6 40-8

R5-4 Intermodulation et CEM	2-1 26-2 26-5 28-8 29-7 39-4

R5-5 Protection	2-2

EPREUVE de TECHNIQUE

T1-1 Bases d’électricité	6-2

T1-2 Loi d’Ohm et de Joule	5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 6-1 6-10 22-3 22-4 22-5 22-6 23-6 25-9 26-10 27-8 27-9 29-10 31-10 42-2 44-3 45-4 47-4 48-6 48-8 49-4 50-6

T1-3 Coulomb et Joule	7-9

T1-4 Résistivité	7-10 25-10 48-5

T1-5 Code des couleurs	5-1 5-2 5-3 22-1 22-2 23-7 25-8 30-10 42-1 43-1 44-6 46-4 48-7 50-3

T1-7 Groupement Résistances Série	6-8 7-1 7-2 7-3 7-4 22-7 22-9 23-9 23-10 24-6 42-4 43-3 44-7 46-7 48-3 50-8

T1-7 Groupement Résistances Parallèle	6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 7-5 7-6 22-8 23-8 24-8 42-3 47-8 50-7

T1-7 Groupement Résistances Complexe	6-9 7-7 7-8 22-10 27-10 28-10 29-9 43-2 47-7

T2-1 Durée / période	8-1 8-2 24-7 47-10

T2-1 Pulsation	8-3 8-4 8-5 9-9 23-1 28-9 43-4

T2-2 Valeurs max / eff	8-6 9-1 9-2 9-3 23-2 23-3 42-5 44-2 46-8 49-6 50-10

T2-3 Condensateurs Q	8-7 47-9 48-9

T2-3 Condensateurs Z	8-8 23-4 44-1

T2-3 Condensateurs C	8-9 8-10 9-10 24-10 25-7 42-6 46-9 49-5 50-9

T2-3 Bobines L	9-5 9-7 9-8 23-5

T2-3 Bobines Z	9-6 24-9 26-9 27-7 32-10

T2-4 Charge d’un condensateur	9-4 26-8

T3-1 Transformateur parfait	10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 27-1 27-2 28-6 30-8 42-8 43-6 44-8 45-10 46-2 47-2

T3-3 Piles résistance interne, fém	11-1 11-2 11-3 11-4 28-7 45-3 49-1

T3-3 Piles capacité	11-5 11-6 27-3 43-7 45-8

T3-4 Voltmètre	11-7 11-8 11-10 27-4 29-6 32-8 45-7

T3-4 Ampèremètre	11-9 27-5

Références	Questions

T4-1 Décibels	12-6 12-7 12-8 12-9 12-10 25-2 25-3 32-9 42-7 43-5 44-4 45-6 46-1 47-1 48-4 49-7 50-4

T4-1 Affaiblissement linéique	18-10

T4-2 Filtres RC	12-1 12-2 12-3

T4-2 Filtres RC – Thomson	25-1

T4-3 Filtres LC	12-4 12-5 13-1 13-2 13-3 13-6 13-7 13-8 13-10 25-5 26-6 26-7 31-9 45-5 46-3 49-8 50-5

T4-3 Filtres LC – Thomson	13-4 13-5 13-9 25-4 27-6 29-8

T4-3 Filtres RLC – Impédance	16-8

T4-3 Filtres RLC – Facteur Q	16-9 30-2

T4-3 Filtres RLC – Bande passante	16-10

T4-4 Filtre en Pi	44-5

T5-1 Diodes (principes)	14-1

T5-3 Diodes (fonction)	14-2

T6-1 Transistor (principes)	14-3 14-7 14-8

T6-2 Gain des transistors	14-4 14-5 14-6 29-1 29-2

T6-3 Montage des transistors	14-9 14-10 30-6

T7-1 Classes d’amplification	15-2 15-4 29-4 29-5

T7-2 Résistance de charge	15-1

T7-3 Liaisons entre étages	15-5

T7-4 Amplificateurs RF	49-3 15-3

T7-5 Oscillateurs	15-6 15-7

T7-6 Multiplicateurs	50-1

T7-7 Mélangeurs	15-8 15-9 15-10 29-3

T8-1 Ampli Op (principes)	16-1

T8-3 Gain d’un Ampli Op	16-2 16-3 16-4 16-5 16-6 30-1

T8-5 Circuits logiques	16-7

T9-1 Relation Fréquence / 	18-6 18-7 30-3 48-10

T9-2 Propagation / ondes	18-1 18-2 18-3 18-4 18-5 30-4 42-9 44-9 46-5 47-3

T9-4 Antenne doublet	17-1 14-2 17-3 17-4 17-10 30-5 31-7 49-2

T9-5 Antenne Quart d’onde	17-5 17-6 17-7 17-9 32-7 43-8 45-9

T9-6 Antenne Yagi	48-1

T9-7 Gain d’une antenne	17-8 19-6 31-6

T9-8 PAR	19-6 19-7 19-8 19-9

T9-10 Antennes (généralités)	19-10

T10-1 Lignes de transmission	18-8

T10-2 Impédance et vélocité	18-9

T10-3 Désadaptation et ROS	19-1 19-2 19-5

T10-4 Lignes d’adaptation	19-3 19-4

T11-1 Récepteur simple	20-1 20-2 44-10

T11-2 Récepteur avec FI	20-3 20-4 20-5 20-6 20-8 32-1 42-10 46-10 48-2

T11-3 Fréquence image	20-7

T11-5 Emetteur	20-9 20-10 32-6 43-9 45-1

T11-6 Intermodulation et CEM	2-1 26-2 26-5 28-8 29-7

T12-1 Modulation (représentation)	21-1 21-2 21-3 21-4 32-4 32-5 43-10 46-6 47-5 50-2

T12-2 Démodulateurs	21-5 21-6 21-7 21-8 32-2 32-3 44-10 45-2 47-6 49-10

T12-3 Modulateurs	21-9 21-10 49-9

Extrait de l’Arrêté du Secrétaire d’État à l’industrie du 21 septembre 2000 fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur

A N N E X E    I

PROGRAMMES DES EPREUVES

1ère partie : Réglementation
La réglementation des radiocommunications et les conditions de mise en oeuvre des installations des services d'amateur

(Identique pour les certificats d'opérateurs des services d'amateur des classes 1, 2 et 3)

Chapitre 1er Réglementation internationale

1. Règlement des radiocommunications de l'UIT :

Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite ;

Définition d'une station d'amateur ;

Article S 25 du règlement des radiocommunications ;

Bandes de fréquences du service d'amateur ;

Régions radioélectriques de l'UIT ;

Identification des stations radioamateurs, préfixes européens nationaux et dépendances ;

Composition des indicatifs d'appel, utilisation des indicatifs d'appel ;

Utilisation internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales ;

Signaux de détresse ;

Résolution no 640 du règlement des radiocommunications de l'UIT.

2. Réglementation de la CEPT :

Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les radioamateurs.

Chapitre 2 Réglementation nationale

Connaissance des textes essentiels du code des postes et télécommunications.

Connaissance de la réglementation nationale du service d'amateur et d'amateur par satellite.

Chapitre 3 Brouillages et protections

1. Brouillage des équipements électroniques :

Brouillage avec le signal désiré ;

Intermodulation ;

Détection par les circuits audio.

2. Cause de brouillage des équipements électroniques :

Champ radioélectrique rayonné par une chaîne d'émission ;

Rayonnements non essentiels de l'émetteur ;

Effets indésirables sur l'équipement : par l'entrée de l'antenne, par d'autres lignes, par rayonnement direct, par couplage.

3. Puissance et énergie :

Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10 dB et 20 dB (positives et négatives) ;

Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs ;

Adaptation (transfert maximum de puissance) ;

Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rendement :  = P entrée / P sortie x 100%

Puissance crête de la porteuse modulée [PEP].

4. Protection contre les brouillages :

Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage ;

Filtrage, découplage, blindage.

5. Protection électrique :

Protection des personnes et des installations radioamateurs ;

Alimentation par le secteur alternatif ;

Hautes tensions ;

Foudre ;

Compatibilité électromagnétique.

Chapitre 4 Antennes et lignes de transmission

1. Types d'antennes :

Doublet demi-onde alimenté au centre, alimenté par l'extrémité et adaptations ;

Doublet avec trappe accordée, doublet replié ;

Antenne verticale quart d'onde [type GPA] ;

Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs [Yagi] ;

Antenne parabolique.

2. Caractéristiques des antennes :

Impédance au point d'alimentation ;

Polarisation ;

Gain d'antenne par rapport au doublet par rapport à la source isotrope ;

Puissance apparente rayonnée [PAR] ;

Puissance isotrope rayonnée équivalente [PIRE] ;

Rapport avant/arrière ;

Diagrammes de rayonnement dans les plans horizontal et vertical.

3. Lignes de transmission :

Ligne bifilaire, câble coaxial ;

Pertes, taux d'onde stationnaire ;

Ligne quart d'onde impédance ;

Transformateur, symétriseur ;

Boîtes d'accord d'antenne.

Chapitre 5 Extrait du code Q international (suit la liste des abréviations à connaître) et Table internationale d'épellation phonétique.

2ème partie : TECHNIQUE
La technique de l'électricité et de la radioélectricité

(pour l'accès aux certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 2 et 1)

Chapitre 1er : Électricité, électromagnétisme et radioélectricité

1.1 Conductivité :

Conducteur, semi-conducteur et isolant ;

Courant, tension et résistance ;

Les unités : l'ampère, le volt et l'ohm ;

La loi d'Ohm (U = R.I) ;

Puissance électrique (P = U.I) ;

L'unité : le watt ;

Énergie électrique (W = P.t) ;

La capacité d'une batterie (ampère-heure).

1.2. Les générateurs d'électricité :

Générateur de tension, force électromotrice (FEM), courant de court circuit, résistance interne et tension de sortie ;

Connexion en série et en parallèle de générateurs de tension.

1.3. Champ électrique :

Intensité du champ électrique ;

L'unité ;

Blindage contre les champs électriques.

1.4. Champ magnétique :

Champ magnétique entourant un conducteur ;

Blindage contre les champs magnétiques.

1.5. Champ électromagnétique :

Ondes radioélectriques comme ondes électromagnétiques ;

Vitesse de propagation et relation avec la fréquence et la longueur d'onde  = f  ;

Polarisation.

1.6. Signaux sinusoïdaux :

La représentation graphique en fonction du temps ;

Valeur instantanée, amplitude : [E.max];

Valeur efficace  [RMS]  : Ueff = Umax / 2

Valeur moyenne ;

Période et durée de la période ;

Fréquence ;

L'unité : le hertz ;

Différence de phase.

1.7. Signaux non sinusoïdaux :

Signaux basse fréquence ;

Signaux carrés ;

Représentation graphique en fonction du temps ;

Composante de tension continue, composante d'onde fondamentale et harmoniques.

1.8. Signaux modulés :

Modulation d'amplitude ;

Modulation de phase, modulation de fréquence et modulation en bande latérale unique ;

Déviation de fréquence et indice de modulation : m =    f / f mod

Porteuse, bandes latérales et largeur de bande ;

Forme d'onde.

1.9. Puissance et énergie :

Puissance des signaux sinusoïdaux : P = RI² ; P=U²/R (U= Ueff. ; I= Ieff.)

Chapitre 2 : Composants

2.1. Résistance :

Résistance ;

L'unité : l'ohm ;

Caractéristiques courant/tension ;

Puissance dissipée ;

Coefficient de température positive et négative.

2.2. Condensateur :

Capacité ;

L'unité : le farad ;

La relation entre capacité, dimensions et diélectrique

(aspect quantitatif uniquement) : XC = 1 / 2FC

Déphasage entre la tension et le courant ;

Caractéristiques des condensateurs, condensateurs fixes et variables : à air, au mica, au plastique, à la céramique et condensateurs électrolytiques ;

Coefficient de température ;

Courant de fuite.

2.3. Bobine :

Bobine d'induction ;

L'unité : le henry ;

L'effet du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau (effet qualitatif uniquement) ;

La réactance [XL] : XL = 2FL

Facteur Q ;

L'effet de peau ;

Pertes dans les matériaux du noyau.

2.4. Applications et utilisation des transformateurs :

Transformateur idéal [Pprim = Psec]

La relation entre le rapport du nombre de spires et

Le rapport des tensions :  Usec / Uprim  =   Nsec / Nprim ;

Le rapport des courants :  Isec / Iprim  =   Nprim / Nsec  ;

Le rapport des impédances (aspect qualitatif uniquement) ;

Les transformateurs.

2.5. Diode :

Utilisation et application des diodes.

Diode de redressement, diode Zener, diode LED diode émettrice de lumière, diode à tension variable et à capacité variable VARICAP ;

Tension inverse, courant, puissance et température.

2.6. Transistor :

Transistor PNP et NPN ;

Facteur d'amplification ;

Transistor effet champ canal N et canal P, FET ;

La résistance entre le courant drain et la tension porte ;

Le transistor dans

- le circuit émetteur commun / source pour FET ;

- le circuit base commune / porte pour FET ;

- le circuit collecteur commun / drain pour FET ;

Les impédances d'entrée et de sortie des circuits précités ;

Les méthodes de polarisation.

2.7. Divers :

Dispositif thermoïonique simple ;

Circuits numériques simples.

Chapitre 3 : Circuits

3.1. Combinaison de composants :

Circuits en série et en parallèle de résistances, bobines, condensateurs, transformateurs et diodes ;

Impédance ;

Réponse en fréquence.

3.2. Filtre :

Filtres séries et parallèles ;

Impédances ;

Fréquences caractéristiques ;

Fréquence de résonance : F = 1 / 2 (LC)

Facteur de qualité d'un circuit accordé :   Q = 2FL / Rs  ;  Q = Rp / 2FL   ; Q = Fo / B

Largeur de bande ;

Filtre passe bande, filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés d'éléments passifs, filtre en Pi et filtre en T ;

Réponse en fréquence ;

Filtre à quartz.

3.3. Alimentation :

Circuits de redressement demi-onde et onde entière et redresseurs en pont ;

Circuits de filtrage ;

Circuits de stabilisation dans les alimentations à basse tension.

3.4. Amplificateur :

Amplificateur à basse fréquence BF et à haute fréquence HF ;

Facteur d'amplification ;

Caractéristique amplitude/fréquence et largeur de bande ;

Classes de polarisation A, A/B, B et C ;

Harmoniques distorsions non désirées.

3.5. Détecteur :

Détecteur de modulation d'amplitude (AM) ;

Détecteur à diode ;

Détecteur de produit ;

Détecteur de modulation de fréquence (FM) ;

Détecteur de pente ;

Discriminateur Foster-Seeley ;

Détecteurs pour la télégraphie (CW) et pour la bande latérale unique (BLU).

3.6 Oscillateur :

Facteurs affectant la fréquence et les conditions de stabilité nécessaire pour l'oscillation ;

Oscillateur LC ;

Oscillateur à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques.

Boucle de verrouillage de phase PLL :

Boucle de verrouillage avec circuit comparateur de phase.

Chapitre 4 : Récepteurs

4.1. Types :

Récepteur superhétérodyne simple et double.

4.2. Schémas synoptiques :

Récepteur CW [A1A] ;

Récepteur AM [A3E] ;

Récepteur SSB pour la téléphonie avec porteuse supprimée [J3E] ;

Récepteur FM [F3E].

4.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :

Amplificateur HF ;

Oscillateur [fixe et variable] ;

Mélangeur ;

Amplificateur de fréquence intermédiaire ;

Limiteur ;

Détecteur ;

Oscillateur de battement ;

Calibrateur à quartz ;

Amplificateur BF ;

Contrôle automatique de gain ;

S-mètre ;

Silencieux [squelch].

4.4. Caractéristiques des récepteurs (description simple uniquement) :

Canal adjacent ;

Sélectivité ;

Sensibilité ;

Stabilité ;

Fréquence-image, fréquences intermédiaires ;

Intermodulation ; transmodulation.

Chapitre 5 : Émetteurs

5.1. Types :

Émetteurs avec ou sans changement de fréquences ;

Multiplication de fréquences.

5.2. Schémas synoptiques :

Émetteur CW [A1A] ;

Émetteur SSB avec porteuse de téléphonie supprimée [J3E] ;

Émetteur FM [F3E].

5.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (aspect schéma synoptique uniquement) :

Mélangeur ;

Oscillateur ;

Séparateur ;

Étage d'excitation ;

Multiplicateur de fréquences ;

Amplificateur de puissance ;

Filtre de sortie filtre en pi ;

Modulateur de fréquences SSB de phase ;

Filtre à quartz.

5.4. Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) :

Stabilité de fréquence ;

Largeur de bande HF ;

Bandes latérales ;

Bande de fréquences acoustiques ;

Non-linéarité ;

Impédance de sortie ;

Puissance de sortie ;

Rendement ;

Déviation de fréquence ;

Indice de modulation ;

Claquements et piaulements de manipulation CW ;

Rayonnements parasites HF ;

Rayonnements des boîtiers.

Chapitre 6 : Propagation et antennes

6.1. Propagation :

Couches ionosphériques ;

Fréquence critique ;

Fréquence maximale utilisable ;

Influence du soleil sur l'ionosphère ;

Onde de sol, onde d'espace, angle de rayonnement et bond ;

Évanouissements ;

Troposphère ;

Influence de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être couverte ;

Inversion de température ;

Réflexion sporadique sur la couche E ;

Réflexion aurorale.

6.2. Caractéristiques des antennes :

Distribution du courant et de la tension le long de l'antenne ;

Impédance capacitive ou inductive d'une antenne non accordée.

6.3. Lignes de transmission :

Guide d'ondes ;

Impédance caractéristique ;

Vitesse de propagation ;

Pertes, affaiblissement en espace libre ;

Lignes ouvertes et fermées comme circuits accordés.

Chapitre 7 : Mesures

7.1. Principe des mesures :

Mesure de :

- tensions et courants continus et alternatifs ;

- erreurs de mesure ;

- influence de la fréquence ;

- influence de la forme d'onde ;

- influence de la résistance interne des appareils de mesure ;

- résistance ;

- puissance continue et haute fréquence puissance moyenne et puissance de crête ;

- rapport d'onde stationnaire en tension ;

- forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence ;

- fréquence ;

- fréquence de résonance.

7.2. Instruments de mesure :

Pratique des opérations de mesure :

appareil de mesure à cadre mobile, appareil de mesure multi-gamme multimètre ;

- ROS mètre ;

- compteur de fréquence, fréquencemètre à absorption ;

- ondemètre à absorption ;

- oscilloscope et analyseur de spectre.

Première section

Chapitre par chapitre

Série N° 1

Thème : Chapitre Réglementation 1	Temps : 10 minutes

Q 1	Q 2
      Quelle est la définition de la classe d’émission A2B ?	        Quelle classe d’émission a la définition suivante :
	           "Fac-similé, Modulation de phase"

 A = Modulation de fréquence, tout ou rien, 	
                   télégraphie automatique	
 B = Téléphonie, BLU porteuse supprimée	
 C = Télévision, modulation de fréquence	  A = C3G      B = G3C     C = F3C     D = C2G
 D = Télégraphie automatique, AM avec sous-	
                   porteuse modulante

Q 3	Q 4

	Pour une fréquence de 14.000 kHz, quelle doit être
Dans le type de classe d’émission A3F, que signifie le F ?	        la précision de l'affichage de la fréquence
	
	
 A=Modulation de Fréquence      B=Modulation de Phase	
	          A = ± 5 kHz              B = ± 1,4 kHz    
 C = Téléphonie                   D = Télévision	          C = ± 1 kHz            D = ± 10 kHz

Q 5	Q 6

Pour une fréquence de 434 MHz, quelle doit être	              Quelle doit être la stabilité d’un
         la précision de l'affichage de la fréquence ?	           émetteur fonctionnant sur 21 MHz ? 
	
	
	
   A = ± 5 kHz                      B = ± 43,4 kHz	   A = ± 2,5 kHz                     B = ± 1,05 kHz
   C = ± 2,5 kHz                    D = ± 4,34 kHz	   C = ± 420 Hz                        D = ± 4,2 kHz

Q 7	Q 8

En modulation de fréquence, sur la bande 144 MHz,	     Sur 144 MHz, les rayonnements non essentiels, pour
	        une puissance de sortie de 50 watts doivent être
	        inférieurs à :

A = Il est nécessaire de posséder un générateur 2 tons	
B = L'excursion ne doit pas dépasser ± 3 kHz	
C = La porteuse doit être à plus de 7,5 kHz de l'	
            extrémité de la bande	 A = -40 dB     B = -50 dB     C = -60 dB      D = -70 dB
D = L'excursion est de ± 15 kHz

Q 9	Q 10
            En Bande Latérale Unique,	    Les perturbations réinjectées dans le réseau EDF
	        ne doivent pas dépasser :

A = le filtrage de l'alimentation est obligatoire	
B = on ne doit pas émettre à moins de 15 kHz de l'	   A = 1 mV entre 0,15 MHz et 0,5 MHz
            extrémité de la bande	   B = 0,3 mV entre 0,5 MHz et 5 MHz
C = l'excursion ne doit pas dépasser ± 3 kHz	   C = 1 mV entre 0,5 MHz et 30 MHz
D = la précision de la lecture de la fréquence doit être	   D = 1 mV au dessus de 30 MHz
            au moins de ± 2,5 kHz

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 1

Q 1    Référence : R1-2   Réponse : D

A2B => A = AM double bande latérale

2 = sous porteuse modulante

B = Télégraphie automatique

Q 2    Référence : R1-2   Réponse : B

Modulation de phase => G

Fac similé =>          3 et C

Q 3    Référence : R1-2   Réponse : D

Deuxième lettre F => Télévision

La première lettre F aurait indiqué une modulation de fréquence

Q 4    Référence : R1-3   Réponse : C

± 1 kHz en dessous de 30 MHz

Q 5    Référence : R1-3   Réponse : B

1/10.000 de la fréquence au delà de 30 MHz

434 MHz = 434.000.000 Hz

434.000.000 / 10.000 = 43.400 Hz = 43,4 kHz

Attention : question limite hors programme car elle nécessite la maîtrise de la transformation en multiples et sous-multiples, ce qui n’est pas exigé, à mon opinion, pour passer l’examen de Réglementation (mais ceci est au programme de Technique)

Q 6    Référence : R1-3   Réponse : B

La stabilité doit être de 1/20.000

21 MHz = 21.000.000 Hz / 20.000 = 1050 Hz = 1,05 kHz

Attention, question limite hors programme car elle nécessite la maîtrise de la transformation en multiples et sous-multiples, ce qui n’est pas exigé, à mon opinion, pour passer l’examen de Réglementation (mais ceci est au programme de Technique)

Q 7    Référence : R1-3   Réponse : C

Le générateur 2 tons ne sert qu'en BLU, l'excursion FM est de ± 3 kHz en dessous de 30 MHz, l'excursion FM de ± 15 kHz n'est pas une norme amateur (ou, plus exactement, n’est plus la norme amateur).

Q 8    Référence : R1-3   Réponse : C

Moins de 25 W => -50 dB ; plus de 25 W => -60 dB

Q 9    Référence : R1-3   Réponse : A

Le filtrage de l’alimentation est obligatoire pour tous les modes.

Q 10    Référence : R1-3   Réponse : C

1 mV entre 0,5 et 30 MHz

2 mV entre 0,15 et 0,5 MHz

Série N° 2

Thème : Chapitre Réglementation 2 et 5	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2

La Compatibilité ElectroMagnétique est la faculté :	Quelle est l'affirmation fausse ? :

A : d'une antenne à émettre et à recevoir une	A : la foudre cherche toujours le chemin le plus droit pour 
     fréquence	     aller à la terre
B : d'un récepteur à recevoir plusieurs bandes	B : pour éviter que la foudre ne tombe sur un pylône, il
	      faut le relier à la terre
C : d'un émetteur à ne pas perturber son 	C : la tension présente dans une antenne de réception
      environnement	      peut être élevée
D : d'un récepteur à ne pas attirer la foudre	D : les alimentations par le secteur doivent être construites
	      dans des compartiments fermés

Q 3	Q 4

 Quelle fréquence est une limite de bande ?	 Quelle fréquence est autorisée uniquement en région 2 ?



 A : 14.450 kHz         B : 24.990 kHz	
 C : 29.500 kHz         D : 438 MHz	 A : 7.110 kHz             B : 3.550 kHz
	 C : 14.060 kHz            D : 28.200 kHz

Q 5	Q 6

 Quelle est la bande réservée en exclusivité aux R.A. ?	 Quelles sont les limites de la bande des 3 cm ?


 A : 40 m                  B : 80 m	 A : 1.240 à 1.300 MHz       B : 2.300 à 2.450 MHz

 C : 30 m                  D : 70 cm	 C : 5.650 à 5.850 MHz       D : 10 à 10,5 GHz

Q 7	Q 8

	      Quel département d'outre-mer ne fait pas partie de
 Quelle bande a le statut de bande partagée ?	       la Région 2 de l’UIT ?


	
 A : 30 m                    B : 17 m	  A : Guyane                                 B : Guadeloupe
	
 C : 15 m                    D : 12 m	  C :  Martinique                              D : Réunion

Q 9	Q 10

     Pour les radioamateurs de classe 3, quelle est 	Quelle est la puissance maximum crête 2 signaux 
    la puissance crête de l'étage final ?	       de l'étage final sur 28.500 kHz ?



A : 5 W                      B : 10 W	A : 100 W                                 B : 120 W
                  C : 20 W                          D : 30 W	                        C : 250 W                                  D : 500 W

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 2

Q 1    Référence : R5-4   Réponse : C

Attention : pour ne pas être hors programme, ce genre de questions devra être très général comme c’est le cas ici : cette épreuve n’est pas un examen technique.

Q 2    Référence : R5-5   Réponse : B

Relier un pylône à la terre le transforme en paratonnerre et évite que la foudre ne passe par les lignes de transmission (coaxial). Mais en aucun cas, cela n’empêche pas la foudre de tomber sur le pylône.

Attention : pour ne pas être hors programme, ce genre de questions devra être très général comme c’est le cas ici car ce sont des questions qui relèvent plutôt de la partie Technique de l’examen.

Q 3    Référence : R2-1   Réponse : B

Q 4    Référence : R2-1   Réponse : A

Q 5    Référence : R2-1   Réponse : A

Q 6    Référence : R2-1   Réponse : D

F(MHz) = 300 / (m) = 300 / 0,03 = 10000 MHz = 10 GHz

Q 7    Référence : R2-1   Réponse : A

Q 8    Référence : R2-1   Réponse : D

La région 2 couvre le continent américain et les Antilles

Q 9    Référence : R2-2   Réponse : B

Q 10    Référence : R2-2   Réponse : C

Sans plus d’information sur la classe d’opérateur, on considérera qu’il s’agit d’un opérateur autorisé à émettre sur cette bande (donc un opérateur de classe 1 ou un opérateur de classe 2 n’émettant pas dans une classe d’émission de télégraphie auditive)

Série N° 3

Thème : Chapitre Réglementation 3	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2

      Comment s'épelle TK5UW ?	        Comment s'épelle la lettre F ?
	
	
A = Tango Kilo 5 Uniform Washington	A = France
B = Tango Kilo 5 Université Washington	B = Fox-trot
C = Tango Kilo 5 Uniform Whiskey	C = Florida
D = Tango Kilo 5 Uruguay Washington	D = Fox

Q 3	Q 4

       Comment s'épelle la lettre Y ?	        Quelle est la bonne signification du code Q ?

	
A = Yolande	A : QRL = Intelligibilité des signaux
B = Yale	B : QRM = Brouillage des signaux
C = Yokohama	C : QRT ? = Qui m'appelle ?
D = Yankee	D : QTR = Position exacte

Q 5	Q 6
     Quel code Q signifie « La force des signaux varie » ?	        Combien de temps doit-on attendre avant de
             	        reprendre un appel infructueux ?
	


	
A : QSA     B : QSB     C : QSO     D : QSL	A : pas de délai                          B : 1 minute
	C : 3 minutes                             D : 5 minutes

Q 7	Q 8
        Lors d'un appel général en téléphonie, on doit 	        A la fin d'un contact en téléphonie, on doit dire :
        commencer par énoncer :	

	A : "F6XYZ passe en QRT"     
	B : "F6XYZ cesse ses émissions"
A : "Appel général"   B : "CQ"   C : "Appel à tous"	C : "Terminé" 
	D : "Émission terminée"
         D : "F6XYZ lance appel général"

Q 9	Q 10
       Teneur des conversations autorisées :	       Teneur des conversations non autorisées :

	
1 = Informatique                2 = Astrologie	1 = Vente de matériel           2 = Radioguidage sur relais
3 = Réglementation           4 = Vie associative	3 = Astronomie                     4 = Météorologie
	
	
A : 1,2,3,4   B : 1,3,4   C : 1,3   D : 1,2,3	A : 1,4       B : 3,4        C : 1,2        D : 1,2,3

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 3

Q 1    Référence : R3-1   Réponse : C

Uniform et pas Uniforme (orthographe anglaise)

Whiskey et non pas Whisky

Q 2    Référence : R3-1   Réponse : B

Q 3    Référence : R3-1   Réponse : D

Q 4    Référence : R3-2   Réponse : B

Q 5    Référence : R3-2   Réponse : B

QSA = Force des signaux

QSO = contact, communiquer

QSL = accusé de réception

Pour être exact, il faudrait employer la phrase donnée par l’UIT : exemple QSL = Je vous donne accusé de réception.

Q 6    Référence : R3-3   Réponse : D

Q 7    Référence : R3-3   Réponse : C

Q 8    Référence : R3-3   Réponse : C

Q 9    Référence : R3-4   Réponse : B

Astronomie et pas astrologie

Q 10    Référence : R3-4   Réponse : C

Attention aux questions interro-négatives : lire attentivement la question avant de répondre.

Série N° 4

Thème : Chapitre Réglementation 4 et 5	Temps : 8 minutes

Q 1    Quel est l'élément non obligatoire du	Q 2    Quelles sont les données à consigner dans
          carnet de trafic ?	         le carnet de trafic ?
	

	1 = heure du contact       2 = lieu d’émission
	                                               du correspondant
A : Date du contact	3 = report donné              4 = report reçu
B : Indicatif du correspondant	              5 = classe d'émission
C : Prénom du correspondant	
D : Fréquence utilisée	
	A : 1,5    B : 1,3,4,5    C : 3,4,5    D : 1,3,4

Q 3   Une station portant le suffixe "MM" :	Q 4    Une station transportable :



A : est une station portable	A : a un suffixe "/M"
B : doit demander une autorisation à l'administration	B : a un suffixe "/MM"
C : peut contacter la station fixe	C : a un suffixe "/T"
D : peut être montée sur un hydravion	D : a un suffixe "/P"

Q 5    Quelle est l'affirmation fausse ?	Q 6 A quel rapport de puissance correspond un gain de
	                6 dB
	
A : l'opérateur occasionnel doit communiquer son
        propre indicatif après celui de la station utilisée	
B : l'opérateur occasionnel reporte les contacts effectués	A : 2
    sur son carnet de trafic	B : 4
C : une station "/P" est une station mobile	C : 8
D : la classe d'émission est une mention obligatoire	D : 10
    du carnet de trafic

Q 7      Quelle est l'affirmation fausse ?:	Q 8    Le préfixe "FS" est utilisé pour :

	
A : l'antenne quart d'onde verticale a une impédance
        caractéristique de 36 	
B : une antenne a la même impédance à l'émission	A : Saint Barthélemy
         et à la réception	B : Saint Pierre et Miquelon
C : dans un doublet, chaque brin a la même longueur	C : Saint Martin
D : L’impédance au centre d’une antenne trombone 	D : Seychelles
          est de 75 

Q 9    Quel indicatif n'est pas "radioamateur" ?	Q 10    Quel préfixe est utilisé pour Mayotte ?


A : FG3AX	A : FT
B : FL4YT	B : FY
C : FY5OR	C : FM
D : TM1A	D : FH

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 4

Q 1    Référence : R4-1   Réponse : C

Attention aux phrases interro-négatives…

Q 2    Référence : R4-1   Réponse : A

Q 3    Référence : R4-2   Réponse : B

Q 4    Référence : R4-2   Réponse : D

Q 5    Référence : R4-2 et R4-3   Réponse : C

Q 6    Référence : R5-1   Réponse : B

Q 7    Référence : R5-2   Réponse : D

Attention, les questions posées sur les antennes ne doivent porter que sur les longueurs, les impédance et quelques généralités mais pas sur les répartitions tension/courant le long des brins. Le niveau technique demandé pour l’examen de réglementation reste très basique.

Q 8    Référence : R4-8   Réponse : C

Q 9    Référence : R4-8   Réponse : B

FL n'est pas un suffixe attribué. FY et FG sont attribués aux radioamateurs de Guyane et de Guadeloupe. TM1A est un indicatif spécial temporaire.

Q 10    Référence : R4-8   Réponse : D

Série N° 5

Thème : Chapitre Technique 1	Temps : 10 minutes

Q 1	Q 2
	
 Valeur de la résistance ?	
	Quelles sont les couleurs de cette résistance?
 A = 2.400 	
 B = 24.000 	A = Gris Marron Rouge        
 C = 5.400 	B = Gris Rouge Marron            
 D = 542 	C = Marron Rouge Gris            
	D = Blanc Rouge Marron

Vert - Jaune - Rouge

820 

Q 3	Q 4   
 Quelles sont les couleurs de la résistance?	
	A = 225 
	B = 0,066 
                                                                         R = 1 k	C = 3,87 
 A = Noir Marron Orange     	D = 15 
 B = Marron Noir Rouge	
 C = Marron Orange Noir     	
 D = Marron Orange Argent

R = ?

1 A

15 V

Q 5	Q 6

   A = 150 V  	 A = 144 µA
   B = 0,15 V	 B = 10 mA
   C = 0,015 V	 C = 10 µA
   D = 1,5 V	 D = 14,4 µA

150 

U = ?

1 mA

12 k

I = ?

120 mV

Q 7	Q 8

 A = 250 W	A = 120 mW
 B = 4 W	B = 1,44 W
 C = 250 mW	C = 12 mW
 D = 4 mW	D = 144 mW

25 k

P = ?

10 V

R

P = ?

12 mA

10 V

Q 9	Q 10

 A = 10 mW	A = 2,5 mA 
 B = 100 W	B = 50 mA 
 C = 2 W	C = 400 mA 
 D = 20 W	D = 62,5 mA

5000 

P =?

20 mA

10 k

I = ?

P = 25 W

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   _____          15/30

Réponses Série 5

Q 1    Référence : T1-5   Réponse : C

Vert   : 	5 )

Jaune  : 	4 )   ==> 5 4 x 10² = 5.400 

Rouge  : 	2 )

Q 2    Référence : T1-5   Réponse : B

( 8 : Gris

820 = 8 2 x 101	( 2 : Rouge         Rappel du code des couleurs : 	N M R O J V B V G B

( 1 : Marron                           				0  1  2  3 4 5 6  7 8  9

Q 3    Référence : T1-5   Réponse : B

( 1 : Marron

1 k = 1000  = 1 0 x 10²  ==>  	( 0 : Noir

( 2 : Rouge

Q 4    Référence : T1-2   Réponse : D

R = U/I = 15 V / 1 A = 15 

Rappel des 4 triangles :	U	P	U²	P

R   I	R   I²	P   R	U   I

Q 5    Référence : T1-2   Réponse : B

U = RxI = 150  x 1 mA = 150 x 0,001 = 0,15 V

Rappel des 4 triangles :	U	P	U²	P

R   I	R   I²	P   R	U   I

Q 6    Référence : T1-2   Réponse : C

I = U/R = 120 mV / 12 k = 0,12 / 12000 = 0,000 01 A = 0,01 mA = 10 µA

Rappel des 4 triangles :	U	P	U²	P

R   I	R   I²	P   R	U   I

Sur une calculette : 120.10-3 (U) = 1,2.10-1  12.103 (R) = 1.10-5 converti en 10.10-6

Q 7    Référence : T1-2   Réponse : D

P = U²/R = (10V x 10V)/25 k = (10x10)/25000 = 0,004 W = 4 mW

Rappel des 4 triangles :	U	P	U²	P

R   I	R   I²	P   R	U   I

Sur une calculette : 10 (U) = 1.101 [x²] = 1.102  25.103 (R) = 4.10-3

Q 8    Référence : T1-2   Réponse : A

P = UxI = 10 V x 12 mA = 10 x 0,012 = 0,12 W = 120 mW

Sur une calculette : 10 (U) = 1.101 x 12.10-3 (I) = 1,2.10-2 converti en 12.10-3

Q 9    Référence : T1-2   Réponse : C

P = RxI² = 5000  x 20 mA x 20 mA = 5000 x 0,02 x 0,02 = 2 W

Sur une calculette : 20.10-3 (I) = 2.10-2 [x²] = 4.10-4 x 5000 (R) = 2.100

Q 10    Référence : T1-2   Réponse : B

I = (P/R) = (25 W/10 k) = (25/10000) = (0,0025) = 0,05 A = 50 mA

Rappel des 4 triangles :	U	P	U²	P

R   I	R   I²	P   R	U   I

Sur une calculette : 25 (W) = 2,5.101  10.103 (R) = 2,5.10-3 [] = 5.10-2 converti en 50.10-3

Série N° 6

Thème : Chapitre Technique 1	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2

Soit une résistance de 5 k, d’une puissance maximum	Quelle est l'affirmation fausse ?
de 1/2 W ,quelle est la tension maximale à appliquer
à ses bornes ?	  A = Une tension se mesure entre deux points d’un circuit 
	  B = Le courant va du - vers le +
   A = 500 V     B = 10 kV     C = 50 V     D = 2.500 V	  C = Le courant est indiqué par une flèche en un point
	                     du circuit
	  D = la mention  derrière la valeur d’une résistance
	          n’est pas obligatoire dans un schéma

Q 3              	Q 4






A : 1 A           B : 2 A                 C : 1,5 A         D : 5 A	A : 1 A           B : 2 A           C : 1,33 A             D : 4 A

5 

10 

3 A

I = ?

30

10

I = ?

1 A

Q 5	Q 6
	





A : 900 mA          B : 100 mA     C : 30 mA     D : 200 mA	A : 0,5 mA           B : 15 mA             C : 1,5 mA        D : 1 mA

10 

5 

I = ?

0,5 mA

1 mA

10 

10 

10 

I = ?

300 mA

Q 7	Q 8    La puissance dissipée par ces 2 résistances est 100W

A : 1,25 V
B : 0,75 V
C : 3 V
D : 0,833 V

	A : 15 V          B : 70 V             C : 7 V                D : 49 V

15 

25 

I = 50 mA

20 

U = ?

70 

30 

U = ?

1 A

Q 9	Q 10

	A = 15 A

	B = 1 A

	C = 66 mA

la puissance dissipée par ces 3 résistances est 50W	D = 2,25 A

A : 250 mA          B : 125 mA        C : 1 A          D : 2 A

15 V

P = 15 W

I = ?

50 

50 

I = ?

25 

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 6

Q 1    Référence : T1-2   Réponse : C
U =(PxR) = (0,5 x 5.000) = (2.500) = 50 V

Q 2   Référence : T1-1   Réponse : B

Le courant va toujours du + vers le -

Q 3    Référence : T1-7   Réponse : B

RT = (10 x 5) / (10 + 5) = 3,33

#### Sur une calculette : 10 (R1) [1/x] =0,1 [M+] ; 5 (R2) [1/x] = 0,2 [M+] ; [MR] = 0,3 [1/x] = 3,33

#### Ou, en écriture naturelle : 1  (1  10 (R1) + 1 5 (R2)) = 3,33

IR = IT x RT / R = 3 x 3,33 / 5 = 10/5 = 2

Sans calcul, on voit qu’il passe deux fois plus de courant dans la résistance du bas (deux fois plus faible), donc répartition du courant total entre les deux résistances : 1/3 et 2/3

Q 4    Référence : T1-7   Réponse : D

RT = (30x10) / (30+10) = 300/40 = 7,5 ;

IR = IT x RT / R donc IT = IR x R / RT = 1 x 30 / 7,5 = 4 A

Sans calcul, même raisonnement que précédemment : il passe dans la résistance du bas 3 fois plus de courant que dans celle du bas car elle est 3 fois plus petite. IRbas = 3 x IRhaut = 3 A ; IT = IRhaut + IRbas = 1 A + 3 A = 4 A

#### Sur une calculette, calcul de RT : 30 (R1) [1/x] = 0,0333 [M+] ; 10 (R2) [1/x] = 0,1 [M+] ; [MR] = 0,1333 [1/x] = 7,5

#### Ou, en écriture naturelle : 1  (1  30 (R1) + 1  10 (R2)) = 7,5

Q 5    Référence : T1-7   Réponse : B

Le courant est réparti uniformément car les résistances sont égales : 300 mA / 3 = 100 mA

Q 6   Référence : T1-7   Réponse : C

La valeur des résistances ne sert à rien dans cet exercice.

IT = IR1 + IR2 = 1 mA + 0,5 mA = 1,5 mA

Q 7    Référence : T1-7   Réponse : B

La tension aux bornes de la résistance du haut est égale à la tension aux bornes de chacune des résistances : calculer la tension aux bornes de la résistance du bas revient à calculer la tension aux bornes de chacune des résistances du groupement.

U = 15 x 0,05 = 0,75 V

Q 8    Référence : T1-7   Réponse : B

Dans cet exercice, la puissance dissipée par les deux résistances est une donnée inutile

U = R x I = 70 x 1 = 70 V

Q 9    Référence : T1-7   Réponse : C

RT = 25 + 50/2 = 25+25 = 50

P=RI² donc I =  (P/R) = (50/50) = 1 A

Q 10    Référence : T1-2   Réponse : B

I = P/U = 15/15 = 1 A

Série N° 7

Thème : Chapitre Technique 1	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2

A = 218 	A = 18 V

B = 3800 	B = 22,5 V

C = 2000 	C = 2,5 V

D = 180 	D = 20 V

1,8 k

200 

Quelle est la résistance équivalente ?

1,8 k

200 

25 V

U = ?

Q 3	Q 4

 A = 15,66 V

 B = 15 V

 C = 1,595 V

 D = 32 V	   A = 0,45 V                       C = 25 V
	                      B = 138,8 V                        D = 450 V

15 k

30 k

2 k

U = ?

5 V

12 k

8 k

5 k

U = ?

18 mA

Q 5	Q 6
	                      Quelle est la résistance équivalente ?
 A = 2 mA	A = 25 k

 B = 5 mA	B = 2,5 k

 C = 10 mA	C = 5 k

 D = 0,05 A	D = 20 k

2 k

10 k

60 mA

I = ?

10 k

5 k

10 k

Q 7	Q 8
              Résistance équivalente ?	                  Résistance équivalente ?

 A = 3 k

 B = 2,34 k

 C = 1,5 k

 D = 6 k
	    A = 1 k                                                  D = 4 k
	                    B = 1,5 k              C = 2 k

6 k

4 k

600 

3 k

5 k

1 k

2 k

6 k

0,5 k

Q 9	Q 10
	
 A = 36 C	Un fil de 2 cm² de section a une résistance de 20 .
 B = 540 C	Si ce fil avait une section de 5 cm², quelle serait sa
 C = 150 C	résistance ?
 D = 54 C	



	  A = 10         B = 50          C = 5          D = 8 

15 k

Durée = 1 heure

I = 10 mA

Q = ?

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 7

Q 1    Référence : T1-7   Réponse : C

1,8 k = 1800 

R équivalente = R1 + R2 = 1800 + 200 = 2000 

Q 2    Référence : T1-7   Réponse : B

R équivalente = 2000  (voir Q1)

UR1 = UT x (R1 / RT) = 25 V x (1800 / 2000) = 22,5 V

Q 3    Référence : T1-7   Réponse : A

Plusieurs méthodes de calcul, nous en avons retenu une qui applique la loi d’Ohm.

R équivalente = R1 + R2 + R3 = 15 k + 30 k + 2 k = 47 k

I = (U / R) = 5 / 15000 = 0,333333 mA

U = R x I = 47k x 0,33333 mA = 15,66 V

Sur une calculette : 47.103 (R) = 1,4.104 x 0,333.10-3 = 1,5666.101 converti en 15,66

Q 4    Référence : T1-7   Réponse : D

R équivalente = 12 k + 8 k + 5 k = 25 k

U = R x I = 25 k x 18 mA = 450 V

Sur une calculette : 25.103 (R) = 2,5.104 x 18.10-3 (I) = 4,5.102 converti en 450

Q 5    Référence : T1-7   Réponse : D

R équivalente = (R1 x R2)/(R1 + R2) = (2 x 10)/(2 + 10) = 20/12 = 1,6666 k

IR1 = IT x (RT / R1) = 60 mA x (1,6666 / 2) = 0,05 A

Sur une calculette : calcul de RT : 2.103 (R1) [1/x] = 2.10-4 [M+] ; 10.103 (R2) [1/x] = 1.10-4 [M+] ; [MR] = 6.10-4 [1/x] = 1,66.103 converti en 1,66 k

Ou, en écriture naturelle : 1  (1  2.103 (R1) + 1  10.103 (R2)) = 1,66.103 converti en 1,66 k

Calcul de IR1 : 1,66.103 (RT)  2.103 (R1) = 8,333.10-1 x 60.10-3 (IT) = 5.10-2 converti en 50 mA (ou 0,05 A)

Q 6    Référence : T1-7   Réponse : B

Groupe des deux résistances de 10 k : 10 / 2 = 5 k

Ensemble du premier groupe et de la résistance de 5k : 5 / 2 = 2,5 k

Q 7    Référence : T1-7   Réponse : C

Premier groupe : (6 x 4)/(6 + 4) = 24/10 = 2,4

#### Sur une calculette : 6 (R1) [1/x] = 0,1666 [M+] ; 4 (R2) [1/x] = 0,25 [M+] ; [MR] = 0,4166 [1/x] = 2,4

#### Ou, en écriture naturelle : 1  (1  6 (R1) + 1  4 (R2)) = 2,4

Second ensemble : 2,4k + 600  = 2400 + 600 = 3000 = 3 k

Ensemble : 3k et 3k en parallèle : 3 / 2 = 1,5 k

Q 8    Référence : T1-7  Réponse : B

Premier groupe : 5 k + 1 k = 6 k

Second ensemble : (2 x 6)/(2 + 6) = 12/8 = 1,5

#### Sur une calculette : 6 (R1) [1/x] = 0,1666 [M+] ; 2 (R2) [1/x] = 0,5 [M+] ; [MR] = 0,666 [1/x] = 1,5

#### Ou, en écriture naturelle : 1  (1  6 (R1) + 1  2 (R2)) = 1,5

Troisième ensemble : 1,5 k + 0,5 k = 2 k

Ensemble : (2 x 6)/(2 + 6) = 1,5 k

Q 9    Référence : T1-3   Réponse : A

10 mA pendant 1 heure = 10 mA x 3600 s = 36 C

La valeur de la résistance ne sert à rien

Q 10    Référence : T1-4   Réponse : D

La résistance d'un fil est inverse à sa section. Le fil est 2,5 fois

plus gros. Sa résistance sera 2,5 fois moindre. 20/2,5 = 8 

Série N° 8

Thème : Chapitre Technique 2	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
	                 Combien de temps dure ce signal ?
   Quelle est la fréquence d'un signal dont la période	
                  dure 2 millisecondes ?





   A = 50 Hz      B = 500 Hz      C = 20 kHz     D = 200 Hz	
	   A = 66,6 µs     B = 37,5 ms     C = 0,666 µs    D = 0,166 ms

F = 15 kHz

t

Q 3	Q 4
	        Quelle est la pulsation de ce signal ?
   Quelle est la pulsation d'un signal dont la fréquence
                        est de 14 MHz ? 


   A = 87.920.000 rad/s               C = 8.792.000 rad/s
   B = 62.800 rad/s                   D = 62.800.000 rad/s
	   A = 157.000 rad/s                    C = 251.300 rad/s
	                B = 40.000 rad/s               D = 246.490 rad/s

25 µs

Q 5	Q 6
	
   Quelle est la fréquence dont la pulsation est
                    150.000 rad/s ? 



  A = 23.870 Hz                          C = 66,6 kHz
  B = 150 kHz                            D = 12.247 Hz
	  A = 25,45 V     B = 6,35 V     C = 4,24 V     D = 12,7 V

18 V

Ueff = ?

0 V

Q 7	Q 8
Quelle est la quantité d'électricité	         Quelle est l'impédance du condensateur ?
emmagasinée dans le condensateur ?






 A = 25,45 mC    B = 18 C     C = 180 µC    D = 55,5 µC	  A = 150     B = 24      C = 6,6      D = 41,7 

18 µF

10 V

2 nF

F = 12 MHz

Q 9	Q 10
Quelle est la capacité	         Quelle est la capacité équivalente ?
équivalente ?




	A = 5 nF
	B = 198 pF
A = 75 pF        B = 20 nF	C = 18,2 nF
C = 5,6 nF       D = 0,002 µF	D = 20,2 nF

1,5 nF

0,1 nF

400 pF

200 pF

12 nF

8 nF

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 8

Q 1    Référence : T2-1   Réponse : B

période de 2 ms, donc la fréquence est égale à 1/0,002 = 500 Hz

Sur une calculette : 2.10-3 (t) [1/x] = 5.102 converti en 500

Ou, en écriture naturelle : F = 1/t donc : 1  2.10-3 (t) = 5.102 converti en 500

Q 2    Référence : T2-1   Réponse : D

La fréquence est de 15 kHz, la période dure donc 1/15000 s = 66,6 µs

Le schéma représente 2,5 périodes, donc le signal dure :

2,5 x 66,6 µs = 166,6 µs = 0,166 ms

Sur une calculette : 15.103 (Fq) [1/x] = 6,666.10-5 x 2,5 (Nb période) = 1,666.10-4 converti en 166,6 µs, soit 0,166 ms

Q 3    Référence : T2-1   Réponse : A

à 14 MHz, la pulsation () = 2 x  x F = 6,28 x 14.000.000 = 87.920.000 rad/s

Sur une calculette : 2 x [] x 14.106 (F) =8,7965.107 arrondi à 87.900.000 rad/s

Q 4    Référence : T2-1   Réponse : C

La période dure 25 µs = 0,000 025 s, la fréquence est donc de :

1/0,000 025 = 40.000 Hz

Sur cette fréquence, la pulsation est de : 2 x  x F = 6,2832 x 40.000 = 251.300 rad/s

Sur une calculette : 25.10-6 (durée période) [1/x] = 4.104 x 2 x [= 2,51327.105 converti en arrondi en 251.300

Ou, en écriture naturelle, calcul de la fréquence : F = 1/t : 1  25.10-6 (durée période) = 4.104 converti en 40 kHz

Q 5    Référence : T2-1   Réponse : A

 = 2 x  x F, donc F =  / (2 x ) = / 6,2832

F = 150.000 rad/s / 6,2832 = 23.870 Hz

Q 6    Référence : T2-2   Réponse : D

Ueff = Umax x 0,707 = 18 V x 0,707 = 12,7 V

Q 7    Référence : T2-3   Réponse : C

Q = C x U = 18 µF x 10 V

= 0,000 018 x 10

= 0,000 18 C        = 0,18 mC  = 180 µC

Q 8    Référence : T2-3   Réponse : C

Z() = 159/(F(MHz) x C(nF))

= 159 / (12 x 2) = 159/24 = 6,625 arrondi à 6,6 

Sur une calculette : 12.106 (F) = 1,2.107 x 2.10-9 (C) = 2,4.10-2 x 2 x [ = 1,508.10-1 = 6,631 arrondi à 6,6

Formule simplifiée : F (Hz) = 159  12 (F en MHz)  2(C en nF) = 6,625 arrondi à 6,6

en écriture naturelle : 1  (2 x [ x 12.106 (F) x 2.10-9 (C)) = 6,631 arrondi à 6,6

Q 9    Référence : T2-3   Réponse : D

C équivalente = somme des capacités (en parallèle)

400 pF = 0,4 nF

1,5 nF + 0,1 nF + 0,4 nF = 2 nF = 0,002 µF

Q 10    Référence : T2-3   Réponse : A

Premier ensemble : (12 x 8)/(12 + 8) = 96/20 = 4,8 nF

Ensemble complet : 4,8 nF + 200 pF = 4,8 nF + 0,2 nF = 5 nF

Série N° 9

Thème : Chapitre Technique 2	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
         Comment se nomme la tension 75 V ?	








  A = Ueff   B : Umax       C : Ucrête      D : Ucrête à crête	  A = 14 A     B = 50 mA     C = 71,4 mA    D = 0,1 A

75 V

0 V

t

70 

5 Vmax

Ieff = ?

Q 3	Q 4
	       En combien de temps le condensateur sera-t-il
	       "rempli" une fois le contact établi ?






 A = 4,54 A    B = 6,43 A     C = 0,311 A     D = 0,22 A	A = 150 ms      B = 750 ms     C = 450 ms     D = 15 ms

R

220 Veff

Imax = ?

P = 1 kW

15 k

+

10 µF

Q 5	Q 6
  une bobine de 10 µH possède 8 spires. Combien 
   de spires possédera une bobine de 40 µH (les autres
   paramètres de la bobine ne changent pas) ?	

	 Quelle est l'impédance de la bobine ?
	
    A = 4         B = 16           C = 2        D = 32	 A = 1,13      B = 12     C = 0,18     D = 11,1 

12 µH

F = 15 kHz

Q 7	Q 8
 Quelle est la valeur équivalente de ce circuit ?	 Quelle est la valeur équivalente de ce circuit ?





Les bobines n'ont pas de mutuelle-inductance
	Les bobines sont blindées
 A = impossible à calculer                  B = infinie	 A = 4,8 µH               C = impossible à calculer
        C = 4,8 µH                   D = 20 µH	     B = 20 µH                                           D = infinie

12 µH

8 µH

12 µH

8 µH

Q 9	Q 10
           Quelle est la pulsation de ce circuit ?	       Quelle est la capacité équivalente ?






 A = 131,88 rad/s                 B = 131.880.000 rad/s
 C = 21.000 rad/s                 D = 62.800 rad/s	 A = 1,833 µF    B = 1,225 µF    C = 225 nF    D = 545 nF

1 µH

F = 21 MHz

0,9 F

300 nF

1 µF

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 9

Q 1    Référence : T2-2   Réponse : D

Attention : il ne s’agit pas de Umax car la tension de référence (0 V) n’est pas située au milieu de la sinusoïde.

Q 2    Référence : T2-2   Réponse : B

Ueff = Umax x 0,707 = 5 x 0,707 = 3,5 V

I = U / R = 3,5V / 70 = 0,05 A = 50 mA

Q 3    Référence : T2-2   Réponse : B

P = U x I donc I = P / U = 1000/220 = 4,55 A

Imax = Ieff x 1,414 = 4,55 x 1,414 = 6,43 A

Q 4    Référence : T2-4   Réponse : B

le condensateur est rempli au bout de 5 périodes (T)

La période est calculée comme suit : T(s) = R() x C(F)

T = 15.000 x 0,000 010 = 0,15 s

5T = 5 x 0,15 = 0,75 s = 750 ms

Sur une calculette : 15.103 (R) = 1,5.104 x 10.10-6 (C) = 1,5.10-1 x 5 = 7,5.10-1 converti en 750 ms

ou formule simplifiée : t(ms) = 15 (R en k) x 1 (C en µF) = 150 ms ; 5t = 5 x 150 ms = 750 ms

Q 5    Référence : T2-3   Réponse : B

L = F x N² x D²

La bobine a une valeur 4 fois plus grande, elle devra donc avoir 4 fois plus de spires, soit 2 fois plus = 16 spires

Q 6    Référence : T2-3   Réponse : A

Z = 6,28 x F x L = 6,28 x 15000 x 0,000 012 = 1,13 

Sur une calculette : 15.103 (F) = 1,5.104 x 12.10-6 (F) = 1,8.10-1 x 2 x [ = 1,13.100 = 1,13

Formule simplifiée : Z () = 6,28 x 0,015 (F en MHz) x 12 (L en µH) = 1,1304 arrondi à 1,13

Q 7    Référence : T2-3   Réponse : D

Les calculs se font comme les résistances s'il n'y a pas de mutuelle-induction

L éq = L1 + L2 = 12 µH + 8 µH = 20 µH

Q 8    Référence : T2-3   Réponse : A

L éq = (L1 x L2)/(L1 + L2) = (12 x 8)/(12 + 8) = 96/20 = 4,8 µH

#### Sur une calculette : 12 (L1) [1/x] = 0,0833 [M+] ; 8 (L2) [1/x] = 0,125 [M+] ; [MR] = 0,2083 [1/x] = 4,8

#### Ou, en écriture naturelle : 1  (1  12 (L1) + 1  8 (L2)) = 4,8

Q 9    Référence : T2-1   Réponse : B

 = 2 x x F = 6,28 x 21 MHz = 6,28 x 21.000.000 = 131.880.000 rad/s

La valeur de la bobine ne sert pas dans les calculs.

Q 10    Référence : T2-3   Réponse : D

Premier ensemble : parallèle => addition : 0,9 µF + 300 nF = 900 nF + 300 nF = 1200 nF

Ensemble complet : série => CT = (C1 x C2)/(C1 + C2) ; 1µF = 1000 nF

CT = (1200 x 1000) / (1200 + 1000) = 1.200.000 / 2.200 = 545 nF

Série N° 10

Thème : Chapitre Technique 3	Temps : 20 minutes

Q 1	Q 2

	Quel est le nombre de spires au secondaire ?






 A : 100 V    B : 150 V     C : 200 V     D : 450 V	 A : 15     B : 10    C : 66       D : 25

100 spires

150 spires

300 V

U = ?

225 spires

150 V

10 V

Q 3	Q 4






 A : 120 V    B : 60 V    C : 45 V    D : 15 V	 A : 5 V    B : 7,5 V    C : 15 V    D : 30 V

60 spires

120 spires

U = ?

30 V

30 spires

30 spires

60 spires

15 V

U = ?

Q 5	Q 6
	       Quel est le rapport de transformation ?






 A : 1 A    B : 2 A    C : 500 mA    D : 200 mA	 A : 3     B : 5     C : 1,4     D : 0,6

200 spires

100 spires

1 A

I = ?

3 A

5 A

Q 7	Q 8








 A : 7,5 V    B : 10 V    C : 15 V    D : 25 V	 A : 25     B : 100     C : 200     D : 250 

250 

U = ?

75 spires

100 spires

40 mA

Z = 50 

Z = ?

8 spires

16 spires

Q 9     Quel est le rapport de transformation N ?	Q 10     Quel est le rapport de transformation ?








 A : 0,1    B : 0,3333     C : 0,833    D : 0,5	 A : 0,1     B : 0,15     C : 5     D : 10

30 spires

10 spires

15 spires

N = ?

150 V

15 V

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 10

Q 1    Référence : T3-1   Réponse : C

N = ns/np = 100/150 = 0,6666

Us = Up x N = 300 x 0,666 = 200 V

Q 2    Référence : T3-1   Réponse : A

N = Us/Up = 10/150 = 0,0666

N = ns/np donc ns = np x N = 225 x 0,0666 = 15

Q 3    Référence : T3-1   Réponse : D

N = ns/np = 120/60 = 2

Up = Us/N = 30/2 = 15 V

Q 4    Référence : T3-1   Réponse : B

N = ns/np = 30/60 = 0,5

Us = Up x N = 15 x 0,5 = 7,5 V

Q 5    Référence : T3-1   Réponse : B

N = ns/np = 100/200 = 0,5

Is = Ip / N = 1/0,5 = 2 A

Q 6    Référence : T3-1   Réponse : D

N = Ip / Is = 3/5 = 0,6

Q 7    Référence : T3-1   Réponse : A

Us = R x Is = 250 x 0,04 A = 10 V

N = ns/np = 100/75 = 1,333

Up = Us / N = 10 / 1,333 = 7,5 V

Q 8    Référence : T3-1   Réponse : C

N = ns/np = 16/8 = 2

Zs = Zp x N² = 50 x 2 x 2 = 200 

Q 9    Référence : T3-1   Réponse : B

N = ns/np = 10/30 = 0,333

Q 10    Référence : T3-1   Réponse : A

N = Us / Up = 15/150 = 0,1

Série N° 11

Thème : Chapitre Technique 3	Temps : 15 minutes

Q 1   Quelle est la f.é.m. de la pile ?	Q 2








 A : 10 V    B : 9 V    C : 8 V    D : 4 V	 A : 10     B : 15      C : 25     D : 60 

10 

190 

40 mA

50 

Ri = ?

E = 1,5V

25 mA

Q 3   	Q 4     Valeur de la tension aux bornes de la résistance ?








A : 1      B : 10      C : 50      D : 100  	 A : 0,15 V    B : 0,6 V    C : 6 V     D : 9 V

Ri = ?

R

10 mA

40 

Ri

15 mA

E = 9 V

8 V

U = ?

Q 5   Ce circuit ne peut fonctionner que	Q 6   La lampe à incandescence est restée
        pendant 1 heure. Quelle est la capacité	        allumée pendant 8 heures. Quelle est
        de la pile ?	        la quantité d'énergie débitée par la pile ?







	 A : 0,08 Ah                   B : 2880 C
A : 0,03 C    B : 0,3 Ah    C : 108 C    D : 120 C	 C : 0,8 Ah                    D : 800 C

50 

1,5V

10 mA

Lampe

Q 7  Le calibre de ce voltmètre est 10 Volts	Q 8  La tension de calibre du voltmètre est 20 V.
        Quelle est la valeur de R ? 	        Quelle est l'intensité de déviation maximum
	        du galvanomètre ?





 A : 9950              B : 99950     
 C : 50050                D : 49950  	A : 0,01 A    B : 0,1 A    C : 0;1 mA    D : 1 mA

R = ?

G

Imax = 1 mA

ri = 50 

19900 

G

ri = 100 

Q 9	Q 10   Le galvanomètre d'un voltmètre calibré 
	        pour 10 Volts a une dérivation maximale 
	        pour un courant de 0,4 mA. Quelle est la
	        résistance à mettre en série avec le voltmètre
	        pour obtenir un calibre de 25 Volts ?




 A : 0,025                 B : 0,5 m	  A : 25000                    B : 62500  
 C : 2,5                     D : 2501 µ	  C : 37500                      D : 40000 

R = ?

G

Imax = 0,5 mA

ri = 5 

Icalibre = 1 A

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 11

Q 1    Référence : T3-3   Réponse : C

E = R x I = (R + r) x I = (190 +10) x 0,04 = 200 x 0,04 = 8 V

Q 2    Référence : T3-3   Réponse : A

r = Rtotale - R = (E/I) - R = (1,5/0,025) - 50 = 60 - 50 = 10 

Q 3    Référence : T3-3   Réponse : D

r = Ur / I = (E - U) / I = (9 - 8) / 0,01 = 1 / 0,01 = 100 

Q 4    Référence : T3-3   Réponse : B

La pile et sa résistance interne ne servent à rien dans ce problème

U = R x I = 40 x 0,015 = 0,6 V

Q 5    Référence : T3-3   Réponse : C

I = U / R = 1,5 / 50 = 0,03 A, soit 0,03 Ah (mais pas de réponse)

1 heure = 3600 secondes

Q = I x t = 0,03 x 3600 = 108 C

Q 6    Référence : T3-3   Réponse : A

Q = I x t = 0,01 A x 8 heures = 0,08 Ah

Q 7    Référence : T3-4   Réponse : A

R = (Ucalibre / Igalva) - r = (10 V / 0,001 A) - 50 = 10000 - 50 = 9950 

Q 8    Référence : T3-4   Réponse : D

I = U / R = 20 / (19900 + 100) = 20 / 20000 = 0,001 = 1 mA

Q 9    Référence : T3-4   Réponse : D

R = (r x Ig) / (Icalibre - Ig) = (5 x 0,0005) / (1 - 0,0005)

= 0,0025 V / 0,9995 A = 0,0025012 

= 2,501 m  = 2501 µ

ou, autre raisonnement plus empirique : il passe dans le shunt 1999 fois plus de courant que dans le galvanomètre (999,5/0,5=999,5x2=1999), la résistance du shunt sera donc 1999 fois plus petite : 5/1999 = 0,0025012

Q 10    Référence : T3-4   Réponse : C

Rtotale10V = Ucalibre / Ig = 10 V / 0,0004 = 25000 

R = (Rtotale25V / Ig) - Rtotale10V = (25 / 0,0004) - 25000

= 62500 - 25000 = 37500 

Série N° 12

Thème : Chapitre Technique 4	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
Quel est le type de ce filtre ?	   Quelle est l'atténuation de filtre (en dB/Octave) ?


A = passe haut	A =  6 dB
B = passe bas	B = 10 dB
C = passe bande	C = 12 dB
D = en Pi	D =  3 dB

3	Q 4
Quelle est la fréquence de coupure de ce filtre	              Quel filtre possède ces caractéristiques ?



 A = 1,27 Hz
 B = 125 Hz
 C = 12,7 Hz
 D = 12,5 Hz 

	 A = Passe Bande                       B = Bouchon   
	 C = Passe bas                           D = Passe haut

25 k

5 µF

Tension

aux

bornes

du circuit

F

Fo

Q 5     Quelle courbe correspond au filtre Passe Haut ?	Q 6     

	     A quel rapport correspond 26 dB ?
A                                            C




	    A : x 26                B : x 1.250.000
B                                             D
	    C : x 40                D : x 400

F

F

F

F

U

U

U

U

Q 7	Q 8

Combien de dB font un rapport de puissance de 800 ?


      A : 25 dB                      B : 29 dB


      C : 3 dB                       D : 18 dB
	  A = 20 W   B = 52 W   C = 80 W   D = 124 W

4 W

13 dB

P = ?

Q 9	Q 10

	Quel est le rapport de l'ensemble ?




  A = 2 W    B = 10 W    C = 20 W    D = 40 W	 A : x 140   B : x 20   C : x 91   D : x 100

P = ?

20 dB

200 W

E

S

13 dB

7 dB

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 12

Q 1    Référence : T4-2   Réponse : A

Filtre passe haut : le condensateur est en haut.

Q 2    Référence : T4-2   Réponse : A

Un filtre R-C a une atténuation de 6 dB par octave pour une cellule à partir de la fréquence de résonance

Q 3    Référence : T4-2   Réponse : A

F(Hz) = 159 / (R(k) x C(µF)) = 159 / (25 x 5) = 159 / 125 = 1,27 Hz

Sur une calculette : 25.103 (R) = 2,5.104 x 5.10-6 (C) = 1,25.10-1 x 2 x [ = 7,854.10-1 [1/x] = 1,273 arrondi à 1,27

formule simplifiée : F (Hz) = 159  25 (R en k)  5 (C en µF) = 1,272 arrondi à 1,27

en écriture naturelle : 1  (2 x [ x 25.103 (R) x 5.10-6 (C)) = 1,273 arrondi à 1,27

Q 4    Référence : T4-3   Réponse : B

Filtre bouchon : la tension est maximum à la fréquence de résonance

Q 5    Référence : T4-3   Réponse : B

Le filtre passe haut ne laisse passer que les fréquences supérieures à sa fréquence de coupure

Q 6    Référence : T4-1   Réponse : D

26 dB : Dizaine = 2 => 100 x )

Unité = 6     => 4        )   100 x 4 = 400

Sur une calculette : 26 (dB)  10 = 2,6 [10x]  = 398 arrondi à 400

Ou, en écriture naturelle : 10 ^ (26 (dB)  10) = 398 arrondi à 400

Q 7    Référence : T4-1   Réponse : B

800 = 8 x 100 : Dizaine = 100 => 2 )

Unité = 8   => 9 )  29 dB

Sur une calculette : 800 (Rapport) [LOG] = 2,903 x 10 = 29,03 arrondi à 29

Ou, en écriture naturelle : 10 x ([LOG] 800 (Rapport)) = 29,03 arrondi à 29

Q 8    Référence : T4-1   Réponse : C

13 dB : Dizaine = 1 => 10 )

Unité = 3   => 2  ) Rapport = 2 x 10 = 20

Sur une calculette : 13 (dB)  10 = 1,3 [10x]  = 19,95 arrondi à 20

Ou, en écriture naturelle : 10 ^ (13 (dB)  10) = 19,95 arrondi à 20

Entrée = 4 W ; Sortie = 4 W x Rapport = 4 W x 20 = 80 W

Q 9    Référence : T4-1   Réponse : A

20 dB : Dizaine = 2 => 100 )

Unité = 0 =>     1 ) Rapport = 1 x 100 = 100

Sur une calculette : 20 (dB)  10 = 2,0 [10x]  = 100

Ou, en écriture naturelle : 10 ^ (20 (dB)  10) = 100

Sortie = 200 W ; Entrée = 200 W / Rapport = 200 W / 100 = 2 W

Q 10    Référence : T4-1   Réponse : D

Les gains en dB s'additionnent lorsque les amplificateurs sont en série.

13 dB + 7 dB = 20 dB

20 dB : voir calcul réponse 9 de cette série = x 100

Série N° 13

Thème : Chapitre Technique 4	Temps : 13 minutes

Q 1   Quel est le circuit "bouchon" ?		Q 2   Quel nom porte le circuit qui a ces caractéristiques ?

A	B




C	D
		  A : Circuit bouchon                    B : Filtre série
		  C : Filtre parallèle                      D : Filtre passe haut

Atténuation

F

Q 3   Quel est le circuit "Passe Haut" ?		Q 4   Quelle est la fréquence de résonance de ce circuit ?

A	B




C	D

		  A : 7,1 MHz          B : 38 MHz
		  C : 710 kHz          D : 3,8 MHz

5 µH

100 pF

Q 5	Q 6
      Quelle est la fréquence de coupure de ce circuit ?	      Quelle est l'atténuation de ce filtre ?






  A : 120 kHz             B : 144,5 MHz	  A : 3 dB/octave           B : 6 dB/octave
  C : 18,4 MHz           D : 1,325 MHz	  C : 12 dB/octave          D : 20 dB/octave

3µH

25 pF

1 µH

50 pF

Q 7   Ce filtre résonne sur 14 MHz. Pour une fréquence 	Q 8   A la fréquence de résonance, quelle sera l'impédance
     de 28 MHz, quelle sera l'atténuation de ce filtre ?	                                               de ce filtre ?






   A : 5 dB                B : 12 dB	
   C : 6 dB                D : 8 dB	A : 50     B : 22,7 k    C : Infinie      D : nulle

1 µH

50 pF

Q 9  Quelle est la fréquence de coupure de ce filtre ?	Q 10   Quelle courbe caractérise le circuit "Série" ?

	A	B





	C	D

 A : 159 kHz     B : 50 MHz     C : 15,9 kHz     D : 5 MHz

2 µH

0,5 nF

F

F

F

F

Z

Z

Z

Z

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 13

Q 1    Référence : T4-3   Réponse : B

Q 2    Référence : T4-3   Réponse : D

L’atténuation est plus faible pour les fréquences supérieures à la fréquence de coupure.

Q 3    Référence : T4-3   Réponse : C Attention, dans le schéma, le condensateur n’est pas en haut : il faut redessiner le schéma en mettant la masse et la bobine en bas si on utilise le phrase mnémotechnique.

Q 4    Référence : T4-3   Réponse : A

F(MHz) = 159 / ((L(µH)xC(pF))) = 159 / (5x100) = 159 / 500 = 159 / 22,4 = 7,1 MHz

Sur une calculette : 5.10-6 (L) x 100.10-12 (C) = 5.10-16 [] = 2,236.10-8 x 2 x [ = 1,405.10-7 [1/x] = 7,12.106 
converti en 7,12 M, arrondi en 7,1 M

formule simplifiée : F (MHz) = 159 /  (5 (L en µH) x 100 (C en pF)) = 7,098 arrondi à 7,1 MHz

en écriture naturelle : 1  (2 x [ x [] (5.10-6 (L) x 100.10-12 (C)) = 7,12.106 converti en 7,12 M, arrondi en 7,1 M

Q 5    Référence : T4-3   Réponse : C

F = 159 / (3 x 25) = 159 / 75 = 159 / 8,66 = 18,4 MHz

Sur une calculette : 3.10-6 (L) x 25.10-12 (C) = 7,5.10-17 [] = 8,660.10-9 x 2 x [ = 5,441.10-8 [1/x] = 1,838.107 
converti en 18,38 M, arrondi en 18,4 M

formule simplifiée : F (MHz) = 159 /  (3 (L en µH) x 25 (C en pF)) = 18,36 arrondi à 18,4 MHz

en écriture naturelle : 1  (2 x [ x [] (3.10-6 (L) x 25.10-12 (C)) = 1,838.107 converti en 18,38 M, arrondi en 18,4 M

Q 6    Référence : T4-3   Réponse : C

Les filtres passe haut et passe bas avec une cellule LC ont tous une atténuation de 12 dB par octave.

Q 7    Référence : T4-3   Réponse : B

28 MHz est l'harmonique 2 du 14 MHz, c'est donc l'octave supérieure.

Il s’agit d’un filtre passe bas et atténue les fréquences supérieures à la fréquence de résonance. Le filtre possède une seule cellule LC. L'atténuation est de 12 dB par cellule LC et par octave supérieure. L’atténuation de ce filtre à 28 MHz est donc de 12 dB.

Q 8    Référence : T4-3   Réponse : C

Pour le filtre bouchon parfait (sans résistance), l'impédance à la résonance est infinie. Les valeurs de L et C ne servent à rien. Elles auraient servis dans un filtre bouchon non parfait (avec résistance).

Q 9    Référence : T4-3   Réponse : D

F = 159 /  (2 x 500) = 159 / 1000 = 159 / 31,6 = 5 MHz

Sur une calculette : 2.10-6 (L) x 500.10-12 (C) = 1.10-15 [] = 3,162.10-8 x 2 x [ = 1,986.10-7 [1/x] = 5,033.106 
converti en 5,033 M, arrondi en 5,0 M

formule simplifiée : F (MHz) = 159 /  (2 (L en µH) x 500 (C en pF)) = 5,03 arrondi à 5 MHz

en écriture naturelle : 1  (2 x [ x [] (2.10-6 (L) x 500.10-12 (C)) = 5,033.106 converti en 5,033 M arrondi à 5,0 M

Q 10    Référence : T4-3   Réponse : B

Dans un filtre série (filtre passe-bande), l’impédance est minimum à la fréquence de résonance

Série N° 14

Thème : Chapitre Technique 5 et 6	Temps : 12 minutes

Q 1	Q 2
        Quelle est l'affirmation fausse ?	      Quel montage permet-il de redresser le courant alternatif?



A : Dans les diodes, le courant passe dans le sens P->N
B : Dans le sens passant de la diode, la cathode 
       est reliée au +
C : La chute de tension dans une diode Silicium est
       entre 0,6 et 0,7 V dans le sens passant
D : Dans une diode, il y a une anode et une cathode

+

+

+

+

A

B

C

D

Q 3	Q 4
       Quel est le transistor alimenté correctement ?	       Quel est le courant collecteur ?









	A : 150 mA    B : 1,5 A    C : 225 mA    D : 6,67 mA

A

B

C

D

++

+

++

+

+

+

1 mA

 = 150

Ic = ?

++

++

Q 5	Q 6
       Quel est le courant de base ?	       Quel est le courant de base ?









A : 5 A      B : 1,62 A         C : 2 mA    D : 200µA	A : 150 mA    B : 1 mA    C : 225 mA    D : 6,67 mA

Ib = ?

 = 100

 = 90

Ic = 18 mA

Ie = 101 mA

Q 7	Q 8
	       Quelle est l'affirmation fausse ?

	A : Ic est directement fonction de Ib
	B : L'émetteur d'un PNP est relié au -
	C : La flèche du transistor est dirigée vers le -
	D : un transistor est composé de deux diodes montées
	       tête bêche
A : 47,5 mA    B : 48,5 mA    C : 96 mA    D : 100 mA

Ic = ?

Ib = 0,5 mA

Ie = 48 mA

Q 9	Q 10
        Dans le montage en émetteur commun :	       Quelle est l'affirmation fausse ?
	
A : le gain en intensité est nul	A : En collecteur commun, pas de gain en intensité
B : L'impédance d'entrée est moyenne	B : En base commune, Z sortie très élevée
C : L'impédance de sortie est basse	C : En émetteur commun, gain en intensité = 
D : Il n'y a pas de déphasage entre l'entrée et la sortie	D : En base commune, gain en intensité =  / ( + 1)

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 14

Q 1    Référence : T5-1   Réponse : B

Dans le sens passant, la cathode de la diode est reliée au -

Q 2    Référence : T5-3   Réponse : C

Les flèches des diodes doivent être toutes dirigées vers le + de l’alimentation

Q 3    Référence : T6-1   Réponse : C

La flèche de l’émetteur indique le - ; seules les réponses A et C correspondent à cette condition

Le collecteur est relié à la tension inverse de l’émetteur et la base à une tension intermédiaire ; des deux réponses encore possible, seule la réponse C correspond à cette condition

Q 4    Référence : T6-2   Réponse : A

Ic =  x Ib = 150 x 1 mA = 150 mA

Q 5    Référence : T6-2   Réponse : D

Ic =  x I b, donc Ib = Ic /  = 18 mA / 90 = 0,2 mA = 200 µA

Sur une calculette : 18.10-3 (Ic) = 1,8.10-2  90 = 2.10-4 converti en 200µ

Q 6    Référence : T6-2   Réponse : B

Ie = Ib x ( + 1), donc Ib = Ie / ( + 1) = 101 mA / 101 = 1 mA

Q 7    Référence : T6-2   Réponse : A

Ie = Ib + Ic, donc Ic = Ie - Ib = 48 mA - 0,5 mA = 47,5 mA

Q 8    Référence : T6-2   Réponse : B

L’émetteur d’un transistor PNP doit être relié au + (mnémotechnique : initiale P comme +)

Q 9    Référence : T6-3   Réponse : B

Dans un montage en émetteur commun (le plus répandu), l’impédance d’entrée est moyenne, celle de sortie est élevée, le gain en tension est moyen et le circuit introduit un déphasage de 180° entre l’entrée et la sortie

Q 10    Référence : T6-3   Réponse : A

En collecteur commun, le gain en intensité est  + 1

Série N° 15

Thème : Chapitre Technique 7	Temps : 15 minutes

+

Q 1	Q 2
              Quel nom donne-t-on à R ?	       Quelle est la classe de cet amplificateur ?




A : Contre-Résistance	A : classe A
B : Résistance d'alimentation	B : classe B
C : Résistance de charge	C : classe AB
D : Résistance de liaison	D : classe C

E

S

+

R

Entrée

Sortie

+

Q 3	Q 4
        Quelle est le taux de distorsion harmonique 	        Quelle est l'affirmation fausse ?
             de l’harmonique 2 ?	
	

	A : le rendement de la classe A est de 50 %
	B : la classe B nécessite deux transistors
	C : la classe C est surtout utilisée en AM
	D : en classe C, le rendement peut dépasser 80 %
 A : 5%                                          B : 70%	
 C : 15%                                        D : 50%

7          MHz

7     14   21 MHz

10 V

5 V

2 V

Ampli RF

Q 5	Q 6
       Une liaison entre deux étages d'amplification	      Quel est le nom de l'étage marqué "?" dans ce 
        par transformateur :	       synthétiseur à bouclage de phase (PLL) ?



A : ne fonctionne qu'en courant continu
B : permet d'adapter les impédances des circuits
C : est le montage le plus utilisé
D : ne permet pas le passage de puissance élevée	A : comparateur de phase    B : oscillateur de référence
	C : Diviseur                          D : Microprocesseur

?



Filtre

Q

VCO

VXO

Q 7	Q 8
        Quel est le nom de l'étage marqué "?" dans ce	         Un mélangeur :
        synthétiseur de type DDS ?
	A : additionne les tensions d'entrée
	B : multiplie les tensions d'entrée
	C : est un amplificateur linéaire
	D : est monté autour d'un FET à une porte

A : Comparateur de phase      B : Convertisseur D/A
  C : Verrouillage de phase         D : Échantillonneur

Microprocesseur

?

Filtre

HF

Q 9	Q 10

A l'entrée d'un mélangeur, on trouve deux fréquences	A la sortie d'un mélangeur, on trouve deux fréquences :
8 et 12 MHz, quelles fréquences trouve-t-on à la sortie ?	10 et 18 MHz, quelles sont les fréquences d'entrée ?
	
	
A : 8 et 20 MHz           C : 4 et 20 MHz	A : 8 et 28 MHz            C : 8 et 10 MHz
	
B : 12 et 20 MHz          D : 20 MHz seulement	B : 4 et 14 MHz            D : 20 et 2 MHz

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 15

Q 1    Référence : T7-2   Réponse : C

Montage classique du transistor : émetteur commun en classe A, récupération de la tension de sortie sur la résistance de charge.

Q 2    Référence : T7-1   Réponse : B

Transformateurs et 2 transistors : classe B

Q 3    Référence : T7-4   Réponse : D

Harmonique 2 de 7 MHz = 14 MHz ; Taux de distorsion harmonique = Tension harmonique / Tension désirée x 100 = 
5 / 10 x 100 = 50%

Q 4    Référence : T7-1   Réponse : C

Ne pas amplifier l’AM en classe C à cause des distorsions créées par cette classe.

Q 5    Référence : T7-3   Réponse : B

L’utilisation d’un transformateur permet d’adapter les impédances d’entrée et de sortie de l’étage.

Q 6    Référence : T7-5   Réponse : C

Cet étage est le diviseur qui peut être commandé par un microprocesseur. L’oscillateur de référence est le VXO et le comparateur de phase est noté  sur le schéma.

Q 7    Référence : T7-7   Réponse : B

Le microprocesseur joue le rôle d’échantillonneur et est relié à un convertisseur D/A (Digital / Analogique). Les termes « comparateur de phase » et « verrouillage de phase » sont liés aux circuits PLL et non pas DDS

Q 8    Référence : T7-7   Réponse : B

Un mélangeur multiplie les tensions d’entrée (il doit avoir plusieurs entrées et n’est pas linéaire puisqu’il multiplie) et additionne (et soustraie) les fréquences présentes à ses entrées.

Q 9    Référence : T7-7   Réponse : C

8 et 12 MHz => 8 + 12 = 20 MHz et 8 - 12 (ou 12 - 8) = 4 MHz

Q 10    Référence : T7-7   Réponse : B

Pas de formule : méthode par tâtonnements

réponse A : 8 + 28 = 36 et 28 - 8 = 20

réponse B : 14 + 4 = 18 et 14 - 4 = 10 => bonne réponse

réponse C : 8 + 10 = 18 et 10 - 8 = 2

réponse D : 20 + 2 = 22 et 20 - 2 = 18

Série N° 16

Thème : Chapitre Technique 8 et 4	Temps : 19 minutes

Q 1	Q 2
        Dans un amplificateur opérationnel,	        Quel est le gain en tension de ce montage ?
        
 
    A : l'impédance d'entrée est infinie
    B : on a une seule borne d’entrée
    C : le gain de tension en sortie est nul
    D : le gain d'intensité en sortie est faible
	A : -1      B : -2      C : -10      D : -100

10 k

10 k

-

+



E

S

Q 3   Quel est le gain de ce montage ?	Q 4    Quel est le gain de ce montage ?






A : +5               B : -5	
C : +0,2            D : -0,2	A : -1/4    B : -1/3      C : -2      D : -3

100

500

-

+



1,5 k

500

-

+



E

E

S

S

Q 5    Pour obtenir un gain en tension de -5,	Q 6    Pour obtenir un gain en tension de -3
         quelle résistance R doit-on mettre ?	         quelle résistance R doit-on mettre ?








A : 5 k     B : 1k      C : 25 k     D : 125 k	A : 23 k    B : 60 k     C : 30 k       D : 6,6 k

5 k

R = ?

-

+



E

R = ?

20 k

-

+



E

S

S

Q 7    Quel est le circuit logique possédant cette table	Q 8   Quelle est l’impédance à la résonance de ce circuit ?
              de vérité ?







	A : 30   B : 8 k      C : 80 k    D : infinie
A : OU     B : ET       C : NON ET     D : OU Exclusif

16 µH

100 pF

20 

Z = ?

Entrées      Sortie

1        1            1

0        1            0

1        0            0

0        0            0

Q 9   Quel est le facteur Q de ce circuit à la résonance ?	Q 10   Quelle est la bande passante à –3 dB de ce circuit ?








A : 10.000    B : 1.000     C : 225         D : 1.500	A : 5 kHz       B : 800 Hz          C : 10 kHz        D : 2 kHz

15 µH

150 pF

10 

Q = ?

16 µH

100 pF

20 

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 16

Q 1    Référence :T8-1   Réponse : A

Un amplificateur opérationnel est un circuit comparateur : il doit donc avoir deux entrées puisqu’il compare.

Q 2    Référence : T8-3   Réponse : A

G = -R2/R1 = -10/10 = -1

Q 3    Référence : T8-3   Réponse : B

G = -R2/R1 = -500/100 = -5

Q 4    Référence : T8-3   Réponse : B

G = -R2/R1 = -500/1,5 k = -500/1500 = -1/3

Q 5    Référence : T8-3   Réponse : C

G = -R2/R1 donc R2 = -(G x R1) = -(-5 x 5000) = 25000 = 25 k

Q 6    Référence : T8-3   Réponse : D

G = -R2/R1 donc R1 = -R2/G = -20 k/-3 = 20000/3 = 6666  = 6,6 k

Q 7    Référence : T8-5   Réponse : B

Logique de la porte ET : si toutes les entrées sont à 1, la sortie est à 1.

Q 8    Référence : T4-3   Réponse : B

Z(k) = L(H)/(R(k).C(pF)) = 16 / (0,02 x 100) = 16 / 2 = 8 k

Sur une calculette : Z = 16.10-6 (L) = 1,6.10-5  100.10-12 (C) = 1,6.105  20 (R) = 8.103 converti en 8 k

Formule simplifiée : Z (k) = 16 (L en H)  0,02 (R en k)  100 (C en pF) = 8 k

Q 9    Référence : T4-3   Réponse : B

Q = Z/R

Z(k) = L(H)/(R(k).C(pF) = 15 / (0,01 x 150) = 15 / 1,5 = 10 k

Q = 10 k / 10  = 1.000

Sur une calculette : 15.10-6 (L) = 1,5.10-5  150.10-12 (C) = 1.105 10 (R) = 1.104  10 (R) = 1.103 converti en 1000

Formule simplifiée : Z (k) = 15 (L en H)  0,01 (R en k)  150 (C en pF) = 10 k

Q 10    Référence : T4-3   Réponse : C

Pour le calcul de Z à la résonance, voir question 8 : Z = 8 k

Q = Z/R = 8.000 / 20 = 400

Fréquence de résonance du circuit : Fo(MHz) = 159 / ((L(H).C(pF)) = 159 / (16 x 100) = 159 / 40 = 3,975 MHz

Bande passante à –3 dB = Fo / Q = 3,975 MHz / 400 = 3.975.000 / 400 = 9937,5  10 kHz

Sur une calculette, calcul de Fo : 16.10-6 (L) = 1,6.10-5 x 100.10-12 (C) = 1,6.10-15 [] = 4.10-8 x 2 x [

= 2,513.10-7 [1/x] = 3,978.106

formule simplifiée : F (MHz) = 159 / ( 16 (L en H) x 100 (C en pF)) = 3,975 M

ou, en écriture naturelle : 1  (2 x [  x [] (16.10-6 (L) x 100.10-12 (C)) = 3,978.106

Calcul de Bp : 3,978.106 (Fq)  400 (Q) = 9,947.103 converti en 9,95 kHz arrondi à 10 kHz

Série N° 17

Thème : Chapitre Technique 9	Temps : 8 minutes

Q 1	Q 2
       Dans un dipôle, aux extrémités, on a:	         Quelle est la longueur totale d'un dipôle
	         fonctionnant sur 15 MHz ?

A : U max et I max
B : U nul et I nul	A : 20 m                        B : 15 m
C : U max et I nul
D : U nul et I max	C : 10 m                       D : 5 m

Q 3	Q 4
          Quelle est la longueur du brin d'un	        Quelle est l'impédance au point d'alimentation 
          dipôle fonctionnant pour une longueur	        de ce dipôle ?
          d'onde de 20 mètres ?




A : 5 m      B : 15 m      C : 10 m     D : 20 m	A : 36      B : 50  C : 52  D : 73 

Z = ?

Q 5	Q 6
       A la base du brin de ce quart d'onde, on a:	        Quelle est l'impédance de ce quart d'onde ?



A : U max et I nul	A : 36 
B : U max et I max	B : 50 
C : U nul et I max	C : 52 
D : U nul et I nul	D : 73 

Z = ?

?

Q 7	Q 8
       Quelle est l'impédance de ce quart d'onde?	       Quel est le gain d'un dipôle par rapport
	       à l'antenne "isotrope" ?


A : 36 
B : 50 	A : pas de gain                   B : -3 dB
C : 52 
D : 73 	C : 3 dB                          D : 2,15 dB

Z = ?

120°

Q 9	Q 10
        Sur quelle fréquence est taillé ce 	        Sur quelle fréquence est taillé ce dipôle ?
        quart d'onde ?


A : 48 MHz
B : 24,2 MHz
C : 12,1 MHz
D : 6,1 MHz	A : 18 MHz     B : 16,66 MHz     C : 8,33 MHz     D : 4,16 MHz

3,10 m

18 m

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 17

Q 1    Référence : T9-4   Réponse : C

A l’extrémité d’une antenne ouverte (comme le dipôle), on a toujours une intensité nulle et une tension maximum

Q 2    Référence : T9-4   Réponse : C

L(m) = 150 / F(MHz) = 150 / 15 = 10 m

Q 3    Référence : T9-4   Réponse : A

La longueur d’onde de20 mètres correspond à une fréquence de 300/20 = 15MHz et un brin quart d'onde sur cette fréquence mesure (300/15)/2 = 5 m

Q 4    Référence : T9-4   Réponse : D

Z = 73  quand on a un angle plat entre les brins (les brins sont en prolongement)

Q 5    Référence : T9-5   Réponse : C

A la base d’un quart d’onde (son alimentation), on a une tension nulle et une intensité maximum, comme au point d’alimentation d’un dipôle.

Q 6    Référence : T9-5   Réponse : A

Z = 36  quand on a un angle de 90° par rapport à la masse

Q 7    Référence : T9-5   Réponse : C

Z = 52  quand on a un angle de 120° par rapport à la masse

Q 8    Référence : T9-7   Réponse : D

L’antenne isotrope a un diagramme de rayonnement en forme de sphère et le gain du dipôle, dont le diagramme de rayonnement est un tore, est de 2,15 dB par rapport à l’antenne isotrope.

Q 9    Référence : T9-5   Réponse : B

75 / 3,1 m = 24,2 MHz (valeur arrondie)

Q 10    Référence : T9-4   Réponse : C

150 / 18 m = 8,33 MHz (valeur arrondie)

Série N° 18

Thème : Chapitre Technique 9 et 10	Temps : 8 minutes

Q 1	Q 2
	
         A quelles fréquences correspondent les	        A quelles longueurs d'onde correspondent les
         "ondes métriques" ?	        "ondes hectométriques" ?
	
	
	
A : 300 kHz à 3 MHz                 B : 3 à 30 MHz	  A : 1 à 10 km                   B : 100 à 1000 m
C : 30 à 300 MHz                    D : 300 MHz à 3 GHz	  C : 10 à 100 m                  D : 1 à 10 m

Q 3	Q 4
        Quel est le mode de propagation privilégié des	        Une fréquence de 50 MHz est classée comme :
        ondes hectométriques ?	

	A : ondes hectométriques
	B : ondes décamétriques
A : ondes directes               B : ondes stationnaires	C : ondes métriques
C : ondes réfléchies             D : ondes de sol	D : ondes décimétriques

Q 5	Q 6
        La propagation par ondes de sol n'est pas	        Quelle est la longueur d'onde d'un signal de 10 MHz ?
        privilégié en ondes :	
	
	
A : kilométriques                B : hectométriques	A : 3 m                    B : 10 m
	
C : décamétriques             D : myriamétriques	C : 30 m                   D : 33 cm

Q 7	Q 8
        Quelle est la fréquence d'un signal dont la	        L'impédance d'un câble coaxial est fonction :
        longueur d'onde est 69 cm ?	
	
	A : de la fréquence utilisée
	
A : 4,35 MHz                  B : 23 MHz	B : de la longueur du câble
	
	C : de la modulation appliquée
C : 43,5 MHz                  D : 435 MHz	
	D : du rapport entre les diamètres de l'âme et de la tresse

Q 9	Q 10
        La vélocité du câble :	        Soit un câble ayant une perte caractéristique de 3dB
	        pour 100 mètres, quelle sera la perte pour 33 mètres?
	
A : est fonction de la perte du câble	
	
B : est constante pour toutes les fréquences	A : 10 %                 B : 1 dB
	
C : est toujours supérieure à 100 %	
	C : 9 dB                 D : 1,5 dB
D : est fonction de la fréquence utilisée

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 18

Q 1    Référence : T9-2   Réponse : C

Ondes métriques : de 1 à 10 m donc de 300 / 1m à 300 / 10m = 300 MHz à 30 MHz

Q 2    Référence : T9-2   Réponse : B

Ondes hectométriques : de 100 m à 1000 m

Q 3    Référence : T9-2   Réponse : D

Ondes stationnaires : ce n’est pas un mode de propagation des ondes en espace libre

Q 4    Référence : T9-2   Réponse : C

 (m) = 300 / F (MHz) = 300 / 50 = 6 m ; ondes métriques : de 1 à 10 m

Q 5    Référence : T9-2   Réponse : C

Les ondes de sol fonctionnent jusqu’à 2 MHz (donc jusqu’aux ondes hectométriques)

Q 6    Référence : T9-1   Réponse : C

L(m) = 300 / F(MHz) = 300 / 10 = 30 m

Q 7    Référence : T9-1   Réponse : D

F(MHz) = 300/L(m) = 300 / 0,69 = 435 MHz (valeur arrondie)

Q 8    Référence : T10-2   Réponse : D

L’impédance d’un câble dépend des dimensions des conducteurs (et du matériau utilisé comme diélectrique)

Q 9    Référence : T10-2   Réponse : B

La vélocité d’une ligne d’alimentation est constante pour toutes les fréquences et dépend du matériau utilisé comme diélectrique

Q 10    Référence : T10-2 et T4-1   Réponse : B

3dB pour 100 mètres, donc pour 33 mètres : 3dB / 100 x 33 = 1 dB (valeur arrondie)

Série N° 19

Thème : Chapitre Technique 9 et 10	Temps : 13 minutes

Q 1	Q 2
        Quel est le ROS à l'entrée du câble ?





A : 1/1     B : 1,5/1     C : 2/1     D : 2,5/1	A : 2,5/1     B : 2/1     C : 1,46/1     D : 1/1

Z = 50 

Z = 33 

Zcâble = 50 

Doublet

Zcâble = 50 

ROS = ?

Q 3   	Q 4    




A : 162,5 B : 75 C : 62,5 D : 81,25 	A : infiniB : 75 C : 50 D : 112,5 

 / 4

Ze = 50 

Zs = 112,5 

Zc = ?

 / 2

Ze = 50 

Zs = ?

Zc = 75

Q 5     Quel est le ROS à l’entrée du câble ?	Q 6     Le gain d'une antenne :


	A : est fonction de son impédance
	B : se calcule en dBd par rapport au dipôle
	C : se calcule en P.A.R.
      A : 16,66B : 6C : 1/3D : 3/1	D : détermine son angle d'ouverture

Z = 50 

Z = 150 

Zcâble = 50 

Q 7    Un émetteur délivre 100 Watts dans une 	Q 8    Une station a une puissance apparente rayonnée
         antenne ayant 10 dBd de gain, quelle la 	         de 200 W, l'antenne a un gain de 13 dBd, quelle 
         puissance apparente rayonnée de la station ?	         est la puissance délivrée par l'émetteur ?
	

A : 10 W                    B : 110 W	A : 20 W                         B : 10 W
	
C : 500 W                   D : 1 kW	C : 40 W                         D : 4 kW

Q 9    Une station a une P.A.R. de 600 W, la 	Q 10    Quelle est l'affirmation fausse ?
         puissance de l'émetteur est de 15 W, quel	
         est le gain de l'antenne (en dBd) ?	
	
	A : le gain d’une antenne se calcule dans la direction 
	             du rayonnement maximum
	B : le gain du dipôle est de 2,15 dB par rapport à 
	             l'antenne isotrope
A : 60 dB                       B : 40 dB	C : l'antenne isotrope n'existe pas : c'est une antenne
	            idéale
C : 18 dB                       D : 16 dB	D : dans une antenne Yagi, les éléments directeurs 
	             sont plus longs

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 19

Q 1    Référence : T10-3   Réponse : B

ROS = Z plus forte / Z plus faible = 50 / 33 = 1,515 = 1,5

Q 2    Référence : T10-3   Réponse : C

Zdipôle = 73  pour un angle plat,

ROS = Z plus forte / Z plus faible = 73 / 50 = 1,46

Q 3    Référence : T10-4   Réponse : B

Dans une ligne quart d’onde, on a Zc =  (Ze x Zs) =  (50 x 112,5) = 5625 = 75

Q 4    Référence : T10-4   Réponse : C

Dans une ligne demi-onde, Zs = Ze quelque soit l’impédance Zs

Q 5    Référence : T10-4   Réponse : D

ROS = Z plus forte / Z plus faible = 150/50 = 3/1

Q 6    Référence : T9-7   Réponse : B

Le gain d’une antenne peut se mesurer en dBd (dB par rapport au dipôle) mais aussi en dBi (dB par rapport à l’antenne isotrope).

Q 7    Référence : T9-8   Réponse : D

10 dB = 1 x 10 = 10

Sur une calculette : 10 (dB)  10 = 1 [10x]  = 10

Ou, en écriture naturelle : 10 ^ (10 (dB)  10) = 10

100 W x 10 = 1000 W = 1 kW

Q 8    Référence : T9-8   Réponse : B

13 dB = 2 x 10 = 20

Sur une calculette : 13 (dB)  10 = 1,3 [10x]  = 19,95 arrondi à 20

Ou, en écriture naturelle : 10 ^ (13 (dB)  10) = 19,95 arrondi à 20

PAR = P x rapport donc P = PAR / rapport = 200 W/ 20 = 10 W

Q 9    Référence : T9-8   Réponse : D

PAR = P x rapport donc rapport = PAR /P

600 W / 15 W = 40

40 = 10 x 4 = 16 dB

#### Sur une calculette : 40 (rapport) [LOG] = 1,602 x10 = 16,02 arrondi à 16

#### Ou, en écriture naturelle : 10 x [LOG] 40 (Rapport) = 16,02 arrondi à 16

Q 10    Référence : T9-6 et T9-7   Réponse : D

Dans une antenne Yagi, les directeurs sont plus courts et les réflecteurs sont plus longs que le brin rayonnant.

Série N° 20

Thème : Chapitre Technique 11	Temps : 8 minutes

Q 1    Comment se nomme un tel récepteur ?	Q 2   Quelle est la particularité de ce récepteur ?






A : Récepteur supradyne         B : Récepteur infradyne	A : il ne reçoit qu'une fréquence
	B : il ne reçoit que la FM 	
C : Récepteur sans conversion   D : Récepteur à PLL	C : il ne reçoit que l'AM
	D : il peut avoir des problèmes liés à la fréquence image

RF1

RF2

Démod

AF

RF1

RF2

Démod

AF

Q 3    Quel est le nom de l'étage marqué "?"	Q 4    Quelle est l'affirmation fausse ?



	A : le mélangeur est un multiplicateur de tension
	B : le problème de la fréquence image doit être solutionné 
	         au niveau du filtre HF d'entrée
	C : à la sortie d'un mélangeur, on a F1+F2 et F1-F2
	D : l'oscillateur local est calé sur la fréquence à recevoir
A : Fréquence Image         B : Fréquence Intermédiaire
C : Filtre à quartz             D : Démodulateur

RF

Mél

Démod

AF

?

OL

Q 5    Quelle est la fonction de l'étage marqué "?"	Q 6    Quelle peut être la fréquence du VFO ?








A : Filtrer le signal d'entrée  B : Mélanger OL et HF	
C : amplifier la puissance      D : Démoduler le signal HF	A : 18 MHz    B : 2 MHz    C : 9 MHz    D : 30 MHz

RF

Mél

Démod

AF

FI

VFO

?

Mél

Démod

AF

FI

OL

18 MHz

9 MHz

Q 7      Quelle sera la fréquence image ?	Q 8   Quelle peut être la fréquence de la FI ?








A : 5 MHz     B : 10 MHz     C : 15 MHz     D : 20 MHz	A : 8 MHz     B : 23 MHz     C : 15 MHz     D : 18 MHz

RF

Mél

Démod

AF

FI

OL

RF

Mél

Démod

AF

FI

OL

15 MHz

5 MHz

10 MHz

23 MHz

8 MHz

FI = ? MHz

Q 9   Quel est le nom de l'étage marqué "?"	Q 10     Quelle est l'affirmation fausse ?



	A : le filtre en Pi élimine les rayonnements non essentiels
	B : un émetteur se lit de l'antenne vers le micro
	C : un récepteur se lit de l'antenne vers le haut parleur
	D : l'émetteur est équipé obligatoirement d'un filtre anti-
A : modulateur                      B : mélangeur   	                harmonique
C : filtre anti-harmonique      D : Ampli de puissance

AF

Mod

FI

?

PA

Filtre Pi

VFO

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 20

Q 1    Référence : T11-1   Réponse : C

PLL : oscillateur (ce récepteur n’est pas concerné car il n’en a pas)

Infradyne et supradyne : s’adresse à un récepteur superhétérodyne (avec FI)

Q 2    Référence : T11-1   Réponse : A

ne reçoit qu'une fréquence car pas de système pour accorder

Q 3    Référence : T11-2   Réponse : B

Synoptique d’un récepteur superhétérodyne (avec FI)

Q 4    Référence : T11-2   Réponse : D

Oscillateur local = FI-HF ou FI+HF

Q 5    Référence : T11-2   Réponse : A

Synoptique d’un récepteur superhétérodyne : le premier étage est un filtre de bande.

Q 6    Référence : T11-2   Réponse : C

fréquence OL = FI-HF = 9-18 = 9 (-9)

ou HF+FI = 18+9 = 27

Q 7    Référence : T11-3   Réponse : A

HF = FI+VFO

15 = 10 + 5 donc FIm = FI-VFO = 10 - 5 = 5 MHz

Q 8    Référence : T11-2   Réponse : C

FI = HF + VFO ou HF - VFO

23 +  8  ou 23 -  8

31     ou     15

Q 9    Référence : T11-5   Réponse : B

Les termes « mélangeur », « ampli de puissance » et « filtre anti-harmonique » sont déjà représentés sur le synoptique par les mots ou abréviations « Mél », « PA » et « Filtre en pi »

Q 10    Référence : T11-5   Réponse : B

La lecture « logique » du synoptique d’un émetteur part du microphone pour arriver à l’antenne.

Série N° 21

Thème : Chapitre Technique 12	Temps : 8 minutes

Q 1    Quel est ce type de modulation ?	Q 2    Quel est ce type de modulation ?






A : AM      B : FM      C : BLU      D : CW	A : A1A    B : F3E    C : A3E    D : J3E

t

t

Q 3     Quel est ce type de modulation ?	Q 4    Quel le type de modulation ?






A : BLS     B : BLI     C : CW     D : AM	A : A1A     B : G3E      C : A3E      D : J3E

Fq

Q 5    Un démodulateur FM s'appelle :	Q 6    Ce récepteur peut recevoir : 




A : une détection
B : un détecteur de produit
C : un oscillateur de battement de fréquence
D : un discriminateur	A : l'AM     B : la FM    C : la BLU    D : la CW

RF

Mél

FI

Discriminateur

AF

VFO

Q 7    Un récepteur équipé d'un détecteur de produit	Q 8     Une détection permet de démoduler
         et d'un BFO permet de recevoir :	


A : la modulation d'amplitude	A : la modulation d'amplitude
B : la modulation de fréquence	B : la modulation de phase
C : la modulation de phase	C : la bande latérale unique
D : la bande latérale unique	D : la classe A1A

Q 9    Quelle classe d'émission permet de générer ce	Q 10     Quelle classe d'émission permet de générer ce 
         modulateur ?	          modulateur ?







A : AM     B : FM       C : BLU      D : CW	   A : AM      B : FM       C : BLU      D : CW

AF

Mélangeur

Equilibré

Filtre à

Quartz

FI

Oscillateur Local

AF

Mélangeur

FI

Oscillateur Local

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série 21

Q 1    Référence : T12-1   Réponse : D

t

Attention, sur le minitel, la CW pourra être représentée ainsi :

La partie grisée représente la HF

Q 2    Référence : T12-1   Réponse : B                                                                  x                  x         x

FM correspond à la classe d’émission F3E (voir R1-2)                                           x             x    x      x x

t

Attention, sur le minitel, le signal FM pourra être représenté par des croix               x       x         x    x   x

ou tout autre caractère comme indiqué ci contre                                                         x   x             x x     x

x                 x        x

Q 3    Référence : T12-1   Réponse : A

Attention, sur le minitel, la BLS pourra être représentée ainsi :

Fq

La partie grisée représente la HF

Q 4    Référence : T12-1   Réponse : C

t

Attention, sur le minitel, l’AM pourra être représentée ainsi :

La partie grisée représente la HF

Q 5    Référence : T12-2   Réponse : D

Un démodulateur FM s’appelle un discriminateur ou un désaccentuateur

Q 6    Référence : T12-2   Réponse : B

Un discriminateur démodule de la FM

Q 7    Référence : T12-2   Réponse : D

L’ensemble Détecteur de produit + BFO (Oscillateur de battement de fréquence) permet de démoduler de la bande latérale unique (BLU) mais aussi de la CW

Q 8    Référence : T12-2   Réponse : A

La classe A1A est de la CW (voir R1-2)

Q 9    Référence : T12-3   Réponse : C

L’ensemble OL + Mélangeur équilibré + filtre à Quartz permet de moduler de la BLU

Q 10    Référence : T12-3   Réponse : A

L’ensemble OL + Mélangeur est un des systèmes permettant de moduler de l’AM

Deuxième section

Progression

Série n° 22

Thème : Progression 1 - Technique 1	Temps : 13 minutes

Q 1	Q 2







 A = 47    B = 4500 C = 5800  D = 360	  A = 39 B = 36 C = 390 D = 360

Rouge

Vert

Jaune

Orange - Blanc - Noir

Q 3	Q 4






  A = 10 V     B = 0,1 V     C = 1 V      D = 100 V	   A = 500      B = 20     C = 113     D = 200

1 k

U = ?

10 mA

R = ?

15 V

75 mA

Q 5	Q 6







   A = 22,5 mA     B = 11,12 A    C = 90 mA     D = 0,9 A    	   A = 2 W     B = 500 W     C = 5 W     D = 20 W

50

10 V

P = ?

500

45 V

I = ?

Q 7	Q 8








   A = 30 V     B = 7,5V     C = 10 V     D = 5 V	   A = 1 A     B = 1,5 A     C = 2,2 A     D = 2 A

75 

150 

U = ?

15 V

10 

20 

I = ?

3 A

Q 9	Q 10    Quelle est la résistance équivalente?
    Marron - Noir - Rouge     Vert - Noir - Marron







   A = 15 V     B = 20 V     C = 17 V     D = 24 V	   A = 5  B = 80  C = 8  D = 12 

5 V

U = ?

10

15

50 

50 

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série n°22

Q 1    Référence : T1-5    Réponse : B

Jaune 	4 )

Vert 	5 ) 45 x 102 = 4.500 

Rouge 	2 )

Q 2    Référence : T1-5    Réponse : A

Orange	3 )

Blanc 	9 ) 39 x 100 = 39 x 1 = 39 

Marron 	0 )

Q 3    Référence : T1-2    Réponse : A

U = R x I

= 1 k x 10 mA

= 1000 x 0,01 = 10 V

Sur une calculette : 1.103 (R) x 10.10-3 (I) = 1.101 converti en 10

Q 4    Référence : T1-2    Réponse : D

R = U / I

= 15V / 75 mA

= 15 / 0,075 = 200 

Sur une calculette : 15 (U) = 1,5.101  75.10-3 (I) = 2.102 converti en 200

Q 5    Référence : T1-2    Réponse : C

I = U / R

= 45 V / 500  = 0,09 A = 90 mA

Sur une calculette : 45 (U) = 4,5.101  500 (R) = 9.10-2 converti en 90 mA

Q 6    Référence : T1-2    Réponse : A

P = U2 / R

= (10 V x 10 V) / 50  = 100/50 = 2 W

Q 7    Référence : T1-7    Réponse : C

U = (UT x R) / RT

= (15V x 150V) / (150 + 75) = 2250 / 225 = 10 V

ou, plus empirique : la tension est répartie proportionnellement aux résistances (1/3 et 2/3) donc 15 x 2/3 = 10 V

Q 8    Référence : T1-7    Réponse : D

RT = (10 x 20)/(10 + 20) = 200 / 30 = 6,66666

IR1 = (IT x RT) / R1 = (3 x 6,66666) / 10 = 20 / 10 = 2 A

Ou, méthode empirique : il passé deux fois plus de courant de la résistance de 10. La répartition du courant est donc 2/3 et 1/3, donc 3A / 3  = 2 A

Sur une calculette, calcul de RT : 10 (R1) [1/x] = 0,1 [M+]; 20 (R2) [1/x] = 0,05 [M+] ; [MR] = 0,15 [1/x] = 6,666

Ou, en écriture naturelle : 1  (1  10 (R1) + 1  20 (R2)) = 6,666

Calcul de IR1 : 6,666 (RT)  10 (R1) = 0,666 x 3 (IT) = 2

Q 9    Référence : T1-5 et T1-6   Réponse : A

Marron	1 )			Vert 	5 )

Noir 	0 ) 10 00 = R1		Noir 	0 ) 50 0 = R2          RT = R1 + R2 = 1000 + 500 = 1500

Rouge 	2 )			Marron	1 )

IR2 = UR2 / R2 = 5/500 = 0,01 A ; U = RT x IR2 = 1500 x 0,01 = 15 

Ou, plus empirique : la tension est proportionnelle aux résistances. Aux bornes de R1, on a 10 V, donc aux bornes de R2 on aura une tension deux fois plus faible (5V). L’ensemble formera une tension de 10 + 5 = 15 V

Q 10    Référence : T1-7    Réponse : C

Groupe 1 : deux résistances de 50  : 50/2 = 25 

Groupe 2 : groupe 1 + résistance de 15  : 25 + 15 = 40 

Ensemble : (40 x 10)/(40 + 10) = 400 / 50 = 8 

Sur une calculette : 40 (R1) [1/x] = 0,025 [M+]; 10 (R2) [1/x] = 0,1 [M+] ; [MR] = 0,125 [1/x] = 8

Ou, en écriture naturelle : 1  (1  40 (R1) + 1  10 (R2)) = 8

Série n°23

Thème : Progression 2 - Technique 2	Temps : 15 minutes

Q 1    Quelle est la pulsation d'un signal de 20 MHz ?	Q 2   Une résistance de 75  est parcourue par un 
	courant de 2 mA efficaces, quelle est la tension 
	(en valeur maximale) à ses bornes ?

  A : 125,6 rad/s              B : 1.256.000 rad/s
	A : 212 mV max          B : 0,015 V max
  C : 125.600.000 rad/s        D : 12.560.000 rad/s
	C : 0,106 V max         D : 0,15 V max

Q 3      Quelle est la tension crête à crête ?	Q 4       Quelle est l'impédance de la capacité ?







	A : 62,8 B : 1,59 k      C : 10       D : 15,9
A : 30 Vcàc    B : 34 Vcàc      C : 17 Vcàc     D : 24 Vcàc

Ueff

12 V

0 V

5 nF

F = 2 MHz

Q 5	Q 6
         Une bobine a une valeur de 50 µH. Si on diminue

         de moitié le nombre de ses spires, la valeur

         de la bobine devient :



A : 6,25 µH      B : 12,5 µH      C : 50 µH      D : 100 µH	A : 2,33 W     B : 10,6 W     C : 15 W    D : 21 W

R

7 Vmax

P = ?

3 Aeff

Q 7	Q 8
        Quelle est la valeur de la résistance ?	         Quelle est la valeur de la résistance équivalente?







A : 760     B : 950      C : 86       D : 860 	A : 0,192      B : 4,8      C : 0,141      D : 5 

Marron

Bleu

Gris

12 

8 

0,2 

Q 9	Q 10






A : 20 V      B : 10 V      C : 5 V       D : 22 V	A : 250 mA     B : 133 mA       C : 100 mA     D : 1 A

75 

300 

25 V

U = ?

75 

175 

25 V

I = ?

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série n°23

Q 1    Référence : T2-1    Réponse : C

pulsation(r/s) = 2 x  x F(Hz) = 6,2832 x 20.000.000 = 125.664.000 arrondi à 125.600.000 rad/s

Q 2    Référence : T2-2    Réponse : A

U = RxI = 75 x 2 mA = 150 mV (eff) x 1,414 = 212 mV max  (valeur arrondie)

Q 3    Référence : T2-2    Réponse : B

Ueff = 12V; Umax = 12 x 1,414 = 17; Ucàc = Umax x 2 = 17 x 2 = 34 Vcàc (valeur arrondie)

Q 4    Référence : T2-3    Réponse : D

Z = 159/(F(MHz) x C(nF)) = 159/ (2 x 5) = 159/10 = 15,9 

Sur une calculette : 2.106 (F) x 5.10-9 (C) = 1.10-2 x 2 x [ = 6,283.10-2 = 1,591.101 converti en 15,91 arrondi à 15,9

formule simplifiée : Z () = 159  2 (F en MHz)  5 (C en nF) = 15,9

en écriture naturelle : 1  (2 x [ x 2.106 (F) x 5.10-9 (C)) = 1,591.101 converti en 15,91 arrondi à 15,9

Q 5    Référence : T2-3    Réponse : B

L = F x N² x D; si N / 2 alors L / 4 (2²) ; L = 50 µH / 4 = 12,5 µH

Q 6    Référence : T2-2    Réponse : C

Ueff = Umax x 0,707 = 7 V x 0,707 = 5V ; P = U x I = 5V x 3A = 15 W (valeur arrondie)

Q 7    Référence : T1-5    Réponse : D

Attention à l'ordre des couleurs (sens de lecture des bagues)

Gris = 8 ; Bleu = 6 ; Marron = 1 ; 860 

Q 8    Référence : T1-7    Réponse : A

Premier groupe : 12 et 8 ; (12x8)/(12+8) = 96/20 = 4,8

Deuxième groupe : 4,8 et 0,2 ; (4,8x0,2)/(4,8+0,2) = 0,96/5 = 0,192

Sur une calculette : 12 (R1) [1/x] = 0,0833 [M+] ; 8 (R2) [1/x] = 0,125 [M+] ; 0,2 (R3) [1/x] = 5 [M+] ;

[MR] = 5,208 [1/x] = 0,192

ou, en écriture naturelle : 1  (1  12 (R1) + 1  8 (R2) + 1  0,2 (R3)) = 0,192

Q 9    Référence : T1-7    Réponse : A

RT = 75+300 = 375

UR1 = (UT x R1) / RT = (25 x 300) / 375 = 20 V

Ou, plus empirique : les tensions étant proportionnelles aux résistances, la tension sera 4 fois supérieure, la répartition des tensions sera donc 1/5 et 4/5. La tension totale étant de 25, on aura : 25 x 4/5 = 20V

Q 10    Référence : T1-7    Réponse : C

RT = 75 + 175 = 250 

I = U/R = 25/250 = 0,1 A = 100 mA

Série n° 24

Thème : Progression 3 - Réglementation 1	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
         A quoi correspond la classe d'émission "Télégraphie	           A quoi correspond la classe J7B ?

         auditive avec sous porteuse modulante -	A : Télévision, modulation de phase

         modulation de fréquence" ?	B : Téléphonie, modulation de fréquence

	C : Télégraphie automatique, plusieurs voies contenant	      	        de l'information numérique, BLU

A : A1A    B : F1A     C : F2A       D : A1B	D : Transmission de données, modulation de phase

Q 3	Q 4
         Sur 144,525 MHz, l'émetteur doit avoir une précision	        Sur 29,5 MHz, l'excursion FM ne doit pas dépasser :

         de plus ou moins :


	
A : 12,5 kHz     B : 25 kHz     C : 144 kHz    D : 14,5 kHz	       A : 15 kHz                 B : 3 kHz      
	       C : 25 kHz                 D : 12,5 kHz

Q 5	Q 6
         Les rayonnements non essentiels sur 144 MHz 

         et pour 20 W de dissipation doivent 

         être inférieurs à 


A : -40 dB     B : -50 dB     C : -60 dB     D : -70 dB	A : 2 V     B : 10 V     C : 20 V       D : 4 V

2 k

10 k

24 V

U = ?

Q 7   Quelle est la fréquence de ce signal ?	Q 8
	







	A : 20      B : 30      C : 40     D : 50 
A : 1 MHz      B : 4 MHz      C : 500 kHz      D : 83333 Hz

6 µs

20 

R = ?

5 A

3 A

Q 9       Quelle est l'impédance de la bobine ?	Q 10       Quelle est la capacité équivalente ?







A :   75      B : 12       C : 50      D : 13 	A : 3,33 nF      B : 15 nF      C : 2 nF      D : 0,3 nF

Z = ?

3 µH    Fq = 4 MHz

10 nF

5 nF

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série n°24

Q 1    Référence : R1-2    Réponse : C

Télégraphie auditive = A ; Sous porteuse modulante = 2 ; Modulation de fréquence = F => F2A

Q 2    Référence : R1-2    Réponse : C

J = BLU ; 7 = plusieurs voies numériques ; B : Télégraphie automatique

Q 3    Référence : R1-3    Réponse : D

au delà de 30 MHz la précision de l’affichage doit être au moins 1/10000 (=10-4) ; 144,525 MHz = 144525 kHz ; 144525 / 10000 = 14,4525 kHz = 14,5 kHz

Question limite hors programme car elle nécessite la maîtrise de la transformation en multiples et sous-multiples, ce qui n’est pas exigé pour passer l’examen de Réglementation (mais qui est au programme de Technique)

Q 4    Référence : R1-3    Réponse : B

en deçà de 30 MHz, l'excursion FM est de +/- 3 kHz

Q 5    Référence : R1-3    Réponse : B

en dessous de 25 W (puissance de dissipation) = -50 dB

Q 6    Référence : T1-7    Réponse : C

RT = R1 + R2 = 2 + 10 = 12

U1 = (UT x R1) / RT = (24 x 10) / 12 = 240 / 12 = 20 V

Q 7    Référence : T2-1    Réponse : C

3 cycles en 6 µsecondes => 1 cycle en 2 µsecondes => Fq = 1/t = 1/0,00002 = 500000 Hz = 500 kHz

Sur une calculette : 6.10-6 (durée du signal) 3 = 2.10-6 [1/x] = 5.105 converti en 500 k

Q 8    Référence : T1-7    Réponse : B

IR1 = 5 A – 3 A = 2 A

UR1 = UR2 = 20 x 3A = 60 V => R1 = UR1/IR1 = 60V/2A = 30 

Q 9    Référence : T2-3    Réponse : A

Z = 6,28 x F(MHz) x L(µH) = 6,28 x 4 x 3 = 75,36   75 

Sur une calculette : 4.106 (F) x 3.10-6 (L) = 1,2.101 x 2 x [ = 7,540.101 converti en 75,40 arrondi à 75

Formule simplifiée : Z () = 6,28 x 4 (F en MHz) x 3 (L en µH) = 75,36 arrondi à 75

Q 10    Référence : T2-3    Réponse : A

CT = (C1 x C2) / (C1 + C2) = (10 x 5)/(10 + 5) = 50/15 = 3,33 nF

#### Sur une calculette : 10 (C1) [1/x] = 0,1 [M+] ; 5 (C2) [1/x] = 0,2 [M+] ; [MR] = 0,3 [1/x] = 3,33

#### Ou, en écriture naturelle : 1  (1  10 (C1) + 1  5 (C2)) = 3,33

Série n° 25

Thème : Progression 4 - Technique 4	Temps : 13 minutes

Q 1     Quelle est la fréquence de coupure	Q 2      Quel est le gain de cet amplificateur ?
            de ce circuit ?






A : 159 Hz      B : 1 kHz      C : 1590 Hz     D : 100 Hz	A : 16       B : 40      C : 20       D : 600000

10 k

10 nF

16 dB

Q 3     Quelle est la puissance de sortie ?	Q 4  Quelle est la fréquence de résonance ?
	





	
A : 39 W       B : 6 W      C : 60 W       D : 4,33 W	A : 625 kHz     B : 1,6 MHz    C : 159 MHz     D : 1 MHz

13 dB

3 W

P = ?

64 µH

400 pF

Q 5    Comment appelle-t-on ce filtre ?	Q 6
	          Quelle est la classe d'émission correspondant à
	                "Télévision, Modulation de Phase" ?



A : Bouchon                 B : Passe bas
C : Passe bande          D : Passe haut	  A : F3G      B : P3F     C : G3F      D : A3E

Q 7	Q 8
           Quelle est la capacité équivalente ?	         Quelle est la valeur de la résistance ?
	






A : 135 pF      B : 35 pF     C : 25,01 pF       D : 7.1 pF	  A : 350        B : 370         C : 37         D : 35 

0,01 nF

25 pF

Orange - Violet - Noir

Q 9	Q 10


	        Soit un fil de 1 mètre de long et de 1 mm² de 
	        section. Quelle sera la résistance du fil si on
	        double sa section ?


	A : x 2      B : x 4       C : / 2        D : / 4 
A : 6 W      B : 24 W      C : 42 mW      D : 288 W

12 V

P = ?

500 mA

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série n°25

Q 1    Référence : T4-2    Réponse : C

F(Hz) = 159/(R(k)xC(µF)) = 159/(10 x 0,01) = 159/0,1 = 1590 Hz

Sur une calculette : 10.103 (R) x 10.10-9 (C) = 1.10-4 x 2 x [ = 6,2832.10-4 = 1,591.103 converti en 1,591 k,
 soit 1591arrondi à 1590

Formule simplifiée : F (Hz) = 159  10 (R en k)  0,01 (C en µF) = 1590

en écriture naturelle : 1  (2 x [ x 10.103 (R) x 10.10-9 (C)) = 1,591.103 converti en 1,591 k soit 1591 arrondi à 1590

Q 2    Référence : T4-1    Réponse : B

16 dB

4    ) 40

x10 )

Sur une calculette : 16 (dB) 10 = 1,6 [10x]  = 39,81 arrondi à 40

Ou, en écriture naturelle : 10 ^ (16 (dB)  10) = 39,81 arrondi à 40

Q 3    Référence : T4-1    Réponse : C

13 dB

2      ) 20

x10  )

Sur une calculette : 13 (dB)  10 = 1,3 [10x]  = 19,95 arrondi à 20

Ou, en écriture naturelle : 10 ^ (13 (dB)  10) = 19,95 arrondi à 20

3 W x 20 = 60 W

Q 4    Référence : T4-3    Réponse : D

F(MHz) = 159/(L(µH)xC(pF)) = 159/(64 x 400) = 159/160 = 1 MHz

Sur une calculette : 64.10-6 (L) = 6,4.10-5 x 400.10-12 (C) = 2,56.10-14 [] = 1,6.10-7 x 2 x [= 1,005.10-6 [1/x]

= 9,947.105 converti en 995 k, soit 0,995 M arrondi à 1 M

formule simplifiée : F (MHz) = 159  ( 64 (L en µH) x 400 (C en pF)) = 0,994 arrondi à 1 M

en écriture naturelle : 1  (2 x [ x [] (64.10-6 (L) x 400.10-12 (C)) = 9,947.105 converti en 995 k arrondi à 1 M

Q 5    Référence : T4-3    Réponse : D

Passe Haut : le condensateur est en haut

Q 6    Référence : R1-2    Réponse : C

Télévision : 3 et F

Modulation de Phase : G

On commence par la modulation : G3F

Q 7    Référence : T2-3    Réponse : B

0,01 nF = 10 pF

CT = C1 + C2 = 10 + 25 = 35 pF

Q 8    Référence : T1-5    Réponse : C

Orange : 3 )

Violet : 7 )  37  - Attention : Noir en multiplicateur = pas de 0, pas de multiplicateur

Noir   : 0 )

Q 9    Référence : T1-2    Réponse : A

500 mA = 0,5 A

P = U x I = 12 x 0,5 = 6 W

Q 10    Référence : T1-4    Réponse : C

R =  x L / s

si s x 2, alors R / 2

Série n° 26

Thème : Progression 5 - Réglementation 2	Temps : 12 minutes

Q 1	Q 2
Quelle est la bande partagée avec statut secondaire ?	Le seuil de susceptibilité d'un récepteur est atteint
	lorsque :
	A : les découplages des circuits d'alimentation
	      sont saturés
	B : les perturbations dépassent le niveau d'immunité
A : 30 m       B : 15 m       C : 10 m        D : 2 m	C : le circuit d'entrée est saturé
	D : le durcissement n’a plus aucun effet

Q 3	Q 4
          La bande 144-146 MHz :	          Emettre dans la bande 430-434 MHz :
	
A : est réservée en exclusivité aux radioamateurs	A : n'est pas réservé en exclusivité aux radioamateurs
B : est une bande partagée à égalités de droits	B : est possible en Guyane et aux Antilles
C : est une bande partagée à statut secondaire	C : est autorisé pour les stations de classe 3
D : est protégée pour certains services	D : est possible pour le trafic satellite

Q 5	Q 6          Quel est le filtre passe bande ?
Quel type de perturbation est rayonné?
Une perturbation véhiculée par :

A : le secteur
B : l'antenne
C : le câble coaxial
D : le câble du haut-parleur

A

B

C

D

Q 7	Q 8
            Quelle est l'atténuation de ce filtre ?	
   (à partir de la fréquence de coupure du circuit)	   Quel est le temps de charge du condensateur
	             (plus de 99% de la tension d’alimentation) ?




A : 6 dB/Octave                B : 12 dB/octave	A : 1,25 seconde                          B : 2,5 minutes 
C : 3 dB/octave                 D : 6 dB/décade	C : cela dépend de la tension           D : 2,5 µsecondes

10 k

25 µF

Q 9	Q 10
         Quelle est l'intensité parcourant la bobine ?	







A : 31 mA      B : 3 A     C : 5 mA     D : 25 A	A : 20       B : 5      C : 7      D : 10 

2 µH

5 Veff

Fq = 80 MHz

R = ?

7 Veff

I = 1,4 Amax

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série n°26

Q 1    Référence : R2-1    Réponse : A

Q 2    Référence : R5-4    Réponse : B

Attention à ce genre de questions qui peuvent facilement être hors programme : les connaissances se limitent à des généralités et il est difficile de déterminer précisément l’étendue du programme de Technique de l’épreuve de Réglementation. Cette question, par exemple, est limite hors programme car elle demande des connaissances qui ne sont pas demandées dans le cadre de l’examen de Réglementation (notion de saturation, par exemple, qui sera vue dans la partie technique lors de l’étude de comportement des amplificateurs).

Q 3    Référence : R2-1    Réponse : A

Q 4    Référence : R2-2    Réponse : A

la bande 430-434 est en bande partagée à statut secondaire. En Guyane et aux Antilles, l’émission est interdite de 433,75 à 434,25 MHz. Seule la bande 144-146 est autorisée aux Novices. La bande Satellite commence à 435 MHz.

Q 5    Référence : R5-4    Réponse : B

Une perturbation véhiculée par un câble est conduite (et non pas rayonnée) : seule une antenne peut créer une perturbation rayonnée (ou un émetteur mal blindé)

Q 6    Référence : T4-3    Réponse : B

Le filtre passe bande est aussi appelé filtre série car L et C sont en série

Q 7    Référence : T4-3    Réponse : B

L’atténuation est de 6 dB par octave et par élément actif. Ce filtre possède deux éléments actifs, son atténuation est de 12 dB à partir de la fréquence de coupure.

Q 8    Référence : T2-4    Réponse : A

T = R x C = 10.000 x 0,000 025 = 0,25

au bout de 5 T, le condensateur est plein, donc 5T = 5 x 0,25 = 1,25 seconde

Sur une calculette : 10.103 (R) = 1.104 x 25.10-6 (C) = 2,5.10-1 x 5 = 1,25.100 = 1,25

ou formule simplifiée : t(ms) = 10 (R en k) x 25 (C en µF) = 250 ms ; le condensateur est plein au bout de 5 t, donc 5 t = 5 x 250 ms = 1250 ms converti en 1,25 s

Q 9    Référence : T2-3    Réponse : C

ZL = 6,28 x L(µH) x F(MHz) = 6,28 x 2 x 80 = 1005  arrondi à 1 k

I = U/R = U/Z = 5/1000 = 5 mA

Sur une calculette : calcul de ZL : 2.10-6 (L) x 80.106 (F) = 1,6.102 x 2 x [ = 1,005.103

Calcul de I : 1,005.103 (ZL) [1/x] = 9,947.10-4 x 5 (U) = 4,973.10-3 converti en 4,973 mA arrondi à 5 mA

Formule simplifiée : calcul de ZL : Z () = 6,28 x 80 (F en MHz) x 2 (L en µH) = 1004,8 arrondi à 1000

Calcul de I : I = U/R = 5 / 1000 = 0,005 = 5 mA

Q 10    Référence : T2-2    Réponse : C

Ieff = 0,707 x Imax = 0,707 x 1,4 Amax = 1 Aeff

R = U/I = 7V/1A = 7

Série n° 27

Thème : Progression 6  - Technique 3	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2    Quelle est l'intensité au secondaire du transfo ?





          75 spires      25 spires	       100 spires         50 spires
	
A : 45 V     B : 5 V      C : 25 V     D : 30 V	A : 2 A     B : 1 A      C : 500 mA      D : 300 mA

U = ?

15 V

30 V

30 

9 V

Q 3	Q 4
        Quelle est la capacité de la pile ?	   Quelle est la valeur de la résistance de ce voltmètre de
	   calibre 10 V sachant que le galvanomètre a les
	   caractéristiques suivantes : 
A : 48600 C			Intensité de déviation max : 100 µA
B : 3 Ah			Résistance interne : 100
C : 9 Ah	
 D : 97200 C	
	
	A : 99.990                 B : 100.000  
	C : 100.100               D : 99.900 

Lampe

0,5 A pendant 6 heures

R = ?

G

Q 5	Q 6
	        Quelle est la fréquence de résonance de ce circuit
A : 1,1 m
B : 1,001 
C : 11,11 
D : 1,00001 m

	A : 7,95 MHz              B : 397 kHz    
	C : 3,97 MHz              D : 15,9 MHz

R = ?

G

Calibre = 1 A

Imax = 100mA / R interne = 100

10 µH

40 pF

Q 7	Q 8
        Quelle est la réactance de cette bobine ? 





	
A : 628      B : 100        C : 1,6 m        D : 62,5 	A : 2,5 V     B : 60 V     C : 9 V     D : 0,9 V

4 µH

Fréquence = 25 MHz

150 

60 mA

U = ?

Q 9	Q 10    Quelle est la résistance équivalente de ce circuit
          Quelle est la formule fausse ?	



A : P = U / I               B : R = U / I

C : P = U² / R            D : I = P / U
	A : 40 B : 50          C : 220       D : 400 

200

50

10

200

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série n°27

Q 1    Référence : T3-1    Réponse : B

N = ns/np = 25/75 = 1/3

US = UP x N= 15 x 1/3 = 15/3 = 5 V

Q 2    Référence : T3-1    Réponse : C

N = ns/np = 50/100 = 1/2

US = UP x N = 30/2 = 15 V

IS = US/R = 15V/30 = 0,5 A = 500 mA

Q 3    Référence : T3-3    Réponse : B

Q = I x t = 0,5 A x 6 heures = 3 Ah

La mention 9V ne sert à rien dans ce problème

Q 4    Référence : T3-4    Réponse : D

R = (UT/Ig) - r = 10V/100µA - 100 

=10/0,0001 - 100 = 100000 - 100 = 99900 

ou méthode plus empirique : la tension aux bornes du galvanomètre (0,0001 x 100 = 0,01 V) est 999 plus faible que dans la résistance (tension aux bornes de la résistance = 10V (calibre) – 0,01 V (Galva) = 9,99 V ; rapport des tensions = 
9,99 V / 0,01 V = 999). La valeur de la résistance sera donc 999 fois plus grande : 100 x 999 = 99 900

Q 5    Référence : T3-4    Réponse : C

R = (r x Ig)/(IT - Ig) = (100 mA x 100 ) / (1 A - 100 mA)

= (0,1 x 100)/(1 - 0,1) = 10/0,9 = 11,11 

ou méthode plus empirique : il passe 9 fois plus de courant dans la résistance que dans le galvanomètre, la valeur de la résistance sera donc 9 fois plus faible que la résistance du galvanomètre, donc R = 100 / 9 = 11,11

Q 6    Référence : T4-3    Réponse : A

F(MHz) = 159/(L(µH) x C(pF)) = 159/(10 x 40) = 159/(400) = 159/20 = 7,95 MHz

Sur une calculette : 10.10-6 (L) = 1.10-5 x 40.10-12 (C) = 4.10-16 [] = 2.10-8 x 2 x [ = 1,1257.10-7 [1/x] = 7,957.106

converti en 7,957 MHz arrondi à 7,95 MHz

formule simplifiée : F (MHz) = 159  ( 10 (L en µH) x 40 (C en pF)) = 7,95 M

en écriture naturelle : 1  (2 x [ x [] (10.10-6 (L) x 40.10-12 (C)) = 7,957.106 converti en 7,95 MHz

Q 7    Référence : T2-3    Réponse : A

ZL() = 6,28 x F(MHz) x L(µH) = 6,28 x 4 x 25 = 628 

Sur une calculette : 4.106 (F) x 25.10-6 (L) = 1.102 x 2 x [ = 6,283.102 converti en 628,3 arrondi à 628

Formule simplifiée : Z () = 6,28 x 4 (F en MHz) x 25 (L en µH) = 628

Q 8    Référence : T1-2    Réponse : C

60 mA = 0,06 A ; U = R x I = 150 x 0,06 = 9 V

Q 9    Référence : T1-2    Réponse : A

P = U x I

Q 10    Référence : T1-7    Réponse : A

R(200;50) = (200 x 50)/(200 + 50) = 40

R(200;50;10) = 40 + 10 = 50

R(200;50;10;200) = (200 x 50)/(200 + 50) = 40 

Sur une calculette : 200 (R1) [1/x] = 0,005 [M+] ; 50 (R2) [1/x] = 0,02 [M+] ; [MR] = 0,025 [1/x] = 40

40 + 10 (R3) = 50

50 [1/x] = 0,02 [M+] ; 200 (R4) [1/x] = 0,005 [M+] ; [MR] = 0,025 [1/x] = 40

ou, en écriture naturelle : 1  (1  200 (R1) + 1  50 (R2)) = 40

40 + 10 (R3) = 50

1  (1  50 + 1  200 (R4)) = 40

Série n° 28

Thème : Progression 7 - Réglementation 3	Temps : 13 minutes

Q 1	Q 2
       Quelle est l'épellation correcte de TK5UO	       L'épellation de la lettre S est :
	
	
	
A : Tango Kilo 5 University Ontario	A : Santiago
B : Tango Kilo 5 Uniform Oscar	B : Sam
C : Tango Kilo 5 Uniform Ontario	C : Suzanne
D : Tango Kilo 5 University Oscar	D : Sierra

Q 3	Q 4
        F3XX appelle F5YY en téléphonie.	       A la fin d'un contact en téléphonie, le message est :
           Quel est le message ?

A : F5YY, F5YY, F5YY, ici F3XX, F3XX, F3XX,	A : F6XXX passe en QRT
                Répondez
B : F3XX appelle F5YY, F3XX appelle F5YY,	B : F6XXX, émission terminée
                Répondez
C : F5YY ici F3XX, F5YY ici F3XX, F5YY ici F3XX,	C : F6XXX, terminé
                Répondez
D : F5YY de F3XX, F5YY de F3XX, F5YY de F3XX,	D : Ici F6XXX, émission terminée
                Répondez

Q 5	Q 6
         Teneur des conversations autorisées : 	
	
A : Adresse d'un radioamateur	
B : Astrologie	
C : Vie associative radioamateur	             90 spires        30 spires
D : Radioguidage sur un relais	A : 30 V     B : 23,3 V     C : 90 V     D : 210 V

U = 70 V

U = ?

Q 7   Quelle est la résistance interne de la pile ?	Q 8     Quelle est l'affirmation fausse ?
	
	A : Une perturbation véhiculée par le secteur est une
	     perturbation conduite
	B : une perturbation provenant du circuit d'entrée d'un 
	    récepteur est une perturbation rayonnée
	C : il faut prendre des mesures de durcissement pour
	    atteindre un meilleur niveau d'immunité
A : 1 k       B : 100         C : 800         D : 900 	D : une perturbation est rayonnée lorsqu'elle est 
	    véhiculée par des conducteurs

Fém = 9 V

10 mA

8 V

5

3

2

10

Q 9	Q 10
         Pulsation d'une fréquence de 200 kHz ?
	A : +1 V
	B : -1 V
	C : +3 V
	D : -7 V
A : 1.121 rad/s                           B : 200.000 rad/s      
C : 1.256.000 rad/s                   D : 79.500 rad/s

15V

U = ?

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série n°28

Q 1    Référence : R3-1    Réponse : B

U = Uniform
O = Oscar

Q 2    Référence : R3-1    Réponse : D

S = Sierra (Santiago est l’ancienne épellation, celle de la conférence de Madrid en 1932)

Q 3    Référence : R3-3    Réponse : A

3 fois indicatif appelé, ICI, 3 fois indicatif appelant, RÉPONDEZ. Il faudra, bien entendu, épeler chaque lettre des indicatifs d’appel avec le code d’épellation international (« Fox-trot 5 Yankee Yankee … »)

Q 4    Référence : R3-3    Réponse : C

indicatif appelant, TERMINE

Q 5    Référence : R3-4    Réponse : C

Astronomie et pas astrologie

Seule adresse autorisée : adresse de la station

Q 6    Référence : T3-1    Réponse : D

N = ns/np = 30/90 = 1/3

UP = US / N = 70 x 3 = 210 V

Q 7    Référence : T3-3    Réponse : B

r = (E - U)/I = (9 - 8)/0,01 = 1/0,01 = 100 

Q 8    Référence : R5-4    Réponse : D

Une perturbation est conduite lorsqu’elle est véhiculée par des conducteurs (et non pas rayonnée)

Attention à ce genre de question lors de l’examen de réglementation : elles peuvent être hors programme car demandant des connaissances qui ne sont pas demandées pour cet examen dont le niveau est inférieur à celui de Technique. Les affirmations de cette question ne sont pas, à mon opinion, hors programme (mais pour d’autres personnes, elles pourraient l’être).

Q 9    Référence : T2-1    Réponse : C

(rad/s) = 2 x  x F(Hz) = 6,28 x 200.000 = 1.256.000 rad/s

Q 10    Référence : T1-6    Réponse : A

U(5) = (15V x 5)/15 = 5 V

U(2) = (15V x 2)/5 = 6 V

U = 6V - 5V = +1V

Série n° 29

Thème : Progression 8 - Technique 5, 6 et 7	Temps : 16 minutes

Q 1    Quel est le courant dans le collecteur ?	Q 2    Quel est le gain du transistor ?




A : 125µA	A :  = 99
B : 100 mA	B :  = 101
C : 80 mA	C :  = 100
D : 0,8 mA	D :  = 1,01

100 k

25 k

1 k

Ib=10 µA

 = 80

Ic = 100 mA

Ie = 101 mA

Q 3    A la sortie du mélangeur, on aura :	Q 4
	
	        Le rendement d'un amplificateur monté 
	        en classe A est au maximum de :
	
	A : 20 %                           B : 50 %
	
 A : 10 et 2 MHz                      B : 2 et 24 MHz	C : 70 %                           D : 120 %
 C : 10 et 6 MHz                      D : 4 et 10 MHz

Mélangeur

Sortie

4 MHz

6 MHz

Q 5    Quelle est la classe	Q 6     Quelle est l'intensité parcourant le galvanomètre ?
         de cet amplificateur ?



	A : 2 mA
	B : 20 µA
	C : 5 mA
	D : 2,5 µA
A : classe A                   B : classe B    	
C : classe AB                  D : classe C

Entrée

+

Sortie

100 k

G

2 V

100 µV

Q 7	Q 8   Quelle est la fréquence de résonance ?
Un produit d'intermodulation est :

A : créé au niveau d'un étage linéaire
B : un mélange de 2 fréquences fondamentales
C : généré par une antenne mal réglée
D : uniquement un problème d'émission

	A : 159 MHz     B : 1,59 MHz    C : 10 MHz    D : 100 MHz

25 µH

400 pF

Q 9         Quelle est la résistance équivalente ?	Q 10
	
	Quelle est la formule vraie ?

	A : R = P²/U         B : I = (P/R)
	C : P = I²/R         D : I = R/U

A : 75          B : 50      C : 100      D : 25

300

100

25

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série n°29

Q 1    Référence : T6-2    Réponse : D

Ic = ß x Ib = 80 x 10 µA = 800 µA = 0,8 mA

Q 2    Référence : T6-2    Réponse : C

Ie = Ic + Ib, donc Ib = Ie - Ic = 101 mA - 100 mA = 1 mA

Ic = ß x Ib, donc ß = Ic/Ib = 100/1 = 100

Q 3    Référence : T7-7    Réponse : A

4 + 6 et 4 - 6 (ou 6 - 4) = 10 et 2

Q 4    Référence : T7-1    Réponse : B

Le rendement de la classe A est le plus faible (30 à 50% au maximum)

Q 5    Référence : T7-1    Réponse : D

La classe C est remarquable aux circuits RC en entrée et LC en sortie

Q 6    Référence : T3-4    Réponse : B

Ig = IR = UR/R ; UR = U calibre = 2 V (à la tension aux bornes du galvanomètre près)

I = 2 V/100 k = 0,000 02 A = 20 µA

Q 7    Référence : R5-4    Réponse : B

Les produits d’intermodulation proviennent de la non linéarité des étages d’amplification d’un récepteur (cette non linéarité est quelquefois due à la saturation des étages).

Attention, ce genre de questions est limite hors programme même si la notion d’intermodulation est au programme de l’examen de réglementation car les connaissances demandées pour répondre correctement à la question dépassent le cadre de l’examen de réglementation et relèvent plutôt de l’examen de Technique (notion de linéarité par exemple)

Q 8    Référence : T4-3    Réponse : B

F = 159/(L(MHz) x C(pF)) = 159/(25 x 400) = 159/(10000) = 159/100 = 1,59

Sur une calculette : 25.10-6 (L) = 2,5.10-5 x 400.10-12 (C) = 1.10-14 [] = 1.10-7 x 2 x [ = 6,283.10-7 [1/x] = 1,59.106

converti en 1,59 MHz

formule simplifiée : F (MHz) = 159  (25 (L en MHz) x 400 (C en pF)) = 1,59 M

en écriture naturelle : 1  (2 x [ x [] (25.10-6 (L) x 400.10-12 (C)) = 1,59.106 converti en 1,59 MHz

Q 9    Référence : T1-7    Réponse : C

(300 x 100)/(300 + 100) = 30000/400 = 75

75 + 25 = 100

#### Sur une calculette : 300 (R1) [1/x] = 0,00333 [M+] ; 100 (R2) [1/x] = 0,01 [M+] ; [MR] = 0,01333 [1/x] = 75

#### 75 + 25 (R3) = 100

#### Ou, en écriture naturelle : 1  (1  300 (R1) + 1  100 (R2)) = 75

#### 75 + 25 (R3) = 100

Q 10    Référence : T1-2    Réponse : B

R = U²/P

P = RxI²

I = U/R

Série n° 30

Thème : Progression 9 - Technique 8 et 9	Temps : 13 minutes

Q 1       Quel est le gain de ce circuit ?	Q 2   Quel est le facteur Q à la résonance de ce circuit ?
	
	
	
	

	
	
A : - 0,2      B : 5      C : -5      D : 0,2	A : 15.000     B : 1.500       C : 6.666      D : 20.000

15 k

75 k

-

+



E

S

30 µH

200 pF

10 

Q 3	Q 4
Quelle est la longueur d'onde d'une fréquence de 50 MHz	La fréquence de 50 MHz doit être classée comme ondes :
	
	A : Hectométriques
	B : Décamétriques
	C : Métriques
A : 166 m       B : 6 m      C : 3,18 m     D : 3 m	D : Décimétriques

Q 5	Q 6
Quelle est la longueur d'un brin pour un doublet	Quelle est l'impédance d'entrée d'un amplificateur
demi-onde taillé pour une fréquence de 50 MHz ?	monté en base commune ?
	
	

A : 12 m       B : 1,5 m       C : 3 m     D : 6 m	A : basse      B : moyenne     C : élevée      D : infinie

Q 7     L'appel général en téléphonie doit être	Q 8    Quel est le nombre de spires du secondaire ?
                 lancé ainsi :

A : Appel général (3 fois), ici F6XX, F6XX, F6XX, 
           répondez
B : CQ, CQ, CQ de F6XX, F6XX, F6XX, 
           répondez
C : F6XX lance appel général (3 fois), répondez
D : Appel à tous (3 fois), ici F6XX (3 fois), répondez	A: 60 spires   B: 150 spires   C: 30 spires   D: 54 spires

U = 30V

U = 50 V

90 spires

nombre de spires = ?

Q 9	Q 10
        Quelle fréquence est une limite de bande ?



A : 10.250 kHz                     B : 24,7 MHz
C : 29,7 MHz                       D : 1.350 MHz 
	A : 7900       B : 5800      C : 2,8 M     D : 59000 

Vert

Rouge

Gris

Quelle est la valeur
de cette
résistance ?

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série n°30

Q 1    Référence : T8-3    Réponse : C

G = -R2/R1 = -75/15 = -5

Q 2    Référence : T4-3    Réponse : B

Z(k) = L(H) / (R(k).C(pF)) = 30 / (0,01 x 200) = 30 / 2 = 15 k

Q = Z / R = 15.000 / 10 = 1.500

Sur une calculette : 30.10-6 (L) = 3.10-5  200.10-12 (C) = 1,5.105  10 (R) = 1,5.104  10 (R) = 1,5.103 converti en 1500

Formule simplifiée : Q = 30 (L en H)  0,01 (R en k)  200 (C en pF)  0,01 (R en k) = 1500

Q 3    Référence : T9-1    Réponse : B

L(m) = 300/F(MHz) = 300/50 = 6 mètres

Q 4    Référence : T9-2    Réponse : C

50 MHz = 6 mètres = métrique (1 à 9,99 mètres)

Q 5    Référence : T9-4    Réponse : B

L(m) = 150/F(MHz)/2 = 150/50/2 = 1,5 mètres

Q 6    Référence : T6-3    Réponse : A

Z entrée pour les 3 montages :

Emetteur commun : moyenne

Collecteur commun : élevée

Base commune : basse

Q 7    Référence : R3-3    Réponse : D

On ne dit pas « appel général » ni CQ (réservé à la télégraphie) mais « appel à tous ». On utilisera, pour épeler l’indicatif d’appel le code d’épellation international.

Q 8    Référence : T3-1    Réponse : D

N = Us/Up = 30/50 = 0,6

ns = np x N = 90 x 0,6 = 54 spires

nombre de spires au prorata des tensions

Q 9    Référence : R2-1    Réponse : C

Attention aux multiples kHz et MHz. De plus, ne pas confondre le point séparateur de milliers (exemple : 1.350) avec la virgule décimale (exemple : 29,7)

Q 10    Référence : T1-5    Réponse : B

Vert =     5

Gris =     8  => 58 00 => 5800 

Rouge = 2

Série n° 31

Thème : Progression 10 - Réglementation 4 et 5	Temps : 11 minutes

Q 1	Q 2
         Quel est la mention obligatoire à porter sur	A quel rapport correspond 10 dB ? 
         le carnet de trafic ?	
	
	
	
A : Force des signaux reçus par le correspondant	A : 2
B : Force des signaux reçus du correspondant	B : 4
C : Classe d'émission	C : 10
D : Prénom du correspondant	D : 100

Q 3	Q 4
        L'indicatif FM5ED :	       Le suffixe "/MM" :
	
 A : est attribué à un corse	A : est utilisé à bord d'un véhicule
 B : est attribué à un club	B : est soumis à un accord préalable de l'administration
 C : n'est pas un indicatif radioamateur	C : peut être utilisé dans un avion
 D : est attribué à un radioamateur de Martinique	D : est attribué à une station mobile

Q 5	Q 6
       Une station peut être manoeuvrée par :	
	Le gain d'un doublet par rapport à l'antenne isotrope 
A : n’importe qui, sous le contrôle de l’opérateur 	                         est de :
                principal	
B : par un radioamateur étranger quelconque	A : 3 dB                               B : 2,15 dB
C : par un opérateur titulaire d'un certificat d’opérateur
                de classe 1	
D : par un opérateur occasionnel sans qu’il ait à préciser	C : 6 dB                               D : 4,5 dB
                son indicatif personnel.

Q 7	Q 8
	        L'indicatif TM5ZX s'épelle :
Dans un dipôle, on a au centre de celui-ci :	
	A : Tango Mexico 5 Zoulou X-Ray
A : Umax et Imax                  B : U=0 et Imax	B : Tango Mike 5 Zoulou X-Ray
	C : Tango Mexico 5 Zanzibar X-Ray
	D : Tango Mike 5 Zanzibar X-Ray
C : Umax et I=0                   D : U=0 et I=0

Q 9	Q 10
          Comment s'appelle ce filtre ?

	A : 6,06 mA
A : Série	B : 8,6 mA
B : Passe Bas	C : 12,1 mA
C : Passe Haut	D : 21 mA
D : Bouchon

2100 

Umax = 18 V

Ieff = ?

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série n°31

Q 1    Référence : R4-1    Réponse : C

Force des signaux et prénom inutiles

Q 2    Référence : R5-1    Réponse : C

Q 3    Référence : R4-8    Réponse : D

Formation des indicatifs d’appel hors France continentale :

Corse : TK

Club : suffixe commençant par K

Q 4    Référence : R4-3    Réponse : B

Pour une station maritime mobile (suffixe "/MM"), le titulaire doit demander une autorisation spéciale à l'administration. Une autorisation du commandant de bord doit être jointe à la demande.

Q 5    Référence : R4-3    Réponse : C

Evidemment, réponse C : tous les autres cas sont interdits et un radioamateur titulaire d’un certificat d’opérateur de classe 1 a le droit d’utiliser n’importe quelle station du moment qu’il précise bien son indicatif (opérateur occasionnel)

Q 6    Référence : T9-7    Réponse : B

Q 7    Référence : T9-4     Réponse : B

Q 8    Référence : R3-1    Réponse : B

Q 9    Référence : T4-3    Réponse : B

Q 10    Référence : T2-2    Réponse : A

Umax = 18 V => Ueff = 18 x 0,707 = 12,726 V

I = U/R = 12,726/2100 = 0,00606 = 6,06 mAeff

Série n° 32

Thème : Progression 11 - Technique 11 et 12	Temps : 13 minutes

Q 1	Q 2
         Comment s'appelle l'étage marqué "?"
	Que peut-on démoduler avec une détection ?






	A : J3E     B : A3E     C : A1A     D : G3E
A : Modulateur    B : Filtre FI     C : Démodulateur
       D : Oscillateur de battement de fréquence

RF

Mél

FI

?

AF

VFO

Q 3	Q 4
         Comment s'appelle l'étage marqué "?"	        Comment s'appelle cette modulation ?
 
 
 
 
	A : Modulation d'amplitude
A : Détection                          B : Modulateur	B : Bande Latérale Unique
C : Détecteur de produit        D : Oscillateur	C : Modulation de fréquence       D : Modulation de phase

?

AF

BFO

BLU

Q 5      Comment s'appelle cette modulation ?	Q 6    Comment s'appelle l'étage marqué "?"








A : A3E       B : G3E      C : J3E      D : R3E	A : Filtre anti-harmonique        B : Mélangeur Équilibré
	C : Filtre à Quartz               D : Oscillateur local

Modulateur

Mél

PA

?

VFO

Q 7	Q 8
        Quelle est la fréquence de fonctionnement de cette	        Quelle est la valeur de la résistance R
         antenne quart d'onde verticale ?

A : 57 MHz
B : 35 MHz
C : 30 MHz
D : 15 MHz
	A : 100 k    B : 99,9 k    C : 999.900     D : 999.000 

5 mètres

R = ?

G

100 µA

10 mV

10 V

Q 9	Q 10
	  Quelle l'impédance de la bobine ?

	A : 795 
	B : 250 
	C : 1570 
A : 2,5 W      B : 1 W       C : 24 W       D : 4 W	D : 1,57 

Atténuateur
16 dB

Entrée
40 W

Sortie = ?

1 µH

Fréquence = 250 kHz

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Réponses Série n°32

Q 1    Référence : T11-2    Réponse : C

Q 2    Référence : T12-2    Réponse : B

La détection démodule de l’AM ; = A3E (voir R1-2)

Q 3    Référence : T12-2    Réponse : C

Pour démoduler de la BLU, on utilise un BFO (marqué sur le synoptique) et un détecteur de produit.

Q 4    Référence : T12-1    Réponse : B

Attention aux représentations schématiques sur le Minitel, bien moins explicite que dans cet exercice…

Q 5    Référence : T12-1    Réponse : B

Attention aux représentations schématiques sur le Minitel : la sinusoïde de la FM est tracée avec des croix ou des étoiles

Q 6    Référence : T11-4    Réponse : A

Filtre anti-harmonique ou filtre en PI

Q 7    Référence : T9-5    Réponse : D

L(m) = 150/2/F(MHz) => F(MHz) = 75/5/L(m) = 15 MHz

Q 8    Référence : T3-4    Réponse : B

R = (UT/Ig) - (Ug/Ig)

= (10 V / 100 µA) - (10 mV / 100 µA)

= (10 / 0,0001) - (0,01/0,0001)

= 100000 - 100 = 99.900  = 99,9 k

ou, plus empirique : en faisant abstraction de la résistance interne du galvanomètre, la résistance mesurera 100 k
(R = U/I = 10 / 0,0001 = 100 000) desquels il faut déduire la résistance interne du galvanomètre (généralement petite par rapport à la résistance série). La réponse 99,9 k impliquerait que la valeur de la résistance interne du galvanomètre est de 100, ce qui est plausible. La réponse A implique que la résistance interne est nulle (ce qui est faux car il y a une tension aux bornes du galvanomètre). Les valeurs des réponses C et D sont 10 fois trop grandes.

Q 9    Référence : T4-1    Réponse : B

16 dB => 4 x 10 = 40

Sur une calculette : 16 (dB)  10 = 1,6 [10x] = 39,81 arrondi à 40

Ou, en écriture naturelle : 10 ^ (16 (dB)  10) = 39,81 arrondi à 40

Q 10    Référence : T2-3    Réponse : D

Z = 6,28 x F x L = 6,28 x 250000 x 0,000 001 = 6,28 x 0,25 = 1,57 

Sur une calculette : 250.103 (F) = 2,5.105 x 1.10-6 (L) = 2,5.10-1 x 2 x [] = 1,5708.100 converti en 1,57

Formule simplifiée : Z () = 6,28 x 0,25 (F en MHz) x 1 (L en µH) = 1,57

Troisième section

Examens blancs

Séries 33 à 41 : Réglementation

Séries 42 à 50 : Technique

Série n°33

Thème : Réglementation	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2
   Quelle sera la puissance à la sortie d'un amplificateur	      Quand doit-on transmettre son indicatif d’appel ?
    de 10 dB si la puissance à son entrée est de 4 W ?
	A : de temps en temps
	B : au début d’un contact
	C : au début et à la fin de chaque transmission
   A : 16 W       B : 40 W       C : 400 W     D : 20 W	D : quand on veut

Q 3	Q 4
       Quelle est la puissance de dissipation maximum	   Quelle est la limite de la bande des 17 mètres ?
	
         sur 144 MHz pour un radioamateur de classe 1 ?	
	A : 18 à 18,35 MHz         B : 18,068 à 18,168 MHz
	
  A : 100 W     B : 250 W     C : 10 W      D : 120 W	C : 18,1 à 18,15 MHz       D : 18 à 18,1 MHz

Q 5	Q 6
	
Pour un émetteur de 30 watts, quelle est l'atténuation	        Quelle est la classe d’émission correspondant à :
	
        minimum des rayonnements non essentiels ?	        "Fac similé ; Modulation d'amplitude avec emploi
	
	        d'une sous porteuse modulante" ?
A : -50 dB     B : -40 dB     C : -60 dB    D : -70 dB	
	  A : C2A     B : A2C     C : A3C     D : A2D

Q 7	Q 8
	
       Sur 144.575 kHz, quelle peut être l'erreur de 	Comment s'épelle TK5XO ?
                    lecture maximum ?	
	A : Tango Kilo 5 Xylophone Oscar
	B : Tango Kilo 5 X-Ray Ontario
A : 14,457 kHz                  B : +/- 7,5 kHz	C : Tokyo Kilo 5 X-Ray Ontario
	D : Tango Kilo 5 X-Ray Oscar
C : +/- 3 kHz                   D : 144,575 kHz

Q 9	Q 10
	       Quelle est la longueur d’un brin d'un doublet demi-onde?
       Que doit-on indiquer sur le carnet de trafic ?	
	
A : les reports des signaux des stations contactées	A :  / 2
B : la puissance utilisée par le correspondant	B :  x 2
C : les stations contactées par un opérateur occasionnel	C :  / 4
D : le prénom et le lieu d’émission de la station contactée	D : 

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Séries Réponses n°33

Q 1    Référence : R5-1    Réponse : B

10 dB = x10

4 W x 10 = 40 W

Q 2    Référence : R3-3    Réponse : C

Q 3    Référence : R2-2    Réponse : D

Q 4    Référence : R2-1    Réponse : B

F = 300 /  (m) = 300 / 17 = 17,6 : bande des 18 MHz, ce qui, dans le cas présent, ne nous apporte pas grand chose car toutes les réponses pourraient « coller »

Q 5    Référence : R1-3    Réponse : C

Atténuation de 60 dB au-delà de 25 W

Q 6    Référence : R1-2    Réponse : B

Modulation d'amplitude :  A

Sous porteuse modulante : 2

Fac similé :              C

Q 7    Référence : R1-3    Réponse : A

144.575 / 10.000 = 14,4575 kHz

Q 8    Référence : R3-1    Réponse : D

Q 9    Référence : R4-3 et R4-1    Réponse : C

Seule la puissance utilisée par la station (et non pas par le correspondant) est une mention obligatoire (si elle diffère de la puissance habituelle)

Q 10    Référence : R5-2    Réponse : C

Un doublet mesure  / 2 et est constitué de deux brins de longueur identique, donc le brin mesure la moitié, soit  / 4

Série n°34

Thème : Réglementation	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2
    Pour un radioamateur de classe Novice, les 	       Quelle est la classe d'émission qui correspond
   rayonnements non essentiels ne doivent pas être	       à la Téléphonie en Modulation d'Amplitude ?
   supérieurs à :	
	
	
	  A : A1A      B : G3E      C : A3E      D : A1C
A : -40 dB     B : -50 dB    C : -60 dB    D : -70 dB

Q 3	Q 4
        Quelle fréquence est une limite de bande ?	Dans une antenne Yagi :
	A : le brin réflecteur est plus court que les autres
   A : 3.600 kHz                    B : 21.000 kHz	B : le brin directeur est aussi long que le
	        réflecteur
   C : 10.050 kHz                   D : 30.000 kHz	C : on diminue l'impédance en augmentant le nombre
	    d'éléments
	D : la direction du rayonnement maximum est
	       parallèle au brin rayonnant

Q 5	Q 6
    Quelle est la puissance en crête de modulation	       Comment s'épelle F1ZU ?
     maximum sur 29 MHz pour des radioamateurs	
      de classe 2 en classe A1A ?	A : Fox-trot 1 Zoulou Uniform
	B : France 1 Zoulou Uruguay
A : 120 W     B : 0 W     C : 250 W      D : 500 W	C : Fox-trot 1 Zanzibar Uniform
	D : Fox-trot 1 Zoulou Uruguay

Q 7	Q 8
Un émetteur délivre une puissance de 30 W dans	       L’indicatif d’appel d’un radioamateur originaire de 
une antenne dont le gain est de 6 dB. Quelle est la 	        Mayotte a un préfixe de type :
PAR de cette station ?	

	A : FM        B : FH      C : FD       D : FY
A : 180 W   B : 120 W     C : 36 W       D : 30 W

Q 9	Q 10
   Un radio-club de Guadeloupe aura un indicatif de type :	 Sur le carnet de trafic, on doit noter :
         	
	
	A : le prénom de la station contactée
A : FGKXY     B : FG5XY       C : FG5KY      D : FG0FXY	B : la puissance utilisée
	C : les reports échangés
	D : la classe d'émission utilisée

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Séries Réponses n°34

Q 1    Référence : R1-3    Réponse : B

si classe Novice alors moins de 25 W, donc : -50 dB

Q 2    Référence : R1-2    Réponse : C

AM : A

Téléphonie : 3E

Q 3    Référence : R2-1    Réponse : B

Q 4    Référence : R5-2    Réponse : C

Dans une antenne Yagi, les brins les plus courts sont directeurs, les brins les plus longs sont réflecteurs, le maximum de rayonnement est perpendiculaire à tous les brins (rayonnant ou parasites)

Attention à ce genre de questions qui peuvent être « hors programme ». Dans cet exemple, les affirmations sont bien au programme de l’examen de réglementation mais des questions qui porteraient, par exemple, sur le couplage des antennes Yagi me sembleraient « hors programme ».

Q 5    Référence : R2-2    Réponse : B. Les opérateurs de classe 2 ne peuvent pas émettre en CW auditive (A1A) sur les fréquences inférieures à 29,7 MHz

Q 6    Référence : R3-1    Réponse : A

Q 7    Référence : R5-1    Réponse : B

On sait que 6 dB signifie x4, donc 30 W x 4 = 120 W

Q 8    Référence : R4-8    Réponse : B

Q 9    Référence : R4-8    Réponse : C

Il n’y a que deux lettres au suffixe pour les DOM-TOM et la Corse. De plus, la première lettre du suffixe d’un club est K.

Q 10    Référence : R4-1    Réponse : D

On doit noter la puissance utilisée quand elle diffère de la puissance habituellement utilisée.

Série n°35

Thème : Réglementation	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2
Quelle est la classe d'émission définie ainsi :	Quelle est l'excursion maximum autorisée 
"Téléphonie, modulation de phase" ?	en classe G3E pour les radioamateurs de classe 3 ?
	
	
A : P3F       B : G3E       C : G3F      D : F3G	A : +/- 15 kHz           B : +/- 7,5 kHz
	C : +/- 3 kHz            D : +/- 6 kHz

Q 3	Q 4         Un radioamateur français peut-il émettre depuis
Une station fonctionnant en classe R3E :	               un avion ?
	
A : doit avoir une stabilité meilleure que +/- 1 kHz	A : Oui, avec l’autorisation du commandant de bord
B : doit occuper une bande de +/- 7,5 kHz	B : Oui, s’il y a urgence
C : doit être réglée avec un générateur BF deux tons	C : Oui, mais avec une puissance limitée à 1 W 
D : doit demander une autorisation spéciale	D : Non, en aucun cas

Q 5	Q 6
Quelle est la largeur de la bande des 15 m ?	Un multi-doublet :

	A : est une antenne Yagi à 2 éléments
	B : est prévu pour travailler sur plusieurs bandes
A : 100 kHz                           B : 150 kHz	C : nécessite un réflecteur parabolique
C : 350 kHz                           D : 450 kHz	D : est aussi appelé doublet à trappes

Q 7	Q 8
Quelle est l'affirmation fausse ?	Il est obligatoire de posséder dans une station
	
A : un coaxial sert à transférer l'énergie	A : un indicateur de tension relative
B : un câble de forte impédance est automatiquement	B : un ampèremètre
       de moins bonne qualité	C : un filtre passe-haut
C : le ROS se calcule par le rapport de l'impédance 	D : un filtre secteur
     la plus forte sur l'impédance la plus faible	
D : le doublet demi-onde est alimenté en son centre

Q 9	Q 10
Quel sera l'indicatif d’appel d'un radioamateur habitant	Quelle est l'épellation correcte de FM5JC ?
en Martinique et qui possède une autorisation d’émettre	
de classe 1 ?	A : France Maroc 5 Juliett Charlie
	B : Fox-trot Mike 5 Juliett Charlie
A : FM1XX     B : FM5XX      C : FG5XX     D : FM6XX	C : Fox-trot Mike 5 Japon Canada
	D : Fox-trot Martinique 5 Juliett Charlie

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Séries Réponses n°35

Q 1    Référence : R1-2    Réponse : B

Modulation de phase : G

Téléphonie : 3E

Q 2    Référence : R1-3    Réponse : B

Classe 3 : seul le 144 MHz est autorisé, donc > 30 MHz ; G3E = PM = FM

Q 3    Référence : R1-3    Réponse : C

Q 4    Référence : R4-2    Réponse : D

Il est interdit d’émettre depuis un aéronef.

Q 5    Référence : R2-1    Réponse : D

Q 6    Référence : R5-2    Réponse : B

Q 7    Référence : R5-3    Réponse : B

L’impédance du câble n’a rien à voir avec la qualité (et donc sa perte linéique)

Attention à ce genre de questions qui peuvent porter sur des sujets « hors programme ». Dans cet exemple, l’affirmation C (calcul du ROS) est hors programme car seul le TOS (et son calcul) est clairement indiqué dans le texte du programme de l’examen de réglementation.

Q 8    Référence : R1-3   Réponse : D

L’indicateur de puissance relative (« wattmètre ») est obligatoire mais pas l’indicateur de tension relative.

Q 9    Référence : R4-8    Réponse : B

Martinique = FM, classe 1 = 5 (en Corse et DOM-TOM)

Q 10    Référence : R3-1    Réponse : B

Remarquez l’orthographe anglaise de Juliett.

Série n° 36

Thème : Réglementation	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2
La série des indicatifs F5VAA :	L’article S1-56 du RR :

A : est réservée aux stations expérimentales	A : définit le service amateur
B : est réservée aux satellites	B : indique que l'indicatif est attribué par l'administration
C : sera utilisé après épuisement des F1XXX	      de chaque pays membre de l'UIT
D : est réservée aux radioamateurs étrangers installés	C : définit dans quelles mesures les radioamateurs
       plus de trois mois en France	    peuvent aider les administrations en cas de
	    catastrophes.
	D : préconise un programme pour les examens

Q 3	Q 4
En classe J3E :	Quelle est la bande partagée à égalité de droits ?
	
A : il est nécessaire de posséder un générateur BF 2 tons	
B : il est interdit d'émettre à moins de 15 kHz d'une	A : 7 à 7,1 MHz       B : 10,1 à 10,15 MHz
                     limite de bande	C : 3,5 à 3,8 MHz        D : 28 à 29,7 MHz
C : la bande occupée ne doit pas dépasser 7;5 kHz	
D : la porteuse doit être réduite à -50 dB

Q 5	Q 6
    Le préfixe FX correspond à un :	   Pour une fréquence de 14 MHz, quelle doit être
	  la stabilité de l’émetteur ?
    A : relais numérique	
    B : une balise	   A : 1,4 kHz              B : 1 kHz
    C : un satellite	
    D : un indicatif spécial de courte durée	   C : 280 Hz              D : 700 Hz

Q 7	Q 8
	
     L’indicatif F5KEB est attribué à :	  Un radioamateur dont l'indicatif est FY5XY ?
     	
    A : un relais analogique	A : est originaire de Saint Martin
    B : u relais numérique	B : est titulaire d'une autorisation d’émettre de classe 2
    C : un radio-club	C : est un radio-club
    D : une balise	D : est originaire de la Guyane

Q 9	Q 10
Que doit-on noter sur le carnet de trafic ?	Quelle est la teneur des conversations autorisées ?
	
A : les signaux de réception de son correspondant	A : Radioguidage sur relais
B : les contacts établis à partir d'une autre station	B : Radioguidage sur relais pour une exposition
C : le prénom du correspondant	C : Numéro de téléphone d'un magasin
D : la puissance de l'émetteur du correspondant	D : Prix du matériel dans un magasin

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Séries Réponses n°36

Q 1    Référence : R4-6    Réponse : D

Q 2    Référence : R1-1    Réponse : A

Réponse B : c’est dans l’article S25 et non pas dans le S1-56

Réponse C : c’est dans la résolution 644

Réponse D : c’est la TR 61/02 de la CEPT (recommandation HAREC)

Q 3    Référence : R1-3    Réponse : A

J3E = BLU (voir R1-1)

Q 4    Référence : R2-1    Réponse : C

Q 5    Référence : R4-8    Réponse : C

Q 6    Référence : R1-3    Réponse : D

14 MHz = 14.000.000 Hz ; Stabilité = 1/20 000 ; 14.000.000 / 20.000 = 700

Question limite hors programme car elle nécessite la maîtrise de la transformation en multiples et sous-multiples, ce qui n’est pas exigé pour passer l’examen de Réglementation (mais qui est au programme de Technique)

Q 7    Référence : R4-6    Réponse : C

Q 8    Référence : R4-8    Réponse : D

Saint Martin : FS

Classe 2 : chiffre 3 en troisième position

Radio-Club : première lettre du suffixe = K

Q 9    Référence : R4-1    Réponse : B

Contacts à reporter dans le cas d’opérateur occasionnel

Q 10    Référence : R3-4    Réponse : B

Cas de radioguidage : interdit sur relais sauf pour guider l’accès à une exposition radioamateur

Série n° 37

Thème : Réglementation	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2

Quel est l'équipement non obligatoire d'une station ?	L’indicatif d’appel F6VFZ est attribué à :
	
	A : un radio-club
A : la filtrage de l'alimentation	B : un relais
B : le générateur 2 tons pour la BLU	C : un étranger installé en France pendant plus de 
C : un fréquencemètre	        trois mois
D : une antenne fictive (charge non rayonnante)	D : une balise

Q 3	Q 4
	Pour être responsable d’un radio-club, il faut :
A quel niveau les rayonnements non essentiels doivent-	
ils être réduits pour 30 W d'émission ?	A : avoir un casier judiciaire vierge
	B : être titulaire d’un certificat d’opérateur de classe 1
A : -50 dB     B : -60 dB     C : -70 dB     D : -40 dB	C : avoir un diplôme d’électronique
	D : avoir son certificat d’opérateur depuis plus d’un an

Q 5	Q 6
Quelles sont les limites de la bande autorisée aux	Quelle est la puissance de dissipation maximale pour
radioamateurs de classe 3 ?	les radioamateurs de classe 1 sur 144 MHz ?
	
A : 144 à 146 MHz             B : 144 à 145,6 MHz 	
C : 144,3 à 144,7 MHz   D :144 à 146 et 430 à 440 MHz	A : 500 W      B : 250 W      C : 120 W      D : 10 W

Q 7	Q 8
Un indicatif d’appel ayant TM en suffixe est valable :	Pour quelle classe d’émission un générateur 2 tons 
	     n’est-il pas obligatoire dans la station ?
	
    A : 15 jours              B : 3 mois	A : R3E                                B : A2A
    C : 1 an                    D : sans limite de durée	C : J7B                                D : J3E

Q 9	Q 10
Un radioamateur dont l'indicatif est FJ5VY	Une station émettant sur 28,500 MHz en mode A1A peut être 
	peut être manœuvrée par :
	
A : est originaire de Jersey	A : n'importe quel radioamateur étranger
B : est originaire de Saint Barthélemy	B : un radioamateur français titulaire d'une autorisation
	       d’émettre de classe 1
C : ne peut exister car FJ n'est pas attribué	C : un radioamateur français titulaire d'une autorisation
	       d’émettre de classe 2
D : est un radioamateur étranger avec une autorisation	D : un opérateur occasionnel pour contacter sa station
d’émettre temporaire

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Séries Réponses n°37

Q 1    Référence : R1-3    Réponse : C

Le fréquencemètre n’est pas obligatoire mais on devra veiller à la stabilité des émetteurs et à la précision de leur affichage.

Q 2    Référence : R4-6    Réponse : C

En France continentale, première du suffixe : Z pour Relais ou balise : K pour un radio-club

Q 3    Référence : R1-3    Réponse : B

moins de 25 W : -50 dB ; plus de 25 W : -60 dB

Q 4    Référence : R4-3    Réponse : B

Q 5    Référence : R2-1    Réponse : A

Classe 3 = Novice, donc bande des 2 mètres uniquement

Q 6    Référence : R2-2    Réponse : C

Q 7    Référence : R4-6    Réponse : B

TM est le préfixe pour la France continentale des indicatifs spéciaux

Q 8    Référence : R1-3    Réponse : B

La possession d’un générateur 2 tons est obligatoire pour toutes stations opérant en BLU (classe d’émission commençant par J ou R)

Q 9    Référence : R4-8    Réponse : B

FJ est attribué à St Barthélemy

Q 10    Référence : R4-3    Réponse : B

Un opérateur titulaire d’une autorisation d’émettre de classe 2 ne peut pas utiliser une station en mode A1A (CW) en dessous de 30 MHz.

Série n° 38

Thème : Réglementation	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2
	
Sur 14 MHz, quelle doit être la précision de l'	Sur 28 MHz, quelle est la bande occupée en FM ?
affichage de la fréquence d'un émetteur ?	
	
A : +/- 5 kHz          B : +/- 1kHz	A : +/- 7,5 kHz        B : +/- 3 kHz
C : +/- 2,5 kHz        D : +/- 14 kHz	C : +/- 15 kHz         D : +/- 12,5 kHz

Q 3	Q 4
24.890 et 24.990 MHz correspondent à la limite haute	De quoi traite l’article S1-56 du RR ?
et basse de la bande des :	
	A : il définit l'utilisation des bandes radioamateur
A : 10 m                     B : 12 m	      en cas de catastrophes
	B : il définit les conditions d'exploitation des
	      services amateur
	C : il définit le service amateur
	D : il précise que le spectre hertzien constitue un
C : 15 m                      D : 17 m	     élément du domaine public

Q 5	Q 6
Un émetteur délivre une puissance de 50 W. On constate	Quelle tension à ne pas dépasser peut être réinjectée
une puissance réfléchie de 5 W. Quel TOS observe-t-on	au réseau EdF sur la bande des 80 m ?
sur la ligne de transmission ?	
	
A : 10/1      B : 5%        C : infini          D : 10%	A : 5 mV         B : 2 mV       C : 1 mV       D : 0,5 mV

Q 7	Q 8
	
Quelle est l'épellation correcte de F1JKN ?	Quelle est la teneur des conversations interdites ?
	
A : Fox-trot 1 Japon Kilo Nancy	A : Programme informatique
B : Fox-trot 1 Juliette Kilo Novembre	B : Astrologie
C : Fox-trot 1 Juliett Kilo November	C : Réglementation radioamateur
D : France 1 Juliett Kilowatt November	D : Radioguidage pour une exposition radio

Q 9	Q 10
Une antenne de 35 Ohms alimentée par un câble ? 	Un radioamateur dont l'indicatif d’appel est FZ1XY
de 50 Ohms aura un ROS (valeur arrondie) de :	
	
	A : a une autorisation d’émettre de classe 1
A : 1,4:1                  B : 0,7:1	B : est originaire de Saint Martin
	C : a une autorisation d’émettre temporaire de classe 2
C : 1:0,7                      D : 1:1,4	D : n'a pas un indicatif d’appel radioamateur

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Séries Réponses n° 38

Q 1    Référence : R1-3    Réponse : B

au dessous de 30 MHz : +/- 1 kHz

au dessus de 30 MHz : +/- 1/10.000

Q 2    Référence : R1-3    Réponse : B

au dessous de 30 MHz : +/- 3 kHz

au dessus de 30 MHz : +/- 7,5 kHz

Q 3    Référence : R2-1    Réponse : B

L(m) = 300 / F(MHz) = 300 / 24,89 = 12,05 (bande des 12 m)

Q 4    Référence : R1-1     Réponse : C

L’article S1 du RR donne la définition de toutes les terminologies du RR

Q 5    Référence : R5-3    Réponse : D

TOS = (Puissance réfléchie x 100) / Puissance émise = (5 x 100) / 50 = 500 / 50 = 10% ou, autre raisonnement : la puissance réfléchie est 1/10 de la puissance émise et 1/10 correspond à 10%.

Q 6    Référence : R1-3    Réponse : C

Bande des 80 m = 3,5 MHz (compris entre 0,5 et 30 MHz)

Q 7    Référence : R3-1    Réponse : C

Remarquez l’orthographe anglaise de Juliett et November.

Q 8    Référence : R3-4    Réponse : B

Astronomie et pas astrologie

Q 9    Référence : R5-2    Réponse : A

ROS = Impédance la plus grande / Impédance la plus petite = 50/35 = 1,428 arrondi à 1,4

QUESTION HORS PROGRAMME : seul le TOS est au programme (comme par exemple la question n°5). Malgré tout, il semblerait que ce genre de questions sur le ROS ait été posée lors d’un examen de réglementation, c’est pourquoi la partie du cours de réglementation traitant de ce sujet a été éditée en italique.

Q 10    Référence : R4-8    Réponse : D

le préfixe FZ n'est pas attribué

Série n° 39

Thème : Réglementation	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2
Quelle doit être la stabilité d’un émetteur 	L’opérateur d’une station de radio-club :;
sur 145 MHz ?	
	A : peut ne pas avoir de certificat d’opérateur
	B : doit avoir un certificat d’opérateur correspondant
A : +/- 2,5 kHz           B : +/- 2,9 kHz	          à la bande autorisée
C : +/- 14,5 kHz          D : +/- 7,25 kHz	C : peut avoir un certificat d’opérateur ne correspondant
	          pas à la bande utilisée
	D : peut ne pas avoir de certificat d’opérateur mais émettre
	          sous la tutelle du responsable du radioclub

Q 3	Q 4
	
A quel niveau les perturbations réinjectées dans le 	Une perturbation radioélectrique est dite conduite quand 
réseau EdF doivent-elles être réduites pour la 	elle est propagée par :
fréquence de 300 kHz ?	
	A : un conducteur électrique
	B : un champ électrique
A : 2 mV      B : 1 mV      C : 10 mV      D : 20 mV	C : par le corps humain
	D : par un champ magnétique

Q 5	Q 6
	Quelle est l'affirmation fausse ?
Quelle bande est-elle attribuée en exclusivité	
aux radioamateurs ?	A : en couplant deux antennes identiques, on obtient
	          un gain supplémentaire de 3 dB.
	B : le réflecteur parabolique concentre les ondes vers
	          le foyer
A : 80 m        B : 40 m        C : 30 m      D : 70 cm	C : A chaque nœud d'intensité correspond un lobe de
	          rayonnement dans une antenne
	D : L'antenne Yagi est une antenne de type fermée

Q 7	Q 8
	
Quelle est la puissance maximum autorisée	Quel est l'indicatif d'un radioamateur Corse de classe 1 ?
 sur 14 MHz aux opérateurs de classe 1 en classe	
 d’émission A2A ?	A : FCE6XY
	B : TK5XY
A : 250 W      B : 0 W      C : 500 W         D : 120 W	C : TK4XY
	D : FTK6XY

Q 9	Q 10
	
En cas de fraude à l’examen, au bout de combien de	L'indicatif d’appel FG5KN pourrait être attribué à :
temps le candidat peut-il à nouveau se présenter ?	
	
	
A : plus jamais	A : un radioamateur originaire de St Barthélemy
B : 1 mois	B : un radio-club
C : 1 an	C : un radioamateur originaire de Mayotte
D : 3 ans	D : un radioamateur originaire de Corse

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Séries Réponses n° 39

Q 1    Référence : R1-3    Réponse : D

145 MHz = 145.000.000 Hz ; Stabilité = 1/20.000 ; 145.000.000 / 20.000 = 7.250 Hz = 7,25 kHz

Question limite hors programme car elle nécessite la maîtrise de la transformation en multiples et sous-multiples, ce qui n’est pas exigé pour passer l’examen de Réglementation (mais qui est au programme de Technique)

Q 2    Référence : R4-3    Réponse : B

L’opérateur d’un radio-club est considéré comme un opérateur occasionnel et est soumis aux mêmes contraintes

Q 3    Référence : R1-3    Réponse : A

Q 4    Référence : R5-4    Réponse : A

Q 5    Référence : R2-1    Réponse : B

Q 6    Référence : R5-2    Réponse : D

L’antenne Yagi a ses extrémités libres : c’est donc une antenne ouverte

Attention : ce type de question est HORS PROGRAMME car le gain de couplage des antennes n’est pas au programme de même que de connaître l’origine des lobes de rayonnement d’une antenne. Malgré tout, il semblerait que des questions portant sur ces thèmes ait été posées lors d’examen de réglementation.

Q 7    Référence : R3-2    Réponse : C

Q 8    Référence : R4-7    Réponse : B

Corse : TK

Classe 1 : chiffre 5 en troisième position

Q 9    Référence : R4-4    Réponse : C

Q 10    Référence : R4-7    Réponse : B

club = 1ère lettre du suffixe : K

Série n° 40

Thème : Réglementation	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2
Le préfixe FR correspond à :	Une station "mobile" est :
	
A : Saint Martin	A : suivie du suffixe "/P"
B : Guyane	B : suivie du suffixe "/MM"
C : Réunion	C : utilisée dans n'importe quel véhicule
D : Mayotte	D : interdite si elle est montée sur un avion

Q 3	Q 4
Quelle est la classe d'émission ainsi définie :	Un radioamateur français possédant une autorisation 
"Télégraphie auditive, modulation d’amplitude par tout ou	d’émettre de classe 1 utilisera lors de ces déplacements
rien sans emploi de sous-porteuse modulante"	en Belgique un indicatif de type : 
	
	A : OK/F8XYZ/P            B : B/F8XYZ/P
A : A2A     B : F2A     C : A1A     D : F1E	C : ON/F8XYZ/P            B : OE/F8XYZ/P

Q 5	Q 6
Quelle est la limite de la bande des 15 mètres ?	Quelle est l'affirmation fausse ?

	
	A : En FM, l’émetteur se règle à l’aide d’ un générateur 
A : 28.000 à 29.700 kHz	              BF 2 tons
B : 14.000 à 14.350 kHz	B : Il faut un filtre d'alimentation
C : 21.000 à 21.450 kHz	C : La bande occupée en FM est de +/- 3 kHz sur 28 MHz
D : 18.068 à 18.168 kHz	D : La stabilité de l’émetteur doit être meilleure que 1/20.000
	       pendant 10 mn après 30 mn de mise sous tension

Q 7	Q 8
	
Quel est l'indicatif d’appel qui n’a pas d‘équivalent CEPT ?	La polarisation de l’onde rayonnée par une antenne est 
	     essentiellement due :
A : F1XYZ	A : à l’orientation du brin rayonnant de l’antenne
B : F4XYZ	B : au mode d’alimentation de l’antenne
C : F0XYZ	C : à la directivité de l’antenne
D : F5XYZ	D : au gain relatif de l’antenne

Q 9	Q 10
Sur quelle bande le statut est-il secondaire ?	Quel est le gain d'une antenne dont la PAR est de 40 W
	alors que l'émetteur dispose de 10 W ?
	


A : 80 m      B : 15 m       C : 30 m       D : 10 m	A : 4 db        B : 40 dB        C : 6 dB         D : 400 dB

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Séries Réponses n° 40

Q 1    Référence : R4-7    Réponse : C

Q 2    Référence : R4-2    Réponse : D

Réponse C : La carte de grise du véhicule doit être établie au nom de l’opérateur

Q 3    Référence : R1-2    Réponse : C

Modulation d’amplitude : A

Par tout ou rien sans emploi de sous porteuse modulante : 1

Télégraphie auditive : A

Q 4    Référence : R4-6    Réponse : C

L'indicatif de la Belgique est ON (B : Chine, OK : République Tchèque, OE : Autriche)

Q 5    Référence : R2-1    Réponse : C

F = 300 / (m) = 300 / 15 = 20 MHz, bande de 21 MHz

Q 6    Référence : R1-3    Réponse : A

C’est en BLU qu’il faut un générateur 2 tons

Q 7    Référence : R4-5    Réponse : C

La classe 3 (F0) n’a pas d’équivalent CEPT

Q 8    Référence : R5-2    Réponse : A

Question limite hors programme : les connaissances sur les antennes ne sont pas aussi pointues, ces questions devraient plutôt figurer dans un examen de Technique.

Q 9    Référence : R2-1    Réponse : C

10 et 15 m : exclusivité ; 80 m : égalité de droits

Q 10    Référence : R5-1    Réponse : C

Rapport = 40 W / 10 W = 4 ; 4  6 dB

Série n° 41

Thème : Réglementation	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2
A quoi correspond la classe d'émission "Téléphonie,	Quelle doit être l’excursion FM sur 433.990 kHz ?
Modulation de fréquence" ?	
	
	
	A : +/- 2,5 kHz                    B : +/- 3 kHz
A : G3E      B : E3G       C : F3E       D : F3G	
	C : +/- 7,5 kHz                    D : +/- 12,5 kHz

Q 3	Q 4
En mode A3E, pour un radioamateur ayant une autori-	La recommandation TR61/02 : 
sation d’émettre de classe 1, il est interdit d'émettre sur :	
	
	A : est un texte de l’UIT
	B : préconise un programme d’examen commun à tous les
A : 14.000 kHz           B : 14.340 kHz	         membres de la CEPT
C : 29.500 kHz           D : 3.750 kHz	C : prévoit la libre circulation des radioamateurs dans les
	         pays de la CEPT
	D : est un article du Code de l’Urbanisme

Q 5	Q 6
Quelle est l’affirmation fausse ?	
	Un radioamateur ayant un indicatif de type EA/F5XYZ/P
A : l’article L33-3 du code des P&CE définit 3 catégories	
           de réseaux indépendants	
B : notre administration de tutelle se nomme la DGRE	A : est un radioamateur suisse
C : la décision ART 97-452 traite de l’attribution des	B : est un radioamateur français émettant en Estonie 
          fréquences aux radioamateurs	C : est un radioamateur français émettant en Espagne
D : L'article L.41-1du code des P&CE indique que	D : est radioamateur espagnol émettant en France
          l'utilisation de fréquences radioélectriques (…) est	
          soumise à autorisation administrative

Q 7	Q 8
Quelle est la puissance crête 2 signaux maximale	Si le candidat a un taux d’incapacité permanente de plus
autorisée aux "Novices" sur 144 MHz ?	de 70%, le temps de l’examen :

	A : reste le même
	B : est allongé de 50%
A : 10 W          B : 20 W                C : 30 W	C : est doublé
 	D : est triplé
                    D : 100 W

Q 9	Q 10
Le préfixe FM est attribué à :	On peut utiliser le suffixe "/M" :
	
A : la Guadeloupe	A : sur un bateau en mer
B : Mayotte	B : dans un avion
C : la Martinique	C : dans son propre véhicule
D : le Maroc	D : lorsque l'on utilise une station transportable

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___      _____          15/30

Séries Réponses n° 41

Q 1    Référence : R1-2    Réponse : C

Modulation de Fréquence : F

Téléphonie : 3E

Q 2    Référence : R1-3    Réponse : C

Au delà de 30MHz : +/- 7,5 kHz

Q 3    Référence : R1-3    Réponse : A

Il est interdit d’émettre en A3E sur 14.000 kHz car la bande passante utilisée en AM (=A3E) fait qu’une partie de l’émission serait hors bande (émission de 13.997 à 14.003 si la bande passante BF est de 3kHz). De plus, la réglementation précise qu’il faut tenir compte de la stabilité de l’émetteur et de la précision de l’affichage de la fréquence.

Q 4    Référence : R1-1    Réponse : B

réponse A : c’est un texte CEPT

réponse C : c’est la TR61/01

Q 5    Référence : R1-1    Réponse : B
La DGRE n’existe plus mais elle fut notre administration de tutelle dans les années 80. Elle est devenue la DGPT et a été regroupée au sein de la DiGITIP

Q 6    Référence : R4-6    Réponse : C

Réponse A : le préfixe de ce radioamateur est français (F)

Réponse B : Le préfixe de l’Estonie est ES et non pas EA

Q 7    Référence : R2-2    Réponse : A

Q 8    Référence : R4-5    Réponse : D

Q 9    Référence : R4-7    Réponse : C

Q 10    Référence : R4-2    Réponse : C

Réponse A : sur un navire en mer : suffixe MM et non pas M

Réponse B : interdit dans un aéronef

Réponse D : station transportable : suffixe P

Série n°42

Thème : Technique	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
Quelle est la valeur de la résistance ?	
	Quelle est la formule vraie ?



	A : R = U x I          B : P = U / I


A : 35           B : 5k         C : 50 k             D : 350	C : I = U / R          D : P = U² x R

Noir

Vert

Orange

Q 3	Q 4
          Quelle est l'intensité ?	       Quelle est la valeur de la résistance ?







A : 10 mA     B : 0,001A     C : 0,1A             D : 10 A	A : 500     B : 2 k      C : 3 k      D : 666

1 k

3 k

10 V

I = ?

1 k

R = ?

2 A

1 A

5	Q 6
Quelle est la valeur maximum?	Quelle est la capacité équivalente ?








A : 18,4 V     B : 36,8 V     C : 9,2 V D : 23,5 V	A : 50 pF          B : 200 pF         C : 111 pF       D : 50 nF

13 V

Ueff

0 V

0,1 nF

100 pF

Q 7	Q 8
Quelle est la puissance de sortie ?	Quelle est l'intensité du secondaire ?








A : 10 W    B : 30 W     C : 300 W     D : 1000 W 	A : 12 A     B : 0,75 A     C : 150 A     D : 0,0833 A

200 V

50 V

3 A

I = ?

3 W

10 dB

P = ?

Q 9	Q 10     Quel est le nom de l'étage marqué "?"

Quelle est la bande de fréquences dites "métriques" ?


A : 3 à 30 MHz                  B : 30 à 300 MHz


C : 300 MHz à 3 GHz             D : 3 à 30 GHz	A : Discriminateur            B : Détection
	C : Détecteur de produit      D : Modulation

RF

Mél

FI

?

AF

VFO

BFO

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   _____          15/30

Réponses Série n°42

Q 1    Référence : T1-5    Réponse : A

il faut lire les couleurs à l'envers (de bas en haut)

Orange : 3

Vert   : 5   ===> 35 x 100 = 35 x 1 = 35 

Noir   : 0

Q 2    Référence : T1-2    Réponse : C

Q 3    Référence : T1-2    Réponse : A

I = U/R = 10 V / 1 k = 10/1000 = 0,01 A = 10 mA

Q 4    Référence : T1-7    Réponse : A

Soit R1, résistance du haut et R2 résistance du bas (à calculer)
Tension aux bornes de R1 = Tension aux bornes de R2 = R x I1 = 1000 x 1 = 1000 V

R2 = U / I2 = 1000/2 = 500 

ou, plus empirique : il passe deux fois plus de courant dans R2 que dans R1, R2 aura donc une valeur deux fois plus faible : 1000 / 2 = 500

Q 5    Référence : T2-2    Réponse : A

Umax = Ueff x 1,414 = 13 x 1,414 = 18,4 V

Q 6    Référence : T2-3    Réponse : A

0,1 nF = 100 pF

deux condensateurs 100 pF en série ==> 100 pF / 2 = 50 pF

Q 7    Référence : T4-1    Réponse : B

10 dB

1       )==> 1 x 10 = 10      3 W x 10 = 30 W

x 10  )

Sur une calculette : 10 (dB) 10 = 1 [10x] = 10

Ou, en écriture naturelle : 10 ^ (10 (dB)  10) = 10

Sans calcul, on rappelle que 10 dB est un rapport à connaître pour l’examen de réglementation…

Q 8    Référence : T3-1    Réponse : A

puissance primaire = 200 V x 3 A = 600 VA ; puissance secondaire = 600 VA

Is = P / Us = 600 / 50 = 12 A

Q 9    Référence : T9-2    Réponse : B

Bande métrique : de 1 à 10 m donc de 300/1 à 300/10 MHz donc de 300 à 30 MHz

Q 10    Référence : T12-2    Réponse : C

BFO => Détecteur de produit (et BLU ou CW)

# Série n°43

Thème : Technique	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
  Quelle la tension aux bornes de la résistance ?	Quelle est la résistance équivalente ?






A : 1 V     B : 10 V        C : 0,1 V       D : 0,5 V	A : 6 k    B : 1,5 k       C : 3 k       D : 1 k

I = 1 mA

1 k

2 k

3 k

Marron / Noir / Rouge

Q 3	Q 4
Quelle est l'intensité ?	Quelle est la pulsation d'un signal de 1 MHz ?

	A : 6.280 rad/s            B : 6.280.000 rad/s

	C : 1.000.000 rad/s        D : 1.414.000 rad/s

A : 5 mA     B : 4 mA     C : 1 mA     D : 1A

10 k

15 k

10 V

I = ?

Q 5	Q 6
Quel est le gain total de ces deux amplis ?





A : 50 dB     B : 15 dB     C : 31 dB     D : 5 dB	A : 200 V    B : 50 V     C : 0 V     D : 100 V

E

S

10 dB

5 dB

U = ?

8 spires

16 spires

100 V

Q 7	Q 8
Quelle est la capacité de la pile si elle fonctionne	 Quelle est l'impédance de ce quart d'onde ?
pendant 5 heures ?







A : 5 Ah      B : 500 Ah      C : 3.600 C      D : 1.800 C	A : 36      B : 50      C : 52      D : 73 

100 mA

Z = ?

9	Q 10
Comment s'appelle l'étage marqué "?"	Quel est le type de modulation ?






A : Fréquence Intermédiaire     C : Mélangeur
B : Filtre anti-harmonique      D : Oscillateur	A : J3E      B : A1A     C : A3E      D : F3E

Modulateur

Ampli de

Puissance

?

t

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   _____          15/30

# Réponses Série n°43

Q 1    Référence : T1-5 et T1-2    Réponse : A

Marron : 1

Noir   : 0   ==> 10 x 10² = 10 x 100 = 1000 

Rouge  : 2

1 mA = 0,001 A ; U = R x I = 1000 x 0,001 = 1 V

Q 2    Référence : T1-7    Réponse : B

2 k + 1 k = 3 k

3 k et 3 k en parallèle => 3k / 2 = 1;5 k

Q 3    Référence : T1-2    Réponse : C

I = U / R = 10 V / 10 k = 10/10000 = 0,001 A = 1 mA

Q 4    Référence : T2-1    Réponse : B

 = 2 x  x F(Hz) = 2 x 3,14 x 1.000.000 = 6.280.000 rad/s

sur une calculette : 1.106 (F) x 2 x [ = 6,2832.106 converti en 6.283.200 rad/s arrondi à 6.280.000 rad/s

Q 5    Référence : T4-1    Réponse : B

les gains s'additionnent lorsqu'ils sont calculés en dB

10 + 5 = 15 dB

Q 6    Référence : T3-1    Réponse : C

le transformateur ne transforme que des courants alternatifs, la pile génère du courant continu, il n'y a donc pas de tension au secondaire.

Q 7    Référence : T3-3    Réponse : D

100 mA pendant 5 heures => 500 mAh = 0,5 Ah x 3600 = 1.800 C

Q 8    Référence : T9-5    Réponse : A

Q 9    Référence : T11-5    Réponse : B

Q 10    Référence : T12-1    Réponse : D

Amplitude constante et variation de fréquence => FM => F3E (ou G3E)

# Série n°44

Thème : Technique	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
Quelle est l'impédance du condensateur ?	Quelle est la valeur efficace de ce signal ?







A : 10,6      B : 94,2  C : 15           D : 2,4 k	A : 10 V     B : 5 V      C : 7,07 V     D : 20 V

1 nF

F = 15 MHz

14,1 V

0 V

Q 3	Q 4

Quelle est la formule fausse ?

A : U = R x I               C : P = R x U²

B : I =  (P / R )          D : I = U / R	A : 200 W     B : 80 W     C : 40 W     D : 16 W

E = 5 W

16 dB

S = ?

Q 5	Q 6
Comment s'appelle ce filtre ?	Quelle est la valeur de la résistance ?







A : filtre bouchon               B : filtre en Pi
C : filtre série                     D : filtre passe-bande	A : 7,9 k       B : 792      C : 5,9        D : 590 

Violet

Blanc
Rouge

Q 7	Q 8
Quelle est la valeur de R ?	Quelle est l'intensité au secondaire








A : 30 k         B : 20 k           C : 10 k        D : 5 k	A : 250 mA     B : 500 mA      C : 8 A       D : 800 mA

R

10 k

15 V

5 V

I = 2 A

I = ?

50 V

200 V

Q 9	Q 10
Comment se nomment les ondes de la gamme 	Que représente ce synoptique ?
de fréquence de 30 à 300 MHz ?


A : décamétriques              B : hectométriques

	A : Emetteur FM       B : récepteur FM sans conversion
		          C : récepteur AM sans conversion
C : métriques                  D : décimétriques	               D : récepteur hétérodyne

RF

Discriminateur

AF

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   _____          15/30

# Réponses Série n°44

Q 1    Référence : T2-3    Réponse : A

Z = 159/(F(MHz)xC(nF)) = 159/(15 x 1) = 159/15 = 10,6 

sur une calculette : 15.106 (F) = 1,5.107 x 1.10-9 (C) = 1,5.10-2 x 2x [] = 9,4248.10-2 [1/x] = 1,0610.101 converti en 10,6

formule simplifiée : Z () = 159  15 (F en MHz)  1 (C en nF) = 10,6

en écriture naturelle : 1  (2x [] x 15.106 (F) x 1.10-9 (C)) = 1,0610.101 converti en 10,6

Q 2    Référence : T2-2    Réponse : B

U crête à crête = 14,1 V =>Umax = Ucàc/2 = 14,1/2 = 7,05 V

=> Ueff = Umax x 0,707 = 7,05 x 0,707 = 5 V

Q 3    Référence : T1-2    Réponse : C

la vraie formule est P = U² / R ou P = R x I²

Q 4    Référence : T4-1    Réponse : A

16 dB

4      => 4 x 10 = 40 ; E = 5 W x 40 = 200 W

x 10

sur une calculette : 16 (dB)  10 = 1,6 [10x] = 39,81 x 5 (P) = 199,5 arrondi à 200

ou, en écriture naturelle : 5(P) x (10 ^ (16 (dB)  10)) = 199,5 arrondi à 200

Q 5    Référence : T4-4    Réponse : B

Q 6    Référence : T1-5    Réponse : A

violet = 7

blanc =  9  ==>79 x 10² = 7900 = 7,9 k

rouge =  2

Q 7    Référence : T1-2 et T1-5    Réponse : B

I = 5 V / 10 k = 0,0005 A

R = U/I = (15 - 5)/0,0005 = 10/0,0005 = 20.000 = 20 k

Ou, plus empirique : la tension aux bornes de R est le double de celle aux bornes de la résistance de 10 k (15 V-5 V = 10 V). La valeur de R sera donc le double de 10 k, soit 20 k.

Q 8    Référence : T3-1    Réponse : C

N = Us/Up = 50/200 = 1/4

Is = Ip/N = 2 A/(1/4) = 2 x 4 = 8 A

Q 9    Référence : T9-2    Réponse : C

30 à 300 MHz donc de 300/30 à 300/300 mètres, donc de 1 à 10 m, donc métriques

Q 10    Référence : T11-1 et T12-2    Réponse : B

Antenne à gauche + haut parleur = récepteur

Discriminateur = FM

pas de FI = récepteur sans conversion

# Série n° 45

Thème : Technique	Temps : 7 minutes

Q 1	Q 2
Comment s'appelle l'étage marqué "?"	Comment s'appelle un étage démodulateur 
	de classe G3E ?

	A : Détection                   B : Détecteur de produit



	C : Discriminateur              D : Mélangeur
A : Amplificateur de puissance    B : Ampli AF
C : Mélangeur                              D : FI

Modulateur

?

Filtre

Oscil

AF

Q 3	Q 4
Quelle est la résistance interne "Ri" de la pile ?	Quelle est la formule exacte ?

A : 100 
B : 1 k
C : 80 
D : 1,125 
	A : P = U² / R           B : U = R / I
	C : U = (P / R)         D : R =  x L x s

R

Ri = ?

Fém = 9 V

10 mA

8 V

Q 5	Q 6
Comment s'appelle ce filtre ?





A : filtre bouchon           B : filtre en Pi
C : filtre passe bas         D : filtre passe haut	A : 60 dB      B : 26 dB      C : 20 dB      D : 10 dB

4 W

dB ?

400 W

Q 7	Q 8
Quel est le calibre de ce Voltmètre ?	Combien de temps 
	fonctionne la pile sachant
	que sa capacité est de 
	6 ampère-heures ?



A : 1 V   B : 100 V    C : 1000 V     D : 100 mV	A : 6 heures     B : 600 h    C : 0,1 h     D : 0,06 h

99 k

G

Imax = 1 mA

ri = 1000 

900 

100 

Fém = 10 V

Q 9	Q 10
A l’extrémité du brin d'une antenne quart d'onde, on a :	Quelle est l’intensité au secondaire de ce 
	transformateur ?
A : U maximum et I minimum

B : U = 0 et I = 0

C : I maximum et U = O

D : U et I maximum
	A : 1 A    B : 25 A     C : 10 A    D : 2,5A

5 A

I = ?

500 V

100 V

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   _____          15/30

# Réponses Série n°45

Q 1    Référence : T11-5    Réponse : A

Q 2    Référence : T12-2    Réponse : C

Q 3    Référence : T3-3    Réponse : A

R=U/I => Ri = (E-U)/I = (9-8)/0,01 = 1/0,01 = 100 

Q 4    Référence : T1-2 et T1-7    Réponse : A

Q 5    Référence : T4-3    Réponse : A

Q 6    Référence : T6-1    Réponse : C

Rapport = 400/4 = 100

2  => 20 dB

0

sur une calculette : 400 (PS)  4 (PE) = 100 [LOG] = 2 x 10 = 20

ou, en écriture naturelle : 10 [LOG] (400 (PS)  4 (PE)) = 20

Q 7    Référence : T3-4    Réponse : B

U = R x I = (99.000 + 1.000) x 1 mA

= 100.000 x 0,001 = 100 V

Q 8    Référence : T3-3    Réponse : B

I = U / R = 10/1000 = 0,01 A

temps = 6 Ah / 0,01 A = 600 heures

Q 9    Référence : T9-4    Réponse : A

A l’extrémité du brin rayonnant d’une antenne ouverte (comme le quart d’onde), on a une intensité nulle et une tension maximum

Q 10    Référence : T3-1    Réponse : B

N = Us/Up = 100/500 = 0,2

Is = Ip/N = Ip / 0,2 = 5/0,2 = 25 A

# Série n° 46

Thème : Technique	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
Quel est le gain total ?	Quelle est la puissance du transformateur ?






A : 10 dB     B : 24 dB      C : 20 dB       D : 18 dB	A : 50 VA      B : 400 VA      C : 100 VA      D : 25 VA

6 dB

4 dB

2 A

50 V

100 V

Q 3	Q 4
Quel est ce filtre ?	Quelle est la valeur
	de cette résistance ?




A : Bouchon                         B : Passe haut	A : 81 k        B : 8,1 k
C : Passe bas                       D : Filtre série	C : 812        D : 9100 

Rouge
Marron

Gris

Q 5	Q 6
Comment s'appellent les ondes de fréquence 150 MHz ?	Quelle est la classe de cette modulation ?

A : Décamétriques	

B : Métriques	

C : Décimétriques	
D : Kilométriques	A : J3E       B : F3E     C : R3E      D : A3E

t

Q 7	Q 8     Quelle est la valeur efficace ?







A : 25 k       B : 10        C : 10 k     D : 15 k	A : 36 V      B : 12,7 V      C : 25,5 V       D : 18 V

10 k

R = ?

25 V

1 mA

18 V

Umax

0 V

Q 9	Q 10
 Quelle est la capacité équivalente ?	Comment s'appelle l'étage marqué "?"







	A : Ampli FI                           B : Discriminateur
A : 10,1 nF      B : 110 pF     C : 110 nF       D : 0,101µF	C : Filtre à quartz                    D : Modulateur

RF

Mél

Démod

AF

?

VFO

10 nF

0,1 µF

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   _____          15/30

# Réponses Série n°46

Q 1    Référence : T4-1    Réponse : A

6 dB + 4 dB = 10 dB ; les dB s'additionnent

Q 2    Référence : T3-1    Réponse : C

Pp = Ps = Us x Is = 50V x 2 A = 100 VA

Q 3    Référence : T4-3    Réponse : B

Passe haut car le condensateur est en haut

Q 4    Référence : T1-5    Réponse : B

Gris    8

Marron  1   => 81 00 = 8100 = 8,1 k

Rouge   2

Q 5    Référence : T9-2    Réponse : B

300 / 150 MHz = 2 m => métriques

Q 6    Référence : T12-1    Réponse : D

Attention à la représentation des modulations sur le minitel, beaucoup moins clair que dans cet exercice : la sinusoïde de l’AM sera tracée avec des croix ou des étoiles

Q 7    Référence : T1-7    Réponse : D

Résistance de l’ensemble : R = U / I = 25 / 1 mA = 25/0,001 = 25.000 = 25 k

Résistance à calculer : R = 25 k (ensemble) – 10 k (connue) = 15 k

Q 8    Référence : T2-2    Réponse : B

Umax = 18 V => Ueff = Umax x 0,707 = 18 V x 0,707 = 12,7 V

Q 9    Référence : T2-3    Réponse : C

0,1 µF = 100 nF

100 nF + 10 nF = 110 nF

Q 10    Référence : T11-2    Réponse : A

# Série n° 47

Thème : Technique	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
Quelle est la puissance de sortie ?	Quelle est la puissance dissipée par la résistance R ?






A : 20 W       B : 100 W         C : 21 W       D : 16 W	A : 20 W      B : 400 W      C : 80 W       D : 200 W

R

200 V

1 A

20 V

P = ?

1 W

20 dB

Rendement = 100%

Q 3	Q 4
Comment s'appellent les ondes de 30 kHz à 300 kHz	Quelle est la formule fausse ?
A : kilométriques	A : U = P / I
B : myriamétriques	B : R = P / I²
C : métriques	C : P = U² x R
D : hectométriques	D : U =  ( P x R )

Q 5	Q 6
Comment s'appelle cette classe d’émission ?	Dans ce récepteur BLU, comment s'appelle l'étage "?"








A : AM            B : BLU        C : CW        D : FM	A : BFO     B : Dicriminateur      C : Ampli HF     D : FI

t

RF

Mél

FI

Mélangeur Equilibré

AF

VFO

?

Q 7      R équivalente ?	Q 8






A : 100       B : 200          C : 400        D : 50  	A : 1 A     B : 5 A      C : 10 A       D : 4 A

100 

100 

200 

10 

50 

6 A

I = ?

Q 9	Q 10
Quelle est la quantité d'électricité dans le condensateur C ?	Fréquence de ce signal ?







A : 10 µC         B : 10 A       C : 10 µA      D : 0,1 C	A : 1 MHz       B : 500 kHz      C : 200 kHz      D : 5 MHz

1 µF

10 V

0

5 µs

10 µs

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   _____          15/30

# Réponses Série n° 47

Q 1    Référence : T4-1    Réponse : B

20

1              ) 1 x 100 = 100 ; 100 x 1 W = 100 W

x 10² = x 100 )

sur une calculette : 20 (dB)  10 = 2 [10x] = 100 x 1 (P) = 100

ou, en écriture naturelle : 10 ^ (20 (dB)  10) = 100

Sans calcul, on rappelle que le rapport 20 dB est à connaître pour l’examen de réglementation

Q 2    Référence : T3-1    Réponse : D

Pp = 200 V x 1 A = 200 VA = 200 W ; il y a transfert de la puissance au secondaire puisque le transformateur n’a pas de perte (rendement = 100%)
Ps =Pp = 200 W

Q 3    Référence : T9-1    Réponse : A

De 30 à 300 kHz, donc de 300/0,03 à 300/0,3 mètres, donc de 10000 à 1000 mètres, donc kilométriques

Q 4    Référence : T1-2    Réponse : C

P = U²/R

Q 5    Référence : T12-1    Réponse : D

Attention aux représentations des modulations sur le Minitel

Q 6    Référence : T12-2    Réponse : A

Q 7    Référence : T1-7    Réponse : A

100 + 100 = 200

200 / 2 = 100

Q 8    Référence : T1-7    Réponse : B

I = It x Rt / R = 6A x ((10 x 50)/(10 + 50))/10 = (6 x 10 x 50)/(60 x 10) = 5 A

Sur une calculette : calcul de RT : 10 (R1) [1/x] = 0,1 [M+] ; 50 (R2) [1/x] = 0,02 [M+] ; [MR] = 0,12 [1/x] = 8,33

###### Calcul de IR1 : 6 (IT) x 8,33 (RT) = 50 / 10 (R1) = 5

Ou, en écriture naturelle : calcul de RT : 1  (1  10 (R1) + 1  50 (R2)) = 8,33

Ou, plus empirique : R2 = résistance de 50  et R1 = résistance de 10. Il passera 5 fois plus de courant dans R1 car R1 est cinq fois plus faible que R2. La répartition du courant sera donc : 1/6 dans R2 et 5/6 dans R1. IR1 = 6 x 5/6 = 5

Q 9    Référence : T2-3    Réponse : A

Q = C x U = 1 µF x 10 V = 10 µC

Q 10    Référence : T2-1    Réponse : B

5 alternances en 5 µsecondes (ou 5 périodes en 10µs) => 1 période en 2 µs

F = 1/t = 1/2µs = 1/0,000002 = 500.000 = 500 kHz

Sur une calculette : 2.10-6 (t) [1/x] = 5.105 converti en 500k

Ou, en écriture naturelle : 1  2.10-6 (t) = 5.105 converti en 500k

# Série n° 48

Thème : Technique	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
Dans une antenne Yagi : ?	Comment s'appelle l'étage marqué "?"

A : les éléments directeurs sont les plus longs

B : le fait d’ajouter des éléments augmente l’impédance
      du brin rayonnant
 
C : l’élément réflecteur est le plus long
	A : Amplificateur RF                      B : Démodulateur
D : l’angle d’ouverture de l’antenne dépend de la	C : Oscillateur de battement de fréquence    D : Détection
        longueur des éléments directeurs

?

Mél

Discrim

AF

FI

OL

Q 3	Q 4






	Quel est le gain de l'amplificateur ?
A : 2 mA      B : 5 mA       C : 200 µA       D : 0,02 A	A : 4 dB        B : 12 dB      C : 6 dB      D : 3 dB

5 k

70 k

15 V

I = ?

4 W

? dB

16 W

Q 5      Un fil a une résistance connue. Quelle est la	Q 6
      résistance du même fil qui a une longueur double ?	Quelle est la puissance dissipée dans R




A : x 2          B : x 4          C : / 2         D : / 4	A : 307 mW               B : 25,6 mW    
	C : 615 mW               D : 712 mW

470 

17 Vmax

Q 7             Quelle est la valeur de la résistance ?	Q 8
	Quelle est la formule vraie ?
A : 380 
B : 3,8 k
C : 3,6 k	A : I = U² / R
D : 362 	B : P = I² / R
	C : R = U / I
	D : U = P x I

Orange

Gris

Rouge

Q 9  Quelle est la quantité d’électricité emmagasinée ?	Q 10
    dans le condensateur


	Quelle est la longueur d'onde de la 
	fréquence 14.025 kHz ?
A : 100 µC         B : 0,0001 A          C : 0,01 mC
      D : aucune car le condensateur explose	A : 21,39 m     B : 10,16 m      C : 5,35 m      D : 20 m

1 µF

100 V

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   _____          15/30

# Réponses Série n° 48

Q 1    Référence : T9-6    Réponse : C

Q 2    Référence : T11-2    Réponse : A

Q 3    Référence : T1-7    Réponse : C

I = U/R = 15/(70000 + 5000) = 15/75000 = 0,0002 A = 200 µA

Q 4    Référence : T4-1    Réponse : C

Rapport = 16/4 = 4 ; 4 => 6 dB

sur une calculette : 16(PS)  4 (PE) = 4  10 = 0,4 [LOG] = 0,602 x 10 = 6,02 arrondi à 6

ou, en écriture naturelle : 10 [LOG] (16 (PS)  4 (PE)) = 6,02 arrondi à 6

Q 5    Référence : T1-4    Réponse : A

R =  x L / s ; si L x 2, alors R x 2

Q 6    Référence : T2-2 et T1-2    Réponse : A

Ueff = 17 Vmax x 0,707 = 12,019 Veff

P = U²/R = (12,019)²/470 = 144,46/470 = 0,307 = 307 mV

Q 7    Référence : T1-5    Réponse : B

Orange : 3 )

Gris   : 8 )=> 38 x 10² = 3800 = 3,8 k

Rouge  : 2 )

Q 8    Référence : T1-2    Réponse : C

Q 9    Référence : T2-3    Réponse : A

Q = C x U = 1 µF x 100 V = 100 µC

Q 10    Référence : T9-1    Réponse : A

L(m) = 300 / F(MHz) = 300/14,025 = 21,39 m

# Série n° 49

Thème : Technique	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
Quelle est la résistance 
interne de la pile ?	Au centre d'un dipôle demi-onde, on a :

A : 10 
B : 800 
C : 100 	A : U = 0 et I = 0
D : 80 	B : U max et I max
	C : U max et I = 0
	D : U = 0 et I max

Ri = ?

R

10 mA

E = 9 V

8 V

Q 3      De quelle distorsion est affecté le signal de sortie ?	Q 4
	Quelle est la formule fausse ?


	A : RT = (R1 + R2)/(R1 x R2)
	B : P = U² / R
	C : P = R x I²
A : Distorsion harmonique      B : Distorsion d’amplitude	D : P = U x I
C : Distorsion de fréquence   D : Pas de distorsion

F

F

Signal d’entrée

Signal de sortie

Ampli RF

Q 5	Q 6
Quelle est la capacité équivalente ?	Pour un courant sinusoïdal de 10 volts efficaces, 
	quelle est la tension crête-à-crête ?
	


A : 2,2 µF    B : 545 nF    C : 545 µF     2,2 nF	A : 14,1 V      B : 28,3 V      C : 20 V     D : 30 V

1 µF

1,2 µF

Q 7	Q 8
Quel est le gain de l'amplificateur ?	Quel est le filtre passe-bande ?

	A							B



	C							D


A : 200 dB     B : 23 dB     C : 31 dB      D : 20 dB

10 mW

? dB

2 W

Q 9	Q 10
On utilise un microphone à capacité variable monté	Avec quoi démodule-t-on de l'AM ?
sur un oscillateur pour générer de :	
	A : une détection
	B : un BFO
	C : un discriminateur
A : l'AM      B : la CW      C : la FM      D : la BLU	D : un mélangeur

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   _____          15/30

# Réponses Série n° 49

Q 1    Référence : T3-3    Réponse : C

Ur = 9V - 8V = 1V

Ir = 10 mA

r = U/I = 1 V/10 mA = 1/0,01 = 100 

Q 2    Référence : T9-4    Réponse : D

Au point d’alimentation du dipôle (le centre), on a un maximum d’intensité et un minimum de tension

Q 3    Référence : T7-4    Réponse : C

L’amplificateur RF n’amplifie pas les différentes fréquences présentes à l’entrée linéairement.

Q 4    Référence : T1-2 et T1-7    Réponse : A

Q 5    Référence : T2-3    Réponse : B

CT = (C1 x C2)/(C1 + C2) = (1 x 1,2)/(1 + 1,2) = 1,2/2,2 = 0,545 µF = 545 nF

Sur une calculette : 1.10-6 (C1) [1/x] = 1.106 [M+] ; 1,2.10-6 (C2) [1/x] = 8,33.105 [M+] ; [MR] = 1,833.106 [1/x] = 5,4545.10-7 converti en 545 nF

Ou, en écriture naturelle : 1  (1  1.10-6 (C1) + 1  1,2.10-6 (C2)) = 5,4545.10-7 converti en 545 nF

Q 6    Référence : T2-2    Réponse : B

10 Veff => 14,14 Vmax => 28,3 Vcàc

Q 7    Référence : T4-1    Réponse : B

rapport = 2 W/10 mW = 200 donc 23 dB

sur une calculette : 2 (PS)  10.10-3 (PE) = 200 [LOG] = 2,301 x 10 = 23,01 arrondi à 23 dB

ou, en écriture naturelle : 10 [LOG] (2 (PS)  10.10-3 (PE)) = 23,01 arrondi à 23 dB

Q 8    Référence : T4-3    Réponse : C

Le filtre passe bande est aussi appelé filtre série

Q 9    Référence : T12-3    Réponse : C

Q 10    Référence : T12-2    Réponse : A

# Série n° 50

Thème : Technique	Temps : 15 minutes

Q 1	Q 2
Quelle est l’affirmation vraie ?	Quel est le type de modulation représentée ?

A : un multiplicateur RF est souvent monté en classe C
B : le spectre d’un signal passant par un multiplicateur
        n’est modifié que si le multiplicateur n’est pas 
        linéaire
C : Pour multiplier une fréquence par 5, on peut utiliser un
        multiplicateur par 2 suivi d’un multiplicateur par 2,5
D : Pour multiplier une fréquence par 5, on peut utiliser un	A : AM        B : FM       C : CW       D : BLU
        multiplicateur par 2 suivi d’un multiplicateur par 3

t

Q 3	Q 4

A : 35 
B : 370 
C : 37 
D : 25 
	Quel est le gain de cet amplificateur ?
	A : 20 dB     B : 2 dB      C : 13 dB      D : 31 dB

Orange

Violet

Noir

1 W

? dB

20 W

Q 5	Q 6
Quel est le filtre "bouchon" ?	Quelle est la formule fausse ?

A                                               B

	A : P = U² / R
	B : I = U / R
C                                                  D	C : P = R / I²
	D : R = r x L / s

Q 7	Q 8
Quelle est l'intensité I ?	Calculer la tension U






A : 2 A      B : 1,5A      C : 3A        D : 1A	A : 10V     B : 15V      C : 7,5V     D : 22,5V

100 

50 

I = ?

1 A

100 

50 

U = ?

15 V

Q 9     Quelle est la capacité équivalente ?	Q 10      Quelle est la tension moyenne ?







A : 1,015 µF    B : 1015 nF    C : 16000 nF    D : 1,06 µF	A : 25,5 V     B : 12,7 V     C : 0 V     D : 36 V

15 µF

1000 nF

18 V

0 V

Décompte des points : Bonne réponse : 3 points ; Mauvaise réponse : -1 point ; Pas de réponse : 0 point

QUESTIONS :   1      2      3       4       5       6        7      8       9      10      TOTAL    MOYENNE

POINTS    :    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   _____          15/30

# Réponses Série n° 50

Q 1    Référence : T7-6    Réponse : A

Les multiplicateurs ne peuvent multiplier que par des nombres entiers. Un multiplicateur par 2 suivi d’un multiplicateur par 3 donne une fréquence multipliée par 6 (2x3).

Q 2    Référence : T12-1    Réponse : B

Attention aux représentations des modulations sur le Minitel

Q 3    Référence : T1-5    Réponse : C

Orange => 3  )

Violet => 7  ) 37 x 100 = 37 

Noir   => 0  )

Q 4    Référence : T4-1    Réponse : C

20 donc 13 dB

sur une calculette : 20 (Rapport) [LOG] = 1,301 x 10 = 13,01 arrondi à 13

ou, en écriture naturelle : 10 [LOG] 20 (rapport) = 13,01 arrondi à 13

Q 5    Référence : T4-3    Réponse : B

Le filtre bouchon est aussi appelé filtre parallèle

Q 6    Référence : T1-2 et T1-4    Réponse : C

Q 7    Référence : T1-7    Réponse : C

Soit R1 la résistance du bas et R2, celle du haut du schéma

UR = R2 x IR2 = 100 x 1 = 100 V

IR1 = UR / R1 = 100 / 50 = 2 A

IT = IR1 + IR2 = 2 A + 1 A = 3 A

Ou, plus empirique : il passe dans R1 deux fois plus de courant que dans R2 car elle est deux fois plus faible, donc IR1 = 2A donc IT = 1+2 = 3 A.

Q 8    Référence : T1-7    Réponse : D

I = UR1/R1 = 15/100 = 0,15 A

UT = RT x I = (100+50) x 0,15 = 150 x 0,15 = 22,5 V

Q 9    Référence : T2-3    Réponse : C

CT = C1 + C2 = 15 µF + 1000 nF = 15000 nF + 1000 nF = 16000 nF

Q 10    Référence : T2-2    Réponse : C

La surface du signal au dessus de 0V est égale à la surface au dessous de 0V

# Hors Série

Thème : exercices de calcul en notation scientifique (Chapitre Technique 0). Il n’y a pas de temps indicatif : le principal est que vous trouviez la solution (surtout pour les derniers exercices)

Pour chacune des opérations suivantes, mettre le résultat en notation scientifique (sous la forme a.10b ou aEb), puis en notation décimale (sous forme habituelle 123,45 ou 0,00012345)

Faites ces exercices à la main puis à la calculette en utilisant les fonctions de notation scientifique. Vous devez obtenir les mêmes résultats…

## Addition

A : 2.10-3 + 7.10-2 =

B : 3.102 + 5.10-1 =

C : 3,75.103 + 0,625.104 =

D : 27,5E-2 + 7,25E-1 =

## Multiplication

E : 103 x 102 =

F : 25.102 x 4.103 =

G : 4,38.103 x 2,4.10-2

H : 14E-6 x 2E4

## Fraction

I : 32.104 =

8.102

J : 3.103 =

4.10-2

K : 0,250.10-3 =

0,050.10-2

L : 3.10-2 =

2.104

De plus en plus compliqué…

M : 103 x 102 =

105

N : 3.102 x 4.10-4 =

2.10-3

O : 27.10-3 x 8.102 =

104 x 3.10-3

P : (5.10-3 + 2.10-2) x 4.103 =

10-2 x (25.102 + 7,5.103)

# Réponses Hors Série

## Addition

A : 2.10-3 + 7.10-2 = 0,002 + 0,07 = 0,072 = 72.10-3 ou 2.10-3 + 70.10-3 = (70 + 2).10-3 = 72.10-3

B : 3.102 + 5.10-1 = 300 + 0,5 = 300,5 = 3005.10-1 ou 3000.10-1 + 5.10-1 = 3005.10-1

C : 3,75.103 + 0,625.104 = 3750 + 6250 = 10.000 = 104 ou 375.101 + 625.101 = (375+625).101 = 1000.101 = 104

D : 27,5E-2 + 7,25E-1 = 0,275 + 0,725 = 1 = 100 ou 275E-3 + 725E-3 = 1000E-3 = 10E(3-3) = 10E0 = 1

## Multiplication

E : 103 x 102 = 1000 x 100 = 100.000 = 105  ou 10 (2+3) = 105

F : 25.102 x 4.103 = (25 x 4).10(2+3)  = 100.105 = 107 ou 2500 x 4000 = 10.000.000 = 107

G : 4,38.103 x 2,4.10-2 = (4,38 x 2,4).10(3-2) = 10512.101 = 10,512 x 10 = 105,12 ou 4380 x 0,024 = 105,12

H : 14E-6 x 2E4 = (14 x 2)E(-6+4) = 28E-2 = 0,28 ou 0,000014 x 20000 = 0,28

## Fraction

I : 32.104 = (32 / 8).10(4-2) = 4.102 = 400 ou 320000 / 800 = 400

8.102

J : 3.103 = (3 / 4).10(3-(-2)) = 0,75.10(3+2) = 0,75.105 = 75.103 ou 3000 / 0,04 = 75000 = 75.103

4.10-2

K : 0,250.10-3 = 25.10-5 / 5.10-4 = (25 / 5).10(-5-(-4)) = 5.10-1 = 0,5 ou 0,00025 / 0,0005 = 0,5

0,050.10-2

L : 3.10-2 = (3 / 2).10(-2-4) = 1,5.10-6 = 15.10-7 ou 0,03 / 20000 = 0,0000015 = 15.10-7

2.104

De plus en plus compliqué…

M : 103 x 102 = 10(3+2-5) = 100 = 1 ou (1000 x 100) / 100000 = 100000 / 100000 = 1

105

N : 3.102 x 4.10-4 = (3 x 4 /2).10(2-4-(-3)) = (3 x 2).10(2-4+3) = 6.101 = 6 x 10 = 60 ou (300 x 0,0004) / 0,002 = 60

2.10-3

O : 27.10-3 x 8.102 = (27 x 8 / 3).10(-3+2-4+3) = (9 x 8).10-2 = 0,72 ou (0,027 x 800) / (10000 x 0,003) = 21,6/30 = 0,72

104 x 3.10-3

P : (5.10-3 + 2.10-2) x 4.103 = [(5.10-3 + 20.10-3) x 4.103] / [10-2 x (25.102 + 75.102)

10-2 x (25.102 + 7,5.103)

= [(5+20).10-3 x 4.103] / [10-2 x (25+75).102 = (25 x 4).10(-3+3) / (25+75).10(-2+2) = (100/100).10(0+0) = 1.100 = 1

ou [(0,005 + 0,02) x 4000] / [0,01 x (2500 + 7500)] = (0,025 x 4000) / (0,01 x 10000) = 100 / 100 = 1