IMRT1 2009-2010          Exercices : Rayons X

# Faisceaux de photons

## Exercice 1-1

Un faisceau de rayons X de puissance P = 4,6 W émet des photons d’énergie moyenne 
E = 180 keV.

- Calculer la longueur d’onde moyenne des photons ( l’exprimer en nm )

- Calculer le flux de photons

- Calculer l’intensité rayonnée à la distance d = 4 m de la source de rayons X ( supposée ponctuelle ) et la puissance reçue par un détecteur de surface utile S = 6 cm2 placé à cette distance d de la source ( faire un schéma ).

## Exercice 1-2

Un faisceau de rayons X de puissance P = 2,4 W est constitué de photons d’énergies 
E1 = 4,0 MeV et E2 = 1,6 MeV de flux respectifs N1 et N2 = 3 N1.

- Exprimer la puissance P en fonction de N1 et N2 .

- A l’aide de la relation reliant N1 et N2, déterminer ces flux et en déduire le flux total N0.

- La source émettant ce faisceau étant ponctuelle, calculer l’intensité de rayonnement à la distance d = 3 m de la source et calculer la puissance reçue par un écran de surface 
S = 16 cm2 placé à cette distance d de la source ( faire un schéma ).

- Montrer que la puissance reçue par le détecteur est inversement proportionnelle au carré de la distance d à la source . A quelle distance de la source doit être placé l’écran pour recevoir une puissance 25 fois plus faible que précédemment ?

## Exercice 1-3

Un laser Helium-Néon de puissance 2 mW émet un faisceau parallèle de longueur d’onde égale à 632,8 nm.

- Quelle est la couleur de la radiation émise ?

- Calculer le flux de photons émis.

- La surface d’émission à la sortie du laser est égalé à 1 mm2 . Calculer l’intensité rayonnée.

- Déterminer la puissance reçue par une surface de 1 mm2  située à une distance de 1,0 m de la sortie du faisceau laser. Pourquoi est-il intéressant de disposer d’un tel faisceau ?

- En réalité, le faisceau n’est pas parfaitement parallèle ( il y a une divergence du faisceau ) et l’image formée par le faisceau sur un écran situé à une distance d = 1,0 m est une petite tâche circulaire de diamètre 2 mm ( on rappelle que la surface d’un cercle de rayon R est donnée par la relation ). 
Déterminer alors l’intensité énergétique à cette distance . En déduire la puissance reçue par une surface 1 mm2  située à une distance de 1,0 m de la sortie du faisceau laser ( l’exprimer en mW ) .

## Exercice 1-4

On dispose d’une source radioactive quasi-ponctuelle émettant des photons de même énergie E avec un débit N. Un détecteur de surface utile S = 6 cm2 est placé à la distance 
d1 = 1,8 m de la source . Il enregistre un flux de photons N1 = 340 s-1 .

- Faire un schéma résumant les données de l’énoncé.

- En raisonnant sur le détecteur, exprimer l’intensité énergétique I du faisceau à la distance d1 en fonction de N1 , E et S.

- En raisonnant sur la source, exprimer cette même intensité énergétique I en fonction de d1 , N et E.

- En identifiant les deux expressions de cette même intensité , déduire la valeur du débit N de la source.

- Lorsque le détecteur est situé à la distance d2 de la source, il enregistre un flux de photons N2. A quelle distance de la source le détecteur enregistrera-t-il un flux de photons de 13, 6 photons par seconde  ( on pourra utiliser avec profit les résultats précédents ) ?

# Production de R.X

## Exercice 2-1

Un tube à rayons X est alimenté entre anode et cathode avec une tension UAK = 70 kV.

- Déterminer l’énergie cinétique Ec acquise par les électrons qui frappent l’anode ( l’exprimer dans le système international et en eV )

- En déduire la longueur d’onde minimale du spectre continu ainsi que la longueur d’onde la plus probable

- Représenter l’allure des spectres continus N = f (E) et N = f () en précisant les valeurs numériques des valeurs remarquables de E et  .

- Comment les allures des spectres seront-t-elles modifiées par une diminution de UAK ?

## Exercice 2-2

Un tube à rayons X est soumis à une tension de 40 kV et parcouru par un courant d’intensité I = 10 mA .

- Calculer la puissance consommée par le tube et les puissances rayonnée et perdue par effet calorifique sachant que le rendement est de 0,8%.

- Si l'on réduit de moitié la tension d'alimentation sans que cela modifie l’intensité du courant traversant le tube, que deviennent la puissance rayonnée et le rendement ?

- Déterminer la nature de l'anticathode sachant que le rendement s'abaisse à 0,6% avec une anticathode de molybdène soumise à une tension de 56kV. On donne.: ZW = 74 ; Z.Cu = 29; ZPt= 78;  ZMo = 42.

- Calculer les longueurs d'ondes minimale 0 et la plus probable m des rayons X émis avec U= 40kV

- Le tube fonctionne pendant 2 s sous 40 kV avec une intensité I =10 mA . Calculer

- L'énergie totale reçue par l'anticathode

- L'énergie émise sous forme de photons X

- L'énergie absorbée par l'anticathode et transformée en chaleur.

- Toute l'énergie reçue par la cible est supposée transformée en chaleur. La surface d'impact est de 20 mm2 (foyer thermique) et peut supporter 80 W.mm-2. Le courant traversant le tube étant inchangé, calculer :

- La tension maximale que peut supporter le tube

- Le rendement correspondant. (rappel. Le rendement est de 0,8%  pour U= 40kV)

- La longueur d'onde minimale du rayonnement émis

- L'élévation de température maximale de la cible pendant la durée t = 2s.

(Caractéristiques du matériau de la cible:  e = 8 mm; S= 4cm2 ; masse volumique  ; chaleur massique: )

## Exercice 2-3

Un tube à rayons X avec anticathode de tungstène est alimenté sous une tension
U = 73 kV et est traversé par un courant d'intensité I = 50 mA.

- Calculer la puissance rayonnée PR pour un rendement  = 0,9%.

- Calculer le rendement ' et la puissance rayonnée PR avec une tension U' = 40kV, un courant d'intensité I' = 30 mA et une anticathode de platine.

- Le tube fonctionnant dans les conditions initiales, calculer l'élévation de température de la cible pendant la durée t = 0,5s en supposant qu'elle absorbe toute la chaleur dégagée. Conclure.

- Caractéristiques de la cible: e = 1, 5mm ; S = 1 cm2 ; masse volumique  ; chaleur massique: )

- Quelle masse de cuivre devrait entourer la cible pour limiter l'élévation de température à 100 degrés? (capacité thermique massique du cuivre: )

## Exercice 2-4  (d’après les DTS 2003 et 2008)

On produit des rayons X dans un tube de Coolidge à anode de tungstène ( de numéro atomique 74 ). Le tube est alimenté par une tension U =  120 kV et un courant d’intensité
 I = 40 mA.    On admettra les niveaux d'énergie suivants pour l'atome de tungstène . 
EK = - 69,5 keV 	  EL = - 11,3keV 	EM = -  2,30keV

- Faire le schéma légendé d’un tube de Coolidge avec son alimentation électrique.

- Calculer les énergies des photons provenant de l'émission des raies Ka et La . Exprimer ce résultat en keV.

- L'énergie des photons de la raie La varie-t-elle si l'on abaisse la tension U à une valeur de 30 kV ? Si oui, calculer sa nouvelle valeur, sinon justifier la réponse.

- Le spectre des photons X obtenus résulte de l'addition d'un spectre de raies et d'un spectre continu. À quel phénomène est du l'existence de ce spectre continu ?

- Calculer la longueur d’onde minimale d’émission du spectre continu ( justifier ) ?

- Dans les conditions citées : U= 120 kV ; I = 40 mA, le rendement du tube est 1%  .

- a- Pourquoi l’anode est-elle souvent réalisée en tungstène ?

- b- Calculer la puissance d’émission du tube

- c- Calculer le rendement du tube pour une tension de 30 kV

- L'évolution théorique du flux du rayonnement X en fonction de l'énergie est représentée ci-contre pour une tension U de 30 kV. 
La courbe a l'allure d'une droite décroissante dont l'abscisse maximale et l'ordonnée maximale sont toutes deux proportionnelles à U.
Reproduire sur votre feuille ce graphe pour U = 30 kV, puis représenter l'allure de l'évolution du flux du rayonnement X en fonction de l'énergie pour une tension égale à 120 kV.