Mécanique des fluides

Statique des fluides

Mr Riadh Ben Hamouda

Attention !

Ce produit pédagogique numérisé est la propriété exclusive de l'UVT. Il est strictement interdit de la reproduire à des fins commerciales. Seul le téléchargement ou impression pour un usage personnel  (1 copie par utilisateur) est permis.

- Objectifs du chapitre :

- Ce chapitre est consacré à l’étude des fluides au repos. Les lois et théorèmes fondamentaux en statique des fluides y sont énoncés. La notion de pression, le théorème de Pascal, le principe d’Archimède et la relation fondamentale de l’hydrostatique sont expliqués.

- Les questions et problèmes tels que le calcul des presses hydrauliques la détermination de la distribution de la pression dans un réservoir, ainsi que tous les ouvrages en contacts avec des fluides sont basés sur les lois et théorèmes fondamentaux de la statique des fluides.

- Au terme de ce chapitre l’étudiant doit être capable:

- - d’appliquer la relation fondamentale de l’hydrostatique,

- - d’énoncer le théorème de Pascal,

- - de calculer le torseur associé aux forces de pression d’un fluide sur une paroi plane verticale,

- - de déterminer la position du centre de poussée.

- d’évaluer la poussée d’Archimède agissant sur un corps immergé dans un fluide,

Pré-réquis :

- Connaître le calcul torsoriel

- Connaître le calcul d’intégral,

- Connaître le principe fondamental de la statique,

- Eléments de contenu :

- 1	Notion de pression en un point d’un fluide	4

- 2	Relation fondamentale de l’hydrostatique	6

- 3	Théorème de Pascal	8

- 3.1	Enoncé	8

- 3.2	Démonstration	8

- 4	Poussée d’un fluide sur une paroi verticale	8

- 4.1	Hypothèses	8

- 4.2	Eléments de réduction du torseur des forces de pression	9

- 4.2.1	Résultante	9

- 4.2.2	Moment	9

- 4.3	Centre de poussée	10

- 5	Théorème d’Archimède	11

- 5.1	Énoncé	11

- 5.2	Démonstration	11

# Notion de pression en un point d’un fluide

La pression est une grandeur scalaire. C’est l’intensité d’une force divisée par la surface sur laquelle elle est exercée.

Elle est définie en un point A d’un fluide par l’expression suivante :

A

dS

PA=dFdS

où :

dS : Surface élémentaire de la facette de centre A (en mètre carré),

n: Vecteur unitaire en A de la normale extérieure à la surface,

dF: Force élémentaire de pression qui s’exerce sur la surface (en Newton),

PA : pression en A (en Pascal),

Sur la surfacz de centre A, d’aire dS, orientée par sa normale extérieuren, la force de pression élémentaire dF s’exprime par :

dF=−PA.dS.n

Exemple : Chaque cm2  de surface de notre peau supporte environ 1 kg (force) représentant le poids de l'atmosphère. C'est la pression atmosphérique au niveau de la mer. Nous ne la ressentons pas car notre corps est incompressible et ses cavités (estomac, poumons, etc. ) contiennent de l'air à la même pression.

Si on s'élève de 5 000 m, la pression atmosphérique est deux fois plus faible qu'au niveau de la mer car la masse d'air au-dessus de notre tête est alors moitié moindre. D’où la nécessité d’une pressurisation des avions.

En plongée sous-marine, pour mesurer la pression, on utilise le plus souvent le bar: 1 bar = 1 kg / cm2.

Plus on descend profond, plus la pression est élevée car il faut tenir compte du poids de l'eau au-dessus de nous : à 10 mètres de profondeur, chaque cm2 de notre peau supportera un poids égal à :

1 cm2 X 10 m (profondeur) = 1 cm2 X 100 cm = 1000 cm3 = l’équivalent du poids d’1 litre d’eau. Le poids d’un litre d’eau douce est égal à 1kg. Le poids d’un litre d’eau de mer est un plus important (à cause du sel qu’elle contient) : 1,026 kg.

En négligeant cette différence, on considérera que de manière générale un litre d'eau pèse 1 kg.

Par conséquent, la pression due à l'eau à 10 m de profondeur est donc de 1 kg / cm2, c'est-à-dire 1 bar. Si on descend à nouveau de -10 m, la pression augmentera à nouveau de 1 bar. C’est ce qu’on appelle la pression hydrostatique (pression due à l'eau). On l'appelle aussi pression relative car c'est une pression par rapport à la surface.

La pression hydrostatique (comme la pression atmosphérique) s’exerce dans toutes les directions (et pas simplement de haut en bas).

Remarque :

L’unité internationale de pression est le Pascal :   1 Pa = 1 N/m².  Cette unité est très petite. On utilise le plus souvent ses multiples. En construction mécanique, résistance des matériaux , etc.,l’unité utilisée est le méga pascal :

1 MPa= 1 N/mm2=106 Pa

En mécanique des fluides on utilise encore très souvent le bar. Le bar est égal à peu près à la pression atmosphérique moyenne :

1 bar = 105 Pa.

# Relation fondamentale de l’hydrostatique

Considérons un élément de volume d’un fluide incompressible (liquide homogène de poids volumiqueϖ). Cet élément de volume a la forme d’un cylindre d’axe (G, u) qui fait un angle α avec l’axe vertical (O,Z) d’un repère R(O,X,Y,Z). Soit l la longueur du cylindre et soit dS sa section droite.

Z

l

G1

G2

dS

Z2

Z1

Soit G1 d’altitude Z1 et G2 d’altitude Z2, les centres de surface de sections droites extrêmes.

Etudions l’équilibre du cylindre élémentaire, celui-ci est soumis aux :

- actions à distance : son poids : dP=−ϖ l dS Z

- actions de contact : forces de pression s’exerçant sur :

  - la surface latérale : ΣdFi.

  - les deux surfaces planes extrêmes : dF1=−P1.dS.(−u)=P1.dS.u et dF2=−P2.dS.u.avec P1 et P2 les pressions du fluide respectivement en G1 et en G2.

Le cylindre élémentaire étant en équilibre dans le fluide, écrivons que la résultante des forces extérieures qui lui sont appliquées est nulle :

dP+ΣdFi+dF1+dF2=0

En projection sur l’axe de symétrie (G,u) du cylindre,

−ϖ.l.dS.cosα+P1.dS−P2.dS=0

Exprimons la différence de pression P1 – P2 après avoir divisé par dS et remarqué que l⋅cosα=Z2−Z1

P1−P2=ϖ.(Z2−Z1) : Relation fondamentale de l’hydrostatique.

Autre forme plus générale :

En divisant les deux membres de la relation précédente par ϖ :

P1ϖ+Z1=P2ϖ+Z2

Comme G1 et G2 ont été choisis de façon arbitraire à l’intérieur d’un fluide de poids volumiqueϖ, on peut écrire en un point quelconque d’altitude Z, ou règne la pression p :

Pϖ+Z=Cte

# Théorème de Pascal

## 3.1 Enoncé

|  | - Dans un fluide incompressible en équilibre, toute variation de pression en un point entraîne la même variation de pression en tout autre point. |
| --- | --- |

## 3.2 Démonstration

Supposons qu’au point G1  intervienne une variation de pression telle que celle-ci devienneP1+ΔP1. ΔP1 étant un nombre algébrique. Calculons la variation de pression ΔP2 qui en résulte en G1.

Appliquons la relation fondamentale de l’hydrostatique entre G1 et G2 pour le fluide

- à l’état initial: P1−P2=ϖ(Z2−Z1) (1)

- à l’état final :(P1+ΔP1)−(P2+ΔP2)=ϖ.(Z2−Z1) (2)

En faisant la différence entre les équations (2) et (1) on obtient : ΔP1−ΔP2=0.

D’où ΔP1=ΔP2

# Poussée d’un fluide sur une paroi verticale

## 4.1 Hypothèses

G

dS

M

y

Go

yo

La paroi verticale possède un axe de symétrie (G,Y). G est son centre de surface. D’un coté de la paroi il y a un fluide de poids volumiqueϖ, de l’autre coté, il y a de l’air à la pression atmosphérique Patm. On désigne par PG la pression au centre de surface G du coté fluide.

## 4.2 Eléments de réduction du torseur des forces de pression

Connaissant la pression PG au point G, la pression PM au point M est déterminée en appliquant la relation fondamentale de l’hydrostatique :PM−PG=ϖ.(YG−YM)

Dans le repère (G,X, Y,Z)  défini sur la figure : yG=0 et yM =y, donc PM=PG−ϖ.y

Exprimons la force de pression en M : dF=(PG−ϖ.y).dS.X

Soit τpoussée le torseur associé aux forces de pression relative :

τpoussée=R=(S)dFMG=sGM∧dFG

### 4.2.1 Résultante

R=(S)(PG−ϖ.y).dS.X

que l’on peut écrire en mettant en facteur les termes constants :

R=PG.(S)dS−ϖ.(S)y.dS.X

On note que (S)y.dS=S (aire de la paroi),

(s)y.dS=yG.S=0 : Moment statique de la surface S par rapport à l’axe (G,Z), donc

R=PG.S.X

### 4.2.2  Moment

MG=GM∧dF

Dans le repère (G,X, Y,Z) on peut écrire:

GM=y.Y et dF=(PG−ϖ.y).dS.X,

donc  MG=(S)y.Y∧(PG−ϖ.y).dS.X

Sachant que Y∧X=−Z donc MG=PG.(S)y.dS−ϖ.(S)y2.dS.(−Z)

On sait que (S)y.dS=yG.S=0 et (S)y2.dS=I(G,Z) : Moment quadratique de la surface S par rapport à l’axe (G,Z) passant par le centre de surface G. Donc

MG=ϖ.I(G,Z).Z

En résumé :

τpoussee=PG.S.Xϖ.I(G,Z).ZG

## 4.3 Centre de poussée

On cherche à déterminer un point G0 où le moment résultant des forces de pression est nul.

Compte tenu de l’hypothèse de symétrie, si ce point existe il appartient à l’axe (G,Y) et il est tel que :

MG0=MG+G0G∧R=0.

Ecrivons alors que :

GG0∧R=MG

Avec les résultats précédents, on obtient :

y0.y∧PG.S.X=ϖ.I(G,Z).Z,

ce qui conduit à

y0=−ϖ.I(G,Z)PG.S

Go existe , il s’appelle le centre de poussée de la paroi.

Remarque :

Le centre de poussée est toujours au-dessous du centre de surface G.

# Théorème d’Archimède

## 5.1 Enoncé

| Fluide Solide immergé S | Tout corps plongé dans un fluide reçoit de la part de ce fluide une force (poussée) verticale, vers le haut dont l'intensité est égale au poids du volume de fluide déplacé (ce volume est donc égal au volume immergé du corps). PARCH=ρfluide.Vimm.g |
| --- | --- |

## 5.2 Démonstration

Dans un fluide (E) de poids volumique ϖ, imaginons un certain volume de fluide (E1) délimité par un contour fermé (S) :

Fluide

Volume imaginaire (E1)

Délimité par le contour S

Volume (E2)

extérieur au contour S

Poids de (E1)

Si le fluide est au repos, il est évident que (E1) est en équilibre sous l’effet des actions mécaniques extérieures suivantes :

- Action  de la pesanteur, modélisable par le torseur : τ(pes→E1)

- Action des forces de pression dFdu fluide (E2) qui entoure (E1) modélisable par le torseur :τ(E2→E1)

On peut donc écrire l’équation d’équilibre de (E1) :τ(pes→E1)+τ(E2→E1)=0

Nous savons qu’en G, centre de gravité du fluide (E1) le torseur des forces de pesanteur se  réduit à un glisseur :τ(pes→E1)=P0G

Il est donc évident qu’au même point G le torseur des forces de pression dF se réduira lui aussi à un glisseur :

τ(E2→E1)=(S)dF0G

L’équation d’équilibre de la portion de fluide (E1) s’écrit :(S)dF+P=0

(E1) est ici une portion de fluide et P  est le poids du fluide occupant le volume (E1). Si le volume (E1) est occupé par un solide immergé ayant le même contour S, les forces de poussée sur ce contours (S) sont les mêmes , ce qui revient à dire que la force de poussée ne dépend que du volume du fluide déplacé et non pas de la nature du solide immergé (plomb, acier, etc).

Conclusion :

Tout corps solide immergé dans un fluide en équilibre est soumis de la part de celui-ci à des forces de pression dF dont les actions mécaniques sont modélisables au centre de gravité du fluide déplacé par un glisseur dont la résultante est directement opposée au poids du fluide déplacé.

τ(E2→E1)=−P0G

Remarques :

- 1er cas : Si le solide immergé est homogène alors le centre de poussée G, point d’application de la poussée d’Archimède sera confondu avec le centre de gravité du solide. L’équilibre du solide est indifférent.

Fluide

Solide immergé S

G

Poids du solide

- 2ième cas : Si le solide immergé est hétérogène alors le centre de poussée G, point d’application de la poussée d’Archimède n’est pas confondu avec le centre de gravité Gs du solide. L’équilibre du solide est stable si G est au dessus de GS. L’équilibre du solide est instable si G est au dessous de GS.

Fluide

Solide immergé S

G

Poids du solide

GS

Position stable