# EXERCICE  Protection par fusible

L’installation représentée ci-dessous absorbe une puissance de 3kW sous un facteur de puissance de 0.9.La tension d’alimentation est V = 230V.

M

phase

neutre

V

fusible

1. Fonctionnement nominal

a)Calculer la valeur efficace I de l’intensité du courant i circulant dans le moteur ainsi que le déphasage de i par rapport à V.

(On ne tiendra pas compte du fusible pour ce calcul)

Sachant que l’installation présente un caractère inductif, préciser si la tension est en avance ou en retard par rapport au courant. Calculer le déphasage.

b) On dispose de trois fusibles de type gG : 8A, 16A, 32A. Lequel doit-on choisir ?

c) La résistance du fusible est de 0.01. Calculer la tension à ses bornes.

Vérifie-t-on l’hypothèse faite au a) ?

2. Sur-intensité crée par un défaut d’isolement sans contact.

La machine présente un défaut d’isolement. Le circuit électrique équivalent à l’installation est représenté sur la figure 1. L’intensité du courant de défaut Idest de 20A.

a) En utilisant la construction de Fresnel, déterminer l’intensité ILdu courant en ligne.

b) A partir des courbes de fusion, déterminer le temps  nécessaire à la fusion du fusible.

Z

i

V

Figure 1

8A

16A

32A

Fusible type gG

Stage de sécurité électrique 2001- Aix Marseille.

Equipe des formateurs de Physique appliquée